|  | Утверждаю Директор АНО ДПО КУ ЕСЭ ___________________ Е.Ю. Грозина «______» _______________ 2017 г. |
| --- | --- |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и

размещении грузов

для работников организаций, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов

Иркутск, 2017

- Цель реализации программы

Целью реализации программы является приобретение знаний по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов для реализации профилактических мероприятий по снижению производственного травматизма.

- Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

- требования по  охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

- требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам для обеспечения охраны труда работников;

- требования к организации безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ;

- специальные требования, предъявляемые к производству погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  | Утверждаю Директор АНО ДПО КУ ЕСЭ ___________________ Е.Ю. Грозина «______» _______________ 2017 г. |
| --- | --- |

Учебный план

«Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и

размещении грузов»

Категория слушателей: работники организаций осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов

Срок обучения:                     16 часов

Форма обучения:                  с отрывом от работы

| № п/п | Наименование разделов, тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | 1 |
| 2. | Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям, организации рабочих мест, эксплуатации оборудования и инструмента | 1 |
| 3. | Требования охраны труда при организации и осуществлении технологических процессов | 8 |
| 3.1 | - Требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов | 4 |
| 3.2 | - Требования охраны труда при транспортировке и перемещении грузов | 2 |
| 3.3 | - Требования охраны труда при размещении грузов | 2 |
| 4. | - Требования охраны труда при работе с опасными грузами | 2 |
|  | Экзамен | 4 |
|  | Итого | 16 |

Учебная программа

«Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и

размещении грузов»

- Общие положения Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

Область применения и назначения Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Ответственность за выполнение Правил. Обязанности работодателя при обеспечении выполнения требований Правил. Требования Правил к работникам, допускаемым к погрузочно-разгрузочным работами размещению грузов.

- Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям, организации рабочих мест, эксплуатации оборудования и инструмента

- Что запрещается при эксплуатации зданий и сооружений? Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям. Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест. Установка грузоподъемных машин на производственных площадках. Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации оборудования и инструмента. Съемные грузозахватные приспособления. Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений. Тара. Нормы браковка тары. Грузоподъемные приспособления.

- Требования охраны труда при организации и осуществлении технологических процессов

3.1. Требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов

Требования Правил к ручной погрузке (выгрузке). Нормы поднятия тяжестей. Требования

Требования Правил к погрузке (выгрузке) грузоподъемными механизмами. Требования Правил к строповке грузов. Порядок выполнения операций по строповке грузов.

Требования Правил к погрузке автомобилей. Требования Правил к погрузке полувагонов. Организация безопасной работы с применением ленточных конвейеров.

Особенности погрузки и разгрузки длинномерных грузов. грузов сложной конфигурации. Особенности погрузки и разгрузки нефтепродуктов.

3.2. Требования охраны труда при транспортировке и перемещении грузов

Требования Правил к перемещению грузов вручную. Требования Правил к перемещению грузов с применением  тележек, вагонеток. Транспортировка грузов автомобильным транспортом. Требования Правил к транспортировке грузов в полувагонах.

3.3. Требования охраны труда при размещении грузов

Требования Правил при размещении грузов.

Размещение металлопроката. Размещение лесоматериала, пиломатериала. Складирование нефтепродуктов.  Размещение продукции растениеводства. Размещение плодоовощной продукции. Размещение пестицидов. Размещение лекарственных средств.

- Требования охраны труда при работе с опасными грузами

Требования Правил при погрузке, транспортировке и перемещении, а также разгрузке и размещению опасных грузов.

Требования Правил к перевозке сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и легковоспламеняющихся жидкостей.

Транспортировка легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с газами.

Требования Правил при погрузке, разгрузке и транспортировке кислот, щелочей и других едких веществ.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1.  Материально – технические условия  реализации программы

- Аудитория

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор

- Экран

- Доска

  - Учебно-методическое обеспечение  программы

1. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации . 17.09.2014 г. № 642н

- ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией Учебного центра ОАО «Иркутскэнерго».

Экзамен проводится в виде тестирования и дальнейшего собеседования. Вопросы к тестированию приведены в приложении № 1. Слушатель считается прошедшим тестирование  при положительных ответах на 80 % задаваемых вопросов.

При успешном прохождении собеседования слушатель считается аттестованным.

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММ

Старший преподаватель  АНО ДПО КУ ЕСЭ Корнеев В.В.

Приложение № 1.

Вопросы к тестированию

- Что устанавливают Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов? (1)

| Перечень нормативных актов, устанавливающих требования к безопасному проведению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственные нормативные требования охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов | + |  |
| Порядок привлечения работодателя к ответственности за несоблюдение Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |  |  |
| Положения рекомендательного характера по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов |  |  |

Для кого обязательны для исполнения Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов? (1)

| Для работодателей – акционерных обществ | + |  |
| --- | --- | --- |
| Для работодателей – государственных предприятий | + |  |
| Для работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов |  |  |
| Для работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями |  |  |

Что должен предпринять работодатель на основе Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов? (2)

| Разработать производственные инструкции стропальщиков, крановщиков, утвердить их своим локальным нормативным актом |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для работодателей – государственных предприятий |  |  |
| Разработать инструкции по охране труда, утвердить их своим локальным нормативным актом | + |  |
| Обеспечить контроль за соблюдением Правил | + |  |

Какие требования предъявляются Правилами к работникам, допущенным к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов без применения грузоподъемных машин? (5, 6)

| Возраст не моложе 18 лет | + |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие профессионального образования (среднего или высшего) |  |  |
| Пройти обязательно предварительный медицинский осмотр | + |  |
| Пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке | + |  |
| Обязательно должны иметь удостоверение на право выполнение погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов |  |  |

Может ли работодатель устанавливать при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов требования охраны труда, не установленные Правилами? (7)

| Нет |  |  |
| --- | --- | --- |
| Может для ужесточения требований |  |  |
| Может для облегчения требований |  |  |
| Может для улучшения условий труда | + |  |

Можно ли пробивать отверстия в перекрытиях, балках, колоннах и стенах? (8)

| Нет |  |  |
| --- | --- | --- |
| Можно при подтверждении соответствующими расчетами |  |  |
| Можно |  |  |
| Можно с письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и ремонт зданий и сооружений | + |  |

Какое минимальное расстояние устанавливается Правилами между транспортными средствами, стоящими друг за другом (в колонну) при их размещении на погрузочно-разгрузочных площадках? (9)

| 0,6 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,8 метров |  |  |
| 1 метр | + |  |
| 1,5 метра |  |  |

Какое минимальное расстояние устанавливается Правилами между транспортными средствами, стоящими в ряд (по фронту) при их размещении на погрузочно-разгрузочных площадках? (9)

| 0,6 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,8 метров |  |  |
| 1 метр |  |  |
| 1,5 метра | + |  |

Какое минимальное расстояние устанавливается Правилами между транспортными средствами и штабелями грузов на погрузочно-разгрузочных площадках? (9)

| 0,6 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,8 метров |  |  |
| 1 метр | + |  |
| 1,5 метра |  |  |

Какие из перечисленных требований к установке грузоподъемных машин для производства погрузочно-разгрузочных работ соответствуют Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов? (10)

| при подъеме груза должно исключаться наклонное положение грузовых канатов | + |  |
| --- | --- | --- |
| при подъеме груза допускается наклон грузовых канатов к вертикали не более 15 градусов |  |  |
| должен быть зазор над встречающимися на пути перемещения груза оборудованием, штабелями груза не менее 0,5 метров | + |  |
| в зоне перемещения грузов не должно быть препятствий |  |  |
| Устанавливать машину следует на хорошо утрамбованном грунте и на все имеющиеся выносные опоры |  |  |

При каком условии могут выполняться погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи? (11)

| Только при снятии напряжения с линии электропередачи |  |  |
| --- | --- | --- |
| При наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи. | + |  |
| При условии, что складируемый груз не будет касаться провода |  |  |
| При условии, что работники и грузоподъемная машина не будут перемещаться под линией электропередачи |  |  |

При каком условии установка кранов стрелового типа для выполнения погрузочно-разгрузочных работ вблизи линии электропередачи выполняется только по наряду-допуску? (11)

| Работы ведутся охранной зоне линии электропередачи | + |  |
| --- | --- | --- |
| Работы ведутся на расстоянии менее 30 метров от вертикальной проекции крайнего провода на землю до любой выдвижной части крана |  |  |
| Работы ведутся на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи | + |  |
| В охранной зоне линии электропередачи, если не выявлен владелец линии |  |  |

Что должен предпринять работник в первую очередь при выявленных им перед началом производства работ недостатках и неисправностях оборудования, инструмента? (13)

| Продолжить работу с особой осторожностью |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устранить самому недостатки и неисправности, после чего продолжить работу |  |  |
| Вызвать ремонтную бригаду для устранения неисправностей |  |  |
| Сообщить непосредственному руководителю работ | + |  |

Какие из указанных критерий браковки съемных грузозахватных приспособлений указаны в Правилах по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов?(18)

| отсутствуют или повреждены маркировочные бирки; | + |  |
| --- | --- | --- |
| Поверхностный износ проволок более 40 % от первоначального размера |  |  |
| имеются смещения каната в заплетке или втулках; | + |  |
| повреждены или отсутствуют оплетки или другие защитные элементы при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки; | + |  |
| Канат переломан, перекручен, выдавлен сердечник |  |  |

При каком условии разрешается устанавливать грузоподъемные машины для производства  погрузочно-разгрузочных работ на свеженасыпанном неутрамбованном грунте? (19)

| Под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии, что не будет превышена грузоподъемность по вылету стрелы |  |  |
| При условии, что это отражено в проекте производства работ |  |  |
| При условии, что стропальщики должны отойти в безопасное место |  |  |
| Не разрешается | + |  |

Допускается ли при проведении погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъемной машины нахождение людей в кабине загружаемого либо разгружаемого транспортного средства? (20)

| Под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Только водителю |  |  |
| При условии наличия защитного козырька над кабиной |  |  |
| При условии, что транспортное средство установлено на стояночный тормоз |  |  |
| Не разрешается | + |  |

Какой груз нельзя перемещать стреловыми кранами? (21)

| На который нет документации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Масса которого не указана в документации |  |  |
| Строповка которого не определена документацией |  |  |
| Массой, превышающей паспортную грузоподъемность крана с учетом вылета стрелы | + |  |
| Масса которого равна грузоподъемности, соответствующей максимальному вылету стрелы на всех вылетах стрелы |  |  |

При каком условии разрешается производить погрузочно-разгрузочных работы с помощью грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести поднимаемого груза? (22)

| Под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ | + |  |
| --- | --- | --- |
| При условии, что стропальщики самостоятельно рассчитают массу груза и определять центр тяжести |  |  |
| При условии, что это отражено в проекте производства работ |  |  |
| При условии, что не месте производства работ имеется динамометр |  |  |
| Не разрешается |  |  |

В каких приведенных случаях при перемещении груза на ручной тележке допущены нарушения Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов?(29)

| Борта тележки, оборудованной откидными бортами, открыты | + |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость движения груженой ручной тележки не превышает 5 км/ч; скорость движения порожней ручной тележки не превышает 10 км/ч; | + |  |
| При перемещении груза по наклонному полу вниз работник находится сзади тележки. |  |  |
| Прилагаемое работником усилие не превышает 15 кг; |  |  |
| Груз навален на тележку и вывешивается через борта | + |  |

Допускается ли пользоваться концевым выключателем электрической тали для автоматической остановки подъема груза? (30)

| Допускается, если это оговорено документацией изготовителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допускается, если это отражено в инструкции по эксплуатации |  |  |
| запрещается | + |  |
| Допускается без ограничений |  |  |
| Допускается в аварийной ситуации |  |  |

Какова предельно допустимая норма разового подъема тяжестей для мужчин при производстве погрузочно-разгрузочных работ? (32)

| Не допускается применять ручной труд |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не более 10 кг |  |  |
| Не более 15 кг |  |  |
| Не более 30 кг |  |  |
| Не более 50 кг | + |  |

Какова предельно допустимая норма разового подъема тяжестей для женщин при производстве погрузочно-разгрузочных работ? (32)

| Не допускается применять ручной труд женщин |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не более 10 кг |  |  |
| Не более 15 кг | + |  |
| Не более 30 кг |  |  |
| Не более 50 кг |  |  |

При каких условиях разрешается погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг? (33)

| Не допускается |  |  |
| --- | --- | --- |
| С применением грузоподъемного оборудования (талей, блоков, лебедок) | + |  |
| Ручная погрузка таких грузов запрещена |  |  |
| только на временных площадках под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, и при условии, что нагрузка на одного работника не превышает 50 кг. | + |  |
| Только с помощью грузоподъемных машин |  |  |

При каких условиях разрешается погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг? (33)

| Не допускается |  |  |
| --- | --- | --- |
| С применением грузоподъемного оборудования (талей, блоков, лебедок) |  |  |
| Ручная погрузка таких грузов запрещена | + |  |
| только на временных площадках под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, и при условии, что нагрузка на одного работника не превышает 50 кг. |  |  |
| Только с помощью грузоподъемных машин | + |  |

Какое расстояние от впереди идущего работника должен соблюдать сзади идущий работник при переноске грузов? (34)

| Не менее 1 метра |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее 3 метров | + |  |
| В зависимости от габарита груза |  |  |
| Не более 10 метров |  |  |
| В зоне видимости |  |  |
| На расстоянии, равному тормозному пути |  |  |

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов … (35)

| … вывешиваются в кабинете мастера участка |  |  |
| --- | --- | --- |
| выдаются на руки работникам и вывешиваются в местах производства работ |  |  |
| выдаются на руки работникам или вывешиваются в местах производства работ | + |  |
| вывешиваются в кабинете охраны труда |  |  |
| заносятся в электронную базу данных организации |  |  |

При каком условии разрешается производить погрузку и разгрузку грузов, на которые не разработаны схемы строповки? (35)

| Под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ | + |  |
| --- | --- | --- |
| При условии, что стропальщики самостоятельно рассчитают массу груза, определять центр тяжести, разработают схему строповки, подберут стропа |  |  |
| При условии, что это отражено в проекте производства работ |  |  |
| При условии, что не месте производства работ имеется динамометр |  |  |
| Не разрешается |  |  |

На какое расстояние следует поднять груз после строповки груза для проверки ее надежности, в соответствии с Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов?(37)

| Не более 200-300 мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не более 500 мм |  |  |
| Не более 1 метра | Х |  |
| Не более 100-200 мм |  |  |
| Останавливать груз для подъема запрещено |  |  |

Каким образом производится очистка поднятого кузова автомобиля-самосвала от остатков груза? (53)

| лопатами с удлиненными ручками работниками, находящимися в кузове |  |  |
| --- | --- | --- |
| нанося удары по кузову работниками, находящимися на разгрузочной площадке. |  |  |
| специальными скребками работниками, находящимися на разгрузочной площадке. | + |  |
| лопатами с удлиненными ручками работниками, находящимися на разгрузочной площадке. | + |  |
| встряхивая кузов гидросистемой подъемника кузова |  |  |

При соблюдении какого условия устанавливается автомобиль для погрузки или разгрузки вблизи здания? (54)

| Расстояние между зданием и задним бортом кузова автомобиля составляет не менее 0,8 метра | + |  |
| --- | --- | --- |
| Расстояние между зданием и любой части автомобиля не менее 1 метра |  |  |
| Автомобиль располагается кабиной в сторону здания на любом расстоянии |  |  |
| Автомобиль располагается кабиной в сторону здания на расстоянии более 1 м. |  |  |
| Автомобиль располагается боковым бортом вдоль здания на расстоянии не менее 1 метра |  |  |

Каким образом производится погрузка груза в кузов транспортного средства? (55)

| по направлению от заднего борта к кабине |  |  |
| --- | --- | --- |
| по направлению от кабины к заднему борту | + |  |
| по направлению от правого борта к левому борту |  |  |
| по направлению от левого борта к правому борту |  |  |
| Не имеет значения при соблюдении равномерности |  |  |

Каким образом производится разгрузка груза в кузов транспортного средства? (55)

| по направлению от заднего борта к кабине | + |  |
| --- | --- | --- |
| по направлению от кабины к заднему борту |  |  |
| по направлению от правого борта к левому борту |  |  |
| по направлению от левого борта к правому борту |  |  |
| Не имеет значения при соблюдении равномерности |  |  |

Как должен располагаться груз в кузове транспортного средства при погрузке навалом? (56)

| Ближе к кабине |  |  |
| --- | --- | --- |
| Равномерно по всей площади пола кузова | + |  |
| Не должен возвышаться над бортами кузова (стандартными или наращенными) | + |  |
| Наращивание бортов кузова запрещается |  |  |
| Может возвышаться над бортами кузова (стандартными или наращенными) при условии, что груз не будет высыпаться |  |  |

Какие требования предъявляются Правилами к погрузке штучных грузов, возвышающимися над бортом кузова транспортного средства? (56)

| Штучные грузы увязываются такелажем (канатами и другими обвязочными материалами) | + |  |
| --- | --- | --- |
| Возвышение штучных грузов над бортом кузова запрещается |  |  |
| Штучные грузы располагаются как можно дальше от кабины |  |  |
| Работники, увязывающие грузы, находятся на погрузочно-разгрузочной площадке | + |  |
| Требуется применить надставки к борту кузова |  |  |

Что указывается на таре, за исключением специальной технологической тары (57)

| номер | + |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | + |  |
| принадлежность |  |  |
| схема строповки |  |  |
| собственная масса | + |  |
| мера заполнения |  |  |
| максимальная масса груза | + |  |
| масса тары с грузом |  |  |

При каких условиях допускается погрузка и разгрузка вручную грузов, превышающих длину кузова транспортного средства на 2 м и более? (60)

| Запрещается |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требуется обязательное применения канатов | + |  |
| Эта работа выполняется не менее чем двумя работниками. | + |  |
| Требуется нарастить борт кузова на требуемую длину |  |  |
| Требуется уменьшить длину груза до размера длины кузова |  |  |

Какие требования предъявляют Правила  к погрузке в транспортное средство сортовой стали размером профиля до 180 мм при длине пачки металла до 6 метров? (66)

| каждая пачка увязывается обвязками из проволоки диаметром не менее 6 мм в две нити в трех местах |  |  |
| --- | --- | --- |
| каждая пачка увязывается обвязками из проволоки диаметром не менее 6 мм в две нити в двух местах | + |  |
| разрешается не обвязывать |  |  |
| смежные ряды разделяются не менее тремя прокладками из досок сечением не менее 35 x 100 мм. |  |  |

Какие требования предъявляют Правила  к погрузке в транспортное средство сортовой стали размером профиля более 180 мм при длине пачки металла более 9 метров? (66)

| каждая пачка увязывается обвязками из проволоки диаметром не менее 6 мм в две нити в трех местах | + |  |
| --- | --- | --- |
| каждая пачка увязывается обвязками из проволоки диаметром не менее 6 мм в две нити в двух местах |  |  |
| разрешается не обвязывать |  |  |
| смежные ряды разделяются не менее тремя прокладками из досок сечением не менее 35 x 100 мм. |  |  |

Какие требования предъявляют Правила  к погрузке в транспортное средство труб диаметром от 111 мм до 450 мм? (67)

| трубы увязываются обвязками из проволоки диаметром не менее 6 мм в две нити в трех местах |  |  |
| --- | --- | --- |
| трубы увязываются обвязками из проволоки диаметром не менее 6 мм в две нити в двух местах |  |  |
| смежные ряды разделяются не менее тремя прокладками из досок сечением не менее 35 x 100 мм. | + |  |
| смежные ряды разделяются не менее двумя прокладками из досок |  |  |

Какое количество нефтепродуктов должно оставаться незаполненным при заполнении емкости? (88)

| от 2% до 5% объема емкости для демпфирования объемных температурных расширений нефтепродукта | + |  |
| --- | --- | --- |
| емкость должна заполняться полностью |  |  |
| заполненным должно быть не более половины объема емкости |  |  |
| в холодное время года заполнять емкость следует полностью |  |  |

Какой груз при транспортировке обозначается опознавательными знаками "Крупногабаритный груз"? (97)

| груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м | + |  |
| --- | --- | --- |
| любой груз, выступающий за габариты транспортного средства |  |  |
| груз, выступающий за габариты транспортного средства сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня | + |  |
| транспортировать крупногабаритные грузы запрещается |  |  |

Каким образом груз должен быть уложен на поддоне для его транспортировки и перемещения? (97)

| (строго) не должен выступать за габариты поддона |  |  |
| --- | --- | --- |
| не должен выступать на расстояние более 20 мм с каждой стороны поддона | + |  |
| не должен выступать за габариты поддона при его перемещении, для транспортировки Правилами не определено |  |  |
| перемещать груз на поддонах запрещается |  |  |

Допускается ли перевозка работников в транспортном средстве? (99)

| Допускается перевозка в кузове транспортного средства со скоростью не более 5 км/час |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допускается перевозка в кузове транспортного средства, оборудованного сиденьями вдоль бокового борта |  |  |
| Допускается перевозка в кузове транспортного средства, оборудованного сиденьями по направлению движения |  |  |
| В кузове перевозить работников запрещается, допускается только в кабине | + |  |

Требуется переместить груз массой 30 кг. Какие действия, выполняемые работниками, соответствуют Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов? (100)

| Груз перемещает одна женщина на расстояние до 10 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| Груз поднимают два мужчины на плечо другого работника (мужчины) | + |  |
| Работник (мужчина) перемещает груз на расстояние 40 метров |  |  |
| Работник использует для перемещения указанного груза тележку | + |  |
| Указанный груз снял с плеча работника другой работник (мужчина) | + |  |
| Все указанные действия выполнены с нарушениями Правил |  |  |

Требуется переместить груз массой 60 кг. Какие действия, выполняемые работниками, соответствуют Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов? (100)

| Груз перемещает одна женщина на расстояние до 10 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| Груз поднимают два мужчины на плечо другого работника (мужчины) | + |  |
| Работник (мужчина) перемещает груз на расстояние 40 метров (более 25 м.) |  |  |
| Работник использует для перемещения указанного груза тележку | + |  |
| Указанный груз снял с плеча работника другой работник (мужчина) |  |  |
| Все указанные действия выполнены с нарушениями Правил |  |  |

Требуется переместить груз массой 100 кг. Какие действия, выполняемые работниками, соответствуют Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов? (100)

| Груз перемещает одна женщина на расстояние до 10 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| Груз поднимают два мужчины на плечо другого работника (мужчины) |  |  |
| Работник (мужчина) перемещает груз на расстояние 40 метров (более 25 м.) |  |  |
| Два работника используют для перемещения указанного груза тележку | + |  |
| Указанный груз снял с плеча работника другой работник (мужчина) |  |  |
| Все указанные действия выполнены с нарушениями Правил |  |  |

При каких условиях разрешается перемещение грузов неизвестной массы с помощью грузоподъемного оборудования? (101)

| Запрещается в любом случае |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешается после определения их фактической массы, если масса не превышает грузоподъемность используемого грузоподъемного оборудования | + |  |
| Разрешается при использовании динамометра, выполняющего роль такелажной оснастки |  |  |
| Разрешается в предназначенной для груза таре |  |  |

На какое расстояние допускается перемещать груз на носилках? (112)

| не более 50 метров по горизонтали | + |  |
| --- | --- | --- |
| не более 150 метров по горизонтали |  |  |
| не более 75 метров по горизонтали |  |  |
| не более 75 метров по всему пути |  |  |
| Не более 50 метров вверх по уклону |  |  |

Какое расстояние должно быть между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания? (113)

| не менее 5 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| не менее 1 метра | + |  |
| не менее 0,5 метров |  |  |
| не более 0,8 метров |  |  |
| не более 1 метра |  |  |

Какой должна быть высота штабеля при ручной погрузке? (113)

| не должна превышать 5 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| не должна превышать 1 метра |  |  |
| не должна превышать 3 метров | + |  |
| не должна превышать 6 метров |  |  |

Какой должна быть высота штабеля при применении механизмов для подъема груза? (113)

| не должна превышать 5 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| не должна превышать 1 метра |  |  |
| не должна превышать 3 метров |  |  |
| не должна превышать 6 метров | + |  |

Укажите требования к способу размещения, предельной высоте и указанию по размещению на складах труб диаметром до 300 мм? (прил.1)

| Способ размещения – в штабель | + |  |
| --- | --- | --- |
| Способ размещения – в стеллаж |  |  |
| Предельная высота – 3 метра | + |  |
| Предельная высота – 1,5 метра |  |  |
| Указание по размещению – в седлах без прокладок |  |  |
| Указания по размещению отсутствуют |  |  |

Укажите требования к способу размещения, предельной высоте и указанию по размещению на складах мелкосортного металла? (прил.1)

| Способ размещения – в штабель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способ размещения – в стеллаж | + |  |
| Предельная высота – 3 метра |  |  |
| Предельная высота – 1,5 метра | + |  |
| Указание по размещению – в седлах без прокладок |  |  |
| Указания по размещению отсутствуют | + |  |

Укажите требования к способу размещения, предельной высоте и указанию по размещению на складах теплоизоляционных материалов? (прил.1)

| Способ размещения – в штабель | + |  |
| --- | --- | --- |
| Способ размещения – в стеллаж |  |  |
| Предельная высота – 1,2 метра | + |  |
| Предельная высота – 1,5 метра |  |  |
| Указание по размещению – с хранением в сухом закрытом помещении | + |  |
| Указания по размещению отсутствуют |  |  |

Укажите требования к способу размещения, предельной высоте и указанию по размещению на складах крупногабаритного оборудования? (прил.1)

| Способ размещения – в штабель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способ размещения – в ряды | + |  |
| Предельная высота – 1 ряд | + |  |
| Предельная высота – 6 метров |  |  |
| Указание по размещению – на подкладках | + |  |
| Подкладки не требуется |  |  |