|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Е.Ю. Грозина «____»________________2016г. |
| --- | --- |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Охрана труда при эксплуатации тепловых энергоустановок

для работников организаций, осуществляющих эксплуатацию

тепловых энергоустановок

Иркутск, 2016

- Цель реализации программы

Целью реализации программы является приобретение знаний по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок  для реализации профилактических мероприятий по снижению производственного травматизма.

- Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

- требования по  охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок

- требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам для обеспечения охраны труда работников;

- требования к применению систем обеспечения безопасности при работе на тепловых энергоустановках;

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Е.Ю. Грозина «____»________________2016г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Учебный план

дополнительной образовательной программы

«Охрана труда при эксплуатации тепловых энергоустановок»

Категория слушателей: руководители, специалисты организаций осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок

Срок обучения:                     16 часов

Форма обучения:                  с отрывом от работы

| № п/п | Наименование разделов, тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 1 |
| 2. | Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) | 1 |
| 3. | Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест | 2 |
| 3.1 | Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) | 1 |
| 3.2 | Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест | 1 |
| 4. | Требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок | 8 |
|  | Экзамен | 4 |
|  | Итого | 16 |

Учебная программа

«Охрана труда при эксплуатации

тепловых энергоустановок»

- Общие положения Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок

Область применения и назначения Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Ответственность за выполнение Правил. Обязанности работодателя при обеспечении выполнения требований Правил. Вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействующие на работника при эксплуатации тепловых энергоустановок.

- Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов)

Требования Правил к работникам, допускаемым к работе на тепловых энергоустановках. Требования Правил к обеспечению работников СИЗ. Действие  работников при обнаружении неисправности тепловых энергоустановок, инструментов, приспособлений, СИЗ.

- Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест

  - Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам)

Требования Правил к траншеям, подземным коммуникациям на территории организации.

Требования Правил к входам и выходам, проходам и проездам как внутри зданий (сооружений) и производственных помещений (производственных площадок).

Требования Правил к освещению территории.

  - Требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок

Требования .охраны труда к дверям газоопасных помещений. Требование охраны труда к хранению горючих материалов, жидкостей.

- Требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок

Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте тепловых энергоустановок. Требования охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Требования охраны труда при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1.  Материально – технические условия  реализации программы

- Аудитория

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор

- Экран

- Доска

  - Учебно-методическое обеспечение  программы

1. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации . 17.08.2015 г. № 551н

- ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией АНО ДПО КУ ЕСЭ

Экзамен проводится в виде тестирования и дальнейшего собеседования. Вопросы к тестированию приведены в приложении № 1. Слушатель считается прошедшим тестирование  при положительных ответах на 80 % задаваемых вопросов.

При успешном прохождении собеседования слушатель считается аттестованным.

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММ

Старший преподаватель  ННОУ УЦ Иркутскэнерго Корнеев В.В.

Приложение № 1.

Вопросы к тестированию

Для каких перечисленных установок Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают государственные нормативные требования охраны труда? (ПОТ ТЭУ, 1)

| Производственные котельные, вырабатывающие пар для производства давлением 1,28 МПа |  |
| --- | --- |
| Отопительный котел, установленный на вахтовой машине |  |
| Отопительный котел, установленный в купейном вагоне железнодорожного состава |  |
| Отопительная котельная с температурой горячей воды 90 град. |  |
| Паровой котел ТЭЦ с параметрами пара: давление 13,8 МПа, температура 560 град. |  |
| Паровой котел ТЭЦ с параметрами пара: давление 1,28 МПа |  |
| Водогрейный котел ТЭЦ с температурой горячей воды 90 град. |  |

Для каких перечисленных установок Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают государственные нормативные требования охраны труда? (ПОТ ТЭУ, 1)

| Паровые тепловые сети для собственных нужд ТЭЦ |  |
| --- | --- |
| Двухтрубные водяные тепловые сети |  |
| Внутренние тепловые сети промышленного предприятия |  |
| Насосные станции |  |
| Системы сбора и возврата конденсата |  |

Для каких перечисленных установок Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают государственные нормативные требования охраны труда? (ПОТ ТЭУ, 1)

| Открытая система горячего водоснабжения |  |
| --- | --- |
| Закрытая система горячего водоснабжения |  |
| Отопительная система железнодорожного вагона |  |
| Система отопления круизного лайнера |  |
| Технологическая установка, использующая пар давлением 3,9 МПа |  |

Для каких перечисленных установок Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают государственные нормативные требования охраны труда? (ПОТ ТЭУ, 1)

| Производственная котельная с давлением пара 0,12 МПа, работающая на древесных отходах |  |
| --- | --- |
| Русская печь |  |
| Мартеновская печь |  |
| Домна |  |
| Отопительная котельная, использующая тепло от солнечных батарей |  |

Для каких перечисленных установок Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают государственные нормативные требования охраны труда? (ПОТ ТЭУ, 1)

| Индивидуальные тепловые пункты |  |
| --- | --- |
| Пластинчатый теплообменник системы горячего водоснабжения |  |
| Бак – аккумулятор сетевой воды |  |
| электронагреватель |  |
| Автономная система отопления частного дома, состоящая из газового котла, внутреннего теплопровода, отопительных змеевиков. |  |

Для кого обязательны Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 2)

Для персонала, занятого эксплуатацией, ремонтом, наладкой и испытанием тепловых энергоустановок

Для работодателей – юридических лиц, осуществляющими эксплуатацию тепловых энергоустановок

Для работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями

Для собственников тепловых энергоустановок

Для работников организаций, осуществляющих инспекционный контроль за соблюдением требований Правил

На кого возлагается ответственность за выполнение Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 3)

На всех работников организации

На должностных лиц организации

На работодателя

На лиц, нарушающих Правила

На лиц, осуществляющих инспекционный контроль

Что должен обеспечить работодатель на основе Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок и требований технической документации организации - изготовителя? (ПОТ ТЭУ, 3)

Разработку инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и доведение до сведения обслуживающего персонала

Разработку должностных инструкций для должностных лиц организации и производственных инструкций для обслуживающего персонала. Все инструкции утверждаются локальным нормативным актом работодателя

Предаттестационную подготовку работников и аттестацию в области эксплуатации тепловых энергоустановок (Г2.1)

Разработку инструкции по охране труда и утверждение своим локальным нормативным актом

Краткосрочное обучение и внеочередную проверку знаний

Что из перечисленного обязан обеспечить работодатель? (ПОТ ТЭУ, 5)

содержание тепловых энергоустановок в исправном состоянии

эксплуатацию тепловых энергоустановок в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя

Заработную плату работников на уровне средней по отрасли электроэнергетики

обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда

контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

Вправе ли работодатель устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 7)

нет

Вправе, для ужесточения требований Правил

Вправе, для улучшения условий труда

Вправе, для улучшения показателей работы тепловых энергоустановок

Вправе, если требований недостаточно

Вправе, если имеются нарушения требований, с целью воздействия на работников

Какие требования предъявляются Правилами по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок к работникам, допущенным к выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 8)

Не моложе 18 лет

Должны иметь специальное энергетическое образование (высшее или среднее)

Должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр

Не допускается принимать на работу женщин

Должны пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

Должны пройти стажировку на рабочем месте

После чего работники допускаются к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 8)

После аттестации в комиссии организации с участием представителя Ростехнадзора

после проверки знаний в установленном порядке

После аттестации в комиссии Ростехнадзора

По окончанию обучения в Учебном центре по программе профессиональной подготовки

После успешного прохождения противоаварийной и противопожарной тренировок

Как оформляется допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 8)

Устным распоряжением руководителя структурного подразделения

Записью в трудовой книжке

Выдачей удостоверения о допуске к самостоятельной работе

Соответствующим локальным нормативным актом работодателя

Записью в протоколе о проверки знаний

Что должен предпринять работодатель при организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов? (ПОТ ТЭУ, 9)

Меры по недопущению работников для производства работ с вредными и (или) опасными производственными факторами

Меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

Ознакомить работников с источниками опасностей без проведения компенсационных мероприятий

Обеспечить работников дополнительными социальными гарантиями (дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя, надбавка к заработной плате и т.д.)

Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Проводить мероприятия по исключению или снижению опасных и (или) вредных факторов до уровней допустимого воздействия не обязательно.

Чем должны быть обеспечены работники, обслуживающие тепловые энергоустановки, в установленном порядке? (ПОТ ТЭУ, 10)

средствами мобильной связи

специальной одеждой

специальной обувью

пластиковой картой - пропуском

средствами индивидуальной защиты

Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 11)

только имеющие высшее или среднее профессиональное образование

имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, без подготовки по охране труда

имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда

прошедшие проверку знаний Правил без прохождения профессиональной подготовки

Для обслуживания тепловых энергоустановок потребителей горячей воды профессиональная подготовка не обязательна

Что должен предпринять работник при обнаружении им неисправности оборудования, инструмента, и средств индивидуальной защиты? (ПОТ ТЭУ, 15)

Предпринять самостоятельно меры по устранению неисправностей

Вызвать бригаду специалистов – ремонтников для устранения неисправностей

Ничего предпринимать не нужно

Известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя

Вывести из эксплуатации оборудование. Утилизировать неисправный инструмент

Какие требования предъявляют Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок к газоопасным помещениям? (ПОТ ТЭУ, 19, 20)

Во всех газоопасных помещениях постоянно должен находиться обслуживающий персонал

Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок.

Ключи должны храниться в помещении дежурного персонала

Ключи должны выдаваться на время работ работникам по их устному требованию

У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва.

Допускается ли устройство в каналах поземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников? (ПОТ ТЭУ, 24)

Не допускается ни в каких случаях

В исключительных случаях, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры), до и после разделительной перегородки должны устраиваться выходы на поверхность земли.

Допускается при длине подземной трассы не более 10 метров при условии осуществления обслуживания не менее чем двумя работниками

Допускается во всех случаях

Допускается при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры без дополнительных условий

Допускается ли находиться на площадках тепловых энергоустановок, вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением ? (ПОТ ТЭУ, 25)

Категорически не допускается

Допускается при производственной необходимости

Допускается всем обученным работникам, имеющим удостоверение по охране труда

Допускается только после осуществления технических мероприятий по подготовке рабочего места

Допускается только по письменному разрешению ( наряду – допуску)

Какая норма расхода допускается для хранения в производственных помещениях бензина, керосина, спирта, лакокрасочных материалов, растворителей, разбавителей и других легковоспламеняющихся материалов? (ПОТ ТЭУ, 29)

Не превышающая сменной нормы

Не превышающая суточной нормы

Не допускается

Не менее разовой необходимости

любая

Какая норма расхода допускается для хранения вблизи рабочих мест смазочных материалов  в специальных металлических бачках и масленках? (ПОТ ТЭУ, 30)

Не превышающая сменной нормы

Не превышающая суточной нормы

Не допускается

Не менее разовой необходимости

любая

Какая высота ограждения (перил) площадок для обслуживания арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, а также высота сплошной металлической зашивки по низу (бортика) регламентирована Правилами по охране труда при обслуживании тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 32)

Не менее 1,15 метров; не менее 0,15 метров

Не менее 1,1 метров; не менее 0,1 метров

Не менее 0,9 метров; не менее 0,1 метров

Не регламентирована

На уровне вытянутой руки работника; на уровне ширины стопы работника

Какая ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов, а также ширина остальных площадок регламентирована Правилами по охране труда при обслуживании тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 32)

Не менее 1 метра; не менее 0,8 метров

Не менее 0,8 метров; не менее 0,6 метров

Не менее 1,1 метра; не менее 0,9 метров

Не менее 1,5 метра; не менее 0,9 метров

Не регламентирована

Допускается ли применение переносных лестниц-стремянок, передвижных площадок, лесов и подмостей для ремонта и технического обслуживания арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных выше 1,8 м от пола и не требующих постоянного обслуживания? (ПОТ ТЭУ, 32)

Категорически не допускается

В случаях, предусмотренных технической документацией организации-изготовителя

Допускается всем обученным работникам, имеющим удостоверение по охране труда

Допускается только после осуществления технических мероприятий по подготовке рабочего места

Допускается только по письменному разрешению ( наряду – допуску)

Какие из указанных сведений отражаются в журнале учета тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 35)

Дата постановки тепловой энергоустановки на учет;

Наименование тепловой энергоустановки

Характеристики тепловой энергоустановки;

Владелец тепловой энергоустановки;

Дата следующего технического освидетельствования

Каким образом должны выполняться работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 36)

В соответствии с внутренним технологическим регламентом организации - владельца

В соответствии с письменно оформленным актом - допуском

В соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности

По приказу организации - владельца

По распоряжению ответственного лица

Что из перечисленного определяется нарядом - допуском? (ПОТ ТЭУ, 36)

Содержание работ повышенной опасности

Место, время работ повышенной опасности

Порядок выполнения работ повышенной опасности

Меру ответственности

Права и обязанности ответственных лиц

В соответствии с чем устанавливается порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ? (ПОТ ТЭУ, 36)

В соответствии с Правилами охраны труда при обслуживании тепловых энергоустановок

В соответствии с Правилами техники безопасности при обслуживании тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Устанавливаются Техническими регламентами

Устанавливаются локальным нормативным актом работодателя

На какой срок выдается наряд – допуск на производство работ повышенной опасности в тепловых энергоустановках? (ПОТ ТЭУ, 37)

На срок до 15 календарных дней с правом продления на то же срок

На срок до 15 рабочих дней с правом продления на то же срок

На срок до 15 рабочих дней без права продления

На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ

Каждый наряд – допуск действует в течение рабочей смены исполнителей. На следующий рабочий день следует выписывать новый наряд - допуск

Что предпринимается в случае возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском? (ПОТ ТЭУ, 37)

Работы прекращаются до устранения опасных и (или) вредных производственных факторов. Новый наряд не оформляется.

Работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска.

Бригада оповещается о возникшей угрозе. Делается запись в наряде – допуске.

Работы прекращаются и не возобновляются.

Работы не останавливаются. Вызываются дежурные бригады Скорой помощи и МЧС.

На какие из указанных работ в тепловых энергоустановках требуется оформление наряда - допуска? (ПОТ ТЭУ, 39)

работа внутри топок котельных агрегатов

ремонт колесных грузоподъемных машин

монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок;

установка и снятие заглушек на трубопроводах с температурой ниже +45 °C

теплоизоляционные работы на отключенных трубопроводах

На какие из указанных работ в тепловых энергоустановках требуется оформление наряда - допуска? (ПОТ ТЭУ, 39)

электросварочные и газосварочные работы, выполняемые внутри аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, трубопроводах, каналах

гидравлические испытания тепловых энергоустановок

производство монтажных и ремонтных работ вблизи действующих тепловых энергоустановок

гидропневматическая промывка трубопроводов

Продувка водоуказательных приборов

Допускается ли производить работы повышенной опасности в тепловых энергоустановках без оформления наряда - допуска? (ПОТ ТЭУ, 41)

Допускается если работы выполняются в течение одного рабочего дня

Не допускается

Допускается для одноименных работ повышенной опасности, проводящихся на постоянной основе, и выполняемых в аналогичных условиях постоянным составом работников

Допускается при руководстве лица, ответственного за безопасное производство работ

Допускается для всех работ если проведен целевой инструктаж по утвержденным для каждого вида работ повышенной опасности инструкциям по охране труда.

Что оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственными представителями заказчика и подрядчика на весь период выполнения работ? (ПОТ ТЭУ, 44)

Наряд – допуск на производство работ

Наряд – допуск на производство работ повышенной опасности

Акт – допуск для производства работ на территории организации

План производства работ, разработанный и утвержденный организацией – исполнителем работ и согласованный с организацией – заказчиком.

Технологическая карта на выполнение работ повышенной опасности

Какие работы, выполняемые в цехах и на территории организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, являются для подрядных (сервисных) организаций работами повышенной опасности? (ПОТ ТЭУ, 44)

Определенные заказчиком

Определенные подрядной организацией

Только работы по монтажу (демонтажу) оборудования

Любые ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы

Только электросварочные работы

Кто несет ответственность за соблюдение Правил и требований технической документации организации-изготовителя при выполнении работ повышенной опасности подрядными организациями? (ПОТ ТЭУ, 44)

Руководитель организации - заказчика

Лицо, выдавшее наряд – допуск на производство работ

В равной степени – руководители организаций заказчика и исполнителя

Только нарушитель

Руководитель подрядной (сервисной) организации

Что должно быть предусмотрено при ремонтных работах тепловых энергоустановок в зонах с температурой воздуха выше +32 °C? (ПОТ ТЭУ, 45)

Стационарные воздушно – душирующие установки

Приточно – вытяжная вентиляция

Кондиционер

Передвижные воздушно - душирующие установки

Увлажнитель воздуха

Допускается ли приступать к ремонту тепловых энергоустановок без проведения технических мероприятий, препятствующих их ошибочному включению (пуск двигателя, подача пара или воды)? (ПОТ ТЭУ, 47)

Допускается при назначении наблюдателя

Категорически не допускается

Допускается при угрозе аварии тепловой энергоустановки

Допускается при соблюдении повышенных мер предостороженности

Допускается осуществлять ремонт без проведения технических мероприятий

Что необходимо предпринять  во избежание попадания в подлежащую ремонту тепловую энергоустановку  пара или горячей воды? (ПОТ ТЭУ, 48)

Тепловая энергоустановка должна быть отключена со стороны смежных трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, должны быть открыты.

Отключить электрическое питание всех электродвигателей питательных насосов

Тепловая энергоустановка должна быть отключена со стороны смежных трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Закрыть дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой.

Заполнить отключенную тепловую энергоустановку водой. На место возможного попадания в тепловую энергоустановку горячей воды установить гидрозатвор. На линии подвода пара (если имеется) установить конденсатосборник.

Открыть запорную арматуру дренажей линии. Закрыть воздушники.

Как необходимо отключать тепловую энергоустановку для проведения ремонта? (ПОТ ТЭУ, 49)

Только с помощью заглушек с хвостовиками с предварительным отключением тепловой сети задвижками

С помощью заглушек с хвостовиками с предварительным отключением тепловой сети задвижками или …

С помощью заглушек без хвостовиков с предварительным отключением тепловой сети задвижками или …

… или двумя последовательно установленными задвижками, между которыми устанавливается устройство, соединенное непосредственно (прямо) с атмосферой.

Только двумя последовательно установленными задвижками

Какие из указанных технических мероприятий следует проводить при подготовке тепловой энергоустановки к ремонту? (ПОТ ТЭУ, 50)

снять давление и освободить тепловую энергоустановку от пара и воды

Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть закрыта.

с электроприводов отключающей арматуры снять напряжение, а с цепей управления электроприводами - предохранители

Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта.

На отключающей арматуре должны быть вывешены таблички: "Не закрывать! Работают люди"

Можно ли приступать к ремонту тепловых энергоустановок и трубопроводов при избыточном давлении в них? (ПОТ ТЭУ, 50)

Допускается

Допускается если избыточное давление в установке не более 0,1 МПа

запрещается

Допускается если избыточное давление в установке не более 0,01 МПа

Допускается если избыточное давление в установке не более 0,05 МПа

Допускается ли открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры? (ПОТ ТЭУ, 51)

допускается

Допускается, если разработана местная инструкция по применению инструмента

запрещается

Допускается при условии применения динамометра

Допускается при условии внесения изменений в инструкцию по эксплуатации апматуры

Каким образом проводится отключение тепловой энергоустановки при групповой схеме включения тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 52)

Отключается только тепловая энергоустановка, подлежащая ремонту

Отключается тепловая энергоустановка, подлежащая ремонту и смежные с ней тепловые энергоустановки

Отключаются все тепловые энергоустановки кроме ремонтируемой

должна быть отключена вся группа установок

Отключать при ремонте тепловую энергоустановку от группы не обязательно

Что должно быть предусмотрено при выводе в ремонт оборудования тепловых энергоустановок со взрывоопасными, ядовитыми и агрессивными веществами? (ПОТ ТЭУ, 53)

Оборудование должно остановлено, осмотрено, разобрано

оборудование должно быть отключено двумя задвижками, опорожнено, очищено (промыто, продуто)

Возможность проведения ремонта без удаления взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ

оборудование должно быть отключено, опорожнено, очищено (промыто, продуто) и отделено заглушками от действующего оборудования независимо от давления и температуры транспортируемых веществ.

Возможность проведения ремонта без снятия давления

Чем отогреваются замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура? (ПОТ ТЭУ, 54)

горячей водой

газовой горелкой

накладыванием изоляционного материала

влажным паром

кострами

Чем допускается отогревать замерзшие трубопроводы воды и пара, расположенные в закрытом помещении? (ПОТ ТЭУ, 54)

горячей водой

газовой горелкой

открытым огнем

влажным паром

кострами

Какие светильники следует применять в помещениях тепловых энергоустановок с повышенной опасностью? (ПОТ ТЭУ, 55)

стационарные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В.

стационарные электрические светильники напряжением 220 В.

любые электрические светильники

Какие светильники следует применять при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах)? (ПОТ ТЭУ, 55)

стационарные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В.

стационарные электрические светильники напряжением 220 В.

любые электрические светильники

Кому можно находиться вблизи тепловых энергоустановок и трубопроводов при их пуске, отключении, опрессовке и испытании? (ПОТ ТЭУ, 57)

никому

только лицу, ответственному за исправное состояний и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

только работникам, непосредственно выполняющим эти работы

членам комиссии, подписывающим акт выполненных работ

владельцу тепловых энергоустановок

Когда осматриваются сварные швы тепловых энергоустановок при их гидравлическом испытании пробным давлением? (ПОТ ТЭУ, 57)

после выдержки под пробным давлением 10 минут

после снижения пробного давления до рабочего

после снижения пробного давления до атмосферного

все время проведения гидравлических испытаний

визуальный осмотр при гидравлическом испытании не проводят – все время нахождения установки под пробным давлением контролируется ультразвуком.

Какую температуру наружной поверхности элементов тепловых энергоустановок и участков трубопроводов с повышенной температурой поверхности должна обеспечить тепловая изоляция? (ПОТ ТЭУ, 59)

не вызывающую выпадение кондесата на поверхности участка

не выше +55 °C при положительной температуре наружного воздуха

не выше +55 °C при температуре наружного воздуха 25 0С

не выше +55 °C.

не выше +45 °C.

Что должно укладываться перед каждым пусковым устройством (кроме устройств дистанционного управления) электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до 1000 В, если они установлены в сырых помещениях? (ПОТ ТЭУ, 60)

металлический щит

диэлектрические коврики

изолирующие подставки

песок

влагоотводитель

В каких перечисленных случаях запрещается эксплуатировать тепловые энергоустановки? (ПОТ ТЭУ, 61)

неисправны устройства аварийного отключения

в межотопительный период

отключена защита по одному параметру

не ограждены вращающиеся части

когда среднесуточная температура наружного воздуха пять дней подряд превышает +8 0С

Какими из перечисленных жидкостей допускается промывать и обезжиривать детали тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 61)

бензин, бензол

растительное масло

ацетон, керосин

раствор мыльной эмульсии

дихлорэтан

Что необходимо предпринять перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками? (ПОТ ТЭУ, 62)

Входить в газоопасное помещение запрещается.

повесить табличку: «Осторожно – газ!»

провести анализ воздушной среды на содержание газа с применением газоанализатора во взрывозащищенном исполнении

провести анализ воздушной среды на содержание газа с применением открытого огня

При содержании кислорода в воздухе 20 % входить в помещение только с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания

При выявлении загазованности помещения входить в него можно только после вентиляции и повторной проверки воздуха на отсутствие в нем газа и достаточность кислорода (не менее 20% по объему).

Что необходимо предпринять при растопке котла после ремонта, монтажа или реконструкцией перед закрытием люков и лазов? (ПОТ ТЭУ, 64)

осмотреть состояние обмуровки и футеровки

проверить заполнение водой котла до низшего уровня по водоуказательному стеклу

убедиться в отсутствии вздутий, трещин, непромазанных швов

убедиться, что внутри котла, в газоходах и в топке нет людей и посторонних предметов;

проверить заполнение водой предохранительного (выкидного) устройства до уровня установленного на нем контрольного крана

Каким образом проверяется исправность всех питательных, сетевых и других насосов? (ПОТ ТЭУ, 64)

внешним осмотром

путем включения в работу

путем кратковременного пуска

специальным измерительным инструментом

не проверяется

С какой периодичностью манометры, установленные на тепловых энергоустановках должны подвергаться поверке? (ПОТ ТЭУ, 66)

не реже одного раза в 1 месяц

не реже одного раза в 6 месяцев

не реже одного раза в 12 месяцев

только перед установкой

один раз в организации - изготовителе

Чему соответствует красная черта на шкале манометра? (ПОТ ТЭУ, 66)

расчетному давлению

условному давлению

пробному давлению

2/3 шкалы манометра

предельному рабочему давлению

Что разрешается устанавливать взамен красной черты на шкале манометра? (ПОТ ТЭУ, 66)

упор по достижению которого стрелка останавливается

первичный дифференциально - трансформаторный преобразователь с выводом показаний на щит управления

пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), прикрепленную к стеклу манометра.

пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), прикрепленную к корпусу манометра и окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.

электроконтактный манометр

С какой шкалой должен быть выбран манометр для измерения давления в тепловых энергоустановках? (ПОТ ТЭУ, 66)

чтобы использовался весь диапазон шкалы

чтобы предел измерения рабочего давления находился в первой и второй четверти шкалы

чтобы предел измерения рабочего давления находился в первой половине шкалы при переменных нагрузках

чтобы предел измерения рабочего давления находился в первой трети шкалы

чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы

В каких случаях манометр не допускается к применению? (ПОТ ТЭУ, 66)

разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний

манометр не опломбирован

рабочая зона не освещена

истек срок поверки манометра

стрелка манометра при его отключении не возвращается строго к нулевой отметке шкалы

произошла авария тепловой энергоустановки

Какие требования к проведению работ в газоопасных местах устанавливают Правила охраны труда при обслуживании тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 67)

в качестве переносного источника света должны использоваться только светильники во взрывозащищенном исполнении;

инструмент должен быть только из черного металла, при этом его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой;

обувь персонала должна быть без стальных подковок и гвоздей

необходимо надевать только галоши.

инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность искрообразования.

Что из перечисленного запрещается при проведении газоопасных работ? (ПОТ ТЭУ, 68)

включение и выключение светильников в газоопасных местах

использование открытого огня

Использование ручного инструмента из черного металла, обильно смазанного солидолом

использование электродрелей

использование шлифовальных машинок

В каких перечисленных случаях тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом? (ПОТ ТЭУ, 69)

обнаружения неисправности предохранительных клапанов;

если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 5% и не снижается;

прекращения действия хотя бы одного питательного насоса

возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу;

срабатывания технологических защит, действующих на останов котла;

Что из перечисленного  необходимо предпринять работники, находящиеся вблизи тепловой энергоустановки, при опасности возникновения несчастного случая? (ПОТ ТЭУ, 70)

вызвать дежурную бригаду скорой помощи и продолжить работу

принять меры по срочной эвакуации персонала

сообщить непосредственному руководителю и сохранять обстановку до приезда комиссии

Продолжить работу с особой осторожностью

принять меры по его предупреждению (остановить оборудование или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу пара или воды, оградить опасную зону)

Кто осуществляет надзор за выполнением требований Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок? (ПОТ ТЭУ, 76)

Министерство энергетики

отдел энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор)

должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации)

Министерство Юстиции

Прокуратура

Кто из указанных лиц, виновных в нарушении требований Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, может быть привлечен к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации? (ПОТ ТЭУ, 55)

Руководители организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки

Должностные лица организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки

Рабочие, занятые обслуживанием тепловых энергоустановок

Работодатели - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями

Работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями