| . | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «___» _________________2016г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

профессиональной подготовки аккумуляторщиков

(Код профессии: 10047)

Иркутск 2016

Пояснительная записка.

Настоящие учебно-тематические план и программа разработаны в АНО ДПО КУ «ЕвроСибЭнерго» для профессиональной подготовки рабочих по профессии «аккумуляторщик» на основе сборника учебных планов и программ Учебно-методического центра Минэнерго России 2002 года. Разработаны с учетом новых требований и включают: квалификационные характеристики, учебные планы и программы теоретического и производственного обучения, а также список рекомендуемой литературы.

Рабочие учебный план и программы адаптированы к требованиям заказчика с учетом специфики его предприятия и требований, предъявляемых к данной профессии, согласованы с органами Ростехнадзора.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником  работ и профессий рабочих.

Продолжительность обучения на курсах подготовки рабочих  профессии «аккумуляторщик» установлена. 320 часов (2 месяца) в соответствии с действующим Перечнем профессий для подготовки рабочих на производстве.

Целью обучения на настоящих курсах является приобретение знаний, умений и навыков в объеме, обозначенном тарифно-квалификационной характеристикой для данной профессии, а также отработка специфических умений слушателей с практическим использованием  в профессиональной деятельности полученных теоретических знаний.

Теоретическое обучение завершается сдачей квалификационного экзамена по специальному курсу.

Содержание обучения нацелено на реализацию следующих задач:

- ориентация на реальные условия труда и трудовые отношения;

- установление межпредметных связей теории и практики

Для полноценного обучения рабочих профессии «аккумуляторщик» разработан интегрированный курс, который  представляет собой сконцентрированный материал общепрофессионального цикла и включает разделы по специальному курсу, основам материаловедения и электротехники, экономическому курсу, а также охране труда, производственной санитарии, правилам безопасного проведения работ.

Практическое обучение при подготовке рабочих, получении второй профессии предусматривает в своей основе производственное обучение в учебных мастерских и в условиях производства.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Аттестованному аккумуляторщику выдается документ установленного образца.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются в соответствии с требованиями Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-20-2007).

|  | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «___» _________________2016г. М.П. |
| --- | --- |

Код профессии: 10047

Учебный план

подготовки аккумуляторщиков

Цель - подготовка

Категория слушателей – рабочие, имеющие среднее, средне-специальное или

высшее образование

Срок обучения – 320/2 (час/мес.)

Форма обучения – очная, очно-заочная

Режим занятий – 8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,0 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 132 |
|  | Общетехнический курс | 24 |
|  | Материаловедение | 12 |
|  | Электротехника | 12 |
|  | Специальный курс | 76 |
|  | Устройство, назначение и принцип действия аккумуляторов | 24 |
|  | Свойства применяемых электролитов и правила обращения с ними | 16 |
|  | Правила эксплуатации и режимы зарядки и разрядки аккумуляторных батарей | 16 |
|  | Электромонтажные работы | 4 |
|  | Охрана окружающей среды | 4 |
|  | Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность. Производственная санитария и гигиена труда рабочих | 12 |
|  | Экономический курс | 10 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 10 |
|  | Консультации | 6 |
|  | Резерв учебного времени | 16 |
| II | Производственное обучение | 176 |
| 1. | Обучение в учебных мастерских |  |
| 1.1. | Вводное занятие | 2 |
| 1.2. | Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность | 6 |
| 1.3. | Экскурсия на предприятие | 8 |
| 1.4. | Электромонтажные работы | 16 |
| 1.5. | Подготовка аккумуляторов к ремонту и заряду | 8 |
| 1.6. | Организация и проведение заряда аккумуляторных батарей | 16 |
| 1.7. | Замена моноблоков аккумуляторных батарей | 16 |
| 2. | Обучение на предприятии |  |
| 2.1. | Освоение операций и приемов работ, выполняемых аккумуляторщиком 2 разряда | 56 |
| 2.3. | Самостоятельное выполнение работ аккумуляторщика 2 разряда | 48 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |
|  | Консультации | 4 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО | 320 |

Квалификационная характеристика

Аккумуляторщик 1-ого разряда должен знать:

- основные сведения об устройстве аккумуляторных батарей;

- наименование основных материалов и реактивной аккумуляторного производства;

- правила хранения кислот, щелочей и обращения с ними, способы определения их по внешнему виду и другим признакам;

- наименование и назначение наиболее распространенных простых инструментов и приспособлений.

Аккумуляторщик 1-ого разряда должен уметь:

- подготавливать аккумуляторы к ремонту и заряду;

- разбирать и собирать аккумуляторы, обезжиривать аккумуляторные сосуды;

- фильтровать и подготавливать дистиллированную воду;

- обслуживать оборудование зарядных станций под руководством аккумуляторщика более высокой квалификации;

- перемещать бутылки с кислотным электролитом, дистиллированной водой, банки с едким калием в пределах рабочего места;

- зачищать заусенцы и наплывы после пайки у пластин соединительных полос и наконечников;

- очищать, промывать и протирать аккумуляторные сосуды;

- экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и материальные ресурсы.

Аккумуляторщик 2-ого разряда должен знать:

- элементарные сведения из электротехники;

- устройство, назначение аккумуляторных батарей;

- правила и режимы заряда аккумуляторных батарей;

- свойства применяемых кислот, щелочей и правила обращения с ними;

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторных батарей.

Аккумуляторщик 2-ого разряда должен уметь:

- проводить разборку и сборку аккумуляторов всех типов;

- проводить обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов);

- проводить заряд аккумуляторных батарей всех типов;

- проводить замену резиновых клапанов на пробках, заготовку прокладок;

- измерять напряжение отдельных элементов аккумуляторных батарей;

- приготовлять раствор щелочи из кристаллического каустика или концентрированного раствора по установленной рецептуре;

- производить пайку соединений аккумуляторных батарей;

- определять плотность и уровень электролита в элементах аккумуляторов;

- закрывать шнуром щели между крышками и соединениями и заливать их разогретой мастикой;

- заливать и доливать банки дистиллированной водой и электролитом;

- заменять отдельные банки и обмазывать их мастикой;

- вести записи по эксплуатации зарядных станций (агрегатов).

Программа теоретического обучения

Введение

Регистрация слушателей. Ознакомление с расписанием занятий, режимом работы, программой обучения профессии и квалификационной характеристикой.

- Общетехнический курс

Тема 1.1. Материаловедение

Назначение и классификация материалов.

Назначение и классификация материалов, применяемых в производстве и при ремонте аккумуляторов. Основные резино-химические, механические, электротехнические и технологические свойства материалов.

Цветные металлы и сплавы.

Основные физико-химические свойства свинца, кадмия, сурьмы, серебра, цинка, их применение для изготовления и ремонта аккумуляторов. Меры безопасности при работе со свинцом и его окислами.

Монтажные и обмоточные провода.

Монтажные и обмоточные провода с лаковой, эмалевой, шелковой, хлопчатобумажной, полиуретановой и другими покрытиями. Провода с комбинированным покрытием. Марки, основные достоинства и недостатки, технологические свойства и применение монтажных проводов.

Электроизоляционные и вспомогательные материалы.

Электроизоляционные материалы. Классификация изоляционных материалов, их физические и электрические свойства, применение при изготовлении аккумуляторов.

Вспомогательные материалы и клеи, применяемые в аккумуляторах.

Пасты, замазки, мастики.

Коррозия металлов. Покрытия.

Сущность коррозии металлов. Виды коррозии-химическая и электрическая. Основные сведения о способах защиты металлов от коррозии.

Покрытия. Классификация покрытий.

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Примеры использования металлических, химических, лакокрасочных покрытий в аккумуляторах.

Пластмассы. Резина.

Пластмассы, применяемые при изготовлении и ремонте аккумуляторов. Классификация пластмасс на термореактивные и термопластичные.

Резина, применяемая при изготовлении и ремонте аккумуляторов. Основные свойства резиновых материалов, отдельные марки.

Кислоты и щелочи.

Кислоты, щелочи, применяемые при ремонте аккумуляторов. Основные свойства кислот и щелочей. Меры безопасности при работе с ними.

Тема 1.2. Электротехника

Электронная теория строения веществ. Электрическое поле.

Общее понятие об электронной теории строения веществ. Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. Напряженность и потенциал. Электрическая емкость, единица измерения.

Электрический ток.

Электрический ток, единицы измерения. Проводники и диэлектрики. Полупроводники. Электрическое сопротивление, единицы измерения.

Химические источники тока.

Химические источники тока. Электрический ток в жидкостях (электролитах). Гальванические элементы и аккумуляторы, их соединение в батареи. Маркировка.

Магнитное поле.

Общие сведения о магнитном поле. Магнитное поле проводника с током. Понятие о магнитной индукции.

Переменный ток. Трехфазный ток.

Переменный ток. Получение переменного тока. Графическое изображение переменного тока. Период, частота, амплитуда, фаза. Сдвиг фаз. Действующее значение тока и напряжения.

Понятие о трехфазном токе.

Трансформаторы. Электрические машины постоянного и переменного тока.

Трансформаторы и автотрансформаторы, их назначение и принцип действия. Выпрямление переменного тока.

Общие сведения об электрических машинах постоянного и переменного тока.

Электроизмерительные приборы.

Электроизмерительные приборы для измерения силы тока, напряжения, мощности и энергии. Измерение сопротивления. Омметр. Мегомметр.

- Специальный курс

Тема 2.1. Устройство, назначение и принцип действия аккумуляторов

Назначение, устройство, особенности конструкций, технические характеристики свинцовых и щелочных аккумуляторов.

Принцип действия свинцовых и щелочных аккумуляторов. Химические реакции, происходящие при зарядке и разрядке в аккумуляторе. Изменение потенциала электродов при разрядке и зарядке.

Электрические параметры аккумуляторов (электродвижущая сила, внутреннее сопротивление, напряжение, емкость, зарядный и разрядный ток).

Правила соединения аккумуляторов. Нумерация элементов, размеры аккумуляторов, типы аккумуляторов – стартерные, тяговые и др.

Номенклатура и система обозначения аккумуляторов различных типов. Действующие ГОСТы и стандарты на аккумуляторном производстве.

Необслуживаемые и малообслуживаемые стартерные аккумуляторные батареи.

Требования безопасности труда.

Организация рабочего места.

Тема 2.2. Свойства применяемых электролитов и правила обращения с ними

Свойство электролита. Рецептура электролитов свинцовых и щелочных аккумуляторов. Свойства аккумуляторной серной кислоты в воде. Примеси в электролите. Сохранение срока службы при загрязнении электролита соединениями железа, хлора, солями азотной кислоты, органическими веществами.

Свойства дистиллированной воды и способы ее получения в условиях АТП. Устройство и работа дистиллятора. Разбавление растворов серной кислоты до заданной концентрации. Концентрация электролита для свинцовых аккумуляторов разного назначения. Зависимость электрического сопротивления растворов серной кислоты от температуры.

Температура замерзания электролита разной концентрации. Правила хранения и транспортировки электролита.

Рецептура электролитов для щелочных аккумуляторов физические и химические свойства едкого калия. Примеси карболитов (ползучих солей) в щелочных электролитах. Температура замерзания растворов едкого калия. Упаковка и транспортировка твердого едкого калия, щелочных растворов.

Тема 2.3. Правила эксплуатации и режимы зарядки и разрядки аккумуляторных батарей

Общие правила эксплуатации аккумуляторных батарей. Подготовка сухозащитных батарей. Подготовка аккумуляторных батарей, требующих проведения первой зарядки и отремонтированных батарей. Особенности эксплуатации аккумуляторных батарей. Значение стартерных режимов для эксплуатации аккумуляторов на автомобилях. Эксплуатация батарей на электротранспорте. Эксплуатация батарей при разных температурах. Различные способы заряда аккумуляторных батарей. Заряд при постоянной силе тока, заряд при постоянном напряжении. Основные признаки окончания заряда свинцовых аккумуляторов: газовыделение, постоянство напряжения и потенциалов электрода, постоянство электролитов. Схема подключения зарядного агрегата к аккумуляторной батарее. Технические характеристики зарядного агрегата. Устройство зарядно-разрядных стендов. Виды электрических испытаний аккумуляторов, емкостные испытания, испытания на срок службы. Схема разряда на постоянное сопротивление и при постоянной силе тока в цепи.

Понятие о номинальной, гарантированной и остаточной емкости. Конечное разрядное напряжение. Потенциалы электродов в конце заряда и разряда.

Изменение плотности и температуры электролита при заряде и разряде. Саморазряд аккумуляторных батарей и его причины. Влияние примесей в электролите на саморазряд свинцовых аккумуляторных батарей. Требования безопасности труда. Организация рабочего места.

Тема 2.4. Электромонтажные работы

Электромонтажные работы, выполняемые аккумуляторщиком при сборке и обслуживании аккумуляторных батарей. Инструменты и материалы, используемые при электромонтажных работах. Последовательность выполнения работ при пайке и лужении. Припои и флюсы. Принцип работы паяльной машины.

Тема 2.5. Охрана окружающей среды

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушение в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды (экономия энергии и ресурсов).

Нормативы по удельному весу потребления ресурсов на единицу продукции.

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии (например, биологические методы обогащения сырья, замена энергоемких химических технологий микробиологическими и т.д.).

Оценка технологий и технических средств на экологическую приемлемость.

Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз.

Отходы производства и их утилизация.

Очистные сооружения (использование иммобилизованных ферментов и микробных фильтров).

Биодеграция и биоконверсия отходов производства.

Безотходные технологии.

Методы рекультивационных работ (возрождение земель и т.д.).

Озеленение промышленной зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники.

Тема 2.6. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность. Производственная санитария и гигиена труда рабочих

Кодекс законов о труде. Охрана труда женщин и подростков. Льготы по профессиям. Правила трудового распорядка и трудовая дисциплина.

Служба надзора за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений. Контроль за соблюдением требований безопасности труда и безопасной эксплуатации оборудования.

Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнение инструкций по безопасности труда.

Пожарная безопасность. Причины пожаров в электроустановках, в электрических сетях. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений.

Основные системы пожарной защиты.

Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ.

Пожарная безопасность на территории предприятия и в цехе.

Правила поведения при пожаре. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Включение стационарных огнегасительных установок. Ликвидация пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Типы огнетушителей, их устройство. Правила применения пенных и углекислотных огнетушителей при различных видах загорания.

Правила пользования кислотами и щелочами.

Правила пользования эмульсиями, маслами и моющими средствами. Причины самовозгорания промасленных материалов, ветоши и др. Меры предупреждения от самовозгорания. Инструкции по противопожарному режиму. Действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы производственных установок, машин и аппаратов, а также при обнаружении очага пожара.

Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре. Оказание помощи пожарным подразделениям.

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм. Виды электротравм.

Классификация электроустановок и помещений. Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Особенности ограждений электроустановок и линий электропередач.

Напряжение прикосновения, напряжения шага. Допустимые напряжения электроинструментом и переносных светильников.

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок (оборудования), применение переносного заземления. Защитное отключение, блокировка.

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Классификационные группы по электробезопасности.

Общие правила безопасной работы с электроинструментами, приборами, переносными светильниками, переносными автономными источниками тока.

Первая помощь при поражении электрическим током.

Задачи производственной санитарии. Санитарные требования к производственным помещениям. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.

Необходимость вентиляции производственных помещений.

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические требования к рабочей одежде. Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия. Личная гигиена рабочего. Медицинское обслуживание на предприятии.

Понятие об утомленности. Значение рационального труда и отдыха, правильной рабочей позы.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, кожного покрова.

Аптечка первой помощи, индивидуальный пакет и правила пользования ими.

Понятие о профессиональных заболеваниях. Основные виды профессиональных заболеваний и меры их профилактики. Мероприятия по предупреждению кожных заболеваний.

- Экономический курс

Тема 3.1.  Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Основные производственные фонды. Оборотные производственные фонды. Структура себестоимости продукции.

Заработная плата.

Организация заработной платы в ОАО «Иркутскэнерго»:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение о единой системе оплаты труда работников ОАО «Иркутскэнерго»

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

Программа производственного обучения

- Обучение в учебных мастерских

Тема 1.1. Вводное занятие

Ознакомление с содержанием и структурой производственного обучения, с квалификационной характеристикой и содержанием трудовой деятельности аккумуляторщика, ознакомление с учебной мастерской, правилами внутреннего распорядка и организацией занятий в учебных мастерских.

Тема 1.2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность

Вводный инструктаж на рабочих местах: ознакомление учащихся с требованиями безопасности труда, с инструкциями по охране труда, основными правилами электробезопасности и пожарной безопасности, действующими в учебных мастерских.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Тема 1.3. Экскурсия на предприятие

Общая характеристика предприятия: структура (основные и вспомогательные цеха, инженерные службы, служба главного энергетика).

Производственный процесс.

План развития и реконструкции предприятия. Экономические показатели работы предприятия.

Ознакомление с работой цехов.

Тема 1.4. Электромонтажные работы

Ознакомление с видами, последовательностью и приемами выполнения электромонтажных работ, организацией рабочего места и требованиями безопасности труда.

Пайка. Выбор и подготовка припоев и флюсов. Обработка и подготовка деталей к пайке. Приемы пайки деталей простым паяльником и электропаяльником. Зачистка поверхностей после пайки. Освоение приемов пайки наконечников, проводов и других электротехнических деталей.

Лужение. Ознакомление с устройством и принципом работы паяльной лампы. Ознакомление с видами деталей, обрабатываемых лужением. Приемы подготовки деталей к лужению. Освоение приемов лужения наружных и внутренних поверхностей деталей с использованием паяльной лампы.

Ознакомление с видами деталей, обрабатываемых лужением методом погружения в расплав олова. Освоение последовательности режима и приемов лужения мелких деталей погружением в расплав олова.

Ознакомление с назначением и приемами выполнения работ по оконцеванию и соединению проводов. Практическое выполнение работ по соединению и оконцеванию проводов, по лужению контактных соединений, пайке проводов.

Ознакомление с видами и приемами простейших монтажных работ, применяемым инструментом, материалами, организацией рабочего места и требованиями безопасности труда.

Освоение приемов выполнения простейших работ по монтажу, креплению проводов в соединительных и клеммных коробах, монтажу штепсельных соединений переносных осветительных приборов.

Освоение приемов проверки исправности электрооборудования аккумулятора, замены неисправных проводов, клемм и других деталей аккумуляторов.

Приемы проверки качества выполненных работ.

Тема 1.5. Подготовка аккумуляторов к ремонту и заряду

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места. Ознакомление с инструментом, применяемым при ремонте аккумуляторных батарей. Ознакомление с общими правилами эксплуатации аккумуляторных батарей, правилами обслуживания аккумуляторов. Подготовка сухозаряженных батарей.

Подготовка аккумуляторных батарей к ремонту. Выполнение простых работ по разборке, сборке аккумуляторных батарей. Вскрытие батарей. Очистка аккумуляторных сосудов, обезжиривание, промывка и протирка их.

Тема 1.6. Организация и проведение заряда аккумуляторных батарей

Составление схем групп аккумуляторных батарей. Установка перемычек. Определение уровня электролита. Доливка банок электролитом.

Контроль исправности зарядных устройств.

Определение величин зарядного тока и правила его установки на конкретном зарядном устройстве.

Расчет сопротивления реостата.

Определение оптимального вида заряда в зависимости от состояния аккумуляторных батарей (заряд при постоянном токе, заряд при постоянном напряжении, модифицированный заряд, уравнительный заряд, форсированный заряд).

Проведение заряда аккумуляторных батарей с контролем допустимой температуры электролита и выделения газов из всех аккумуляторов. Определение конца заряда аккумуляторов.

Тема 1.7. Замена моноблоков аккумуляторных батарей

Подготовка необходимого оборудования, приспособлений, инструмента.

Осмотр аккумуляторной батареи. Замер ЭДС и напряжения. Определение неисправности батареи. Слив электролита. Промывка банок.

Удаление перемычек с неисправных баков, удаление мастики. Осмотр моноблока, удаление неисправных сепараторов, устранение замыканий пластин, замена неисправных пластин, установка сепараторов, установка моноблоков, установка и припайка перемычек, заливка мастики, контроль исправности моноблока, заливка электролита, сдача аккумулятора на зарядку.

- Обучение на предприятии

Тема 2.1. Освоение операций и приемов работы, выполняемых аккумуляторщиком

1 – 2-ого разрядов

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места по ремонту аккумуляторов.

Выполнение работ по вскрытию, разборке, сборке аккумуляторов, промывке, очистке, обезжириванию, протирке аккумуляторных сосудов. Подготовка аккумуляторов к заряду, расчет метода заряда, проведение контроля заряда.

Включение и выключение дистиллятора.

Обслуживание оборудования зарядных агрегатов. Изучение инструкций по эксплуатации зарядных агрегатов. Работа с выпрямительными устройствами, элементами коммутации.

Ведение записей по эксплуатации зарядных станций.

Тема 2.2. Самостоятельное выполнение работ аккумуляторщика 1 – 2-ого разрядов

Выполнение всех видов работ аккумуляторщика 1 – 2-ого разрядов согласно инструкциям и технологической документации.

Квалификационная пробная работа.

Примеры работ аккумуляторщика 1-ого разряда:

1.  Аккумуляторы – снятие и слив электролита.

- Блоки сосудов и пластин – промывка.

- Клеммы аккумуляторов – зачистка и прогонка резьбы.

- Пластины соединительных полос и наконечников – зачистка заусенцев и наплывов после пайки.

- Полосы и пластины свинцовые соединительные – правка.

- Провода аккумуляторные – заготовка на положительный и отрицательный контакты с припайкой наконечника.

Примеры работ аккумуляторщика 2-ого разряда:

- Аккумуляторы всех типов – установка под зарядку и проведение заряда.

- Щитки зарядные – включение и переключение.

- Приготовление электролита для свинцовых аккумуляторов.

- Приготовление электролита для щелочных аккумуляторов.

- Контроль состояния заряда аккумуляторов, проверка уровня электролита, доливка электролита.

- Электролит – откачка сифоном.

- Электролит в элементах аккумуляторов – проверка уровня.

Рекомендуемая литература

1.  Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от17 июля 1999г.

№ 181 – ФЗ.

- Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Утверждены Правительством Российской Федерации. Постановление № 279 от 11.03.1999г. (с изменениями и дополнениями). Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2000г. № 406.

- Герасимов А.Г. и др. Авиационные аккумуляторы (изд. 2-е). М.,1987.

- Агуф И.А. Современная теория свинцового аккумулятора. Л.,1985.

- Алабышев А.Ф. Прикладная электрохимия. М., 1984.

- Бабев А.И. Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторы. М., 1986.

- Аккумуляторные батареи. М., 1988.

- Дасоян М.А. Свинцовый аккумулятор. ЦИНТИ, 1987.

- Семенов Л.Г. Электромонтер-аккумуляторщик. М.,Высшая школа, 1984.

- Устинов П.И. Обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов. М., Энерго, 1987.

- Аккумуляторы и уход за ними. Киев, 1984.

- Агуф И.А. и др. Конструкция и условия эксплуатации герметичного свинцового аккумулятора. М., 1984.

- Справочник по технике безопасности (под ред. Детина П.А.). Энергоиздат, 1986.

- Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 №197-ФЗ).

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. РД 153-34.0-03.702-99

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*).  М., ЗАО "Энергетические технологии", 2000

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. СПб. «Издательство ДИАН», 2000.

- А.Г. Войтов. Экономика. Общий курс.- М.: Дашков и К, 2004

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00. М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2001. (Правила  вводятся в действие с 01.07.2001.)

- Смагин В. Н. Экономика предприятия учеб.:- М.:КноРус, 2006

- Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий).-

М.:Проспект, 2006.

22. Виноградов В.В.Экономика России.- М.:Юристъ, 2001

23. Отходы производства и потребления. Сборник нормативных документов, 2009

24. Внуков А.К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов. Справочник,1992

25. Экологический контроль. Сборник нормативных документов, 2009