| # Утверждаю # Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» # ______________________Е.Ю. Грозина «___»__________________2017г.. |  |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

# профессиональная подготовка

# Аппаратчиков воздухоразделения

Код профессии:10122

Иркутск

2017

Программу разработала: .                     М.Б. Юсупова, методист АНО ДПО КУ ЕСЭ

Пояснительная записка.

Настоящие программа и учебно-тематический план разработаны в АНО ДПО КУ ЕСЭ для профессиональной подготовки рабочих по профессии «аппаратчик воздухоразделения» на основе сборника учебных планов и программ Учебно-методического центра Минэнерго России 2009 года. Разработаны с учетом новых требований и включают: квалификационные характеристики, учебные планы и программы теоретического и производственного обучения, а также список рекомендуемой литературы.

Рабочие учебный план и программы адаптированы к требованиям заказчика с учетом специфики его предприятия и требований, предъявляемых к данной профессии, согласованы с органами Ростехнадзора.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником  работ и профессий рабочих.

Продолжительность обучения на курсах подготовки рабочих  профессии «аппаратчик воздухоразделения» установлена. 640 часов (4 месяца).

Целью обучения на настоящих курсах является приобретение знаний, умений и навыков в объеме, обозначенном тарифно-квалификационной характеристикой для данной профессии, а также отработка специфических умений слушателей с практическим использованием  в профессиональной деятельности полученных теоретических знаний.

Теоретическое обучение завершается сдачей экзамена по специальному курсу.

Содержание обучения нацелено на реализацию следующих задач:

- ориентация на реальные условия труда и трудовые отношения;

- установление межпредметных связей теории и практики

Для полноценного обучения рабочих профессии «аппаратчик воздухоразделения» разработан интегрированный курс, который представляет собой сконцентрированный материал общепрофессионального цикла и включает разделы по специальному курсу, основам материаловедения и электротехники, экономическому курсу, а также охране труда, производственной санитарии, правилам безопасного проведения работ.

Практическое обучение при подготовке рабочих, получении второй профессии предусматривает в своей основе производственное обучение в учебных мастерских и в условиях производства.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

После сдачи квалификационного экзамена выдается документ установленного образца.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются в соответствии с требованиями Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-20-2007).

Квалификационная характеристика

Профессия - аппаратчик воздухоразделения

Квалификация - 2 - разряд

Аппаратчик воздухоразделения 2-го разряда должен знать:

-элементарные сведения о технологической схеме кислородного и кислородно-аргонного производства;

-основные свойства получаемых газов и способы определения и устранения их утечки;

-принцип работы и устройство скрубберов, декарбонизаторов, блоков осушки и блоков комплексной очистки воздуха;

-принцип действия наполнительной рампы и расположение на ней газовых вентилей;

-устройство стационарных и транспортных танков, приспособлений для слива жидкого кислорода и правила обращения с ними;

-устройство баллонов и правила их наполнения, испытания и хранения;

-объем баллонов простых и средней сложности, цвета окраски баллонов в зависимости от газа наполнения;

-назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов.

Аппаратчик воздухоразделения 2-го разряда должен уметь:

-обслуживать кислородные и кислородно-аргонные установки под руководством аппаратчика более высокой квалификации;

-продувать осушительные батареи, влагоотделители воздушных компрессоров и декарбонизаторов, сливать жидкий кислород в стационарные и транспортные танки;

-выполнять смазывание обслуживаемого оборудования;

-участвовать в текущем ремонте оборудования установки и аппаратуры;

-наблюдать за состоянием давления в рампе и участвовать в наполнении баллонов;

-отказывать и расставлять баллоны на складе;

-выполнять окраску баллонов в разные цвета в зависимости от газов наполнения;

-осуществлять промывку водой и растворителями аппаратуры и емкостей;

-выполнять ведение документации по заполнению баллонов;

-проверять и заполнять паспорта на баллоны.

# Утверждаю # Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» # _____________________ Е.Ю.Грозина «___»_________________2017 г. М.П..

Код профессии: 10122

Учебный план

подготовки рабочих по профессии

Аппаратчик воздухоразделения, 2 разряд

Цель – подготовка

Категория слушателей – рабочие, имеющие средне-специальное или высшее образование

Срок обучения                       640/4 (час/мес)

Учебная нагрузка                  40 часов в неделю

Режим учебной недели          8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 186 |
| 1. | Общетехнический курс | 36 |
| 1.1 | Материаловедение | 12 |
| 1.2 | Чтение чертежей | 12 |
| 1.3 | Электротехника | 12 |
| 2. | Специальный курс | 140 |
| 2.1 | Кислород, азот, их свойства. Основные и вспомогательные материалы, применяемые для разделения воздуха | 16 |
| 2.2 | Арматура и трубопроводы | 16 |
| 2.3 | Принцип работы и устройство воздухоразделительной установки (ВРУ) | 4 |
| 2.4 | Контрольно-измерительные приборы и их применение | 12 |
| 2.5 | Обслуживание аппаратуры для очистки и осушки воздуха. Обезжиривание блоков разделения воздуха | 20 |
| 2.6. | Резервуары для хранения и транспортировки жидкого кислорода или азота. Сосуды Дьюара | 20 |
| 2.7. | Ремонт технологического оборудования | 32 |
| 2.8. | Охрана труда, промышленная безопасность, электробезопасность и пожарная безопасность | 20 |
| 3. | Экономический курс | 10 |
| 3.1 | Основы рыночной экономики | 10 |
| II | Производственное обучение | 418 |
| 1. | Обучение в учебной мастерской | 160 |
| 1.1. | Вводное занятие | 2 |
| 1.2. | Безопасность труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность | 6 |
| 1.3. | Экскурсия на предприятие | 8 |
| 1.4. | Слесарные работы | 72 |
| 1.5. | Изучение устройства и правил обслуживания вспомогательного оборудования | 72 |
| 2. | Обучение на предприятии | 258 |
| 2.1. | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии | 8 |
| 2.2. | Обслуживание наполнительных станций и складов хранения баллонов | 56 |
| 2.3. | Стропальные работы | 24 |
| 2.4. | Ремонт оборудования и трубопроводов воздухоразделительных установок | 40 |
| 2.5. | Промывание и обезжиривание оборудования воздухоразделительных установки | 40 |
| 2.6. | Самостоятельное выполнение работ аппаратчика воздухоразделения 2-го разряда. | 90 |
| 2.7. | Квалификационная пробная работа |  |
|  | Резерв учебного времени | 16 |
|  | Консультации | 12 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | Итого: | 640 |

Программа теоретического обучения

- Общетехнический курс

  - Материаловедение

Понятие о металлах и сплавах. Деление металлов на черные и цветные. Механические свойства металлов и сплавов: деформация, напряжение, ударная вязкость, пластичность, твердость, износостойкость, прочность материала.

Физические и технологические свойства металлов и сплавов: плавкость, теплопроводность, электропроводность, литейные свойства, ковкость, свариваемость, обрабатываемость резанием.

Классификация сталей по способу производства, химическому составу и области применения. Влияние углерода и легирующих элементов на свойства стали. Маркировка сталей.

Медь и стальные сплавы (латуни, бронзы). Область применения, маркировка и свойства. Теплоизоляционные материалы, применяемые на оборудовании и трубопроводах электрокотельных.

Прокладочные и набивочные материалы. Уплотнительные изделия из терморасширенного графитового (ТРГ) материала «ГраФлекс»

Пластмассы.

  - Чтение чертежей

Значение чертежей в технике. Классификация чертежей по назначению и содержанию Стандарты Единой системы конструкторской документации и их применение.

Содержание чертежа. Форматы, масштабы, линии чертежа. Размеры на чертежах: габаритные и размеры отдельных деталей.

Плоскости, виды, расположение проекций на чертеже. Построение проекций геометрических тел.

Разрезы простые и сложные. Местные, поперечные и продольные разрезы.

Сечения. Отличия их от разреза. Правила выполнения сечений.

Графическое изображение на чертежах сварных соединений.

Графическое изображение на схемах элементов электрических цепей. Условное обозначение на схемах электрических проводов, шин, воздушных и кабельных линий, и др.

  - Электротехника

Постоянный ток. Единицы измерения электрических и магнитных величин. Электрическая цепь и ее элементы. Величина тока.

Плотность тока. Сопротивление и проводимость проводников. ЭДС источника напряжения. Напряжение. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Короткое замыкание. Металлические проводники. Основные характеристики проводниковых материалов.

Получение переменного тока. Самоиндукция, ЭДС самоиндукции. Коэффициент мощности cos ф, необходимость увеличения cos ф потребителей. Трехфазный переменный ток. Мощность трехфазного переменного тока.

Общие сведения об электрических машинах. Понятие о принципе работы, устройстве и основных частях машины постоянного тока. Индуктор и якорь. Схемы обмоток якоря. Электродвигатели постоянного тока с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

Соединение звездой и треугольником. Линейные и фазовые токи и напряжения. Токи повышенной частоты и их свойства. Трансформаторы, устройство, принцип действия и назначение. Коэффициент трансформации. Сварочные трансформаторы, принцип работы.

Основные типы машин переменного тока: асинхронные, синхронные, заземление

- Специальный курс

  - Кислород, азот, их свойства. Основные и вспомогательные материалы, применяемые для разделения воздуха

Свойства кислорода: химическая активность; интенсификация химических реакций; образование взрывчатых смесей, плотность.

Способы получения кислорода. Химические способы, электролиз воды, разделение воздуха методом глубокого охлаждения.

Промышленное применение кислорода. Сварка и резка металлов, интенсификация производственных процессов в металлургической и химической промышленности, медицина, производство электроэнергии магнитогидродинамическим способом.

Кислород газообразный и жидкий, кислород высокой чистоты  газообразный и жидкий; кислород газообразный и жидкий, технический повышенной чистоты.

Азот технический газообразный и жидкий; азот особой чистоты газообразный и жидкий.

Получение азота. Применение азота.

Требования безопасности труда и пожарной безопасности при получении и применении кислорода и азота.

Атмосферный воздух как сырье для получения азота и редких газов. Свойства воздуха, примеси в нем.

Вспомогательные материалы: едкий натр; силикагель; активный глинозем; Синтетические цеолиты, растворители (трехлорэтилен, тетрахлорэтилен, хладон); моющие растворы; смазочные масла, висциновое масло, консистентные смазки); дистиллированная вода; графит; теплоизоляционные материалы (шлаковая вата, вспученный перлит, магнезия углекислая, аэрогель).

  - Арматура и трубопроводы

Назначение арматуры, устройство и принцип действия арматуры; задвижек; запорных вентилей для низкотемпературных газов и жидкостей (холодных); запорных вентилей высокого давления; расширительных (дроссельных) вентилей; обратных и предохранительных клапанов.

Классификация трубопроводов по их назначению и давлению; месту их укладки и транспортируемой среде. Выбор материала для трубопроводов в зависимости от давления, температуры и условий обеспечения безопасной эксплуатации. Типы соединений трубопроводов. Понятие «теплой» и «холодной» арматуры.

Правила эксплуатации трубопроводов, контроль за их рабочим состоянием; обслуживание и ремонт.

  - Принцип работы и устройство воздухоразделительной установки (ВРУ)

Основной принцип разделения воздуха оснований на газовых законах термодинамики. Получение низких температур. Предварительное охлаждение воздуха - необходимое условие воздухоразделительного процесса. Назначение воздушного компрессора, детандера, теплообменника. Понятие комплексной очистки воздуха. Цеолиты, их характеристика и применение в народном хозяйстве.

Технология подготовки воздуха перед разделением. Способы очистки воздуха от механических примесей, двуокиси углерода, влаги, масла, взрывоопасных примесей.  Аппараты и устройства для очистки воздуха, их концентрация.

Понятие ВРУ. Комплекс оборудования для выполнения операций по предварительной подготовке, охлаждению, сжижению и разделению воздуха, а также по хранению и транспортировке продуктов его разделения.

Классификация ВРУ. Назначение и устройство ректификационных колонн, конденсатора. Способы хранения и транспортировки газообразных и жидких продуктов разделения воздуха. Газгольдеры, сосуды Дьюара, цистерны. Компрессоры газовые, жидкостные насосы. Требования безопасности труда.

  - Контрольно-измерительные приборы и их применение

Основные показатели режима работы машин и аппаратов воздухоразделительных установок.

Назначение и применение контрольно-измерительных приборов. Определение количества проходящего по трубопроводу газа с помощью дифманометра. Устройство дифманометра мембранного и поплавкового типа.

Концепция и применение пружинного манометра для определения давления газа и жидкости.

Типы термометров для определения различных температур.

Принцип работы жидкостных указателей уровня жидкости.

Назначение и применение прибора Гемпеля. Определение содержания кислорода в анализируемом газе методом Мугдана.

  - Обслуживание аппаратуры для очистки и осушки воздуха.

Обезжиривание блоков разделения воздуха

Общая характеристика, назначение, устройство и принцип работы скрубберов. Схема включения скрубберов, регулирование плотности орошения, допустимая степень сработки щелочи, включение в работу, замена щелочи.

Назначение, устройство и принцип работы декарбонизаторов. Схемы включения, обеспечение циркуляции жидкости, допустимая степень сработки щелочи, включение в работу, замена щелочи.

Основные неполадки в работе скрубберов и декарбонизаторов, их причины и способы устранения.

Приготовление щелочи. Замер плотности раствора. Зависимость плотности раствора от температуры окружающей среды.

Назначение цеолитовых блоков очистки. Схема включения.

Подготовка цеолитов к работе. Правила ведения рабочего режима. Цикловая диаграмма нормального режима работы. Правила переключения адсорберов.

Назначение блоков осушки воздуха. Правила ведения режима осушки. Переключение адсорберов. Мероприятия, уменьшающие истирание адсорбента. Сроки замены адсорбента, признаки необходимости его замены.

Особые требования к арматуре. Схема проверки герметичности арматуры. Основные неисправности в работе блока осушки, их причины и способы устранения.

Регенерация адсорбента. Правила ведения процесса. Схема регенерации адсорбента циркуляционным потоком.

Промывание и обезжиривание блоков разделения воздуха.

Схемы оборудования, применяемого при обезжиривании. Периодичность проведения операций. Цель и способы обезжиривания блоков. Растворители и моющие растворы. Технология обезжиривания: подготовка к обезжириванию; обезжиривание аппаратов блока разделения; обезжиривание емкостей и сосудов жидкого кислорода и кислородных баллонов. Правила обезжиривания насосов жидкого кислорода и газификаторов, а также трубопроводов, шлангов и арматуры. Удаление остатков растворителя и просушка. Способы сбора и захоронения растворителя.

Основные правила безопасности при работе с растворителями.

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при промывании и обезжиривании блоков разделения воздуха.

  - Резервуары для хранения и транспортировки жидкого кислорода или азота.

Сосуды Дьюара

Классификация баллонов для сжатых газов в зависимости от рабочего давления, их устройство, емкость. Окраска баллонов в зависимости от наполняющего их газа. Нормы перевода баллонов на пониженное давление. Клеймение баллонов.

Устройство и принцип действия исполнительной рампы. Правила эксплуатации и безопасности обслуживания баллонов, работающих подавлением.

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при наполнении баллонов.

Назначение и устройство стационарных и транспортных резервуаров, их теплоизоляция, обслуживание, техническая характеристика и принципиальная схема.

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при обслуживании резервуаров и сосудов.

Назначение и устройство сосудов типа АСД, их техническая характеристика.

Назначение и устройство сосудов типа ЦСД, их техническая характеристика.

Назначение и устройство сосудов Дьюара для сельского хозяйства (СДС), их техническая характеристика.

Устройство, принцип действия и правила эксплуатации насосов сжиженных газов.

Правила безопасности труда и пожарной безопасности при работе с сосудами.

  - Ремонт технологического оборудования

Система допуска к ремонту оборудования воздухоразделительной установки. Категории (виды) ремонтов и их примерный объем. Периодичность и длительность ремонтов.  Планирование ремонтов.

Общие технологические ремонтные операции. Ремонт воздухоразделительной аппаратуры. Правила разборки, ремонта, сборки и опробования оборудования после ремонта.

Требования безопасности труда.

Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Ускорение научно-технического прогресса. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. Стандарты по безопасности труда.

Организация государственного надзора и ведомственного контроля за внедрением и соблюдением стандартов и качеством выполняемых работ. Ответственность предприятия за выпуск продукции по соответствующим стандартам и ТУ. Единая система технологической документации (ЕСТД).

  - Охрана труда, промышленная безопасность, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии

Основные положения Федеральных законов РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах труда в Российской Федерации». Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности.

Основные положения законодательства по охране труда. Льготы по профессиям. Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина.

Служба государственного надзора за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений по отраслям. Ответственность руководителей - за соблюдением норм и правил охраны труда; рабочих - за выполнение инструкций по безопасности труда.

Классификация травматизма. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека, виды и последствия электротравм. Виды и назначение защитных средств. Правила безопасности при работе с сосудами и емкостями, работающими под давлением.

Пожарная безопасность. Основные причины возникновения пожаров. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Понятие о горении и самовозгорании. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров. Правила пользования электронагревательными приборами; хранения легковоспламеняющихся, горючих и смазочных материалов. Средства огнетушения и правила их применения. Противопожарные приспособления, приборы, оборудование и сигнализация. Порядок действия при возникновении пожара.

- Экономический курс

3.1. Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Заработная плата.

Организация заработной платы в ПАО «Иркутскэнерго»:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение об единой системе оплаты труда работников ПАО «Иркутскэнерго»

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

Программа производственного обучения

- Обучение в учебных мастерских

  - Вводное занятие

Базовое предприятие: выпускаемая продукция.

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых обучающимися.

Ознакомление обучаемых с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Организация рабочего места.

  - Безопасность труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Принципы осуществления государственного контроля и надзора. Функции и права Федеральной инспекции труда, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Государственного пожарного надзора, Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Госстандарта РФ. Права и полномочия должностных лиц надзорных органов.

Ознакомление с государственными стандартами по безопасности труда и типовыми инструкциями. Изучение причин и видов травматизма. Ознакомление с индивидуальными средствами защиты. Безопасные приемы работы. Ограждение опасных зон.

Ознакомление с правилами пожарной безопасности, причинами загораний и методами их устранения. Изучение устройства и правил пользования огнетушителями, пожарной сигнализацией. Освоение правил поведения привозникновении загораний и планов эвакуации.

Ознакомление с правилами электробезопасности, защитными заземлениями оборудования, защитными отключениями, блокировками. Изучение устройства защитных средств и правил; пользования ими и безопасной работы с электроинструментом и приборами.

Освоение способов оказания первой помощи при поражении электрическим током.

  - Экскурсия на предприятие

Общая характеристика предприятия: структура предприятия (основные и вспомогательные цехи, инженерные службы и др.). Система контроля качества продукции.

Ознакомление с работой цехов предприятия и рабочим местом.

  - Слесарные работы

Все теоретические вопросы слесарного дела: назначение и применение операций; устройство и назначение инструмента и материалов для их изготовления; применяемое оборудование и приспособления; режим обработки; контрольно-измерительный и поверочный инструмент; способы контроля; организация рабочего места и безопасность труда — по каждой теме излагается и демонстрируется мастером (инструктором) производственного обучения при проведении инструктажей.

Рубка. Упражнения в правильной постановке корпуса и ног прирубке; держании молотка и зубила; движениях при нанесении кистевого, локтевого и плечевого ударов.

Рубка листовой стали по уровню губок тисков и разметочным риском.

Срубание слоя на поверхности чугунных деталей после предварительного прорубания канавок крейцмейселем с проверкой размеров измерительной линейкой.

Прорубание канавок при помощи канавочника.

Вырубание на плите заготовок различных очертаний из листовой стали. Обрубание кромок под сварку и выступов и неровностей на поверхности деталей. Заточка  инструмента. Механизация рубки. Передовые методы работ.

Правка. Правка полосовой стали и круглого стального прутка на плите и с применением призм. Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали; с помощью ручного пресса; труб и сортовой стали (уголка). Особенности правки деталей из пластинчатых и хрупких материалов. Передовые методы работ.

Гибка. Гибка полосовой стали под заданный угол; стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений; полосовой стали на ребро; кромок листовой стали в тисках, на плите и с применением приспособлений; колец из проволоки и листовой стали.

Гнутье труб в приспособлениях и с наполнителем.

Передовые методы работы.

Резка металла. Крепление полотна в рамке ножовки.

Упражнения в постановке корпуса, в держании слесарной ножовки и движении ею при резании в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Установка, закрепление и разрезание полосовой, квадратной, круглой стали по рискам. Отрезание полос от листа по рискам с поворотом полотна ножовки.

Резание труб труборезом; листового материала ручными ножницами; металла рычажными ножницами; пружинной стали абразивными кругами.

Опиливание металла. Упражнения в держании напильника; правильной постановке корпуса и ног при опиливании; движениях и балансировке напильника при опиливании плоских поверхностей.

Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскостности по проверочной линейке; открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90°, под острым и тупыми углами. Проверка плоскостности по линейке, углов угольником, шаблоном и простым угломером.

Упражнения в измерении деталей измерительной линейкой и штангенциркулем с точностью отсчета по нониусу 0.1 мм.

Опиливание параллельных плоских поверхностей; цилиндрических стержней и фасок на них; криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами. Опиливание деталей различных профилей с применением кондукторных приспособлений. Способы проверки обработанных поверхностей. Механизация опиловочных работ.

Опиливание и зачистка различных поверхностей с применением механизированного инструмента, приспособлений и машинок.

Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание. Управление сверлильным станком и его наладка (при установке заготовки в тисках, на столе, в зависимости от глубины сверления и т.п.). Подбор сверл по таблицам. Заточка режущих элементов сверл. Сверление сквозных отверстий по разметке, в кондукторе, по шаблонам; глухих отверстий с применением механизированного ручного инструмента.

Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстий и точности его обработки; наладка станка. Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий под головки винтов и заклепок.

Подбор жестких и регулируемых разверток в зависимости от назначения и точности обрабатываемого отверстия. Расчет припусков на развертывание.

Развертывание цилиндрических сквозных и глухих отверстий вручную и на станке. Развертывание конических отверстий под штифты.

Нарезание резьбы. Резьбонарезные и резьбонакатные инструменты (круглые плашки, клуппы с раздвижными плашками, нераскрывающиеся резьбонакатные головки, метчики).

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. Накатывание наружных резьб вручную.

Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых деталях. Нарезание резьбы с применением механизированного инструмента и машинок. Выбор рациональных  режимов резания по справочным таблицам и настройка станка. Способы и средства контроля отверстий.

Контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами, резьбовыми микрометрами.

Клепка. Выбор инструмента, применяемого при склепывании металлических деталей. Выбор величины наклепок.

Подготовка деталей к склепыванию, разметка заклепочных швов.

Выбор сверл под заклепку. Сверление отверстий под заклепку по разметке на детали. Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой.

Склеивание двух и нескольких листов внахлестку однорядным и многорядным швами, заклепками с полукруглыми головками; двух листов стали внахлестку заклепками с потайными головками.

Лужение и пайка. Подготовка деталей к лужению и пайке. Подготовка припоев и флюсов. Лужение поверхностей спая. Пайка мягкими припоями при помощи паяльника и горелки. Лужение поверхности погружением и растиранием.

Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. Отделка места соединения и фиксации соединяемых деталей. Пайка твердыми припоями на горелке и в огне. Отделка мест пайки.

Склеивание. Подготовка поверхности под оклеивание. Подбор клеев. Склеивание изделия и выдержка его в режимах. Контроль качества склеивания.

Применяемые клеи. Приемы склеивания. Преимущества и недостатки соединений, собранных при помощи склеивания. Зачистка после склеивания. Способы контроля соединений. Дефекты при склеивании деталей и меры их предупреждения.

Организация рабочего места. Требования безопасности труда.

  - Изучение устройства и правил обслуживания вспомогательного оборудования.

Инструктаж по охране труда и организации рабочего места.

Ознакомление с современными установками по получению кислорода и азота типа К, А и КжАж; вспомогательным оборудованием, входящим в состав воздухоразделительных установок (скрубберами, декарбонизаторами, блоками осушки и комплексной очистки воздуха).

Ознакомление с устройством скруббера, корпуса, насадки; декарбонизаторов к  заполнению щелочным раствором. Промывка, заполнение щелочным раствором и определение объема раствора в декарбонизаторе. Промывка и заполнение раствора; остаточного количества двуокиси углерода в очищенном воздухе.

Обслуживание блока осушки. Подготовка блока осушки к заполнению окисью алюминия и силикагеля. Контроль за работой адсорберов в режимах очистки и регенерации. Ознакомление с устройством оборудования по очистке воздуха, контроль, существляемый за ним.

- Обучение на предприятии

  - Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии

Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на предприятии.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

  - Обслуживание наполнительных станций и складов хранения баллонов

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности на кислородных наполнительных станциях и организации рабочего места.

Ознакомление со схемой оборудования наполнительных станций. Инструктаж по правилам Ростехнадзора для баллонов, наполненных сжатыми газами, и по правилам безопасности хранения баллонов. Наблюдение за состоянием давления газов в трубопроводах.

  - Стропальные работы

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Выбор грузозахватных устройств для различных такелажных работ. Отбраковка грузозахватных устройств. Изготовление стропов и их испытания. Вязка концов канатов при строповке. Зачалка канатов на крюк.

Выполнение различных креплений грузов при работе с мостовым краном. Строповка грузов и их подъем при помощи талей, лебедок и тельферов. Приемы сигнализации между ремонтниками и крановщиками. Проверка исправности такелажного оборудования.

  - Ремонт оборудования и трубопроводов воздухоразделительных установок

Инструктаж по безопасности труда при ремонте и сборке оборудования и организации рабочего места.

Ремонт трубопроводов и запорной арматуры.

Крепление фланцев на трубе. Уплотнения с помощью прокладок. Фасонные части и компенсаторы.

Сборка трубопроводов различными типами соединений.

Освоение способов обращения с баллонами. Смена прокладок в соединениях баллонов с наполнительной рампой и в соединениях кислотопроводов. Определение пригодности баллонов к наполнению. Ведение журнала наполнения баллонов. Транспортировка баллонов по складу.

Обслуживание наполнительной рампы: установка баллонов под наполнение; их крепление и подсоединение; наполнение и отсоединение баллонов. Определение нарушения режима наполнения баллонов.

Ознакомление с устройством контрольно-измерительных приборов,

применяемых на наполнительной станции.

Налив жидкого кислорода в сосуды Дьюара, стационарные танки. Авто- и железнодорожные цистерны.

Освоение приемов распознавания газов по окраске баллонов.

Ознакомление с порядком маркировки и клеймением баллонов.

Прием баллонов на склад и выдача их со склада, ведение журналов поступления и выдачи баллонов. Погрузка и выгрузка баллонов.

Ремонт и замена вентилей кислородных баллонов. Промывка и обезжиривание баллонов. Испытание на прочность. Определение емкости баллонов.

Сборка и разборка трубопроводов на фланцах, муфтах, раструбе. Установка заглушек и подгонка их. Замена фасонных деталей трубопровода; замена уплотнительных прокладок; устранение загораний в трубопроводах.

  - Промывание и обезжиривание оборудования воздухоразделительной установки.

Инструктаж по безопасности труда при промывании и обезжиривании оборудования и организации рабочего места.

Работа с растворителями, растворами, добавками, предотвращающими коррозию оборудования при промывании и обезжиривании.

Удаление растворителя и моющих растворов и сушка изделий. Сбор и подготовка растворителей к захоронению.

Подготовка к обезжириванию. Контроль качества обезжиривания. Участие в работах по обезжириванию отдельных аппаратов и коммуникаций блока разделения воздуха: трубопроводов; теплообменников; адсорберов; фильтров; емкостей; сосудов жидкого кислорода и кислородных компрессоров; арматуры и приборов.

  - Самостоятельное выполнение работ аппаратчика воздухоразделения 2-го разряда

Инструктаж по безопасности труда и электробезопасности и организации рабочего места.

Обслуживание аппаратов по очистке воздуха от двуокиси углерода.

Разделение щелочи: установка и закрепление барабанов с каустиком; обслуживание насоса; контроль за уровнем раствора. Отбор пробы и анализ раствора на содержание каустика. Заполнение раствором декарбонизатора. Контроль за уровнем раствора. Пуск и обслуживание декарбонизатора.

Обслуживание блока комплексной очистки воздуха.

Проведение под руководством штатного аппаратчика операций по ведению технологического режима блока очистки; переключению адсорберов; регенерации адсорбента.

Подготовка адсорбента к загрузке. Проверка на герметичность. Определение насыпного веса и влажности адсорбента перед загрузкой, просеивание адсорбента, его загрузка.

Обслуживание наполнительной рампы.

Отбор баллонов, годных к наполнению, транспортирование баллонов к наполнительной рампе.

Подбор змеевиков для присоединения баллонов к рампе. Присоединение баллонов. Подготовка баллонов и рампы к наполнению. Переключение ветвей рампы с наполненных баллонов на подготовленные к заполнению. Проверка поступления газа в баллоны. Отсоединение наполненных баллонов. Ведение записи о наполнении баллонов. Погрузка наполненных баллонов в контейнеры и их транспортировка на склад.

Квалификационная пробная работа

Список литературы

1. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - от 21.07.97 N 116-ФЗ с изменениями на 18.12.2006г. № 232-ФЗ

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.07. № 37 « О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору»

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" приказ N 116 от 25 марта 2014 г.

4. Правила противопожарного режима в российской федерации,                    постановление № 390

5. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" приказ № 558

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" приказ № 656

7.Экология в газовой промышленности. - Москва, 1998

8.Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума. - М.: Спецтехника, 2000

9.Синдеев Ю.Г. Электротехника. - Ростов-на-Дону, 2000

10.Гареев А.Г. Прогнозирование коррозионно-механических разрушений МТ. - М.: Транспорт, 1997.

11.Вышнепольский И.С. Техническое черчение. - М.: Высшая школа, 1988

12.Головинский О.И. Основы автоматики: Учебник для техникумов. - М.: Высшая школа, 1987

13. Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. 2008.

14. Технология аналитического контроля: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. образования /И.В. Августинович, С.Ю. Андрианова, Е.Г. Орешенкова, Э.А. Переверзева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010

15. Информационно-измерительная техника и электроника: учебник / под ред. Г.Г. Раннева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

16. Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пособие /В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

17. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения /учеб. Пособие. – Издательский центр «Академия», 2010