Утверждаю

Заместитель директора АНО ДПО КУ ЕСЭ

_________________ А.Л. Зуева

«____» ______________ 2018 г.

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

подготовка электромонтеров по

обслуживанию электрооборудования электростанций

(грузоподъемные машины - ГПМ)

Код профессии: 19848

Иркутск, 2018

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие рабочие учебный план и программа разработаны на основе типовых «Учебных планов и программы для подготовки и повышения квалификации, рабочих на производстве» (Москва, 2001г.) и предназначена для повышения квалификации электромонтеров, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования ГПК.

Обучение осуществляется с отрывом от производства и состоит из теоретического обучения.  Практическое обучение проводится на рабочих местах обучающихся.

Продолжительность обучения при подготовке установлена: 4 недели (86 часов теоретическое обучение и 76 часов практическое обучение),  повышение квалификации: 1 неделя (43 часов)

В процессе обучения даются теоретические основы устройства и эксплуатации и ремонта электрооборудования грузоподъемных кранов. Программой предусматривается изучение «Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02)»,

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения и при участии представителя Ростехнадзора.

Утверждаю

Заместитель директора некоммерческой

организации дополнительного профессионального

образования «Корпоративный университет

«ЕвроСибЭнерго»

_________________ А.Л. Зуева

«____» ______________ 2018 г.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

профессиональной подготовки

электромонтеров по обслуживанию электрооборудования ГПК

| №№ п/п | Наименование тем | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка | Повышение квалификации |
| I | Теоретическое обучение | 86 | 43 |
| 1 | Введение | 2 | 1 |
| 2 | Общетехнический курс |  |  |
| 2.1 | Основы электротехники | 8 | 4 |
|  | Общие требования промышленной безопасности. | 4 | 2 |
| 3 | Специальный курс |  |  |
| 3.1 | Требования правил к электрооборудованию кранов. | 8 | 4 |
| 3.2 | Приборы и устройства безопасности кранов. | 6 | 4 |
| 3.3 | Электрооборудование и типовые электросхемы кранов мостового типа. | 12 | 8 |
| 3.4 | Электрооборудование и типовые электросхемы стреловых кранов. | 12 | 8 |
| 3.5 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и устройств безопасности кранов | 14 | 8 |
| 5 | Квалификационный экзамен | 8 | 4 |
| 6 | Консультации | 6 | - |
| 7 | Региональный компонент | 6 | - |
| II | Профессиональное обучение | 76 | - |
|  | ИТОГО: | 162 | 43 |

ПРОГРАММА

профессиональной подготовки электромонтеров

по обслуживанию электрооборудования ГПК

# Тема 1. Введение

Учебные задачи и структура предмета. Роль профессионального мастерства, значение и необходимость специального обучения и порядок его организации. Допуск электромонтеров к обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных кранов.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения.

Тема 2. Общие требования промышленной безопасности.

Основные Положения Федеральных Законов Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах труда в Российской Федерации», организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности.

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев.

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Первичный, периодический и внеплановый инструктаж. Инструктаж по охране труда.

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных кранов. Меры безопасности перед началом работы на кране.

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи перемещаемого груза.

Электробезопасность, меры безопасности при пуске крана в работу. Остановка крана и осмотр его после работы. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

Создание нормативных производственных условий для рабочих. Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью и загазованностью воздушной среды и производственными шумами. Оснащение рабочего места крановщика и зоны погрузочно-разгрузочных работ.

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. Санитарно-бытовые помещения, их назначение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское обслуживание рабочих на предприятии. Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. Транспортировка пострадавших.

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению пожара. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними при эксплуатации, кранов. Правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их быстрого применения.

Пожарные посты. Действия крановщика при возникновении пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горюче смазочных материалов. Правила поведения рабочих в огнеопасных местах и при пожаре. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей.

Тема 3. Сведения по электротехнике. Требования Правил к

электрооборудованию кранов.

Постоянный ток.

Роль электроэнергии в народном хозяйстве. Единая электрическая система России. Физическая сущность электричества. Постоянный ток, его получение. Единица измерения силы тока. Магнитное поле, индукция. Магнитное, химическое и тепловое действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая сила.

Переменный ток.

Основные определения и характеристики переменного тока (частота и период). Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, мощность. Изменение мощности трехфазного тока в зависимости от нагрузки (равномерная и неравномерная, активная, реактивная, смешанная). Область применения трехфазного тока

.

Электрическая цепь.

Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в электрической цепи. Включение в цепь источников тока и резисторов (последовательное, параллельное, смешанное). Первый и второй законы Кирхгофа. Устройство и применение в электрических цепях реостата и предохранителей. Материалы, применяемые в электрических цепях.

Электрические машины и трансформаторы.

Основные части электрических машин. Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип работы. Электромашины переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование.

## Синхронные   машины,   их   устройство   и   назначение.   Питания обмоток возбуждения  генератора. Обратимость синхронных машин. Синхронные двигатели, их устройство, пуск в ход и применение. Соединение обмоток электродвигателей «звездой»  и  «треугольником».

Трансформаторы. Их назначение, устройство и мощность. Коэффициент  трансформации. Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Электроизмерительные приборы.

Способы измерения напряжения электрического тока. Классификация измерительных приборов; магнитно-электрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые и индукционные. Порядок измерения параметров электрического тока. Включение в цепь вольтметра, амперметра и других приборов.

Электрические элементы и устройства.

Полупроводниковые элементы (диоды,  транзисторы,  микросхемы). Устройства     на     базе электронных  элементов. Индикаторы. Преобразователи (выпрямители, регуляторы). Стабилизаторы.    Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных устройствах.

Основные требования Правил и других нормативных документов к электрооборудованию кранов, его монтажу, токоподводам и заземлению. Подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов. Необходимость применения системы ключ - марки. Положение о применении ключ-марки на кранах. Установка светильников (прожекторов) на башенных кранах. Освещение и отопление кабин кранов. Ремонтное освещение. Изоляция электрооборудования и электропроводки штыревого крана.

Тема 4. Приборы и устройства безопасности кранов.

Принципиальные  электрические  схемы   мостовых, козловых   и  других  кранов. Схема  электрической защиты.  Схеме   реверсирования   электропривода.  Схема   управления    электроприводом   крана   прямым методом. Электросхема грузозахватных устройств (грейфер, электромагнит и т.п.) и другие.

Тема 5. Электрооборудование и типовые электросхемы кранов мостового типа.

Устройство и основные данные электрооборудования кранов мостового типа (мостовых, козловых, кранов-штабелеров, кранов-балок и др.). Крановые электродвигатели. Токосъемные устройства. Пусковые характеристики крановых электродвигателей. Мощность и режим работы электродвигателей. Пускорегулирующие сопротивления. Силовые контроллеры. Электрическая схема управления двигателем с помощью силового контроллера. Магнитные Контроллеры. Командноаппараты. Защитные и реверсные панели. Контакторы. Промежуточные и тепловые реле, реле тока и напряжения, реле времени. Магнитные пускатели. Автоматические пускатели. Кнопки управления. Рубильники и пакетные выключатели. Прожекторы и трансформаторы. Тормозные гидротолкатели и электромагниты. Приборы и устройства безопасности.

Принципиальные электрические схемы мостовых, козловых и других кранов. Схема электрической защиты. Схема реверсирования электропривода. Схема управления электроприводом крана прямым методом. Электросхема грузозахватных устройств (грейфер, электромагнит и т. п.) и  другие.

Тема 6. Электрооборудование и типовые электросхемы стреловых кранов.

Устройство и основные данные электрооборудования стреловых кранов (автомобильных, пневмоколесных, гусеничных). Дизель-электрические приводы. Электростанции. Питание электрооборудования от собственной электростанции и внешней электросети (ток и напряжение). Типы генераторов и электродвигателей. Стабилизаторы напряжения. Общие сведения о регулировании скорости крановых механизмов. Приводы переменного тока. Приводы постоянного тока. Тормозные электромагниты. Аппараты для коммутации цепей управления и освещения кранов. Приборы и устройства безопасности. Электрические схемы типовых электроприводов стреловых кранов. Условные графические обозначения в электрических схемах. Условные буквенные обозначения электрооборудования на схемах кранов. Типовые электрические схемы автомобильных, пневмоколесных, гусеничных кранов.

### Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и

устройств безопасности кранов.

Понятие о системе планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов. Ежесменное техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, сезонное СО. Текущий ремонт. Порядок и объем выполнения технических обслуживаний и ремонта, согласно эксплуатационных документов каждого типа крана.

Проверка электрооборудования и электроаппаратуры. Устранение повреждений токосъемников, резисторов, пусковой аппаратуры, реле максимального тока, электроблокировочных устройств. Замена (в случае повреждения) катушек, зачистка и замена сегментов и сухарей в контроллерах и другой аппаратуре. Замена изношенных токосъемников и контактов. Регулировка работы контролеров. Проверка и замена тормозных магнитов. Проверка и замена электронных узлов и элементов. Регулировка тормозных электромагнитов. Замена поврежденных участков электропроводки.

Проверка и устранение неисправностей защитного заземления.

Полная проверка плавности работы всех механизмов крана, отсутствие шумов, люфтов, особенно при реверсных переключениях.

Ремонт рубильников, предохранителей, пакетных выключателей, кнопок управления, ключей управления, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, промежуточных и тепловых реле. Ремонт максимально токовых реле РЭО-401, ремонт светильников и прожекторов.

Ремонт двигателей низковольтных аппаратов. Ремонт контактов толщиной более 0,5 мм и менее 0,5мм. Допускаемые раковины на ножках рубильника, наименьшая толщина губок и ножей.

Проверка и испытание отремонтированных коммутационных аппаратов. Изменение сопротивления изоляции. Определение нажатия и провала контактов.

Ремонт электрических машин. Основные неисправности электрических машин. Электрические и механические повреждения электромашин. Осмотр, дефектация и подготовка электрической машины к ремонту. Ремонт щеткодержателей. Балансировка роторов. Пропитка и сушка обмоток. Ремонт подшипниковых щитов и валов.

Определение маркировки концов обмоток статора кранового электродвигателя.

Основные неисправности в электроаппаратах и электродвигателях крановых механизмов, причины и способы их устранения.

Ремонт резисторов. Определение неисправностей в электросхемах грузоподъемных кранов.

Проверка правильности подключения и исправности действия ограничителей рабочих движений механизмов крана; ограничителей подъема груза; анемометров; блокировочных устройств; креномеров; противоугонных устройств, сигнальных приборов и других приборов и устройств безопасности.

Тематический план и программа производственного обучения.

Тематический план.

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| I | Введение |  |
| 2 | Ознакомление с производством, инструкции по охране труда | 4 |
| 3 | Обучение операциям по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и устройств безопасности кранов. | 34 |
| 4 | Самостоятельное выполнение работ в качестве электромонтера 4-го разряда. | 32 |
| 5 | Квалификационная пробная работа | б |
|  | Итого | 76 |

##### ПРОГРАММА

##### Тема 1. Введение

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых обучаемым. Ознакомление с рабочим местом электромонтера.

Тема 2. Ознакомление с производством и инструкции по охране труда

Ознакомление с предприятием, цехом, правилами внутреннего трудового распорядка и режимом работы в цехе, на участке, где работают краны. Изучение требований по охране труда.

Ознакомление с рабочим местом электромонтера, с квалификационной характеристикой и порядком проведения производственного обучения.

Порядок проведения работ в зоне действия грузоподъемных кранов. Предупредительные плакаты и надписи. Назначение и места установки защитных ограждений движущихся частей механизмов. Ознакомление с инструкцией по эксплуатации электрооборудования грузоподъемных кранов, правилами техники безопасности и противопожарными мероприятиями.

Инструктаж по охране труда, по пожарной и электробезопасности на рабочем месте.

Действие электрического тока на организм человека, виды поражения электрическим током.

Понятие «о напряжении прикосновения» и «напряжении шага».

Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в установках напряжением до ЮООВ. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Способы оживления организма при клинической смерти.

Меры безопасности при «прозвонке» электроцепей. При работе с переносными светильниками ремонтного освещения.

Меры безопасности при работе переносным электрифицированным инструментом и с переносными светильниками ремонтного освещения.

Защитные средства, применяемые для эксплуатации и ремонта электрооборудования грузоподъемных кранов. Основные и дополнительные защитные средства.

Тема 3. Обучение операциям, техническому обслуживанию н ремонту электрооборудования и устройств безопасности кранов.

Осмотр и ревизия электродвигателей крановых механизмов (обращать особое внимание на состояние контактных колец, щеткодержателей, нажима щеток и их состояния, а также состояния нагрева подшипников и замену в них смазки).

Осмотр и ревизия крановых защитных панелей, состояния блоков максимально-токовых реле, их работу, а также проверке всех винтовых и гаечных соединений.

Осмотр и ревизия ящиков резисторов. Слушателю необходимо знать, что исправная работа резисторов в значительной мере зависит от плотности затяжек всех соединений, в первую очередь контактных.

Осмотр и ревизия контроллеров, контакторов, реверсоров, промежуточных реле, концевых выключателей, устанавливаются по графику ППР. В зависимости от интенсивности работы механизмов. Для нормальной работы электроаппаратуры необходимо выполнять следующее: проверять поверхность контактов и правильность их касания; состояние контактных присоединений и их затяжку; чистоту электрооборудования, наличие смазки в шарнирах, подшипниках, подпятниках, храповиках и других трущихся деталях электрооборудования. Уход за электропроводкой осуществляется только при отключенном главном рубильнике.

Следует периодически проверять рабочую поверхность троллей, крепление изоляторов, состояния токоприемников.

Эксплуатация всего электрооборудования должна осуществляться согласно руководств по эксплуатации кранов.

Выявление неполадок в цепях управления и в силовых цепях грузоподъемных кранов и их устройств. Проверка сопротивления изоляции и целостности заземления (зануления). Проверка приборов  и устройств безопасности кранов.

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ, примеры работ.

Самостоятельное выполнение работ предусмотренных эксплуатационными документами кранов и производственной инструкцией электромонтера.

Регулировка и проверка электромеханических и электромагнитных блокировок. Проверка, ремонт и наладка командноаппаратов и исполнительных механизмов и другие работы.

Рекомендуемая литература:

- Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических мостовых и козловых кранов (РД 10-118-96) Постановление Госгортехнадзора России от 12.09.96 № 36

- Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02) Постановление Госгортехнадзора России от 12.09.96 № 36

- Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин (РД 10-525-03) Приказ Госгортехнадзора России от 19.02.03 № 27

- Шишков Н. А. Пособие по техническому надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, М.: ГШО ОБТ, 1995 .

- Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов, том 1 и2 М: НПО ОБТ, 1996.

- Шишков Н. А. Пособие для машиниста (крановщика) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов. М,: НПО ОБТ, 1992.

- Руководства по эксплуатации кранов, поставляемых предприятиями-изготовителями кранов.

- Правила устройства электроустановок. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2,6.1 – 6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10. – 7-е издание. – М.: Издательство НЦ ЭНАС,2007.-552.- (нормативная база).

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей.5-е издание, переработанное и дополненное (с изменениями), М.: «Энергосервис» 2000г.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6.

- Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон N 197-ФЗ от 30.12.2001) (Извлечения);

- ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда;

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ N1 и Министерства образования РФ N 29 от 13.01.2003 "Об утверждении порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"

ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЕ БИЛЕТЫ

для проверки знаний

электромонтеров по обслуживанию электрооборудования ГПМ

БИЛЕТ №1.

1. Роль электроэнергии в промышленности.

2. Электрооборудование мостового крана.

3. Организация надзора и контроля за соблюдением требований безопасности по охране труда и

промышленной безопасности.

БИЛЕТ №2.

1. Постоянный ток, его получение и единицы измерения.

2. Приборы и устройства безопасности автомобильного крана.

3. Инструктаж по охране труда.

БИЛЕТ №3.

1. Переменный ток (определение и характеристика).

2. Электрооборудование гусеничного крана.

3. Меры безопасности перед началом работы на кране.

БИЛЕТ №4.

1. Электрическая цепь.

2. Электрооборудование пневмоколесного крана.

3. Производственный травматизм.

БИЛЕТ №5.

1. Электрические машины и трансформаторы.

2. Приборы и устройства безопасности мостовых кранов.

3. Электробезопасность средства защиты.

БИЛЕТ №6.

1. Электрооборудование мостового крана-штабелера.

2. Приборы и устройства безопасности гусеничного крана.

3. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях.

БИЛЕТ №7.

1. Электроблокировка и защита мостовых кранов.

2. Назначение и устройство прибора «Барьер-1 »

3. Основные причины возникновения пожаров.

БИЛЕТ №8.

1. Требования Правил к электрооборудованию кранов.

2. Назначение координатной защиты стреловых кранов.

3. Оказание первой помощи при отравлении.

БИЛЕТ №9.

1. Понятие о системе планового предупредительного ремонта и технического обслуживания кранов.

2. Типовая электрическая схема гусеничного крана.

3. Наряд-допуск на производство ремонтных работ на кранах.

БИЛЕТ №10.

1.   Содержание  и   объем   работ  по   электрооборудованию   при проведении ТО-1 автомобильного крана.

2.  Назначение и  устройство  ограничителей  рабочих движений механизмов мостовых кранов.

3. Назначение и примечание системы ключ-марки на кранах.

БИЛЕТ №11.

1.   Содержание   и   объем   работ  по   электрооборудованию   при проведении ТО-2 гусеничного крана

- Назначение и устройство  ограничителей рабочих движений механизмов автомобильных кранов

- Основные  причины  несчастных  случаев  при  обслуживании кранов.

БИЛЕТ №12.

1. Понятие о текущем ремонте электрооборудования кранов.

2. Типовая электрическая схема мостового крана.

3. Меры безопасности при работе с электроинструментом.

БИЛЕТ №13.

1. Типовая электрическая схема автомобильного крана.

2. Основные неисправности электрооборудования мостовых кранов и порядок их устранения.

3. Меры по предупреждению электротравматизма при обслуживании кранов.

БИЛЕТ №14.

1. Проверка электрооборудования, приборов и устройств безопасности при техническом

освидетельствовании кранов.

2. Дизель-электрические установки стреловых кранов.

3. Особенности тушения пожаров при возникновении их от короткого замыкания

электропроводки.

БИЛЕТ №15.

1. Порядок проверки электрооборудования кранов, отработавших нормативный срок службы

в период их обследования.

2. Тормозные гидротолкатели и электромагниты козловых кранов.

3. Меры безопасности при ремонте электрооборудования кранов мостового типа..

БИЛЕТ №16.

1. Приборы и устройства безопасности козловых кранов.

2. Электрооборудование автомобильного крана.

3. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях.

БИЛЕТ №17.

1. Электроизмерительные приборы.

2. Назначение и устройство ограничителей рабочих движений механизмов козловых кранов.

3. Меры безопасности при работе с электроинструментом.

БИЛЕТ №18.

1. Электрические элементы устройства.

2. Порядок проверки электрооборудования и электроаппаратуры козловых кранов.

3. Инструктаж по технике безопасности.

БИЛЕТ №19.

1. Типовая электрическая схема электростали.

2. Перечень работ при СО пневмоколесных кранов.

3. Основные причины возникновения пожаров.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие | 1 |
| 2. | Общие требования промышленной безопасности. | 2 |
| 3. | Сведения о электротехнике. Требования правил к электрооборудованию кранов. | 5 |
| 4. | Сведен Приборы и устройства безопасности кранов. | 6 |
| 5. | Электрооборудование и типовые электросхемы кранов мостового типа. | 10 |
| 6. | Электрооборудование и типовые электросхемы стреловых кранов. | 10 |
| 7. | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и устройств безопасности кранов. | 10 |
|  | ###### Экзамен |  |
|  | Итого | 44 |