|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» # ______________________Е.Ю. Грозина «______»__________________2018 г. |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Профессиональная подготовка и повышение квалификации

машиниста крана (крановщика)

Код профессии: 13790

Квалификация: 3-6 разряды

Иркутск

2018

Программу разработала:             М.Б. Юсупова, методист АНО ДПО КУ ЕСЭ

# Пояснительная записка

Настоящие учебные планы и  программы разработаны в АНО ДПО КУ ЕСЭ на основании примерных учебных планов и программ для обучения рабочих по профессии: «Машинист крана (крановщик)»  УМЦ-Сервис, г. Москва, 2007 г. Программы предназначены для подготовки и повышения квалификации машинистов (крановщиков) кранов мостового типа.

Машинист крана (крановщик) мостового типа является составной частью профессии «машинист крана (крановщик)».

Учебные планы и программы составлены в соответствии с квалификационными характеристиками «машинист крана (крановщик)» и охватывают только тот раздел квалификационных требований, который необходим для обучения машинистов крана (крановщиков) мостового типа и содержат перечень основных знаний, умений и навыков, которыми должен обладать рабочий данной профессии.

Программа обучения разработана в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.07 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», а также типовых инструкций для специалистов и персонала, обслуживающего краны мостового типа.

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих составляет 5 месяцев (800 часов). Из них теоретическое обучение 268 часов, а производственное – 512 часов.

Продолжительность обучения при повышении квалификации по данной профессии составляет 2,5 месяца (396 часов), из которых на теоретическое обучение отведено 124 часа, на производственное обучение – 264 часов.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Учебными программами предусматривается изучение основных положений Федеральных Законов Российской Федерации «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» 21.07.97 № 116-ФЗ, «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 № 181-ФЗ; Правил «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» от 10.03.99 № 263 (с изменениями)

Учебным материалом предусматривается изучение устройства кранов мостового типа, слесарного дела, материаловедения, черчения, электротехники и Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

В процессе обучения необходимо обращать особое внимание на твердое усвоение обучающимися всех Правил по безопасности труда и на неукоснительное их выполнение в практической работе.

К концу обучения учащиеся должны уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные требованиями, предъявляемыми к машинисту (крановщику) крана мостового типа в соответствии с техническими требованиями и нормами, установленными на производстве.

Пробная (контрольная) работа выполняется в процессе обучения за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37). После сдачи квалификационного экзамены выдается документ установленного образца.

### КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия – машинист крана (крановщик) (кранов мостового типа)

Квалификация - 3-й разряд.

Должен знать:

- руководство по эксплуатации крана;

- производственную инструкцию по безопасной эксплуатации кранов;

- устройство, принцип работы кранов мостового типа, регистрируемых в органах Ростехнадзора;

- назначение и устройство грузозахватных органов (крюк, магнит, грейфер) со съемным грузозахватным приспособлением (стропы, траверсы, захваты и т.д.);

- меры безопасности при производстве работ кранами по погрузке (разгрузке) и транспортировке штучных, сыпучих, длинномерных и других грузов;

- знаковую сигнализацию при перемещении грузов кранами;

- основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранового оборудования;

- техническое обслуживание и ремонт кранов;

- основы слесарного дела, технической механики, электротехники и материаловедения;

- инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

Должен уметь:

- управлять:

- мостовыми кранами грузоподъемностью до 15 т. и козловыми кранами грузоподъемностью до 5 т., оснащенными различными грузозахватными приспособлениями;

- мостовыми кранами грузоподъемностью до 15 т. - при выполнении простейших работ по погрузке (разгрузке) и транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м.) и других аналогичных грузов,

- мостовыми кранами грузоподъемностью до10 т. - при выполнении работ средней сложности по погрузке (разгрузке) и транспортировке сыпучих, штучных, лесных (длиной от 3 до 6 м.) и других аналогичных грузов, а также устанавливать в станочное оборудование детали и изделия и перемещать разного рода монтажные подмости и приспособления;

- управлять стеллажными кранами-штабелерами;

- определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащих подъему и перемещению грузов, а также надежность их строповки, захвата и других способов удержания;

- определять пригодность и надежность стальных канатов и канатов различных грузозахватных устройств и приспособлений, применяемых для строповки и других способов удержания грузов при их подъеме и перемещении кранами;

- производить ежесменное техническое обслуживание кранов (осмотр, проверка крепления, устранение мелких неисправностей, смазка), включая проверку действия тормозов, концевых выключателей и других устройств и приборов безопасности;

- выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) периодическое  техническое обслуживание и текущий ремонт кранов;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- вести вахтенный журнал;

- соблюдать инструкции по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.

Профессия – машинист крана (крановщик) (кранов мостового типа)

Квалификация – 4-й разряд.

Должен знать:

- руководство по эксплуатации кранов;

- типовую и производственную инструкцию по безопасной эксплуатации кранов;

- назначение, принцип действия, устройство, предельную грузоподъемность, особенности конструкции и требования по обслуживанию кранов;

- устройство токоподвода для питания кранов, электроаппаратуры для включения и выключения электродвигателей исполнительных механизмов и др.;

- порядок подъема груза и меры безопасности при перемещении кранами различных грузов в зависимости от особенностей выполняемых работ (монтажные, складские и др.);

- основы технологического процесса монтажа оборудования, стапельной и секционной сборки и разборки изделий: агрегатов, узлов машин и механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений;

- систему сигнализации, применяемую крановщиками и стропальщиками при перемещении грузов;

- неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кранового оборудования их причины и способы устранения;

- техническое обслуживание и систему планово-предупредительного ремонта грузоподъемных кранов с основами технического диагностирования;

- слесарное дело в объеме квалифицированных требований, предъявляемых к слесарю 3-го разряда;

- основы электротехники и промышленной электроники;

- назначение и устройство грузозахватных приспособлений и тары;

- порядок безопасного производства работ кранами при погрузке, разгрузке и транспортировке штучных, сыпучих, длинномерных и других грузов;

- инструкцию по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

Должен уметь:

- управлять:

- мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 15т. для мостовых кранов и до 25т. для козловых кранов, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении простых работ (длина лесных грузов свыше 6м.);

- мостовыми кранами грузоподъемностью от 10 до 25т. при выполнении средней сложности (длина лесных грузов от 3 до 6м.);

- мостовыми кранами грузоподъемностью до 10т. (длина лесных грузов свыше 6м.) и козловыми кранами грузоподъемностью до 5т. (длина лесных грузов свыше 3м.) при выполнении сложных работ по подъему и перемещению, погрузке, разгрузке и перегрузке штучных, сыпучих затаренных в контейнеры, бадьи и другие емкости грузов, а также лесных грузов, грузов, при подъеме и перемещении которых требуется повышенная осторожность и других аналогичных грузов, включая строительные конструкции и оборудование; при строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах;

- управлять стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью свыше 1т. при выполнении работ средней сложности при подъеме и перемещении штучных, сыпучих затаренных в контейнеры, бадьи и другие емкости грузов;

- определять состояние подлежащих объему и перемещению грузов и надежность их строповки, зажима и захвата;

- производить ежесменное техническое обслуживание кранов (проверка, подтяжка, крепление, устранение небольших неисправностей, смазка);

- выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) в качестве слесаря 2(3)-го разряда периодическое техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт обслуживаемых кранов;

- при подъеме и перемещении грузов правильно обмениваться со стропальщиком и зацепщиками условными сигналами;

- вести вахтенный журнал;

- Соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и производственных инструкций.

Профессия – машинист крана (крановщик) (кранов мостового типа)

Квалификация – 5-й разряд

Должен знать:

- руководство по эксплуатации кранов;

- типовую (производственную) инструкцию по безопасной эксплуатации кранов;

- назначение, устройство, принцип действия, кинематические схемы, грузоподъемность, особенности конструкции и требования по обслуживанию кранов;

- требования безопасности при производстве работ кранами: подъем, перемещение и установка грузов, монтаж оборудования, стапельная и секционная сборка и разборка изделий, агрегатов и узлов машин и механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений;

- требования безопасности при установке сложных пространственных конструкций на сборочные стапели и сварочные посты, а также при их кантовке, развороте и выполнении других операций;

- знаковую сигнализацию, применяемую крановщиками, стропальщиками и сигнальщиками;

- неисправности, возникающие в кранах в процессе эксплуатации, их причины и способы устранения;

- техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты кранов с основами технического диагностирования;

- слесарное дело в объеме квалификационных требований, предъявляемых к слесарю 3-4-го разряда;

- основы электротехники и промышленной электроники;

- назначение и устройство электроаппаратуры и электроприборов управления и защиты, применяемых в грузоподъемных кранах с электрическим приводом;

- требования к качеству выполняемых работ;

- инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

Должен уметь:

- управлять мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 25т., оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ средней сложности (ля козловых кранов при выполнении простых работ и перемещении длинномерных грузов – до 3м.) по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке грузов, включая длинномерные (лесоматериалы, прокат и трубы) и другие аналогичные грузы длиной от 3 до 6м., а также по установке деталей и узлов оборудования на станок, перемещению подмостей, монтажных приспособлений и различных механизмов;

- управлять мостовыми и козловыми кранами грузоподъемностью от 6 до 25т. и мостовыми кранами грузоподъемностью от 10 до 100т., оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке грузов, включая длинномерные (для мостовых кранов – свыше 6м., для козловых кранов – 3м.), требующих повышенной осторожности, при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, по стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов и узлов машин, механизмов, по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по разливу расплавленного металла, по кантовке изделий и деталей машин при ковке на молотах и прессах, по установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих также повышенной осторожности, а также при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;

- участвовать в ликвидации аварийных ситуаций на кранах и другом вспомогательном грузоподъемном оборудовании, которые могут возникнуть в процессе его эксплуатации;

- определять состояние подлежащих подъему, перемещению и установке грузов и надежность их строповки, зажима, подхвата различными грузозахватными устройствами и приспособлениями;

- производить ежесменное техническое обслуживание кранов;

- выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) в качестве слесаря 3-4-го разряда периодическое техническое обслуживание кранов;

- правильно применять знаковую сигнализацию при подъеме, перемещении и установке грузов;

- вести документацию (вахтенный журнал и др.);

- бережно обращаться с инструментами и приспособлениями;

- соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности.

Профессия – машинист крана (крановщик) (кранов мостового типа)

Квалификация – 6-ой разряд

Должен знать:

- руководство по эксплуатации;

- типовую производственную инструкцию по безопасной эксплуатации крана;

- назначение, устройство, принцип действия, кинематические электрические схемы, грузоподъемность, особенности конструкции и инструкции по обслуживанию кранов;

- требования по безопасности при производстве работ кранами, включающий подъем, перемещение и установку различных грузов, в том числе крупногабаритных, монтаж оборудования, стапельную и секционную сборку и разборку изделий, агрегатов и узлов машин и механизмов, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы;

- схемы строповки, зажима (и других способов закрепления) и расстроповки, разжима (и других способов освобождения) грузов;

- знаковую сигнализацию, применяемую крановщиками, стропальщиками и сигнальщиками при подъеме, перемещении грузов кранами;

- неисправности, возникающие в кранах в процессе эксплуатации, их причины и способы устранения;

- техническое обслуживание и систему планово-предупредительного ремонта грузоподъемных кранов с основами технического диагностирования;

- слесарное дело в объеме квалификационных требований, предъявляемых к слесарю 4-5-го разряда;

- основы электротехники и промышленной электроники;

- назначение и устройство электроаппаратуры и электроприборов управления и защиты, применяемых на грузоподъемных кранах с электрическим приводом;

Должен уметь:

- управлять кранами мостового типа: грузоподъемностью свыше 100т. – для мостовых кранов; свыше 25т. – для козловых кранов, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке грузов, включая длинномерные грузы (лесоматериалы, металлопрокат и трубы, строительные конструкции и другие аналогичные грузы длиной свыше 6м. для мостовых кранов и свыше 3м. для козловых кранов), а также при выполнении работ по монтажу технологического оборудования;

- участвовать в ликвидации аварийных ситуаций на кранах и другом вспомогательном грузоподъемном оборудовании, которые могут возникнуть в процессе их эксплуатации;

- определять состояние подлежащих подъему, перемещению и установке грузов и надежности их строповки, зажима и захвата;

- производить ежесменное техническое обслуживание кранов;

- выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) в качестве слесаря 4-5-го разряда периодическое техническое обслуживание кранов;

- участвовать в техническом освидетельствовании мостовых и козловых кранов;

- рационально организовывать рабочего место и применять прогрессивные методы приема, перемещения и установки кранами различных грузов (включая крупногабаритные и длинномерные), обеспечивающие высокую производительность кранов;

- правильно применять звуковую сигнализацию при подъеме, перемещении и установке грузов;

- вести вахтенный журнал;

- соблюдать инструкции по охране труда, пожарной безопасности и требования промышленной безопасности.

| Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _____________________ Е.Ю.Грозина "___"_________________2018 г. М.П.. |  |
| --- | --- |

Учебный план

подготовки рабочих по профессии

Машинист крана (крановщик)

(краны мостового типа) 3 разряда

срок обучения:                      5 месяцев

учебная нагрузка:                 40 часов в неделю

режим занятий:                     8 час. в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 268 |
|  | Общетехнический курс | 40 |
| 1.1 | Допуски и технические измерения | 8 |
| 1.2 | Чтение чертежей и схем | 8 |
| 1.3 | Материаловедение | 8 |
| 1.4 | Электротехника | 8 |
| 1.5 | Слесарные работы | 8 |
| 2. | Специальный курс | 228 |
| 2.1 | Общие требования промышленной безопасности | 12 |
| 2.2 | Сведения по электрооборудованию грузоподъёмных кранов | 40 |
| 2.3 | Устройство кранов мостового типа | 112 |
| 2.4 | Устройство грузозахватных органов | 12 |
| 2.5 | Съёмные грузозахватные приспособления и тара | 20 |
| 2.6 | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт кранов | 32 |
| II | Производственное обучение | 512 |
|  | Обучение в учебной группе | 262 |
| 1. | Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда | 20 |
| 2. | Слесарные работы | 30 |
| 3. | Управление кранами | 120 |
| 4. | Техническое обслуживание кранов | 92 |
|  | Обучение на рабочих местах | 250 |
| 1. | Инструктаж на рабочем месте | 20 |
| 2. | Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста (крановщика) кранов мостового типа | 230 |
|  | Квалификационная пробная работа | 10 |
|  | Консультации | 12 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 800 |

| Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _____________________ Е.Ю.Грозина "___"_________________2018 г. М.П.. |  |
| --- | --- |

Учебный план

подготовки рабочих по профессии

Машинист крана (крановщик)

(краны мостового типа) 4 разряда

исходный уровень образования:       рабочие, имеющие подготовку по профессии

«Машинист крана (крановщик)» 3 разряда»»

срок обучения:                                   2,5 месяцев

учебная нагрузка:                               40 часов в неделю

режим занятий:                                   8 час. в день

| № п/п |  | Наименование разделов, дисциплин, тем |  | Сроки обучения, месяцев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | Количество часов |  |
| I |  | Теоретическое обучение |  | 124 |  |
|  |  | Общетехнический курс |  | 20 |  |
| 1.1 |  | Допуски и технические измерения |  | 8 |  |
| 1.2 |  | Чтение чертежей |  | 4 |  |
| 1.3 |  | Электротехника |  | 8 |  |
| 2. |  | Специальный курс |  | 104 |  |
| 2.1 |  | Общие требования промышленной безопасности и охраны труда |  | 12 |  |
| 2.2. |  | Грузозахватные приспособления тара, применяемые при работе кранов |  | 8 |  |
| 2.3. |  | Техническое обслуживание и ремонт кранов |  | 24 |  |
| 2.4. |  | Устройство, основы эксплуатации и технического обслуживания кранов |  | 60 |  |
| II |  | Производственное обучение |  | 264 |  |
| 1. |  | Вводное занятие |  | 2 |  |
| 2. |  | Общие требования промышленной безопасности |  | 6 |  |
| 3. |  | Практическое ознакомление с кранами повышенной грузоподъёмности |  | 26 |  |
| 4. |  | Производственные операции, выполняемые машинистом (крановщиком) 4-го разряда |  | 100 |  |
| 5. |  | Самостоятельная работа в качестве машиниста (крановщика) 4-го разряда |  | 130 |  |
|  |  | Экзамен |  | 8 |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 396 |  |
|  |  |  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _____________________ Е.Ю.Грозина "___"_________________2018 г. М.П. |  |  |

Учебный план

повышения квалификации рабочих по профессии

Машинист крана (крановщик)

(краны мостового типа) 5 разряда

исходный уровень образования:       рабочие, имеющие подготовку по профессии

«Машинист крана (крановщик)» 4 разряда

срок обучения:                                   2,5 месяцев

учебная нагрузка:                               40 часов в неделю

режим занятий:                                   8 час. в день

|  | № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем |  | Сроки обучения, месяцев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | Количество часов |  |
|  | I | Теоретическое обучение |  | 108 |  |
|  |  | Общетехнический курс |  | 8 |  |
|  | 1.1 | Электротехника |  | 8 |  |
|  | 2. | Специальный курс |  | 100 |  |
|  | 2.1. | Общие требования промышленной безопасности и охраны труда |  | 12 |  |
|  | 2.2. | Съёмные грузозахватные приспособления и тара, применяемые при работе кранов |  | 20 |  |
|  | 2.3. | Устройство, основы эксплуатации и технического обслуживания кранов |  | 68 |  |
|  | II | Производственное обучение |  | 280 |  |
|  | 1. | Вводное занятие |  | 2 |  |
|  | 2. | Общие требования промышленной безопасности |  | 8 |  |
|  | 3. | Практическое ознакомление с кранами, их особенностями и характером выполнения работ |  | 20 |  |
|  | 4. | Обучение производственным операциям и рабочим приёмам, выполняем крановщиком 5-го разряда |  | 110 |  |
|  | 5. | Самостоятельная работа в качестве машиниста (крановщика) 5-го разряда |  | 130 |  |
|  | 6. | Квалификационная пробная работа |  | 10 |  |
|  |  | Экзамен |  | 8 |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 396 |  |
|  |  |  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _____________________ Е.Ю. Грозина "___"_________________2018 г. М.П. |  |  |

Учебный план

повышения квалификации рабочих по профессии

Машинист крана (крановщик)

(краны мостового типа) 6 разряда

исходный уровень образования:       рабочие, имеющие подготовку по профессии

«Машинист крана (крановщик)» 5 разряда

срок обучения:                                   2,5 месяцев

учебная нагрузка:                               40 часов в неделю

режим занятий:                                   8 час. в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 112 |
|  | Общетехнический курс | 12 |
| 1.1 | Электротехника | 8 |
| 1.2 | Чтение схем и чертежей | 4 |
| 2. | Специальный курс | 100 |
| 2.1 | Общие требования промышленной безопасности и охраны труда | 12 |
| 2.1.1 | Специальные грузозахватные приспособления | 16 |
| 2.1.2 | Устройство, основы эксплуатации и технического обслуживания кранов | 72 |
| II | Производственное обучение | 276 |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Общие требования промышленной безопасности | 8 |
| 3. | Практическое ознакомление с кранами повышенной грузоподъёмности | 16 |
| 4. | Обучение производственным операциям и рабочим приёмам, выполняем крановщиком 6-го разряда на кранах повышенной грузоподъёмности | 100 |
| 5. | Самостоятельная работа в качестве машиниста (крановщика) 6-го разряда | 142 |
| 6. | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 396 |

Программа подготовки рабочих по профессии машинист крана (крановщик) (краны мостового типа) 3 разряда

Программа теоретического обучения

- ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

1.1. Допуски и технические измерения

Погрешности формы и расположения:

Основные понятия и определения. Точность, погрешность, взаимозаменяемость, меры по обеспечению взаимозаменяемости.

Допуски и посадки  гладких цилиндрических и плоских сопряжений:

Предельные размеры: понятия, классификация, верхнее и нижнее отклонения.

Основы технических измерений:

Обозначение системы ЕСДП. Интервалы номинальных размеров. Единица величины допуска, основные отклонения. Обозначение посадок на чертежах.

Основные, комбинированные посадки. Унификация посадок. Примерные области применения рекомендуемых посадок на чертежах.

Классификация отклонений геометрических параметров деталей. Отклонение и допуски формы. Суммарные отклонения.

Система нормирования и обозначения шероховатости. Параметры шероховатости. Направления шероховатости.

Средства для линейных измерений:

Структура и задачи метрологической службы. Обозначение производства. Средства измерения. Эталоны. Меры. Поверочная схема.

Методы измерений. Основные параметры средств измерений. Погрешности измерений.

Меры и назначение, классы точности, универсальные средства измерения.

Допуски и средства  измерения углов и гладких конусов:

Призматические угловые меры. Типы угловых мер. Класс точности.

Параметры конусов и допуски на них. Коническая посадка. Методы измерения конусности.

Допуски, посадки и средства измерения резьб:

Классификация резьб. Параметры резьб, профили. Системы допусков и посадок резьб. Степень прочности. Резьбовые калибры.

Допуски и средства  измерения шпоночных и шлицевых соединений:

Типы шпоночных соединений. Допуски и посадки. Обозначение. Шпоночные калибры.

Классификация шлицевых соединений. Допуски и посадки. Обозначение. Шлицевые калибры.

Допуски и средства  измерения зубчатых колес и зубчатых передач:

Основные элементы зубчатых колес и передач. Методы и средства измерения зубчатых колес и передач. Методы контроля.

Понятие о размерных цепях:

Виды и назначение размерных цепей. Основные обозначения и определения. Метод расчета максимума-минимума.

1.2. Чтение чертежей и схем

Единые государственные стандарты на конструкторскую документацию. Чертежи и эскизы, их назначение и требования к ним. Шрифты линий, масштабы, надписи и размерные линии на чертежах. Виды чертежей: рабочие и сборочные. Обозначения на чертежах посадок, допусков и чистоты поверхности деталей. Схемы электрические, пневматические и кинематические и их назначение. Виды электрических схем: принципиальные, внешних соединений, монтажные.

Чертеж. Прямоугольные и аксонометрические проекции. Построение прямоугольных проекций различных деталей. Размещение изображений. Сечение. Разрезы и линии обрыва и их назначение. Выполнение сечений и разрезов на чертежах. Нанесение размеров. Выполнение надписей. Спецификация чертежа и ее назначение. Составление спецификаций сборочного чертежа.

Условные обозначения на чертежах и схемах.

Условные обозначения и их назначение. Обозначение на чертежах осей, спиц, зубчатых колес, резьбы, сварных швов и резьбовых соединений. Условные обозначения на машиностроительных и строительных чертежах.

Изображение приборов и аппаратуры на электрических схемах. Условные обозначения узлов и механизмов на кинематических схемах. Чтение электросхем. Составление простых электрических и кинематических схем.

Чтение чертежей и схем

Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение деталировочных и сборочных чертежей, чертежей узлов и механизмов мостового крана с установлением взаимодействия деталей. Порядок и последовательность разбора электрических и кинематических схем. Чтение электрических и кинематических схем мостовых кранов.

1.3. Материаловедение

Черные металлы

Классификация черных металлов. Черные металлы, применяемые в краностроении. Основные сведения о металлах. Физические, химические, механические и технологические свойства металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Понятие об испытании металлов.

Чугун. Способы получения, виды, свойства и область применения. Флюсы и их влияние на качество чугуна. Марки чугуна.

Сталь. Производство, свойства, сорта, классификация, маркировка. Углеродистые и легированные стали. Влияние легирующих элементов на качество стали. Стали с особыми свойствами. Маркировки стали в соответствии с государственными стандартами.

Виды обработки металлов. Литье, ковка, штамповка, прокатка, волочение. Сварка, пайка и лужение, слесарная и механическая обработка металлов резанием. Электротермические и электрохимические методы обработки металлов. Термическая обработка стали: закалка, отпуск, отжиг, нормализация.

Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, цианирование, алитирование, хромирование. Обработка металлов ультразвуком и холодом.

Цветные металлы и их сплавы

Значение цветных металлов. Основные цветные металлы, применяемые в краностроении (медь, алюминий, цинк, олово, никель), их свойства и применение. Сплавы цветных металлов (латунь, бронза, баббиты, силумин и др.) и область их применения. Государственные стандарты на металлы.

Антифрикционные сплавы на оловянной и свинцовой основах. Припои легко- и тугоплавкие. Флюсы. Применение цветных металлов в краностроении.

Коррозия металлов

Сущность и виды коррозии металлов. Действие различных сред на металлы. Виды чистоты поверхности на стойкость против коррозии. Защита поверхности металлов от коррозии. Неметаллические покрытия. Покрытие поверхности черных металлов другими металлами (способы и применение). Защитные пленки, поверхностная закалка, воронение, азотирование и др.

Электроизоляционные материалы и пластмассы

Электроизоляционные материалы, применяемые в краностроении и их классификация. Электрическая прочность изоляторов. Требования к механической прочности изоляторов. Газообразные и жидкие изоляционные материалы. Волокнистые изоляционные материалы (фибр, картон, лакоткани, асбест), их свойства и применение. Минеральные и керамические материалы (фарфор, стекло, слюда и др.) и их применение в краностроении. Естественный и синтетический каучук и изделия из него. Пластмассы, их виды, состав, свойства пластмасс и применение их в краностроении.

Вспомогательные материалы

Материалы, применяемые для изготовления тормозных колодок, сальников и прокладок. Смазочные материалы, применяемые при эксплуатации кранов. Сорта масел и смазок. Способы хранения масел и смазок.

Обтирочные. Протирочные и промывочные материалы. Технические требования к ним и порядок их хранения. Абразивные материалы, лаки и краски и их применение.

1.4. Электротехника

Постоянный ток

Роль электроэнергии в народном хозяйстве. Единая энергетическая система России. Физическая сущность электричества. Постоянный ток, его получение. Единицы измерения силы тока. Магнитное поле, индукция. Магнитное, химическое и тепловое действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая сила.

Переменный ток

Основные определения и характеристики переменного тока (частота и период). Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, мощность. Изменение мощности трехфазного тока в зависимости от нагрузки (равномерная и неравномерная, активная, реактивная, смешанная). Область применения трехфазного тока.

Электрическая цепь

Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в электрической цепи. Включение в цель источников тока и резисторов (последовательное, параллельное, смешанное). Первый и второй законы Кирхгофа. Устройство и применение в электрических цепях реостата и предохранителей. Материалы, применяемые в электрических цепях.

Электрические машины и трансформаторы

Основные части электрических машин. Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип работы. Электромашины переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование.

Синхронные машины, их устройство и назначение. Питания обмоток возбуждения генератора. Обратимость синхронных машин. Синхронные двигатели, их устройств, пуск в ход и применение. Соединение обмоток электродвигателей «звездой» и «треугольником».

Трансформаторы, их назначение, устройство и мощность. Коэффициент трансформации. Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Электроизмерительные приборы

Способы измерения напряжения электрического тока. Классификация измерительных приборов: магнитно- электрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые и индукционные. Порядок измерения параметров электрического тока. Включение в цепь вольтметра, амперметра и других приборов.

Электрические элементы устройства

Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы).

Устройства на базе электронных элементов. Индикаторы. Преобразователи (выпрямители, регуляторы). Стабилизаторы.

Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных устройствах.

1.5. Слесарные работы

Разметка, правка и гибка металла

Разметка плоскости и ее назначение. Инструменты к приспособлениям. Определение пригодности заготовок. Разметка по чертежам и шаблонам (образцам). Разметка от кромок заготовок и центровых линий. Брак при разметке и способы его предупреждения.

Разметка пространственная и ее назначение. Инструменты и приспособления. Заправка инструментов.

Правка и гибка металла. Инструменты и приспособления. Правила и способы правки и гибки листового, профильного металла и труб. Правильно-гибочные прессы, их устройство и применение. Гибка металла в горячем состоянии под различными углами и радиусами. Дефекты при правке и гибке металла и способы их устранения.

Рубка, резка и опиливание металла

Рубка металла и ее назначение. Инструменты и приспособления. Заточка инструментов  в зависимости от твердости обрабатываемого металла. Зубила, крейцмейсели и слесарные молотки, их размеры. Приемы рубки. Вырубание в металле прямого и радиусного пазов с применением ручных и механизированных инструментов, вырубание заготовок из листовой стали и срубание неровностей на поверхностях черновых заготовок. Дефекты при рубке и меры их предупреждения.

Резка металла, ее назначение и применение. Инструменты и приспособления. Рычажные, дисковые, пневматические, электрические ножницы и их использование. Применение дисковых и ленточных пил для резки метала. Резка труб и металла абразивными кругами. Правила пользования инструментами и механизмами при резке. Возможный брак и меры его предупреждения.

Опиливание металла и его применение. Инструменты и приспособления. Приемы опиливания широких и узких прямолинейных и параллельных плоскостей. Порядок работ при опиливании сопряженных под различными углами поверхностей. Проверка качества опиливания. Механическое опиливание. Распиливание прямолинейных отверстий, фасонных пройм отверстий с подгонкой по шаблонам и вкладышам. Брак при опиливании и меры его предупреждения.

Сверление, зенкование и развертывание отверстий

Сверление отверстий. Инструменты и приспособления. Ручное и механическое сверление. Сверла и их конструкции. Углы заточки в зависимости от обрабатываемого материала. Устройство и настройка сверлильных станков. Установка и крепление просверливаемого металла. Сверлильный патрон и его устройство. Переходные втулки и их назначение. Выбор режимов сверления по таблице. Сверление отверстий по разметке, по кондуктору, под развертывание. Охлаждение инструментов. Сверление глухих отверстий. Ручные, электрические и пневматические дрели. Их устройство и правила пользования ими.

Зенкерование отверстий и его назначение. Инструменты и приспособления. Конструкция  зенкеров. Зенкерование отверстий под головки винтов и заклепок с помощью сверлильного станка. Зенковки, их отличие от зенкеров Зенкование отверстий и его применение.

Развертывание отверстий и его назначение. Инструменты и приспособления. Конструкции и подбор разверток. Выбор резания. Припуск металла на развертывание. Развертывание сквозных и глухих цилиндрических отверстий вручную и на станке. Процесс развертывания конических отверстий и его особенности.

Возможный брак при сверлении, зенковании и развертывании и меры его предупреждения.

Нарезание резьбы

Резьба и ее назначение. Инструменты и приспособления. Элементы, профили и системы резьбы. Устройство метчиков и плашек. Выбор диаметра стержня под определенный размер наружной резьбы. Подбор диаметра сверла для сверления отверстий под заданный размер внутренней резьбы. Особенности нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Проверка резьбы калибрами. Использование станков для нарезания резьбы. Брак при нарезании резьбы, меры его предупреждение и способы устранения.

Клепка

Клепка металла, ее применение и назначение. Инструменты и приспособления. Особенности клепки листового металла встык и внахлестку. Клепка металла в холодном и горячем состоянии. Ручная и механизированная клепка. Виды заклепочных швов (одно- и многорядные) и их назначение. Проверка диаметра заклепок. Проверка качества заклепочных швов. Возможный брак при клепке и меры его предупреждения.

Пайка

Пайка, ее назначение и применение. Материалы и инструменты для выполнения паяльных работ. Мягкие и твердые припои и их применение. Подготовка поверхностей. Флюсы и протравы, их состав и назначение. Брак при пайке, меры его предупреждения и способы устранения.

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

2.1. Общие требования промышленной безопасности

Основные Положения Федеральных Законов Российской Федерации ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116 (с изменениями), «Об основах труда в Российской Федерации», организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности.

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев.

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных кранов. Меры безопасности перед началом работы на кране.

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение требований безопасности при складировании грузов кранами.

Электробезопасность, меры безопасности при пуске крана в работу. Остановка крана и осмотр его после работы.

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях.

Порядок допуска к управлению, обслуживанию и ремонту кранов.

Электробезопасность при работе на грузоподъемных кранах, имеющих электрический привод.

Техническое освидетельствование кранов, его периодичность. Осмотр, статические и динамические испытания кранов. Оформление результатов технического освидетельствования.

Случаи запрещения пользования съемными грузозахватными приспособлениями. Запрещенные приемы работ по эксплуатации кранов. Требования безопасности при производстве работ по подъему и перемещению груза кранами. Обеспечение правильной строповки грузов. Порядок вывода мостовых и козловых кранов в ремонт. Разрешение на эксплуатацию крана после ремонта

2.2.  Сведения по электрооборудованию грузоподъёмных кранов

Электрооборудование и аппаратура, применяемые на кранах (электродвигатели, пускатели, выключатели, реостаты, рубильники и др.), их назначение, конструктивные особенности и размещение.

Троллейные провода в токоприемники, их расположение и крепление на мостовом кране. Гибкий кабель и подвижной скользящий контакт для подачи питания к токоприемникам. Приборы для отключения троллейных проводов в момент открытия люков. Расположение приборов контроля и управления в кабине крана.

Защитные панели, контакторы, реле, их устройство и назначение. Максимальное реле. Контроллеры и командоконтроллеры, их назначение, устройство и принцип действия. Магнитные пускатели.

Силовые полупроводниковые выпрямители и регуляторы.

Электромагниты, электрогидротолкатели. Длинноходовой  крановый магнит трехфазного тока и короткоходовой тормозной магнит постоянного тока. Устройство тормозных магнитов и их действие. Электротолкатели, их устройство и назначение. Грузоподъемные электромагниты.

Резисторы, их назначение и устройство. Пуск электродвигателя и регулирование частоты вращения ротора.

Электроизмерительные приборы и трансформаторы, установленные на мостовом кране. Их расположение и назначение.

Провода и кабели, их марка. Контроль состояния проводов.

Защитная аппаратура главных и вспомогательных цепей крана. Виды плавких предохранителей. Концевые выключатели, их устройство и назначение.

Классификация крановых механизмов с электрическим приводом в зависимости от интенсивности работы.

Электрические схемы мостовых кранов (кран-балок, электроталей, монорельсовых тележек). Разбор работы блокировок электрических цепей кранов.

2.3. Устройство кранов мостового типа

Основные технические характеристики крана

Общие сведения о кранах мостового шва (мостовые, козловые, штабелеры, подвесные, кабельные, полукозловые и др.). Назначение кранов. Техническая характеристика кранов: грузоподъемность, пролет или ширина обслуживаемой площадки, наибольшая высота подъема грузового крюка, скорость передвижения крана (моста, опор и т.п.), скорость передвижения грузовой тележки, скорость подъема груза, суммарная мощность электродвигателей (привода перемещения крана или моста крана, привода грузоподъемной тележки, привода лебедки, габаритные размеры (ширина, высота, длина), масса крана.

Устройство узлов, механизмов и приборов безопасности кранов мостового типа

Металлоконструкции крана: мост, рама грузоподъемной тележки, ограждения, кабина, лестницы, площадки для обслуживания.

Ходовые тележки передвижения моста крана, их устройство и требования к ним.

Приводы ходовых колес (индивидуальный и центральный). Особенности ходовых тележек кранов (приводных и неприводных).

Устройство привода ходовых тележек моста: электродвигатель, муфта, редуктор, тормозное устройство колодочного типа с электромагнитом, катки для передвижения тележки по крановому пути.

Буферные устройства моста крана и их назначение. Принцип действия электроприводов для автоматического выключения хода моста в конечных пунктах (концевые выключатели).

Ознакомление с основными типовыми кинематическими схемами механизмов передвижения кранов.

Ознакомление с рельсовыми захватами, применяемыми в ходовых устройствах кранов.

Грузовая тележка для перемещения рабочей часта механизма подъема груза и ее устройство. Ходовое устройство грузовой тележки. Устройство привода: приводной вал, электродвигатель, муфта, редуктор, ходовые колеса для передвижения тележки, тормозное устройство с магнитом. Буферное устройство грузовой тележки и его назначение.

Грузоподъемная лебеда и ее назначение. Классификация лебедок по типу используемых в них грузозахватных устройств и приспособлений (крюковые, грейферные, магнитные). Устройство грузоподъемной лебедки. Два типа грузоподъемных лебедок: с одним главным механизмом подъема груза и с двумя механизмами подъема груза - главным я вспомогательным. Оборудование грузоподъемной лебедки с одним механизмом подъема.

Устройство механизма подъема и его составных рабочих частей: электродвигателя, редуктора, барабана лебедки для каната, тормозного шкива с колодезным тормозом, тормозного магнита, концевого выключателя, ограничителя подъема груза, канатно-блочного полиспаста, крюка или другого устройства для захвата груза.

Ознакомление с основными схемами запасовки канатов в полиспастных устройствах лебедки.

Кабина кранов и ее назначение. Типы кабин кранов: кабина управления и кабина для обслуживания троллейных проводов. Устройство кабин и их конструктивные особенности.

Приборы управления и электрооборудование. Приборы управления и электроаппаратура, размещенные в кабинах.

Способ токоподвода к кранам.

Выбор способа токоподвода в зависимости от их мощности (грузоподъемности).

Ознакомление с токоподводом для кранов относительно небольшой грузоподъемности.

Марка кабелей, применяемых для питания кранов.

Кабельные барабаны и их устройство.

Принципиальная схема питания электродвигателей и других потребителей электроэнергии мостовых и козловых кранов.

Аппаратура управления кранами.

Контроллеры и командоконтроллеры, их назначение и принцип действия.

Магнитные пускатели и их назначение. Дистанционное управление электродвигателями (пуск, реверс, торможение, отключение).

Защитные устройства кранов (защитные панели) и их назначение.

Плавкие предохранители, их устройство и назначение.

Приборы безопасности. Ограничители рабочих движений механизмов крана. Концевые выключатели. Ограничители грузоподъемности. Анемометры. Их назначение и устройство. Регистраторы параметров в др.

Рычаги, педали и кнопки управления. Требования, предъявляемые к ним. Усилия, допускаемые при пользовании рычагами и педалями.

Ознакомление с электрическими схемами управления приводами, схемами других систем и цепей кранов.

Устройство клановых путей и требования к ним.

Управление кранами

Изучение руководств по эксплуатации кранов и типовых (производственных) инструкций для крановщиков по безопасной эксплуатации кранов.

Основные требования инструкций к управлению краном.

Осмотр и проверка электрооборудования и электроаппаратуры кранов и приборов безопасности.

Включение и выключение механизмов передвижения: мостов, тележек, лебедок, крюковых обойм и др.

Подключение крана к электросети.

Включение механизма передвижения крана или моста для перемещения по обслуживаемой рабочей площадке с переключением для перемещения в противоположном направлении.

Включение механизма передвижения грузовой тележки для перемещения по мосту или балке крана с переключением для перемещения в противоположном направлении.

Включение в работу грузовой лебедки, канатно-блочных полиспастов и грузозахватного приспособления в одном из направлений (вниз или вверх) с переключением на противоположное направление.

Проверка надежности действия тормозных устройств. Опробирование движения кранов, перемещения грузовой тележки, работы лебедки на удержание груза в требуемом положении.

Проверка концевых выключателей предельных перемещений крана и тележки.

Освоение приемов управления кранами.

Выполнение работ по подъему, перемещению и опусканию грузов. Держание грузов на весу в заданном положении с применением знаковой и звуковой сигнализации перед пуском и остановкой крана, и перед выполнением каждой рабочей операции.

2.4. Устройство грузозахватных органов

Общие сведения о грузозахватных органах

Назначение и область применения крюков, электромагнитов, грейферов.

Назначение и конструктивные особенности крюков. Крюки кованые, штампованные, пластинчатые, одно- и двурогие. Крюковые подвески.

Назначение и конструктивные особенности грейферов. Грейферы одно- и двухканатные, приводные. Грейферы двух- и многочелюстные. Принцип действия многочелюстных грейферов.

Назначение и конструктивные особенности электромагнитов, принцип их действия. Порядок осмотра грузозахватных органов и нормы браковки.

2.5. Съёмные грузозахватные приспособления и тара

Съемные грузозахватные приспособления, применяемые при подъеме и перемещении различных грузов кранами: стропы канатные и цепные одно- и многоветвевые, траверсы, захваты (в том числе клещевые и грейферные).

Требования безопасности к выбору материалов для изготовления грузозахватных устройств и приспособлений, к их изготовлению и эксплуатации.

Основные материалы для изготовления грузозахватных устройств и приспособлений.

Конструкции стальных канатов. Условное обозначение канатов.

Понятие о разрывном усилии и коэффициенте запаса прочности стальных канатов.

Способы крепления концов канатов к грузозахватным устройствам и приспособлениям: заплеткой, обжимными втулками, винтовыми зажимами и др.

Сварные цепи, их применение в грузозахватных приспособлениях. Сравнительная долговечность и надежность цепей.

Рассмотрение и изучение основных грузозахватных устройств и приспособлений, применяемых для подъема и перемещения различных грузов.

Стропы канатные одно-, двух-, четырех и шестиветвевые и петлевые и их назначение.

Стропы цепные одно-, двух-, трех- и четырехветвевые и их назначение.

Траверсы продольные, поперечные и крестообразные с гибкими канатными или цепными стропами или с жесткими (штанговыми) захватами.

Грузозахватные устройства, комплектующие грузозахватные приспособления: крюки, скобы грузовые, подвески одно- и трехзвенные.

Ознакомление с грузозахватными приспособлениями зажимного и зачерпывающего принципа действия: клещевыми и грейферными захватами. Назначение клещевых и грейферных захватов.

Испытание грузозахватных приспособлений в соответствии с требованиями Правил.

Выбор съемных грузозахватных приспособлений и тары для строповки или зажима грузов, уложенных на поддоны, в контейнеры и т.п., а также для крупногабаритных грузов: балок, труб, лесоматериалов, конструкций и др. (для крановщиков 3-го разряда длина крупногабаритных грузов более 3м.) с соблюдением правил безопасности.

Изучение основных схем строповки или других способов удержания грузов: обвязкой, зацепкой, поддержкой, зажимом, зачерпыванием и др.

Узлы, петли и другие способы канатной обвязки грузов.

Основные требования по эксплуатации грузозахватных устройств. Порядок осмотра грузозахватных устройств и нормы их браковки.

Общие сведения о таре и ее конструктивные особенности.

Назначение ящиков, поддонов, контейнеров, бочек. Требования правил техники безопасности и технических условий к несущей таре. Порядок осмотра и нормы браковки тары.

2.6. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт кранов

Производство работ кранами

Грузоподъемность крана.

Обеспечение работы крана с номинальной грузоподъемностью (без перегрузки).

Требования к обвязке, строповке, развязыванию и расстроповке различных грузов: малогабаритных (мелкокусковые и мелкоштучные, уложенные на поддоны и в контейнеры ) с применением канатных или цепных стропов; среднегабаритных (оборудование и конструкции) с применением обвязочных канатов и многоветвевых канатных и цепных стропов; крупногабаритных и длинномерных (конструкции, лесоматериалы длиной до 3 м.) с применением обвязочных канатов, многоветвевых или цепных стропов и траверз.

Определение по внешнему виду массы грузов при выполнении операций по строповке и расстроповке грузов.

Ознакомление с правилами знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов кранами.

Порядок подачи звуковых сигналов крановщиком при подъеме и перемещении грузов (сигналы подаются перед началом и по окончании каждого рабочего движения).

Выполнение основных требований технологических регламентов (схем строповки грузов и др.) при производстве работ кранами. Меры безопасности при подъеме и перемещении мелкоштучных грузов, железобетонных и бетонных изделий. Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ (погрузка и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин, вагонеток) кранами. Меры безопасности при использовании грейфера или электромагнита для подъема и перемещения грузов. Опасные зоны, где работают магнитные и грейферные краны.

Меры безопасности при работе крана (недопущение нахождения возле работающего крана, подъема и перемещения груза с находящимися при нем людьми и т.д.). Порядок оформления наряда-допуска. Порядок подготовки крана для проведения ремонтных работ.

Понятие о техническом обслуживании крана.

Ознакомление с руководствами по эксплуатациями кранов. Виды и периодичность технического осмотра кранов. Меры безопасности при проведении технического обслуживания кранов.

Порядок проверки тормозов и регулирующих устройств. Проверка приборов безопасности. Осмотр механизмов, канатов и металлоконструкций.

Виды и периоды проведения технического освидетельствования кранов. Частичное и полное техническое освидетельствование кранов. Статистические и динамические испытания кранов Порядок обследования крана, отработавшего срок службы..

Система планово-предупредительного ремонта.

Организация ремонтной службы предприятия. Понятие о межремонтном цикле и его структуре. Порядок вывода крана в ремонт. Основные обязанности крановщика при выполнении ремонтных работ. Меры безопасности при выполнении ремонтных работ. Порядок оформления наряда-допуска и проведение инструктажа ремонтного персонала.

Выполнение работ при текущем ремонте кранов в составе звена или бригады ремонтников. Частичная разборка наиболее изнашиваемых элементов крана. Осмотр, промывка, выявление неисправностей и их устранение, включая замену изношенных втулок, пальцев, регулировочных и крепежных болтов и шпилек. Промывка, проверка и замена изношенных подшипников, осей, зубчатых колес, звездочек. Замена тормозных накладок. Промывка систем смазки, смена прокладок и сальников и др. Проверка основных механизмов кранов: ходовых тележек, приводов мостов, грузовых тележек, лебедок, барабанов, редукторов и др.

Осмотр и проверка всех металлоконструкций кранов, включая ограждения, перила, лестницы. Устранение повреждений.

Проверка и регулировка предохранительных устройств, обеспечивающих безопасную эксплуатацию кранов: ограничителей, выключателей и др.

Проверка и ремонт электрооборудования и электроаппаратуры. Устранение повреждений токосъемников, резисторов, пусковой аппаратуры, реле максимального тока, электроблокировочных устройств. Замена (в случае повреждения) катушек, зачистка и замена сегментов и сухарей в контроллерах и другой аппаратуре. Замена изношенных токосъемников и контактов. Регулировка работы контролеров. Проверка и замена тормозных магнитов. Проверка и замена электронных узлов и элементов. Регулировка тормозных электромагнитов. Замена поврежденных участков электропроводки.

Проверка и устранение неисправностей защитного заземления.

Полная проверка плавности работы всех механизмов крана, отсутствия шумов, люфтов, особенно при реверсивных переключениях.

Проверка крановых путей и устранение возможных перекосов.

Программа производственного обучения

- Обучение в учебной группе

1.1. Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда

Ознакомление с предприятием, цехом, правилами внутреннего трудового распорядка и режимом работы в цехе. Изучение инструкций по охране труда. Общее ознакомление с проектами производства работ кранами (схемами строповки грузов, технологическими картами и др.), обеспечения рабочего места инструментами, приспособлениями и материалами.

Обязанности крановщика в соответствии с квалификационной характеристикой. Ответственность крановщика за исправность крана, правильность транспортировки грузов. Меры безопасности при работе. Приемка рабочего места перед началом работы и сдача его после ее окончания.

Основные причины возникновения пожаров. Противопожарные мероприятия.

Практическое ознакомление с грузозахватными приспособлениями и тарой, применяемыми для подъема и перемещения грузов кранами.

Ознакомление с основными приемами строповки, обвязки грузов для их подъема и перемещения кранами.

Способы: зацепка крюков или грузовых скоб, закрепленных на канатных или цепных стропах, за петли изделий или конструкций или за петли или проушины поддонов, контейнеров, бадей и т.п.

Способы обвязки грузов канатами или цепями в одинарные или двойные самозатягивающиеся петли.

Способы зажима: защемление грузов захватами клещевого типа.

Способы зачерпывания: захват груза ковшевыми или грейферными челюстями.

Подбор канатов (выбор конструкции каната, его диаметра в зависимости от массы груза, нормы браковки вследствие износа или повреждения), стропов, цепей, траверс и других грузозахватных устройств и приспособлений для обвязки и строповки грузов применительно к видам и особенностям грузов.

Проверка исправности грузозахватных устройств и приспособлений и наличия на них в соответствии с требованиями безопасности клейм или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания. Порядок браковки грузозахватных приспособлений.

1.2. Слесарные работы

Разметка. Нанесение рисок. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей, радиусных и лекальных кривых. Разметка осевых линий, креплений. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Разметка контуров деталей по шаблонам.

Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам

Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности чугунных деталей (плиток) по разметочным рискам.

Прорубание канавок. Вырубание на плите из листовой стали заготовок различных очертаний. Обрубание кромок под сварку.

Правка полосовой и листовой стали. Правка круглого стального прутка на плите. Правка труб и уголка.

Гибка стального листового и профильного сортового проката на ручном прессе с применением простейших приспособлений.

Установка, закрепление и разрезание полосовой, квадратной, круглой стали по рискам. Отрезание полос от листа по рискам с поворотом полотна ножовки. Резка металла на механических ножовочных станках. Резка листового и профильного металлопроката при помощи проката.

Разрезание труб труборезом. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами. Проверка плоскости по линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и простым угломером.

Опиливание цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами. Опиливание деталей различных профилей с применением кондукторных приспособлений.

Опиливание и зачистка различных поверхностей с применением механизированных инструментов и приспособлений. Сверление сквозных отверстий по разметке, кондуктору, шаблонам. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.п. Сверление ручными дрелями, механизированными ручными инструментами.

Зенкование сквозных цилиндрических отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок.

Развертывание цилиндрических сквозных и глухих отверстий вручную и на станке. Развертывание конических отверстий под штифты.

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. Накатывание наружных резьб вручную.

Подготовка отверстия для нарезания резьбы метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях.

Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых деталях. Нарезание резьбы с применением механизировавших инструментов.

Клепка. Выбор инструментов, применяемых при склепывании металлических деталей. Выбор величины заклепок.

Разметка заклепочных швов.

Выбор сверл под заклепку. Сверление и зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой.

Склепывание листов внахлестку одно- и многорядным швами заклепками с полукруглыми головками.

Склепывание двухрядным швом заклепками с потайными головками двух листов стали встык с накладкой.

Высверливание и вырубание отверстий с прямолинейными сторонами. Обработка с применением сверлильных машин, фасонных напильников, шлифовальных кругов в др.

Проверка фермы и размеров контура универсальными инструментами по шаблонам и вкладышам.

Припасовка двух деталей с прямолинейными контурами.

Шабрение параллельных и перпендикулярных плоских поверхностей и поверхностей, сопряженных под различными углами. Шабрение криволинейных поверхностей.

Притирка рабочих поверхностей клапанов и клапанных гнезд, кранов с конической пробкой. Контроль обработанных деталей.

Выбор флюсов. Лужение поверхностей	 спая. Лужение поверхности погружением и растиранием.

Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. Отделка места соединения и фиксация соединяемых деталей. Пайка мягкими или твердыми припоями, паяльником на горелке или горне, отделка мест пайки.

Склеивание. Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеев. Склеивание изделия и выдержка его в зажиме. Контроль качества склеивания.

1.3. Управление кранами

Ознакомление с основными элементами и механизмами кранов, их эксплуатационными данными, техническим состоянием, кабинами и пультами управления, токоподводящими устройствами для подключения кранов к питающей электросети.

Практическое ознакомление (на рабочем месте) с конструкциями, механизмами, электрооборудованием, электроаппаратурой и приборами кранов.

Упражнения согласию руководств по эксплуатации кранов (под руководством инструктора) в пуске и инструкций по остановке механизмов кранов с применением соответствующей электроаппаратуры (контроллеры, ящики резисторов, магнитные пускатели, кнопки пуска и остановки, тормозные электромагниты и др.) для включения и выключения электродвигателей хода механизмов передвижения моста или грузовой тележки, грузовых лебедок и их грузозахватных приспособлений.

Освоение приемов управления действующими кранами без груза.

Освоение рабочих операций. Подъем подготовленного стропальщиками груза (с применением принятой знаковой сигнализации) на крюк или другие грузозахватные приспособления полиспастного устройства грузоподъемной лебедки. Подъем груза (с предварительной подачей предупредительного сигнала). Перемещение грузовой тележки с грузом в требуемом направлении (также с подачей предупредительного сигнала). Опускание груза в требуемом месте (также с предварительной подачей предупредительного сигнала).

Проверка устройства и приборов безопасности кранов.

Освоение рабочих приемов по перемещению грузов массой свыше 5 т. и длиной не более 3 м. мостовыми и козловыми кранами (вод наблюдением инструктора).

Упражнения в подъеме, перемещении и установке грузов в условиях учебного полигона.

Ознакомление с правилами приема и сдачи смены и оформлением записей в вахтенном журнале.

1.4. Техническое обслуживание кранов

Значение технического обслуживания, его периодичность и порядок выполнения. Техническое освидетельствование. Обязанности крановщика по уходу за краном. Приемка крана от предыдущей смены и его осмотр перед началом работы.

Проверка и регулировка тормозов. Проверка устройств и приборов безопасности. Очистка от грязи узлов, механизмов и конструкций крана. Смазка трущихся частей и механизмов. Проверка состояний электрооборудования, заземления, троллейных проводов, крановых путей, канатов, цепей и грузозахватных приспособлений.

Деформация и повреждение металлоконструкций крана. Обнаружение и устранение неисправностей в работе.

Система планово-предупредительного ремонта. Понятие о межремонтном цикле. Неисправности узлов и механизмов крана: перегрев подшипников, шум в редукторе, нагрев тормозов и др. Технология ремонта крана. Оформление документации для сдачи крана в ремонт. Ведомость дефектов. Ремонт, выполняемый в местных условиях.

- Обучение на рабочих местах

2.1. Инструктаж на рабочем месте

Ознакомление учащихся с цехом, зоной производства погрузочно-разгрузочных работ, типом крана, его грузоподъемностью, с размерами и массой груза, а также с устройством и действием грузозахватных приспособлений.

Ознакомление с устройством крана, его узлами, механизмами и приборами, а также с кабиной управления - с кнопками, выключателями, рубильниками, рукоятками и т.д.

Изучение и освоение под руководством инструктора последовательности включения узлов и механизмов крана и выполнения операций. Отработка вхолостую (без груза) приемов управления краном по сигналам стропальщика. Выполнение под руководством инструктора операций по подъему, перемещению и опусканию грузов по сигналам стропальщика. Ознакомление с технической документацией на кран и вахтенным журналом.

2.2.  Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста (крановщика) кранов мостового типа

Проверка неисправности крана до начала выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Установление связи со стропальщиком. Осмотр зоны работы крана. Выполнение по сигналам стропальщика операций по погрузке (разгрузке) и транспортировке различных грузов с использованием грузозахватных приспособлений и тары.

Программа повышения квалификации рабочих по профессии машинист (крановщик) кранов мостового типа 4 разряда

Программа теоретического обучения

- ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

1.1. Допуски и технические измерения

Унификация деталей и узлов машин. Взаимозаменяемость деталей. Понятие о допусках. Системы допусков отверстий и валов.

Понятие о посадках, их виды. Посадка с зазором и натягом. Установка шариковых подшипников на вал и корпус. Шпоночные, шлицевые соединения и др.

Абсолютная величина допуска и их зависимость от размера детали. Другие факторы, влияющие на абсолютную величину допуска: система допусков, род посадки и т.д.

ТЕМА 1.2. Чтение чертежей

Единые государственные стандарты на конструкторскую документацию. Чертежи и эскизы, их назначение и требования к ним. Шрифты линий, масштабы, надписи и размерные линии на чертежах. Виды чертежей: рабочие и сборочные. Обозначения на чертежах посадок, допусков и чистоты поверхности деталей. Схемы электрические, пневматические и кинематические и их назначение. Виды электрических схем: принципиальные, внешних соединений, монтажные.

Чертеж. Прямоугольные и аксонометрические проекции. Построение прямоугольных проекций различных деталей. Размещение изображений. Сечение. Разрезы и линии обрыва и их назначение. Выполнение сечений и разрезов на чертежах. Нанесение размеров. Выполнение надписей. Спецификация чертежа и ее назначение. Составление спецификаций сборочного чертежа.

Условные обозначения на чертежах и схемах.

Условные обозначения и их назначение. Обозначение на чертежах осей, спиц, зубчатых колес, резьбы, сварных швов и резьбовых соединений. Условные обозначения на машиностроительных и строительных чертежах.

Изображение приборов и аппаратуры на электрических схемах. Условные обозначения узлов и механизмов на кинематических схемах. Чтение электросхем. Составление простых электрических и кинематических схем.

Чтение чертежей и схем

Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение деталировочных и сборочных чертежей, чертежей узлов и механизмов мостового крана с установлением взаимодействия деталей. Порядок и последовательность разбора электрических и кинематических схем. Чтение электрических и кинематических схем мостовых кранов.

1.3. Электротехника

Постоянный ток

Роль электроэнергии в народном хозяйстве. Единая энергетическая система России. Физическая сущность электричества. Постоянный ток, его получение. Единицы измерения силы тока. Магнитное поле, индукция. Магнитное, химическое и тепловое действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая сила.

Переменный ток

Основные определения и характеристики переменного тока (частота и период). Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, мощность. Изменение мощности трехфазного тока в зависимости от нагрузки (равномерная и неравномерная, активная, реактивная, смешанная). Область применения трехфазного тока.

Электрическая цепь

Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в электрической цепи. Включение в цель источников тока и резисторов (последовательное, параллельное, смешанное). Первый и второй законы Кирхгофа. Устройство и применение в электрических цепях реостата и предохранителей. Материалы, применяемые в электрических цепях.

Электрические машины и трансформаторы

Основные части электрических машин. Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип работы. Электромашины переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование.

Синхронные машины, их устройство и назначение. Питания обмоток возбуждения генератора. Обратимость синхронных машин. Синхронные двигатели, их устройств, пуск в ход и применение. Соединение обмоток электродвигателей «звездой» и «треугольником».

Трансформаторы, их назначение, устройство и мощность. Коэффициент трансформации. Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Электроизмерительные приборы

Способы измерения напряжения электрического тока. Классификация измерительных приборов: магнитно- электрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые и индукционные. Порядок измерения параметров электрического тока. Включение в цепь вольтметра, амперметра и других приборов.

Электрические элементы устройства

Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы).

Устройства на базе электронных элементов. Индикаторы. Преобразователи (выпрямители, регуляторы). Стабилизаторы.

Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных устройствах.

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

2.1. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда

Основные положения федеральных законов Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах труда в Российской Федерации», организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности.

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев.

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте крановщика мостового крана. Первичный, периодический и внеплановый инструктаж. Инструктаж по охране труда. Общие требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов грузоподъемными машинами.

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных кранов. Меры безопасности перед началом работы на кране.

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение требований безопасности при складировании грузов кранами.

Электробезопасность, меры безопасности при пуске крана в работу. Остановка крана и осмотр его после работы.

Создание нормальных производственных условий для рабочих. Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью и загазованностью воздушной среды и производственными шумами. Оснащение рабочего места крановщика и зоны погрузочно-разгрузочных работ.

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. Санитарно-бытовые помещения, их назначение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское обслуживание рабочих на предприятии.

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. Транспортировка пострадавших.

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов, и обращения с ними при эксплуатации мостовых кранов. Правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их быстрого применения.

Пожарные посты. Действия крановщика при возникновении пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горючесмазочных материалов. Правила поведения рабочих в огнеопасных местах и при пожаре. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей.

Инструктаж и обучение крановщиков безопасным приемам работы по управлению кранами и их обслуживанию. Требования к организации рабочего места крановщика (кабина управления, галереи, переходы) с учетом особенностей его работы и физической утомляемости.

Порядок допуска к управлению, обслуживанию и ремонту кранов.

Возможные причины травматизма при работе на кранах и меры его предотвращения.

Электробезопасность при работе на грузоподъемных кранах, имеющих электрический привод. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током, защита от перехода напряжения на металлические токоведущие части. Блокировка в электрических установках. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки.

Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока.

Требования к канатам, цепям, барабанам, блокам, звездочкам, тормозам, ходовым колесам, упорам и буферам, противовесам, а также к приборам и устройствам и устройствам безопасности, кабинам управления, механизмам и аппаратам управления, к ограждениям, галереям, площадкам и лестницам, крановым путям и противоугонным устройствам.

Требования к грузозахватным приспособлениям и таре, их эксплуатации и браковке.

Техническое освидетельствование кранов, его периодичность. Осмотр, статистические и динамические испытания кранов. Оформление результатов технического освидетельствования.

Порядок назначения крановщиков, стропальщиков, наладчиков приборов безопасности, слесарей и электромонтеров для обслуживания кранов.

Аттестация крановщиков, оформление результатов периодических проверок знаний. Выдача инструкций, определяющей права и обязанности крановщиков и порядок безопасного ведения работ. Порядок перевода крановщиков на краны другого типа, ведение журналов. Порядок складирования различных грузов. Габариты складирования грузов. Требования безопасности при подъеме грузов, близких по массе к номинальной грузоподъемности крана. Подъем и перемещение длинномерных грузов.

Случаи запрещения пользования съемными грузозахватными приспособлениями. Запрещенные приемы работ по эксплуатации кранов. Требования безопасности при производстве работ по подъему и перемещению груза кранами. Обеспечение правильной строповки грузов. Порядок вывода мостовых и козловых кранов в ремонт. Разрешение на эксплуатацию крана после ремонта.

2.2. Грузозахватные приспособления и тара, применяемые при работе кранов

Виды съемных грузозахватных приспособлений, применяемых при работе кранов по подъему и перемещению различных грузов.

Виды тары, применяемой при работе кранов (поддоны, контейнеры, бадьи, ящики и др.).

Грузоподъемность съемных грузозахватных приспособлений.

Ознакомление с принятыми для грузозахватных приспособлений рядами грузоподъемности.

Ознакомление с современными конструкциями грузозахватных приспособлений: с механическим и автоматическим устройством и др.

Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты) с дистанционным захватом и освобождением груза, их устройство.

Траверсы как грузозахватные приспособления для автоматического захвата с зажимом грузов и автоматического дистанционного их освобождения после установки груза в требуемое положение.

Конструктивные особенности траверс с автоматическими устройствами и их  преимущества.

Изучение основных способов строповки, зажима, подхвата и других способов удержания грузов при подъеме и перемещении их кранами.

Требования к съемным грузозахватным приспособлениям. Инструкции по эксплуатации грузозахватных приспособлений и тары.

2.3. Техническое обслуживание и ремонт кранов

Задачи технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов.

Основные понятия и определения, принятые для системы технического обслуживания и ремонта (межремонтный цикл, структура межремонтного цикла).

Техническое обслуживание как совокупность ряда технологических операций, направленных на обслуживание грузоподъемных машин и оборудования их отдельных элементов, агрегатов, узлов и др.

Виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное. Виды ремонта: текущий и капитальный. Назначение каждого из видов технического обслуживания и ремонта.

Основные методы технического обслуживания и ремонта.

Понятия и определения, принятые в техническом диагностировании грузоподъемных машин и оборудования.

Основные технические средства, применяемые при техническом диагностировании грузоподъемных машин, оборудования и механизмов.

Техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт кранов.

Периодичность обслуживания и ремонта кранов.

Ознакомление с видами и содержанием работ по техническому обслуживанию кранов, изложенными в эксплуатационных документах предприятий – изготовление кранов.

Особенности технического обслуживания электрооборудования и электроаппаратуры, установленного на кранах.

Возможные неисправности электрооборудования и электроаппаратуры кранов, причины их возникновения и способы устранения.

Особенности текущего ремонта кранов. Периодичность текущего ремонта мостовых и козловых кранов грузоподъемностью от 15 до 25т.

Основные работы при текущем ремонте, предусмотренные эксплуатационными документами предприятий-изготовителей (по механическому оборудованию и по электрооборудованию и электроаппаратуре).

Изучение организационных форм и методов эксплуатационного ремонта.

Особенности работ по техническому освидетельствованию грузоподъемных кранов после ремонта. Меры безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов.

Подготовка погрузочно-разгрузочной площадки, обслуживаемой кранами.

Размещение грузов на погрузочно-разгрузочной площадке и надежное их складирование, обеспечивающее удобную, быструю и безопасную их строповку, подъем, перемещение, опусканию и расстроповку.

Ознакомление с ключ-марочной системой. Основной принцип ее применения при эксплуатации мостовых и козловых кранов.

Значение ключ-марочной системы для обеспечения высокой степени безопасности при эксплуатации кранов.

Виды ключей-марок и их место в кабине управления.

Порядок выдачи ключей-марок и их возвращения.

2.4. Устройство, основы эксплуатации  и технического обслуживания кранов

Значение технического обучения, повышения квалификации рабочих и освоение новой техники и прогрессивной технологии.

Ознакомление с квалификационной характеристикой крановщика 4-го разряда.

Ознакомление с требованиями безопасности при эксплуатации кранов мостового типа (мостовые, козловые, краны-штабелеры и др.).

Принципиальные конструктивные особенности мостовых кранов грузоподъемностью свыше 15т., козловых кранов грузоподъемностью до 25т. и кранов-штабелеров.

Общая техническая характеристика и эксплуатационные показателе мостовых и козловых кранов указанной грузоподъемности, кранов-штабелеров и кранов, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления.

Устройство мостовых кранов грузоподъемностью свыше 15 т. с пролетами до 32 м. Одно- и двухбалочные мостовые краны, их отличительные особенности и грузоподъемность.

Разновидности мостовых кранов: краны общего назначения и специальные (грейферные, магнитные). Отличительные особенности указанных кранов, их назначение и конструктивное исполнение.

Технические характеристики и кинематические схемы мостовых кранов.

Назначение и устройство основных частей металлоконструкций кранов: пролетных строений, стоек, узлов сопряжений, мостов, площадок обслуживания, проходных галерей, ограждений, лестниц.

Главные механизмы, агрегаты и узлы мостовых кранов.

Кинематические схемы привода моста, тележки, лебедок и канатных барабанов с рабочей частью механизмов подъема груза.

Устройство механизмов крана и их приводов. Устройства и приборы безопасности: ограничители рабочих движений механизмов, блокировки, ограничители грузоподъемности, регистраторы параметров, анемометры и др.

Взаимодействие механизмов крана, их агрегатов и узлов.

Предохранительные устройства мостовых кранов (противоугонные устройства, ограничители перекоса и др.), их назначение и принцип действия.

Устройство крановых путей и требования к ним. Защитное заземление крановых путей.

Конструктивные решения механизма подъема груза мостовых кранов.

Кинематическая схема полиспастной системы мостового крана. Оборудование и устройство полиспастной системы.

Устройство козловых кранов грузоподъемностью до 25т. с пролетами до 32м. бесконсольные и консольные козловые краны, их отличительные особенности и грузоподъемность.

Разновидности козловых кранов в зависимости от их назначения: универсальные (для обслуживания складов различных грузов, в том числе насыпных) и специальные (для обслуживания складов длинномерных и крупногабаритных грузов, в том числе насыпных).

Разновидности козловых кранов в зависимости от конструктивных решений их стоек-опор: краны с раздельными стойками-опорами (двухстоечные опоры) и краны с нераздельными стойками-опорами (одностоечные опоры). Отличительные особенности указанных кранов по размещению в них тележки с грузом (центральное и консольное).

Кинематические схемы козловых кранов.

Техническая характеристика козловых кранов.

Назначение и устройство основных частей металлоконструкций кранов.

Кинематические схемы привода стоек-опор крана, тележки, лебедки и канатных барабанов с рабочей частью механизма подъема груза.

Устройство механизмов крана и их приводов. Взаимодействие механизмов крана, их агрегатов и узлов.

Предохранительные устройства козловых кранов (противоугонные устройства, ограничители перекоса, буферные устройства), их назначение, устройство и принцип действия.

Эксплуатационные особенности крановых механизмов.

Основные требования к кранам и их механизмам (прочность, надежность, безопасность).

Ограждение легкодоступных и находящихся в движении частей крана.

Эксплуатационная документация на краны: руководство по эксплуатации, паспорт, журнал осмотров и проверок, вахтенный журнал и др.

Управление и наблюдение за работой кранов и их механизмов.

Требования к лицам, допущенным к управлению грузоподъемными кранами (крановщикам, и работающим на строповке и расстроповке грузов (стропальщиками)).

Технический надзор за грузоподъемными кранами.

Причины аварий и методы их предупреждения.

Обязанности крановщика в аварийной ситуации, его ответственность за повреждения и аварии кранов. Обслуживание кранов в процессе работы (смазка, закрепление, устранение мелких неисправностей).

Порядок приема и сдачи смены.

Мероприятия по эффективному использованию кранов при выполнении различных погрузочно0разгрузочных и перегрузочных работ, включая сложные работы по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке длинномерных лесных и крупногабаритных грузов.

Подготовка кранов для выполнения работ: обеспечение работоспособности, оснащение грузозахватными приспособлениями согласно технологии и др.

Программа производственного обучения

1. Вводное занятие

Значение повышения квалификации рабочих. Освоение новой техники и передовой технологии. Ознакомление с программой производственного обучения при повышении квалификации.

2. Общие требования промышленной безопасности

Смотри:  Специальный курс, Тема 2.1.

3. Практическое ознакомление с кранами повышенной грузоподъёмности

Ознакомление с механизмами, рабочим оборудованием, электрооборудованием и электроаппаратурой мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 15т. (для мостовых кранов) и до 25т. (для козловых кранов), а также кранов-штабелеров грузоподъемностью 1т.

Проверка технического состояния механизмов кранов и аппаратуры управления и защиты, защитного заземления кранов, металлоконструкций, оборудования, устройств и приборов безопасности.

Ознакомление с особенностями мостовых и козловых кранов, кранов-штабелеров и др. кранов, а также с выполняемыми работами.

4. Производственные операции, выполняемые машинистом 4-го разряда

Ознакомление с производственными обязанностями машиниста 4-го разряда с учетом требований, и заложенных в производственной инструкции.

Ознакомление с записями в вахтенном журнале.

Выявление и устранение неисправностей кранов.

Упражнения в управлении механизмами кранов грузоподъемностью от 15 до 25т., оснащенных различными грузозахватными приспособлениями; при выполнении отдельных операций по подъему, перемещению и опусканию грузов при производстве работ средней и повышенной сложности (при участии крановщиков более высокой квалификации), упражнения в управлении механизмами кранов-штабелеров при подъеме и перемещении грузов.

Ознакомление с работой стропальщиков и зацепщиков и принятой на предприятии знаковой сигнализации, подаваемой стропальщиками крановщиками при перемещении грузов, упражнения в приеме условных сигналов.

Проверка состояний грузозахватных приспособлений.

Упражнения в строповке, подхвате и зажиме грузозахватными приспособлениями грузов разного вида и разной конфигурации.

Визуальное определение примерной массы наиболее характерных грузов и центра их тяжести.

Упражнения в выполнении работ средней и повышенной сложности, когда при подъеме и перемещении грузов кранами требуется повышенная осторожность.

Работы средней сложности: погрузка грузов (средних габаритов) со стеллажей рабочей зоны кранов на транспортные средства, выгрузка грузов (средних габаритов) из транспортного средства (грузовых автомобилей, железнодорожных платформ) на стеллажи.

Работы повышенной сложности: погрузка длинномерных и пространственных грузов (круглый лес, металлопрокат, трубы, формы, конструкции) из рабочей зоны в транспортные средства (автоприцепы-лесовозы, автоприцепы-трубовозы, автоприцепы-фермовозы, железнодорожные платформы), разгрузка длинномерных и пространственных грузов из транспортных средств на стеллажи и в подсобные помещения.

Упражнения в подаче звуковых сигналов перед началом передвижения крана и при каждом изменении его движения.

Выявление неисправностей обслуживаемых кранов (при участии слесаря по ремонту промышленного оборудования и электромонтеру по ремонту электрооборудования или крановщика более высокой квалификации) и их устранение.

Ведение вахтенного журнала работы кранов по установленной форме.

Проверка состояния кранов и их механизмов, а также электрооборудования, аппаратуры и рабочих органов после работы.

Проверка устройств защитного заземления кранов с замером сопротивления.

Проверка и браковка грузозахватных устройств и приспособлений и применяемых для их комплектации стальных канатов и цепей.

Выполнение после окончания работы ежесменного технического обслуживания кранов и использованием средств технического диагностирования (перечень работ по ежесменному обслуживанию кранов, последовательность их выполнения и объемы приведены в программе теоретического обучения).

Проверка и опробывание работы механизмов кранов после проведения ежесменного технического обслуживания (без нагрузки и с нагрузкой).

Работа в качестве слесаря 2-3-го разряда в составе ремонтного звена или бригады по проведению периодических технических обслуживаний и текущего ремонта с применением методов и средств технического диагностирования.

Инструктаж по охране труда и электробезопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Выполнение (в составе звена или бригады слесарей по ремонту промышленного оборудования и электромонтеров по ремонту электрооборудования) работ по разборке, сборке и проверке кранов, их элементов и аппаратуры управления и защиты.

5. Самостоятельная работа в качестве машиниста (крановщика) кранов мостового типа 4-го разряда

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора производственного обучения или высококвалифицированного крановщика) всех работ, входящих в обязанности машиниста (крановщика) 4-го разряда.

Выполнение при работе на кранах установленных норм производительности труда и овладение прогрессивными методами труда передовых крановщиков.

Программа повышения квалификации рабочих по профессии машинист кранов (крановщик) мостового типа 5 разряда

Программа теоретического обучения

- ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

  - Электротехника

Постоянный ток

Роль электроэнергии в народном хозяйстве. Единая энергетическая система России. Физическая сущность электричества. Постоянный ток, его получение. Единицы измерения силы тока. Магнитное поле, индукция. Магнитное, химическое и тепловое действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая сила.

Переменный ток

Основные определения и характеристики переменного тока (частота и период). Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, мощность. Изменение мощности трехфазного тока в зависимости от нагрузки (равномерная и неравномерная, активная, реактивная, смешанная). Область применения трехфазного тока.

Электрическая цепь

Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в электрической цепи. Включение в цель источников тока и резисторов (последовательное, параллельное, смешанное). Первый и второй законы Кирхгофа. Устройство и применение в электрических цепях реостата и предохранителей. Материалы, применяемые в электрических цепях.

Электрические машины и трансформаторы

Основные части электрических машин. Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип работы. Электромашины переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование.

Синхронные машины, их устройство и назначение. Питания обмоток возбуждения генератора. Обратимость синхронных машин. Синхронные двигатели, их устройств, пуск в ход и применение. Соединение обмоток электродвигателей «звездой» и «треугольником».

Трансформаторы, их назначение, устройство и мощность. Коэффициент трансформации. Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Электроизмерительные приборы

Способы измерения напряжения электрического тока. Классификация измерительных приборов: магнитно- электрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые и индукционные. Порядок измерения параметров электрического тока. Включение в цепь вольтметра, амперметра и других приборов.

Электрические элементы устройства

Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы).

Устройства на базе электронных элементов. Индикаторы. Преобразователи (выпрямители, регуляторы). Стабилизаторы.

Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных устройствах.

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

2.1. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда

Основные положения федеральных законов РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об основах труда в РФ».

Законодательство о труде (КЗоТ).

Общие требования личной безопасности при работе на кранах повышенной грузоподъемности.

Санитарные требования к производственным помещениям, в которых установлены грузоподъемные краны.

Санитарные требования к кабинам управления и площадкам кранов.

Требования инструкций по охране труда и производственных инструкций по безопасной эксплуатации кранов.

Требования по содержанию грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии.

Обслуживание кранов и надзор за ними. Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

Порядок допуска к работе на кранах крановщиков.

Права и обязанности персонала, обслуживающего краны: крановщиков, слесарей-ремонтников и электромонтеров по ремонту электрооборудования, наладчиков приборов безопасности.

Периодическая проверка знаний лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, и крановщиков.

Требования по ограждению легкодоступных и находящихся в движении частей кранов,  а также площадок, галерей и лестниц.

Требования к грузозахватным устройствам и приспособлениям, в том числе с механизированной и автоматизированной строповкой.

Ознакомление с требованиями к соединению канатов и цепей и закреплению их на грузоподъемных механизмов кранов.

Безопасность труда при эксплуатации электроустановок.

Основные причины и виды травматизма при работе в зоне действующих электроустановок.

Защитные устройства в электроустановках и их характеристика.

Порядок обслуживания электродвигателей кранов и электроаппаратуры управления.

Порядок производства испытаний кранов на электроизоляцию.

Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока.

Порядок расследования аварий и несчастных случаев.

Общие сведения об организации пожарной охраны на предприятии.

Права и обязанности лиц, ответственных за противопожарное состояние.

Основные причины возникновения пожаров в зонах работы грузоподъемных кранов на предприятиях.

Пожарная сигнализация и правила пользования ею.

Основные мероприятия по ликвидации загораний и выбор средств их тушения.

2.2.  Съёмные грузозахватные приспособления и тара, применяемые при работе кранов

Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты), оснащенные дистанционными механизированными и автоматическими устройствами для строповки или зажима (или других способов освобождения) грузов.

Принципы замыкания и размыкания замочных устройств в механических и автоматических грузозахватных приспособлениях.

Клещевые и грейферные захваты, их устройство и принцип действия. Клещевые захваты для подъема и перемещения единичных (штучных) грузов. Грейферные захваты для сыпучих и мелкокусковых материалов.

Требования правил к грузозахватным устройствам, приспособлениям и таре в части их надежности и безопасности в эксплуатации.

2.3. Устройство, основы эксплуатации и технического обслуживания кранов

Устройство кранов грузоподъемностью свыше 25т. общая характеристика кранов промышленной грузоподъемности.

Основные узлы и механизмы кранов.

Особенности кранов повышенной грузоподъемности мостовые (двух- и четырехбалочных усиленных конструкций, многоопорные), козловые (бесконсольные и консольные, двухбалочных усиленных конструкций, многоопорные с усиленными стойками-опорами и узлами премыкания) и других кранов мостового типа.

Устройство рабочих механизмов кранов и их приводов.

Мостовые и козловые краны специального назначения: грейферные, магнитные и др.

Приводы моста и грузовой тележки, их типовые схемы.

Приводы стоек-опор и грузовой тележки, их типовые схемы в козловых кранах повышенной грузоподъемности.

Крановые пути.

Приводы механизмов подъема груза в мостовых и козловых кранах повышенной грузоподъемности. Системы токоподвода для приводов механизмов кранов.

Лебедки, тормоза, грузозахватные органы, канаты и требования к ним нормативных документов.

Кабели для подвода электрического тока к кранам.

Кабины управления и требования к ним.

Размещение в кабине электрооборудования, электроаппаратуры и пультов управления.

Принципиальные кинематические схемы управления двигателями привода исполнительных механизмов. Основные схемы управления крановыми двигателями.

Схемы и принцип защиты крановых механизмов от перегрузок и поломок.

Схемы соединений пусковых и регулировочных резисторов, применяемых для механизма передвижения и механизма подъема крана.

Электроаппаратура управления электродвигателями кранов (контролеры и командоконтроллеры), ее устройство и принцип действия.

Контакторы, их устройство и назначение.

Электромагниты и электрогидравлические толкатели, их устройство и назначение.

Приборы безопасности: ограничители рабочих движений механизмов; блокировки; ограничители грузоподъемности; регистраторы параметров и др.

Производственный контроль за техническим состоянием грузоподъемных кранов и обеспечением их безопасной эксплуатации.

Ознакомление с положением о производственном контроле за кранами в процессе их эксплуатации. Надзор за безопасной эксплуатацией кранов.

Техническое освидетельствование кранов.

Нагрузки на кран при технических испытаниях.

Периодичность освидетельствования кранов.

Ознакомление с обязанностями крановщика в соответствии с производственной инструкцией по эксплуатации кранов.

Требования безопасности при подъеме, перемещении и опускании грузов, особенно крупногабаритных и длинномерных.

Требования руководств при эксплуатации в части управления механизмами кранов повышенной грузоподъемности.

Изучение и освоение знаковой сигнализации, применяемой крановщиками, стропальщиками и сигнальщиками при подъеме, перемещении и опускании грузов.

Техническое обслуживание кранов в процессе эксплуатации.

Виды технического обслуживания кранов повышенной грузоподъемности и его периодичность. Ежесменное техническое обслуживание. Периодическое техническое обслуживание. Назначение и содержание работ по каждому виду оборудования.

Техническое диагностирование кранов при проведении обслуживания и ремонта. Задачи технического диагностирования и его эффективность. Технические средства, применяемые при диагностировании мостовых и козловых кранов с электрическим приводом при их ремонте. Основные методы и способы диагностирования электрооборудования кранов.

Программа производственного обучения

1. Вводное занятие

Ознакомление с условиями труда высококвалифицированных рабочих. Формы повышения квалификации рабочих на производстве.

Ознакомление с программой производственного обучения крановщиков 5-го разряда.

2. Общие требования промышленной безопасности

Смотри: Специальный курс, Тема 2.1.

3. Практическое ознакомление с кранами, их особенностями и характером выполнения работ

Краны мостового типа повышенной грузоподъемности, их механизмы, электрооборудование, электроаппаратура, оборудование (крюковая подвеска, лебедка и другие приборы и устройства безопасности и др.).

Проверка технического состояния кранов, их механизмов, токопровода, электрооборудования, электроаппаратуры, рабочего оборудования, грузозахватных приспособлений, металлоконструкций, крановых путей, защитного заземления, устройств и приборов безопасности.

Ознакомление с характером работ по подъему, перемещению и установке грузов кранами.

4. Обучение производственным операциям и рабочим приёмам, выполняем машинистом (крановщиком) 5-го разряда

Обучение выполнению работ в соответствии с квалификационной характеристикой крановщика 5-го разряда.

Осмотр рабочего места и проверка технического состояния пускорегулирующей электроаппаратуры, контрольных приборов и системы рычагов и кнопок. Возможные неполадки в работе кранов и способы их устранения.

Проверка освещенности пульта управления, кабины и фронта работ. Ознакомление с характером работ, расположением грузов, местом их складирования или установки.

Выполнение (под руководством инструктора) упражнений (пробных операций) по пуску, реверсированию, торможению, остановке мостовых и козловых кранов грузоподъемностью свыше 25т. Самостоятельное выполнение операций.

Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию кранов.

Участие в составе ремонтного звена или бригады в проведении очередного технического обслуживания при выполнении разборочно-сборочных работ.

Ознакомление с работой стропальщиков по строповке и расстроповке (включая другие способы удержания и освобождения груза) длинномерных и крупногабаритных грузов.

Грузозахватные приспособления, оснащенные устройствами дистанционного управления, с механическим, электрическим или другими приводами.

Упражнения (под руководством и наблюдением инструктора) по подъему и перемещению различных грузов (включая длинномерные, крупногабаритные и др.) с применением знаковой сигнализации.

Ведение вахтенного журнала.

5. Самостоятельная работа в качестве машиниста (крановщика) 5-го разряда

Самостоятельное выполнение (под руководством инструктора) всех видов работ, предусмотренной квалификационной характеристикой крановщика 5-го разряда, в соответствии с требованиями производственных инструкций и правил, определяющих круг обязанностей крановщика 5-го разряда на данном предприятии, а также с требованиями производственных инструкций.

Совершенствование приемов работы и закрепление приобретенных навыков.

Организация рабочего места крановщика.

Программа повышения квалификации рабочих по профессии машинист кранов (крановщик) мостового типа 6 разряда

Программа теоретического обучения

- ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

1.1. Электротехника

Постоянный ток

Роль электроэнергии в народном хозяйстве. Единая энергетическая система России. Физическая сущность электричества. Постоянный ток, его получение. Единицы измерения силы тока. Магнитное поле, индукция. Магнитное, химическое и тепловое действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая сила.

Переменный ток

Основные определения и характеристики переменного тока (частота и период). Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, мощность. Изменение мощности трехфазного тока в зависимости от нагрузки (равномерная и неравномерная, активная, реактивная, смешанная). Область применения трехфазного тока.

Электрическая цепь

Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в электрической цепи. Включение в цель источников тока и резисторов (последовательное, параллельное, смешанное). Первый и второй законы Кирхгофа. Устройство и применение в электрических цепях реостата и предохранителей. Материалы, применяемые в электрических цепях.

Электрические машины и трансформаторы

Основные части электрических машин. Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип работы. Электромашины переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование.

Синхронные машины, их устройство и назначение. Питания обмоток возбуждения генератора. Обратимость синхронных машин. Синхронные двигатели, их устройств, пуск в ход и применение. Соединение обмоток электродвигателей «звездой» и «треугольником».

Трансформаторы, их назначение, устройство и мощность. Коэффициент трансформации. Одно- и трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Электроизмерительные приборы

Способы измерения напряжения электрического тока. Классификация измерительных приборов: магнитно- электрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые и индукционные. Порядок измерения параметров электрического тока. Включение в цепь вольтметра, амперметра и других приборов.

Электрические элементы устройства

Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы).

Устройства на базе электронных элементов. Индикаторы. Преобразователи (выпрямители, регуляторы). Стабилизаторы.

Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных устройствах.

1.2. Чтение чертежей и схем

Единые государственные стандарты на конструкторскую документацию. Чертежи и эскизы, их назначение и требования к ним. Шрифты линий, масштабы, надписи и размерные линии на чертежах. Виды чертежей: рабочие и сборочные. Обозначения на чертежах посадок, допусков и чистоты поверхности деталей. Схемы электрические, пневматические и кинематические и их назначение. Виды электрических схем: принципиальные, внешних соединений, монтажные.

Чертеж. Прямоугольные и аксонометрические проекции. Построение прямоугольных проекций различных деталей. Размещение изображений. Сечение. Разрезы и линии обрыва и их назначение. Выполнение сечений и разрезов на чертежах. Нанесение размеров. Выполнение надписей. Спецификация чертежа и ее назначение. Составление спецификаций сборочного чертежа.

Условные обозначения на чертежах и схемах.

Условные обозначения и их назначение. Обозначение на чертежах осей, спиц, зубчатых колес, резьбы, сварных швов и резьбовых соединений. Условные обозначения на машиностроительных и строительных чертежах.

Изображение приборов и аппаратуры на электрических схемах. Условные обозначения узлов и механизмов на кинематических схемах. Чтение электросхем. Составление простых электрических и кинематических схем.

Чтение чертежей и схем

Порядок и последовательность чтения чертежей. Разбор и чтение деталировочных и сборочных чертежей, чертежей узлов и механизмов мостового крана с установлением взаимодействия деталей. Порядок и последовательность разбора электрических и кинематических схем. Чтение электрических и кинематических схем мостовых кранов.

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

2.1. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда

Основные положения федеральных законов РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об основах труда в РФ».

Законодательство о труде (КЗоТ).

Общие требования личной безопасности при работе на кранах повышенной грузоподъемности.

Санитарные требования к производственным помещениям, в которых установлены грузоподъемные краны.

Санитарные требования к кабинам управления и площадкам кранов.

Требования инструкций по охране труда и производственных инструкций по безопасной эксплуатации кранов.

Требования по содержанию грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии.

Обслуживание кранов и надзор за ними. Инженерно-технические работники, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

Порядок допуска к работе на кранах крановщиков.

Права и обязанности персонала, обслуживающего краны: крановщиков, слесарей-ремонтников и электромонтеров по ремонту электрооборудования, наладчиков приборов безопасности.

Периодическая проверка знаний лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, и крановщиков.

Требования по ограждению легкодоступных и находящихся в движении частей кранов,  а также площадок, галерей и лестниц.

Требования к грузозахватным устройствам и приспособлениям, в том числе с механизированной и автоматизированной строповкой.

Ознакомление с требованиями к соединению канатов и цепей и закреплению их на грузоподъемных механизмов кранов.

Безопасность труда при эксплуатации электроустановок.

Основные причины и виды травматизма при работе в зоне действующих электроустановок.

Защитные устройства в электроустановках и их характеристика.

Порядок обслуживания электродвигателей кранов и электроаппаратуры управления.

Порядок производства испытаний кранов на электроизоляцию.

Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока.

Порядок расследования аварий и несчастных случаев.

Общие сведения об организации пожарной охраны на предприятии.

Права и обязанности лиц, ответственных за противопожарное состояние.

Основные причины возникновения пожаров в зонах работы грузоподъемных кранов на предприятиях.

Пожарная сигнализация и правила пользования ею.

Основные мероприятия по ликвидации загораний и выбор средств их тушения.

2.2. Специальные грузозахватные приспособления

Классификация грузозахватных приспособлений по назначению и способу удержания и освобождению грузов.

Приспособления для ручных, механических и автоматических способов строповки, захвата, подхвата и расстроповки, разжима и освобождения груза.

Грузозахватные приспособления с механическим и автоматическим приводами замыкающих и размыкающих устройств. Принцип действия указанных устройств и захватов и надежность удержания ими грузов.

Устройства, страхующие в случае отказа автоматических приспособлений.

Требования Правил к грузозахватным приспособлениям, в том числе с автоматическим приводом замыкающих и размыкающих устройств. Порядок осмотра и браковки грузозахватных приспособлений.

2.3. Устройство, основы эксплуатации  и технического обслуживания кранов

Значение механизации производственных процессов, в том числе погрузочно-разгрузочных, перегрузочных, транспортных и др.

Основные технические характеристики кранов мостового типа повышенной грузоподъемности.

Скорости рабочих движений мостовых кранов в зависимости от грузоподъемности, видов работ и выполняемых операций. Скорости рабочих движений козловых кранов в зависимости от грузоподъемности и видов работ и выполняемых операций.

Основные элементы и механизмы и их особенности.

Приводы в кранах повышенной грузоподъемности и их отличительные особенности.

Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на кранах повышенной грузоподъемности и их устройство.

Электрооборудование и электроаппаратура управления и защиты на кранах повышенной грузоподъемности.

Крановые асинхронные двигатели, устройство, параметры, характеристики. Пуск, регулирование частоты вращения, реверсирование и торможение. Аппаратура для включения, реверсирования, регулирования частоты вращения и торможения электродвигателей переменного тока.

Крановые двигатели постоянного тока, их основные узлы, параметры, характеристики.

Резисторы для пуска и регулирования частоты вращения электродвигателей переменного и постоянного тока. Виды резисторов.

Контроллеры, их назначение и устройство. Особенности управления контроллерами разного типа в электроприборах кранов повышенной грузоподъемности.

Контакторы, их назначение и устройство. Командоконтроллеры, контакторные панели, их назначение и устройство.

Силовые полупроводниковые выпрямители и преобразователи и другие электронные узлы.

Тормозные электромагниты постоянного и переменного тока, принцип их действия и применения на грузоподъемных кранах (включение в электросеть и т.п.).

Защитная электроаппаратура главных и вспомогательных цепей грузоподъемных кранов с электрическим приводом. Виды предохранителей. Защита при помощи реле.

Особенности токоподвода электрических цепей кранов повышенной грузоподъемности.

Типы распределительных электрощитов, установленных на кранах повышенной грузоподъемности.

Включение приборов безопасности в электросхемы кранов.

Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на грузоподъемных кранах.

Производственный контроль за техническим состоянием грузоподъемных кранов.

Производственная инструкция для крановщика (машиниста) мостовых и козловых кранов (общие требования, обязанности крановщика перед пуском крана в работу, во время его работы и после ее прекращения, обслуживание крана и уход за ним, ответственность).

Требования безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Основные положения руководств по эксплуатации кранов.

Требования эксплуатационных документов по работе кранов повышенной грузоподъемности, их механизмов, электрооборудования и электроаппаратуры.

Основные требования к кранам и их механизмам (прочность, надежность и безопасность действия).

Эксплуатационная документация на краны повышенной грузоподъемности (паспорт, руководство по эксплуатации, журнал осмотров, освидетельствований и ремонтов, вахтенный журнал и др.).

Способы выполнения работ кранами.

Способы проверки креплений и смазки механизмов и узлов кранами.

Карты смазки механизмов и узлов кранов и марки применяемых смазочных материалов.

Механическое и электрическое оборудование кранов, требующее постоянного наблюдения в процессе работы.

Предупреждение и устранение возможных неполадок в работе кранов в процессе их эксплуатации.

Аварийные ситуации и меры, принимаемые крановщиком при их возникновении. Причины аварий кранов (опрокидывание в результате перегрузки или из-за ветровых шквалов и бурь и др.).

Техническое обслуживание мостовых и козловых кранов повышенной грузоподъемности. Виды технического обслуживания. Ежесменное обслуживание. Периодическое техническое обслуживание. Сезонное техническое обслуживание кранов, работающих на открытом воздухе. Периодичность технического обслуживания и объемы работ. Особенности технического обслуживания кранов повышенной грузоподъемности. Основные объемы работ при выполнении отдельных видов технического обслуживания. Виды технического обслуживания, выполняемые крановщиком самостоятельно в соответствии с квалификационными требованиями. Работы, выполняемые крановщиком в составе ремонтного звена или бригады слесарей и электромонтеров.

Методы и способы технического диагностирования. Аппаратура и приборы, применяемые при техническом диагностировании кранов.

Ремонт мостовых и козловых кранов повышенной грузоподъемности. Виды ремонта: текущий и капитальный. Особенности выполнения ремонта кранов повышенной грузоподъемности. Основные объемы работ при отдельных видах ремонта.

Порядок сдачи кранов в ремонт и приема их из ремонта. Техническая документация.

Ознакомление с объемом работ, выполняемых крановщиком при участии в сдаче крана в ремонт и приеме его из ремонта.

Неисправности металлоконструкций. Заклинивание канатных блоков, быстрый износ канатов, их причины и способы устранения. Нарушения нормальной работы ограничителей и концевых выключателей и способы их устранения.

Основные неисправности механической части крана. Способы их определения, предупреждения и устранения.

Технические условия и допуски в размерах при ремонте отдельных деталей и механизмов механической части крана. Основные неисправности электрической части крана (электродвигателей, контроллеров, контакторов и др.). Способы их выявления, предупреждения и устранения. Сборка и регулировка отдельных узлов и сборочных единиц электрооборудования. Проверка схемы внутренних соединений аппаратуры. Обнаружение и устранение мест повреждения изоляции. Ремонт и сборка щеткодержателей. Изготовление и шабрение контактов. Разборка и выверка контактных колец.

Ремонт и сборка предохранителей, магнитных пускателей, контакторов, контроллеров, реле, электронных устройств и др.

Проверка сопротивлений силовых цепей, сетей управления, освещения и сигнализации. Определение мест повреждения, разделка кабелей и устранение неисправностей. Пуск механизмов. Проверка работы механизмов на холостом ходу и под нагрузкой.

Порядок проверки приборов безопасности.

Контроль качества ремонта кранов. Оформление технической документации на ремонт. Меры безопасности при ремонте и испытании механической и электрической частей крана.

Программа производственного обучения

1. Вводное занятие

Ознакомление с квалификационной характеристикой крановщика (машиниста) кранов мостового типа 6-го разряда и программой производственного обучения.

2. Общие требования промышленной безопасности

Смотри: Специальный курс, Тема 2.1.

3. Практическое ознакомление с кранами повышенной грузоподъёмности

Краны мостового типа, их механизмы, электрооборудование, электроаппаратуры, приборы и устройства безопасности, крановые пути.

Проверка технического состояния кранов, их механизмов, токоподвода, электрооборудования, электроаппаратуры и приборов безопасности и крановых путей.

Проверка токоподвода.

Визуальный осмотр и проверка защитного заземления с измерением сопротивления заземляющих проводников прибором для измерения малых сопротивлений. Ознакомление с характером предстоящих работ и особенности грузов.

4. Обучение производственным операциям и рабочим приёмам, выполняем машинистом (крановщиком) 6-го разряда на кранах повышенной грузоподъёмности

Способы определения массы грузов по их внешнему виду, маркировке и по документам (по чертежам и пр.).различные виды и типы грузозахватных приспособлений и правила пользования ими. Способы и приемы строповки и расстроповки. Другие способы удержания и освобождения грузов. Освоение приемов знаковой сигнализации при подъеме, перемещении и установке грузов кранами.

Выполнение (под руководством инструктора) приемов управления кранами. Подъем, перемещение и установка различных грузов с использованием всех возможных видов съемных грузозахватных приспособлений, включая грейферные захваты, электромагнитные шайбы и др.

Основные виды неисправностей механического и электрического оборудования крана, устранение которых входит в обязанности крановщика.

Порядок периодического осмотра и проверка механической и электрической частей крана перед началом работ и в процессе их выполнения.

Осмотр и подготовка к работе механизмов крана, электрооборудования и электроаппаратуры (при ежесменном техническом обслуживании, выполняемом крановщиком).

Выполнение крановщиком (под руководством инструктора) технического обслуживания и эксплуатационного ремонта.

Соблюдение требований безопасности и электробезопасности при осмотре, техническом обслуживании и ремонте кранов. Соблюдение требований инструкций по охране труда.

5. Самостоятельная работа в качестве машиниста (крановщика) 6-го разряда

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора) всех видов работ, входящих в обязанности крановщика 6-го разряда.

Закрепление и совершенствование навыков управления крана повышенной грузоподъемности. Подъем, перемещение и установка грузов.

Освоение передовых методов труда и организации рабочего места. Участие (под наблюдением инструктора) в выполнении сложных работ, требующих повышенной осторожности, с применением различных грузозахватных приспособлений (механических, автоматических и грейферных захватов, магнитных шайб и др.).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный Закон Российской Федерации «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» 21.07.97 № 116-ФЗ

- Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 № 181-ФЗ

- Правил «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» от 10.03.99 № 263 (с изменениями)

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. – М.: ЭНАС, 2012

- Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пособие /В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения /учеб. Пособие. – Издательский центр «Академия», 2010

- Расследование аварий в электроэнергетике: Сборник документов. – М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2013

- Котельников B.C. Шишков Н.А. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов, (сборник документов) М.: НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.

- Руководство по эксплуатации мостовых, козловых кранов, кранов-штабелеров и др. предприятий-изготовителей кранов.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт грузоподъемных кранов: Справочное пособие. – М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2013.