| Согласовано Директор ООО «Лифтэксперт» _____________________Д.А. Олехнович «____»_________________2018г. | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «____» ________________2018г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Переподготовка  и  повышение квалификации по

профессии рабочего

«Электромеханик по лифтам»

Иркутск 2018 г.

Пояснительная записка

Программа профессионального обучения (Программа) предназначена для  переподготовки и  повышения квалификации по профессии рабочего «Электромеханик по лифтам»

Программа разработана в соответствии с требованиями:

- Приказа Минтруда России от 20.12.2013 №754н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2014 №31417)

- Национального стандарта  РФ ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

Программа включает: цель реализации, планируемые результаты обучения, учебный план, учебно-тематический план и программу теоретического обучения, учебно-тематический план и программу производственной практики, учебно-методическое и информационное обеспечение программы, оценку результатов освоения программы.

Продолжительность обучения установлена в объеме:

- при переподготовке 84 часов,. производственная практика

180 часов;

- при повышении квалификации 60 часов, производственная практика

144 часа;

К концу обучения слушатель должен уметь выполнять работы, предусмотренные Профессиональным стандартом.

В процессе обучения особое внимание слушателей обращается на твердое усвоение всех правил по охране труда и на неукоснительное выполнение их в практической работе.

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Цель реализации программы

1.1. Цель реализации программы переподготовки рабочих – получение новой профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

1.2. Цель реализации программы повышения квалификации рабочих  - последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего без повышения образовательного уровня.

Категория слушателей

2.1. Для слушателей, проходящих обучение по программе переподготовки по профессии рабочего, наличие документа, подтверждающего получение профессии рабочего; имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

2.2. Для слушателей, проходящих обучение по программе повышения квалификации по профессии рабочего, наличие документа, подтверждающего получение профессии рабочего по соответствующему профилю/направленности профессиональной деятельности; имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести необходимые знания и умения для выполнения обобщенных трудовых функций (в том числе, трудовых).

По профессии рабочего: «Электромеханик по лифтам 2-3разряда»

Обобщенная трудовая функция:«Осмотр и обслуживание лифтового оборудования» через трудовые функции:

Периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с технической документацией изготовителя.

- Очистка и смазка оборудования лифта.

Должен знать:

- Устройство обслуживаемых лифтов

- Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция

- Порядок и технология проведения осмотра лифтов

- Назначение, порядок использования и проверки пригодности, необходимых для осмотра инструмента, инвентаря, приспособлений, расходных материалов, средств индивидуальной защиты

- Порядок оформления результатов осмотра

- Методы и способы очистки оборудования лифта

- Методы и способы смазки узлов и механизмов лифта

- Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция

Должен уметь:

- Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты

- Визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений, определять неисправность и износ оборудования лифтов

- Документально оформлять результаты осмотра

- Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты

- Производить смазку узлов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта

По профессии рабочего: «Электромеханик по лифтам 4разряда»

Обобщенная трудовая функция:«Техническое обслуживание лифтового оборудования» через трудовые функции:

Проверка параметров и регулировка механического оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности

Выполнение работ при проведении освидетельствования лифта в рамках установленных полномочий

Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности

Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта

Проверка правильности функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным изготовителем лифта

Визуальный осмотр исправности электронного оборудования

Должен знать:

- Устройство и параметры механического оборудования обслуживаемых лифтов

- Последовательность разборки и сборки механических узлов

- Правила пользования средствами линейно-угловых измерений

- Методы и способы регулировки механического оборудования и устройств безопасности

- Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция

- Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов

- Порядок проведения периодического и частичного технических освидетельствований лифтов

- Содержание регламентированных операций при испытании лифта

- Порядок управления лифтом в различных режимах работы

- Основы электротехники и электроники

- Электрические схемы обслуживаемых лифтов

- Способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей

- Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений

- Методы и способы регулировки электрического оборудования

- Устройство лифтов, из которых производится эвакуация

- Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта

- Правила оказания доврачебной помощи

- Алгоритмы режимов работы обслуживаемых лифтов

- Правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта

- Назначение электронного оборудования обслуживаемых лифтов

Должен уметь:

- Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты

- Применять необходимые средства измерения

- Измерять параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, устанавливать их соответствие требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации лифта

- Регулировать параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта

- Применять необходимые инструменты и приспособления

- Переводить лифт в различные режимы работы

- Управлять лифтом в различных режимах работы

- Проверять исправность работы электрического оборудования и электрических устройств безопасности лифтов

- Устранять выявленные неисправности

- Измерять параметры силовых цепей, цепей освещения, управления и сигнализации лифта

- Регулировать электрическое оборудование в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта

- Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации на обслуживаемые лифты

- Документально оформлять результаты выполненных работ

- Анализировать возможные причины остановки лифта

- Определять возможность перемещения кабины

- Определять наиболее безопасный способ эвакуации

- Оказывать, в случае необходимости, доврачебную помощь

- Переводить лифт в режимы управления, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации

- Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации

- Визуально определять состояние электронного оборудования лифта

- Читать коды ошибок электронного оборудования

- Документально оформлять результаты осмотра электронного оборудования

| Согласовано Директор ООО «Лифтэксперт» _____________________Д.А. Олехнович «____»_________________2018г. | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «____» ________________2018г. |
| --- | --- |

Учебно – тематический план

теоретического обучения  для  переподготовки

по профессии  рабочего  «Электромеханик по лифтам» 2-3-го разряда

Цель – приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, получение квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии без изменения уровня образования

Категория слушателей - лица, уже имеющие профессию рабочего или должность служащего

Форма обучения –  очная, очно - заочная.

Режим занятий - в соответствии с расписанием

| № п/п | Разделы, курсы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество часов |
|  | Теоретическое обучение | 84 |
| 1.1 | Общетехнический курс | 16 |
| 1.1.1 | Основы электротехники | 8 |
| 1.1.2 | Материаловедение | 4 |
| 1.1.3 | Слесарные и слесарно-сборочные работы | 4 |
| 1.2 | Экономический курс | 4 |
| 1.2.1 | Основы рыночной экономики | 4 |
| 1.3 | Специальный курс | 64 |
| 1.3.1 | Общие сведения об электрических лифтах | 4 |
| 1.3.2 | Механическое оборудование лифтов | 10 |
| 1.3.3 | Электрическое оборудование лифтов | 14 |
| 1.3.4 | Требование нормативно-технической документации | 12 |
| 1.3.5 | Техническое обслуживание лифтов | 12 |
| 1.3.6 | Охрана труда, пожарная безопасность , осознанная безопасность | 8 |
|  | Квалификационный экзамен | 4 |
| 2 | Производственная практика | 180 |
| 2.1 | Практические занятия в учебной мастерской, на полигоне | 8 |
| 2.1.1 | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности | 1 |
| 2.1.2 | Обучение производственным операциям, приемам и видам работ, выполняемым электромехаником по лифтам | 17 |
| 2.2 | Производственная практика на предприятии | 154 |
| 2.2.1 | Вводное занятие | 2 |
| 2.2.2 | Инструктаж по охране труда.пожарная безопасность, электробезопасность на производстве | 2 |
| 2.2.3 | Выполнение организационных мероприятий для безопасного производства работ на лифтах | 4 |
| 2.2.4 | Выполнение технических мероприятий по ремонту лифта | 20 |
| 2.2.5 | Подготовительные работы, выполняемые к началу проведения ремонта лифта | 18 |
| 2.2.6 | Выполнение операций при производстве ремонтных работ лифта | 40 |
| 2.2.7 | Выполнение пусконаладочных работ на лифтах | 30 |
| 2.2.8 | Проверка технического состояния лифта | 10 |
| 2.2.9 | Самостоятельное выполнение работ электромеханика по лифтам | 20 |
| 2.2.10 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО | 264 |

| Согласовано Директор ООО «Лифтэксперт» _____________________Д.А. Олехнович «____»_________________2018г. | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «____» ________________2018г. |
| --- | --- |

Учебно – тематический план

теоретического обучения для повышения квалификации

по профессии  рабочего  «Электромеханик по лифтам» 3-4-го разряда

Цель – приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, получение квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии без изменения уровня образования

Категория слушателей-  лица, уже имеющие данную профессию

Форма обучения –  очная, очно - заочная.

Режим занятий - в соответствии с расписанием

| № п/п |  | Разделы, курсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество часов |  |
|  |  | Теоретическое обучение | 60 |  |
| 1.1 |  | Общетехнический курс | 12 |  |
| 1.1.1 |  | Основы электротехники | 4 |  |
| 1.1.2 |  | Материаловедение | 4 |  |
| 1.1.3 |  | Слесарные и слесарно-сборочные работы | 4 |  |
| 1.2 |  | Экономический курс | 4 |  |
| 1.2.1 |  | Основы рыночной экономики | 4 |  |
| 1.3 |  | Специальный курс | 44 |  |
| 1.3.1 |  | Общие сведения об электрических лифтах | 2 |  |
| 1.3.2 |  | Механическое оборудование лифтов | 2 |  |
| 1.3..3 |  | Электрическое оборудование лифтов | 8 |  |
| 1.3.4 |  | Требования нормативно-технической документации | 8 |  |
| 1.3.5 |  | Техническое обслуживание лифтов | 10 |  |
| 1.3.6 |  | Охрана труда, пожарная безопасность, осознанная безопасность | 10 |  |
|  |  | Квалификационный экзамен | 4 |  |
| 2 | Производственная практика |  |  | 144 |
| 2.1 | Практические занятия в учебной мастерской, на полигоне |  |  | 8 |
| 2.1.1 | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности |  |  | 1 |
| 2.1.2 | Обучение производственным операциям, приемам и видам работ, выполняемым электромехаником по лифтам |  |  | 7 |
| 2.2 | Производственная практика на предприятии |  |  | 136 |
| 2.2.1 | Вводное занятие |  |  | 2 |
| 2.2.2 | Инструктаж по охране труда.пожарная безопасность, электробезопасность на производстве |  |  | 2 |
| 2.2.3 | Выполнение организационных мероприятий для безопасного производства работ на лифтах |  |  | 4 |
| 2.2.4 | Выполнение технических мероприятий по ремонту лифта |  |  | 10 |
| 2.2.5 | Подготовительные работы, выполняемые к началу проведения ремонта лифта |  |  | 10 |
| 2.2.6 | Выполнение операций при производстве ремонтных работ лифта |  |  | 40 |
| 2.2.7 | Выполнение пусконаладочных работ на лифтах |  |  | 30 |
| 2.2.8 | Проверка технического состояния лифта |  |  | 10 |
| 2.2.9 | Самостоятельное выполнение работ электромеханика по лифтам |  |  | 20 |
| 2.2.10 | Квалификационная пробная работа |  |  | 8 |
|  | ИТОГО: |  |  | 204 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1  Общетехнический курс

Тема 1.1.1 Основы  электротехники

Электрическая цепь постоянного тока

Простейшая электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Электрический ток и измерение тока Электродвижущая сила. Электрическое напряжение и его измерение. Электрическое сопротивление, удельное сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для всей цепи. Последовательное  и параллельное соединение сопротивлений. Первый закон Кирхгофа. Электрическая энергия и мощность. Тепловое действие электрического тока.

Электромагнетизм.

Магнитное поле и его характеристики. Проводник с током в магнитном поле.Принцип работы электродвигателя.Электромагнитная индукция. Принцип работы генератора.

Переменный электрический ток.

Получение переменной э.д.с. Синусоидальный ток. Параметры цепи переменного тока. Графическое изображение синусоидальных величин. Активное сопротивление в цепи переменного тока. Цепь переменного тока с индуктивностью. Цепь переменного тока с емкостью. Мощность переменного тока. Активная, реактивная, полная мощность. Коэффициент мощности.

Трехфазный переменный ток. Трехфазный переменный ток и его получение. Соединение  в звезду и треугольник. Линейные и фазные токи и напряжения, соотношения между ними. Мощность трехфазного тока.

Тема 1.1.2  Материаловедение

Основные свойства металлов. Углеродистые стали, чугуны.  Цветные металлы и сплавы, их использование.

Классификация электротехнических материалов.

Проводники, диэлектрики, полупроводники, магнитные  материалы. Их свойства и применение.

Тема 1.1.3  Слесарные и слесарно-сборочные работы

Разметка, ее назначение и виды. Инструменты и приспособления. Последовательность операцией. Разметка по чертежу, шаблону, образцу.

Рубка, ее назначение и способы. Инструменты и приспособления для рубки. Правка и гибка, их назначение. Виды правки. Оборудование, инструменты и приспособления..

Резка. Назначение и способы резки металлов, неметаллических материалов и труб. Инструменты, приспособления и механизмы. Выбор ножовочных полотен и способы предупреждения их поломки.

Опиливание металлов, его назначение. Напильники, их типы, правила выбора. Способы опиливания различных поверхностей.

Обработка отверстий. Сверление, его назначение и сущность. Инструменты и приспособления.   Электрифицированные инструменты для сверления..

Пайка и лужение, их назначение и применение. Материалы для пайки и лужения. Виды пайки. Способы лужения. Инструменты и оборудование.

Организация рабочего места и требования безопасности при выполнении слесарных работ.

1.2  Экономический курс

Тема 1.2.1  Основы рыночной  экономики

Внешние и внутренние условия развития предприятия. Ритмичность производства. Издержки производства. Предельная себестоимость. Квалификационный состав предприятия.

Влияние рыночной и централизованно-плановой систем хозяйствования на деятельность предприятия.Особенности перехода к рынку в России.

Экономические показатели результатов деятельности предприятия.

1.4 Специальный курс

Тема 1.4.1  Общие сведения об электрических лифтах

- Назначение и классификация лифтов, их технические характеристики. Основные узлы и механизмы лифтов и их взаимодействие. Кинематические схемы лифтов

Тема 1.4.1  Механическое  оборудование  лифтов

Основные элементы электрического лифта и их характеристики.

Шахта лифта, ее назначение и типы. Ограждение шахт. Размеры шахт по высоте и в плане.

Приямок, его глубина. Оборудование шахты и приямка. Требования к шахтам и приямкам.

Машинное и блочное помещения, их назначение и расположение относительно шахт. Ограждение машинного и блочного помещений и оборудование, расположенное в них. Подходы и проходы в машинном помещении. Освещение и вентиляция. Требования к машинному и блочному помещениям.

Кабина лифтов, ее назначение и типы. Основные конструктивные части кабины. Типы полов. Типы башмаков кабины, их смазывающее устройство. Типы подвесок. Требования к кабинам.

Противовес, его назначение. Конструкции противовесов. Расчет массы противовеса. Типы подвесок и их особенности. Башмаки противовеса и их смазывающие устройства. Требования к противовесу.

Направляющие кабины и противовеса. Назначение направляющих. Стальные направляющие. Способы крепления и закладные детали для крепления направляющих. Требования технических условий к направляющим

Двери кабины и шахты, их конструкция и материалы для их изготовления.

Назначение, конструкции автоматических и неавтоматических замков дверей шахты лифтов с распашными дверями, а также замков дверей шахты и кабины лифтов с автоматическим приводом дверей. Привод дверей. Требования к дверям шахты и кабины.

Канаты лифтовые. Конструкция и типы стальных канатов.. Канаты для подвески кабин и противовесов лифтов, канаты ограничителя скорости.

Способы крепления канатов. Браковка канатов. Требования к канатам.

Ловители, их назначение. Принцип действия и устройство ловителей жесткого действия и скользящих (плавного торможения).

Ограничители скорости и натяжные устройства, их назначение, типы, принцип действия и расположение. Взаимодействие ограничителя скорости и системы ловителей. Натяжное устройство ограничителя скорости. Требования технических условий  к ограничителям скорости и системам ловителей.

Буферные устройства, их назначение и конструкция. Применение буферных устройств в зависимости от скорости движения и назначения лифта. Требования технических условий к буферным устройствам.

Лебедки, их назначение и основные элементы. Лебедки редукторные и безредукторные. Канатоведущие шкивы лебедок, барабаны. Конструкции канатоведутцих шкивов. Профили ручьев на шкивах лебедок. Требования к браковке шкивов.

Редукторы, их назначение, устройство. Браковка редукторов.

Назначение и устройство тормозов. Требования к лифтовым тормозам.

Тема 1.4.3  Электрическое оборудование лифтов

Назначение электрического оборудования лифтов. Допускаемые напряжения электрических цепей. Основные требования к электрическому оборудованию лифтов: безопасность, надежность, удобство в эксплуатации.

Привод лифтовой с асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя.  Соединение обмоток электродвигателей «звездой» и «треугольником». Требования к электроприводу

Вводное устройство и его назначение. Требования  к вводным устройствам. Аппаратура защиты и ее назначение Предохранители. Плавкие вставки предохранителей, их конструкции и подбор по току в электрических цепях лифтов Автоматические выключатели, их назначение, устройство, принцип действия , требования к ним.

Трансформаторы, их назначение, принцип действия. Устройство одно-х трехфазных трансформаторов.

Выключатели и переключатели, их назначение и устройство. Устройство двух- и многополюсных переключателей.

Контакторы, их назначение, устройство и принцип действия. Контакторы постоянного и переменного тока.

Этажные переключатели, их назначение, устройство и принцип работы. Индуктивные и герконовые датчики, их назначение, устройство и принцип действия. Кнопочные посты. Кнопочные панели, вызывные аппараты, их типы, назначение и устройство. Требования к аппаратам управления.

Защитная и блокировочная электроаппаратура, ее назначение и устройство. Концевые выключатели предельных рабочих положений кабины в шахте, их назначение, устройство, место установки и правила включения в цепь электросхемы лифтов. Концевые выключатели предохранительных устройств, их назначение, устройство и место установки. Требование к электрическим предохранительным устройствам и контактам.

Блокировочные контакты запирания дверей шахты неавтоматическими и автоматическими замками, притвора дверей шахты, закрывания створок двери кабины, подвижного пола, ограничителя грузоподъемности, их назначение и устройство

кабины, подвижного пола, ограничителя грузоподъемности, устройство.

Диспетчеризация лифтов. Назначение.

Электрические схемы обслуживаемых лифтов

- Тема 1.4.4   Изучение НТД

Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" TP ТС 011/2011

- Общие  положения  TP ТС 011/2011 "Безопасность лифтов". Основные термины и определения. Требования к безопасности

- Лифты  Общие требования безопасности к устройству и установкеГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998)

Общие  положения. Основные термины и определения.

Требования безопасности  и защитные меры к электрическим лифтам.  Механическое оборудование лифтов.  Требования к дверям шахты лифта, направляющим, лебедкам, кабине, противовесу, ловителям, ограничителям скорости, буферам, тяговым элементам.

Электрическое оборудование лифтов.  Требования к электроприводу лифтов, системам управления, электрическим  устройствам  безопасности,  элетропроводке и электрооборудованию лифтов, освещению и розеткам  питания.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  «Электромеханик по лифтам»

Основная  цель  профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам»

Требования к образованию и обучению, требования  к опыту практической работы  электромеханика по лифтам.  Характеристика трудовых функций электромеханика  по лифтам

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИФТЫ  Общие  требования  безопасности  при эксплуатации  ГОСТ Р 55964-2014

Основные понятия, применяемые на стадии эксплуатации лифтов.  Обеспечение условий безопасной эксплуатации лифта.  Состав и виды работ, выполняемых при  эксплуатации лифта.

Требования  к  квалификации персонала.  Персонал,  выполняющий  работы по техническому  обслуживанию и ремонту лифтов.  Персонал,  выполняющий  работы по осмотру  лифтов.  Персонал, осуществляющий  диспетчерский  контроль за лифтами.

Техническая  документация  лифта

Паспорт  лифта, руководство по эксплуатации лифта и  инструкция  по  охране  труда  для  электромеханика.

Использование обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС»

Тема 1.4.5   Техническое обслуживание лифтов

Инструкция  по охране труда для электромеханика  Общие положения. Указания по осмотру лифтов.

Производственная   инструкция  Обязанности электромеханика в процессе эксплуатации лифтов. Требования к электромеханикам в отношении квалификационной группы по электробезопасности. Аттестация электромеханика по лифтам. Обязанности электромеханика перед, во время и после окончания работы лифта

Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений

Состав работ при проведении технического обслуживания лифтов

При проведении осмотра лифта необходимо:

- . Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины.

- Выборочно проверить не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз".

- Проверить исправность подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии.

- Убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок, а также машинного и блочного помещений и подходов к ним.

- Проверить исправность действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято" на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала.

- Убедиться в наличии "Правил пользования лифтом" и предупредительных и указательных надписей.

- Проверить состояние ограждения шахты и кабины.

- Проверить наличие и исправность замка двери машинного и (или) блочного помещения.

- Результаты осмотра должны быть занесены в журнал ежесменного осмотра лифта.

Визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений, определять неисправность и износ оборудования лифтов Очистка и смазка оборудования лифта

Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта

Виды, назначение и сроки проведения технического обслуживания Порядок и способы выполнения сложных работ при техническом обслуживании лифтов. Основные неисправности лифтов, их причины и способы устранения

- Тема 1.4.6 Охрана труда и пожарная безопасность

Ознакомление с общими требованиями  безопасности при эксплуатации лифтов. Ответственность за нарушение требований безопасности при эксплуатации лифтов. Инструктаж по охране труда на рабочем месте.  Для обеспечения безопасности лифта должны выполняться следующие общие требования:

-  назначение ответственных лиц, электромехаников, лифтеров;

- организация периодических осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов;

-  обеспечение персонала должностными и производственными инструкциями;

- порядок хранения и учета выдачи ключей;

- требования к лифтерам и электромеханикам;

закрепление лифтов за ответственными лицами, лифтерами, электромеханиками;

- квалификационные группы персонала по электробезопасности -  ежесменный (ежесуточный) осмотр лифтов;

-  документы, регламентирующие техническое обслуживание лифтов электромехаником;

-  правила пользования лифтом, их содержание;

-  требования к подходам к дверям машинного (блочного) помещения, запертому состоянию дверей помещения.

-  наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины

-  недоступность для посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в машинном помещении

Безопасность труда при проведении технических осмотров и  ремонта лифтов

Общие положения инструкции по безопасности труда. Требования к электромеханикам, осуществляющим ремонт и обслуживание лифтов.

Ответственность электромеханика по лифтам. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при ремонте электрооборудования, работе в машинном помещении лифта, перемещении оборудования в машинном помещении, замене канатов, работах в шахте и в приямке лифта и проведение технического освидетельствования.

Неисправности, при обнаружении которых электромеханик не должен пускать лифт в работу до их устранения.

Безопасность труда при выполнении измерений  электрическими приборами

Правила безопасной работы с электроинструментом, переносными светильниками

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования к электроустановкам. Меры и средства защиты от поражения электрическим током  Электрозащитные средства и правила пользования ими. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током. Правила оказания первой помощи.

Пожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ. Действия при пожаре

2. СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Тема 2.1.  Практическое занятие  в учебной мастерской, на полигоне  учебного центра

- Тема2.1.1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

Вводный инструктаж по правилам безопасности труда на предприятии. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Требования техники безопасности к персоналу, обслуживающему лифты Ответственность за нарушение правил техники безопасности.

Причины возникновения пожаров и мероприятия по борьбе с пожарами.  Назначение  огнетушителей и пользование ими. Правила поведения при возникновении пожара. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

- Тема  2.1.2Обучение производственным операциям, приемам и видам работ, выполняемым электромехаником по лифтам

Ознакомление с работой лифтов на предприятии и с рабочим местом электромеханика. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

- Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к инструментам. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении слесарных операций

Общие требования к приборам. Порядок поверки приборов. Общие требования при выполнении измерений. Измерение тока амперметром или токоизмерительными клещами. Правила нахождения и устранения неисправностей в цепях электрических схем лифтов с помощью электроизмерительных приборов.

- Ознакомление учащихся с электрическим оборудованием, расположенным в машинном помещении. Правила монтажа лифтового электрооборудования  Наиболее типичные неисправности  механического оборудования

2.2. Производственная  практика на предприятии

Тема 2.2.1  Вводное занятие

Ознакомление с программой  производственного обучения электромеханика лифтов

Режим работы, организация труда, правила  внутреннего трудового распорядка и охраны труда.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения по данной профессии.

Тема 2.2.2  Инструктаж по охране  труда.  Пожарная безопасность, электробезопасность на производстве

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на производстве и рабочем месте.

Мероприятия по предупреждению травматизма: ограждение опасных мест, заземление электрооборудования, вывешивание плакатов, применение  исправных инструментов, использование защитных и предохранительных средств, правильное освещение рабочего места, основные правила и инструкции по технике безопасности и их выполнение. Защитные приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи, их назначение и правила пользования ими.  Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности. Защитное заземление оборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

- Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения. Первая помощь при несчастных случаях на предприятиях и в цехах. Противопожарный режим на предприятии. Пожарная сигнализация. Средства тушения пожаров.  Назначение  огнетушителей и пользование ими. Правила поведения при возникновении загораний. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

Тема 2.2.3  Выполнение организационных мероприятий для безопасного производства работ на лифтах

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с комплексом организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при проведении ремонта и обслуживании лифтов. Электромеханик по лифтам должен проходить производственную практику. Электромеханик по лифтам должен обладать практическим опытом работы не менее 1 месяца под руководством квалифицированного электромеханика

Ознакомление с составом и численностью персонала, осуществляющего обслуживание лифтов, с требованиями к электромеханику по лифтам и его обязанностями.

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка на предприятии. Изучение обязанностей операторов, лифтеров и электромехаников диспетчерского оборудования.

Ознакомление с планированием, организацией, порядком проведения и оформления сложных работ и текущего ремонта лифта. Порядок допуска обслуживающего персонала к работе на лифтах.

Проведение инструктажей для персонала, работающего под руководством электромеханика, с записью в журнале.

Подбор и вывешивание предупредительных плакатов и табличек. Подготовка и установка временных ограждений. Организация контроля за качеством выполнения работ на лифтах. Ответственность должностных лиц.

Ознакомление с организацией рабочего места, требованиями к мастерской и ее оборудованию.

Требования к размещению и хранению запасных частей и материалов. Порядок хранения, использования, учета, контроля и проверки исправности слесарных и электрифицированных инструментов, защитных и предохранительных средств

Изучение должностных обязанностей электромеханика по лифтам и организация его рабочего времени.

Тема 2.2.4  Выполнение технических мероприятии по ремонту лифта

Ознакомление с комплексом мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при проведении работ на лифтах. Мероприятия, проводимые электромехаником перед началом ремонта лифта.

Выполнение подготовительных операций перед началом работ в машинном и блочном помещениях лифта, в шахте и приямке. Проверка отсутствия напряжения на отключенном ремонтируемом участке лифтового электрооборудования и наличия цепи заземления.

Работа на лифте с ловителями мгновенного действия (клиновыми), связанная с ослаблением тяговых канатов (освобождением от нагрузки редуктора без снятия канатов с канатоведущего шкива) и со снятием канатов с канатоведущего шкива или блоков.

Требования к ремонту электрооборудования лифта.

Тема 2.2.5  Подготовительные работы, выполняемые к началу проведения ремонта лифта

Ознакомление с предстоящей работой по ремонту лифта. Распределение работы между сменами звена.

Дефектовка оборудования лифта с составлением ведомости дефектов. Подготовка требования на необходимые материалы и запасные части для ремонта.

Подбор и комплектование инструментов, материалов, предохранительных и защитных средств.

Тема 2.2.6 Выполнение операций при производстве ремонтных работ лифта

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда (проводится по каждой подтеме). Ознакомление с производственными и технологическими инструкциями по выполнению технических осмотров и ремонта лифта.

Технический осмотр и ремонт механического оборудования лифтов. Снятие нагрузки с редуктора, проверка рабочих зазоров, проверка и подтягивание внешних узлов деталей, постановка редуктора под нагрузку. Проверка состояния зубьев червячного колеса. Проверка и замена масла в редукторе.  Определение и устранение неисправностей в редукторе.

Канатоведущий шкив. Определение диаметра, проверка на отсутствие сколов и трещин. Проверка состояния ручьев. Проверка и подтяжка креплений. Браковка и замена канатоведущего шкива.

Блоки. Проверка блоков на отсутствие сколов и трещин. Снятие нагрузки с редуктора, страховка кабины. Снятие блоков, прочистка подшипников, набивка смазкой и установка на место. Смазка подшипников без разборки.

Канаты (для 3-го разряда). Технический осмотр канатов. Браковка канатов и определение их годности. Подсчет количества оборванных проволок на шаге свивки с учетом поверхностного износа. Определение диаметра канатов и проволок в канатах. Проверка величины зазора между опорной плитой противовеса и буфером при

нахождении кабины на верхнем крайнем рабочем этаже, а также проверка положения натяжного устройства ограничителя скорости, укорачивания канатов, выравнивание балансиров при наличии перекоса. Замена канатов. Отмеривание новых канатов, перерубание новых и старых канатов, транспортировка, навеска и закрепление. Соединение концов старого и нового канатов и вытягивание новых канатов на противовес и кабину при нижнем расположении машинного помещения. Техника безопасности при выполнении работ по замене канатов. Отсоединение замененных (старых) канатов.

Тормозное устройство. Проверка и замеры величины зазоров в соответствии с инструкцией по эксплуатации: суммарного в шарнирах, между якорем и ярмом при снятом напряжении, между поверхностями фрикционных обкладок и поверхностью тормозной полумуфты в расторможенном положении, между торцом штока и стяжной шпилькой, между витками пружин и др. Уменьшение суммарного зазора, регулировка рабочих зазоров. Проверка надежности крепления деталей. Фиксированное положение гаек стяжной шпильки контргайками. Проверка наличия смазки в шарнирах. Разборка тормоза, очистка фрикционных обкладок, утопление головок заклепок, замена фрикционных обкладок, сборка. Проверка точности остановки кабины на этажах. Фиксирование сжатия пружин контргайками.

Направляющие кабины и противовеса. Осмотр и выверка по вертикали (по штихмасу), выверка прямолинейности в продольном и поперечном направлениях. Проверка состояния стыков. Проверка и подтяжка креплений направляющих, кронштейнов и закладных деталей. Очистка и смазка направляющих.

Башмаки кабины и противовеса. Проверка боковых зазоров в продольном направлении (по штихмасу) между вкладышами и направляющими. Замена вкладышей (башмаков).

Автоматические и неавтоматические замки лифтов с распашными дверями. Проверка и регулировка зазоров между засовом неавтоматического замка и кромками отверстия в притворном стояке, между ригелем и кромками отверстия в двери шахты, между притворной планкой и притворным стояком. Проверка и регулировка положения блок- контакта контроля запирания дверей шахты неавтоматическим замком и пружины неавтоматического замка. Проверка правильности установки блок-контакта контроля запирания дверей шахты автоматическим замком. Очистка и протирка замка. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Подтягивание клеммных соединений. Проверка неавтоматического замка на отсутствие разрыва цепи контроля дверей при воздействии на ручку. Проверка и регулировка зазоров между роликом автоматического замка и лыжей механической отводки, при втянутой вручную электромагнитной отводке, а также зазоров между торцом ролика и стенкой кабины. Смазка оси ролика. Проверка шплинта. Проверка работы механической отводки. Устранение люфтов в шарнирах. Проверка и замена шплинтов. Смазка отводки. Проверка электромагнитной отводки в работе и ее очистка.

Линейка каретки, створки раздвижных дверей шахты, их автоматические замки. Проверка состояния створок. Проверка и регулировка проходных зазоров: между обрамлением порталов и створками дверей шахты, между порогом шахты и нижней торцевой частью створок двери шахты, а также между контрроликами и линейкой. Очистка деталей, проверка и подтягивание их креплений. Проверка и регулировка зазоров между штоками блок-контактов контроля запирания сворок автоматическими замками и площадками защелок, между защелками замков и упорами кареток, между роликами рычагов автоматических замков и боковыми стенками отводок, между створками. Проверка и регулировка глубины входа роликов рычагов автоматических замков в пазы отводок и зацепления пальцев рычагов с защелками замков. Проверка надежности работы оборудования.

Кабина лифта с раздвижными дверями. Проверка состояния створок двери кабины. Проверка положения створок с одновременной регулировкой зазоров между обрамлением и створками, между порогом и нижними торцевыми поверхностями створок, между линейками и контр роликами, между роликами водила и упором правой каретки, между упором и регулировочным болтом механического замка (после регулировки зафиксировать контргайкой), между штифтом рычага водила и запорной частью линейки. Проверка и регулировка провалов контактов контроля закрывания створок двери кабины и концевых выключателей. Проверка и подтягивание крепления деталей механизма открывания створок, кареток, упоров, линеек, роликов, контр роликов, башмаков створок, отводок, контактов, а также клеммных соединений проводов. Проверка состояния и натяжения ремня механизма открывания створок. Проверка исправности действия механизма реверса дверей при наличии препятствия и нажатии на подвижный пол кабины. Проверка зазоров между подвижной и неподвижной частью отводки на дверях с капроновым эксцентриковым роликом и без него на лифтах грузоподъемностью 500 кг с широкой створкой, оборудованных приводом с телескопической тягой. Проверка наличия исправности шайб, охватывающих звездочку

рычага привода и невозможности спадания цепи со звездочки на лифтах, оборудованных цепной передачей. Проверка и подтягивание крепления щитов купе кабины, пластика и уголков.

Кабина лифта с распашными дверями. Проверка и подтягивание крепления петель фартучного устройства и створок двери кабины (возможность снятия их с петель должна быть исключена). Проверка состояния створок двери кабины и крепления стекол в них. Проверка правильности регулировки контакта, контролирующего закрытие створок двери кабины. Проверка и подтягивание крепления щитов купе кабины, пластика и уголков. Пол кабины. Проверка и регулировка хода подвижного пола. Проверка и подтягивание крепления рычагов тяг, регулировочных муфт. Очистка и смазка шарниров. Проверка и подтягивание клеммных соединений проводов, контактов и их корпусов. Проверка исправности действия механизма пола и подпольных контактов грузом массой 15 кг.

Раздвижные двери шахты. Проверка исправности действия замков. Проверка и регулировка зазоров между штоком контакта контроля запирания створок автоматическими замками и площадками защелок, между защелками замков и упором кареток, между контрроликами и линейками, между роликами замков и боковыми сторонами отводок. Проверка и подтягивание крепления башмаков створок, амортизаторов. Проверка и регулировка зазора между обрамлением портала и створками двери шахты. Проверка зазора в упоре (между фартуком и упором, между подвижной отводкой и резиновым роликом, между неподвижной отводкой и капроновым роликом). Проверка надежности крепления капронового эксцентрикового ролика каретки дверей и захода его в отводку на лифтах грузоподъемностью 500 кг, оборудованных приводом с телескопической тягой.

Противовес. Проверка состояния подвески (тяг), в том числе износа отверстий в верхней балке противовеса. Проверка поперечного размера стержней тяг (канатодержателей). Замена пружин и шплинтов, подтягивание контргаек. Проверка состояния наборного груза в каркасе и его крепления. Проверка состояния рабочих и контрольных башмаков противовеса.

Ограничитель скорости. Проверка положения регулировочных гаек и пружин, а также надежности фиксации их контргайками. Проверка и регулировка зазоров между клиньями (губками клещевых ловителей) и направляющими. Проверка легкости хода механизма ловителей, очистка и смазка шарниров. Проверка состояния каната ( в случае необходимости укоротить), состояния шкива, достаточности сцепления шкива с канатом для приведения ловителей в действие. Проверка ограничителя скорости и механизма ловителей при нахождении каната в контрольном и рабочем ручьях шкива. Зачистка мест посадки кабины на ловителях.

Натяжное устройство и буфера. Проверка и регулировка положения грузов. Проверка исправности ручья, очистка его от старой смазки. Смазки оси. Проверка состояния буферов. Проверка наличия масла в гидравлическом буфере.

Ремонт электрического оборудования лифтов

Вводное устройство. Отключение от сети и разрядка конденсаторов. Проверка отсутствия напряжения на отключенных токопроводящих частях. Визуальный осмотр состояния контактных стоек, клеммных соединений, проводов и деталей. Проверка и регулировка зазоров между губками пинцетов. Проверка наличия цепи заземления кожуха. Замена вводного устройства с наложением заземления.

Автоматический выключатель. Выключение вводного устройства и автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения на всех клеммах. Подтягивание клеммных соединений и их замена.

Реле и контакторы. Проверка отсутствия магнитного замыкания и механического заедания подвижных частей. Проверка и очистка контактных поверхностей. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Проверка и регулировка выдержки всех типов реле времени. Проверка и подтягивание крепления всех деталей и клеммных соединений проводов. Устранение гудения магнитопроводов и их замена.

Выпрямитель переменного тока (для 3-го разряда). Построение выпрямительныхэлектросхем. Включение выпрямителя в электросхему лифта, его осмотр и замена.

Трансформаторы (для 3-го разряда). Включение одно- и трехфазных трансформаторов в сеть и электросхему лифта. Переключение трансформаторов «звездой» и «треугольником». Замена и заземление трансформаторов.

Плавкие предохранители. Визуальный осмотр предохранителей, проверка их годности. Подбор предохранителей по токовым нагрузкам для каждой цепи электросхемы лифта и их замена.

Выключатели и переключатели. Проверка исправности и замена выключателей и переключателей всех типов.

Асинхронные электродвигатели (для 3-го разряда).

Проверка исправности в рабочем режиме. Проверка надежности посадки соединительной полумуфты на валу электродвигателя. Проверка состояния буферных пальцев (при необходимости их замена), подтягивание крепления. Проверка и смазка подшипников. Замена электродвигателя. Нахождение начала и конца обмоток одно- и двухскоростных электродвигателей и их маркировка. Соединение обмоток «звездой» и «треугольником» и присоединение их к электрическим цепям. Центровка электродвигателя и его закрепление. Проверка и подтягивание крепления электродвигателя к фланцу редуктора. Проверка и подтягивание клеммных соединений проводов. Перемещение электродвигателя по машинному помещению и на этажную площадку при помощи балки и тали. Проверка защиты электродвигателей от перегрузки.

Регуляторы скорости на асинхронных двигателях.

Тормозные длинно- и короткоходовые электромагниты. Снятие старых и установка новых катушек. Соединение обмоток катушек длинноходового электромагнита «звездой» и «треугольником». Присоединение катушек к клеммному щитку, сборка. Регулировка зазора между якорем и ярмом. Регулировка форсировочного реле. Проверка и подтягивание клеммных соединений. Этажные переключатели и датчики селекции. Проверка и регулировка зазоров этажных переключателей в комбинированной отводке между торцом оси ролика переключателя и дном комбинированной отводки , между торцом оси кулачка (крепежной гайкой рычага) и ребром данной отводки. Снятие крышки и проверка отсутствия напряжения. Проверка исправности механизма переключателя. Проверка и регулировка зазоров между датчиками селекции и шунтом на кабине, между датчиком точной остановки и шунтами на шахте. Замена этажного переключателя, индуктивного или герконового датчика. Подтягивание крепления всех деталей и клеммных соединений проводов. Проверка их исправности и взаимодействия.

Электропривод раздвижных дверей шахты и кабины (для 3-го разряда). Проверка и регулировка положения выключателя на открывание и закрывание створок. Проверка исправности работы редуктора и микропереключателя реверса электродвигателя. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Очистка контактов. Подтягивание крепления и клеммных соединений проводов. Проверка надежности и крепления шкивов на валах электродвигателя и редуктора. Проверка состояния и натяжения ремня и механизма реверса. Проверка и подтягивание крепления узлов привода дверей. Проверка исправности привода и механизма реверса.

Выключатели безопасности: запирания дверей шахты автоматическими и неавтоматическими замками, притвора дверей шахты, закрывания створок двери кабины, положения натяжного устройства ограничителя скорости, пола кабины, ловителей и слабины тяговых канатов. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Проверка и подтягивание клеммных соединений проводов, контактов корпуса, кронштейна и штифта. Проверка действия механизма переключения.

Концевые выключатели. Проверка каната ограничителя скорости. Проверка и регулировка положения ролика качалки относительно отводки. Проверка и подтягивание крепления каната и качалки. Проверка исправности действия механизма концевого выключателя. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов на лифтах с раздвижными дверями шахты и кабины.

Вызывные и кнопочные аппараты. Проверка и подтягивание клеммных соединений проводов и деталей. Очистка контактных поверхностей от нагрева. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Замена электрических лампочек. Проверка исправности действия кнопок, в том числе кнопки «Стоп». Проверка работы эдектросхемы лифта по вызову и приказу. Проверка работы электросхемы в режиме «Проникновение посторонних лиц в шахту лифта».

Проверка состояния заземления электрооборудования и изоляции проводов (для 3-го разряда). Осмотр соединения заземляющих проводов и изоляции проводов.

Тема 2.2.7 Выполнение пусконаладочных работ на лифтах

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с принципиальными электрическими схемами лифтов.

Проверка исправности работы электросхемы во всех режимах, устранение неисправностей. Проверка наличия или отсутствия напряжения. Измерение сети защитного заземления (зануления).

Проверка и подтягивание крепления заземляющих проводников к шине заземляющего контура, к корпусам и каркасам электрооборудования. Наложение и снятие переносных заземлений.

Проверка целостности электрических цепей электросхемы лифта. Замена поврежденных участков электропроводки с прокладкой в машинном помещении, по шахте и подвесником. Проверка крепления электроаппаратуры и клеммных соединений проводов. Проверка и восстановление работы цепи освещения и сигнализации.

«Прозванивание» концов обмотки статора и включение электродвигателя «звездой» и «треугольником».

Проверка и контроль работы диспетчерского оборудования и исправности

электроцепей объединенной диспетчерской системы, относящейся к лифтам

Тема 2.2.8 Проверка технического состояния лифта

Ознакомление с организацией, порядком и технологией проведения осмотра лифтов операторами, лифтерами и электромеханиками.

Тема 2.2.9 Самостоятельное выполнение работ электромехаником по лифтам

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой электромеханика по лифтам 2-4 разряда  квалификации.

- Тема 2.2.10  Квалификационная пробная работа

Выполнение работ по управлению и обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями квалификационной характеристики профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам»

- освобождение пассажиров из кабины, остановившейся между этажами

- работа с оборудованием, контроль состояния лифтового оборудования

- электроизмерительные приборы  (определение наличия напряжения).

- электродвигатели (разборка, чистка, сборка

- станция управления (регулировка электроаппаратов, зачистка кон тактов).

- трансформаторы одно- и трехфазные (установка на новое место с подключением электропроводки).

- визуально определить состояние электронного оборудования лифта

- прочитать коды ошибок электронного оборудования

Нормативно-правовые и нормативно-технические документы:

- ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации

- Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта РД 10-360-00. Утверждена Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000г. № 26

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015).

- Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов ГОСТ Р 53781-2010

- Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию ГОСТ Р 53782-2010

- . Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации  ГОСТ Р 53783-2010

- Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры ГОСТ Р 53770-2010 (ИСО 4190-1:1999)

- Лифты грузовые. Основные параметры и размеры ГОСТ Р 53771-2010 (ИСО 4190-2:2001)

- Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности

- ГОСТ Р 53297-2009

- Лифты. Методология оценки и повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации ГОСТ Р 52626-2006 (ЕН 81-80:2003)

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке  ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998)

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ от 24 июля 2013 г. № 328н Минтруда России (зарег.В Минюсте России 12.12.2013 № 30593).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. № 266, Минэнерго РФ, 2003г

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. М.: НЦ ЭНАС, 2007г.

- Приказ Минтруда России от 20.12.2013 №754н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2014 №31417)

Оценка результатов освоения программы

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего.

Разработчик: Попова И.Г.

Консультант: В.В. Корнеев

Оценочные материалы

Список вопросов к экзамену:

- Определение лифта и его общее устройство.

- Электрическая цепь, величина тока и единица его измерения.

- Электрические схемы обслуживаемого лифта

- Проверка работы электрических контактов дверей и замков дверей шахты.

- Первая помощь при переломах

- Электроизоляционные материалы, их свойства и применение в электрооборудовании лифта.

- Назначение, размещение и устройство лебедки.

- Обязанности электромеханика в процессе эксплуатации лифта.

- Цель технического освидетельствования и обязанности электромеханика перед началом осмотра.

- Действия персонала при пожаре

- Редукторы лебедок. Типы червячных редукторов, их недостатки преимущества.

- Назначение, устройство, принцип действия и расположения вводного устройства.

- Проверка работы ограничителя скорости и ловителей.

- Обязанности электромеханика при проведении технического освидетельствования оборудования, установленного в машинном помещении.

- Первая помощь при  обморажении

- Требования к шахте.

- Проводниковые материалы, их свойства и применение в электрооборудовании лифтов.

- Периодичность и порядок осмотра лифтов электромехаником.

- Обязанности электромеханика при осмотре тормозного устройства.

- Первичные средства пожаротушения

- Требования к кабинам лифтов.

- ЭДС и напряжение источника питания постоянного тока, связь между ними и единицы их измерения.

- Основные причины неточной остановки лифта и способы их устранения.

- Требования к тормозному устройству.

- Типы огнетушителей

- Требования к дверям шахты и кабины.

- Закон Ома для участка цепи постоянного тока, сопротивление и единицы  измерения.

- Порядок освобождения пассажиров из кабины, остановившейся между этажами.

- Особенности применения порошковых огнетушителей при тушении пожара в электроустановках

- Требования к ловителям и принцип их работы.

- Работа и мощность цепи постоянного тока и единицы их измерения.

- Лифты, на которые распространяются и не распространяются Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" TP ТС 011/2011.

- Основные характеристики лифта.

- Требования пожарной безопасности на рабочих местах

- Требования к противовесу и направляющим кабины.

- Получение переменного одно- и трехфазного тока.

- Порядок получения разрешения на пуск лифтов в эксплуатацию.

- Обязанности электромеханика при осмотре автоматических и неавтоматических замков и электрических блокировок распашных дверей шахты лифта.

- Первая экстренная реанимационная помощь.

- Назначение и принцип действия ограничителя скорости.

- Документация, которой должен быть снабжен вновь изготовленный лифт.

- Канаты, применяемые на лифтах, и нормы их браковки.

- Обязанности электромеханика при осмотре автоматических дверей и шахты.

- Первая помощь при ожогах

- Устройство и принцип действия привода дверей.

- .Последовательное, параллельное  соединение проводников и определение их сопротивления при постоянном токе.

- Обязанности электромеханика при осмотре ограждения шахты, освещения и сигнализации.

- Первая помощь при кровотечениях

- Требования к машинному помещению.

- Соединение электродвигателей «звездой» и «треугольником» и связь между линейным и фазным напряжением и током.

- Обязанности электромеханика при осмотре станции управления.

- Первая помощь при переломах

- .Назначение,  устройство и принцип работы тормоза.

- Устройство и принцип работы одно- и трехфазных трансформаторов, их применение в электрооборудовании лифтов.

- .Обязанности электромеханика перед началом технического осмотра.

- Кинематические схемы лифтов.

- Цель и объем периодического технического освидетельствования.

- Обязанности электромеханика при осмотре редуктора.

- Неисправности, при обнаружении которых лифт должен быть остановлен до их устранения.

- Устройство, принцип действия и расположение аппаратуры управления

- Полы кабин, их типы. Точность остановки кабины.

- Обязанности электромеханика при осмотре лебедки.

- Требования к электромеханикам, осуществляющим техническое обслуживание лифтов.

- Назначение, устройство и принцип действия замков дверей шахты.

- Обязанности электромеханика при осмотре вводного устройства и заземления электрооборудования.

- Классификация лифтов.

- Меры пожарной безопасности

Перечень вариантов практических квалификационных работ

Выполнение работ по управлению и обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями квалификационной характеристики профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам»

- освобождение пассажиров из кабины, остановившейся между этажами

- работа с оборудованием, контроль состояния лифтового оборудования

- электроизмерительные приборы  (определение наличия напряжения).

- электродвигатели (разборка, чистка, сборка

- станция управления (регулировка электроаппаратов, зачистка кон тактов).

- трансформаторы одно- и трехфазные (установка на новое место с подключением электропроводки).

- визуально определить состояние электронного оборудования лифта

- прочитать коды ошибок электронного оборудования