Пояснительная записка.

Настоящие учебно-тематические планы и программы разработаны в Учебном центре ОАО «Иркутскэнерго» для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «сливщик-разливщик» на основе сборника учебных планов и программ Учебно-методического центра Минэнерго России 2009 года. Разработаны с учетом новых требований и включают: квалификационные характеристики, учебные планы и программы теоретического и производственного обучения, а также список рекомендуемой литературы.

Рабочие учебный план и программы адаптированы к требованиям заказчика с учетом специфики его предприятия и требований, предъявляемых к данной профессии, согласованы с органами Ростехнадзора.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником  работ и профессий рабочих.

Продолжительность обучения на курсах подготовки рабочих  профессии «сливщик-разливщик» установлена  320 часов (2 месяца), повышения квалификации 160 часов (1 месяц)

Целью обучения на настоящих курсах является приобретение знаний, умений и навыков в объеме, обозначенном тарифно-квалификационной характеристикой для данной профессии, а также отработка специфических умений слушателей с практическим использованием  в профессиональной деятельности полученных теоретических знаний.

Теоретическое обучение завершается сдачей экзамена по специальному курсу.

Содержание обучения нацелено на реализацию следующих задач:

ориентация на реальные условия труда и трудовые отношения;

установление межпредметных связей теории и практики

Для полноценного обучения рабочих профессии «сливщик-разливщик» разработан интегрированный курс, который  представляет собой сконцентрированный материал общепрофессионального цикла и включает разделы по специальному курсу, основам материаловедения и электротехники, экономическому курсу, а также охране труда, производственной санитарии, правилам безопасного проведения работ.

Практическое обучение при подготовке рабочих, получении второй профессии предусматривает в своей основе производственное обучение в учебных мастерских и в условиях производства.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

После сдачи квалификационного экзамена выдается документ установленного образца.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются в соответствии с требованиями Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-20-2007).

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - сливщик-разливщик

Квалификация - 2-й разряд

Сливщик-разливщик 2-го разряда должен уметь:

- выполнять работы по приему кислоты, щелочи, растворителей, водных растворов в разные емкости;

- производить слив жидкости в резервуары, баки, цистерны, контейнеры, бочки со взвешиванием, замером, наклеиванием этикеток, фильтрацией;

- производить разлив продукции вручную в разливочную тару;

- выполнять работы по укупорке (лючеванию), откатке наполненной тары;

- производить промывание и очистку разливочной машины и приспособлений;

- выполнять работы по текущему ремонту и смазыванию насосов, емкостей и коммуникаций сливного узла.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 дополнительно должен уметь:

- владеть слесарным делом;

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ;

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях;

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии;

- применять экономические знания в своей практической деятельности;

- анализировать результаты своей работы.

Сливщик-разливщик 2-го разряда должен знать:

- основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов;

- правила приема, передачи и слива жидких продуктов;

- требования государственных стандартов к качеству тары и ее укупорке;

- нормы разлива продукции в тару.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 дополнительно должен знать:

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;

- технологический процесс выполняемой работы;

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он обслуживает;

- возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;

- режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;

- нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы;

- мероприятия по охране и улучшению условий труда;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или процессам;

- виды брака, причины, его порождающие, и способы предупреждения и устранения;

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные показатели производственных планов общества (организации), цеха, бригады и своего личного плана;

- принципы разработки планов экономического и социального развития общества (организации), основные направления и задачи экономического и социального развития общества (организации), систему планируемых показателей и нормативов, их образование и использование фондов экономического стимулирования на производстве;

- экономические основы организации и деятельности обществ (организаций);

- пути повышения эффективности производства - повышение производительности труда (ее показатели и методы определения), качества выпускаемой продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, снижение себестоимости и трудоемкости продукции;

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов: пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм;

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве;

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмещении профессий; особенности оплаты и стимулирования труда;

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в управлении производством;

- требования по охране окружающей среды и недр.

| Согласовано И.о.руководителя Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ Р.Ф. Адигамов "___"_________________2012 г.; Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Соболева "___"_______________2012 г.. |  |
| --- | --- |

Учебный план

для подготовки новых рабочих по профессии

код 18598 Сливщик-разливщик на 2 разряд

срок обучения                                 320/2 (час/мес)

учебная нагрузка                            40 часов в неделю

режим занятий                                8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 106 |
| 1 . | Общетехнический курс | 24 |
| 1.1 | Материаловедение | 4 |
| 1.2 | Общие сведения по химии | 8 |
| 1.3 | Слесарное дело | 8 |
| 1.4 | Основы экологии и охрана окружающей среды | 4 |
| 2. | Специальный курс | 70 |
| 2.1 | Основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых химических продуктов | 10 |
| 2.2 | Склады хранения химических продуктов | 10 |
| 2.3 | Назначение и устройство насосов для перекачки жидких химических продуктов | 6 |
| 2.4 | Железнодорожные цистерны, другие виды тары для перевозки химических продуктов и сливо-наливное (расфасовочное) оборудование | 10 |
| 2.5 | Слив химических продуктов из железнодорожных цистерн и других видов тары | 12 |
| 2.6. | Налив жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны и другие виды тары. | 12 |
| 2.7. | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 |
| 3. | Экономический курс | 12 |
| 3.1 | Основы рыночной экономики | 8 |
| 3.2 | Основы трудового законодательства | 4 |
| II | Производственное обучение | 190 |
| 1. | Обучение в учебной мастерской | 40 |
| 1.1. | Вводное занятие | 2 |
| 1.2. | Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность | 6 |
| 1.3. | Экскурсия на производство | 4 |
| 1.4. | Слесарные работы | 8 |
| 1.5. | Ознакомление с товарным складом | 8 |
| 1.6 | Ознакомление с устройством, работой и обслуживанием насосов | 4 |
| 1.7. | Ознакомление с устройством железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакадой | 4 |
| 1.8. | Ознакомление с другими видами транспортной (мелкой) тары и сливо-наливными устройствами и установками | 4 |
| 2. | Обучение на производстве | 150 |
| 2.1. | Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве | 6 |
| 2.2. | Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования железнодорожной сливо-наливной эстакады | 8 |
| 2.3. | Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования сливо-наливных устройств и установок по сливу-наливу других видов транспортной тары | 8 |
| 2.4. | Обучение операциям по сливу-наливу железнодорожных цистерн | 10 |
| 2.5. | Обучение операциям по сливу-наливу железнодорожных цистерн другие виды транспортной (мелкой) тары | 10 |
| 2.6. | Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика 2-го разряда | 102 |
| 2.7. | Охрана труда и промышленная безопасность | 6 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |
|  | Резерв учебного времени | 10 |
|  | Консультации | 6 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | Итого: | 320 |

Программа теоретического обучения

1.Общетехнический курс

1.1.Материаловедение

Понятие о металлах и сплавах. Деление металлов на черные и цветные. Механические свойства металлов и сплавов: деформация, напряжение, ударная вязкость, пластичность, твердость, износостойкость, прочность материала.

Физические и технологические свойства металлов и сплавов: плавкость, теплопроводность, электропроводность, литейные свойства, ковкость, свариваемость, обрабатываемость резанием.

Классификация сталей по способу производства, химическому составу и области применения. Влияние углерода и легирующих элементов на свойства стали. Маркировка сталей.

Медь и стальные сплавы (латуни, бронзы). Область применения, маркировка и свойства. Теплоизоляционные материалы, применяемые на оборудовании и трубопроводах электрокотельных.

Прокладочные и набивочные материалы. Уплотнительные изделия из терморасширенного графитового (ТРГ) материала «ГраФлекс»

Пластмассы.

1.2.Общие сведения по химии

Основные сведения из общей химии

Первоначальные химические понятия.

Понятие о химической форме движения материи; химическое понятие о теле, о веществах.

Атомно-молекулярное учение в химии и основные химические законы. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая энергетика: тепловые эффекты химических реакций. Понятие об экзотермических и эндотермических реакциях.

Понятие о термохимических законах.

Теория электролитической диссоциации, степень электролитической диссоциации.

Понятия об ионном равновесии в растворах.

Окислительно-восстановительные реакции.

Электрохимические процессы.

Основные понятия из неорганической химии

Предмет неорганической химии. Неорганические соединения: металлы, сплавы, цемент, стекло, керамика и т. д.

Классификация химических элементов: металлы и неметаллы. Классификация неорганических соединений. Понятие о номенклатуре неорганических соединений.

Общие сведения о химическом производстве

Развитие химической промышленности в Российской Федерации. Масштаб и структура использования химических процессов

Общие принципы химического производства.

Основы химической технологии

Принцип использования производственных отходов (превращение отходов в побочные продукты).

Сырье. Минеральное сырье

Энергетика химической промышленности.

Производство металлов.

Основные понятия о производстве неорганических продуктов (серной кислоты, аммиака, азотной кислоты).

1.3. Слесарное дело

Общие сведения о слесарном деле (слесарный инструмент, мерительный инструмент, станочное оборудование). Электрический и пневматический инструмент для рубки, опиливания, сверления, обработки отверстий, нарезания резьбы, шабрения и притирки.

Захваты, выколотки, струбцины, домкраты, гидропрессы для запрессовки и выпрессовки.

Виды слесарных операций:

- разметка

- сверление

- нарезание резьбы

- притирка сопрягаемых поверхностей

- шабрение

- газорезательные работы

- разметка на плазу

- гибка труб

- снятие фасок (подготовка концов труб под сварку)

- зачистка сварных соединений под контроль металла

- выборка (механическая) трещин, подготовка под наплавку и контроль металла коллекторов

1.4.Основы экологии и охрана окружающей среды

Основы государственной экологической политики Российской Федерации. Международные обязательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Органы государственного управления в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: их состав, компетенция и ответственность.

Комплексное и ресурсосберегающее природопользование — основа устойчивого и безопасного развития. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Техногенные системы: определение, классификация и воздействия. Окружающая среда как система, ее составные части и степень устойчивости. Политика экологической безопасности: всесторонний учет экологических рисков, уменьшение последствий и компенсация ущерба. Методология оценки риска. Основные понятия, определения, термины. Уровень риска и его расчет. Зоны экологического риска.

2.Специальный курс

2.1.Основные физико-химические свойства сливаемых и

наливаемых химических продуктов

Понятие о химических веществах и их типичных представителях.

Галогены и их соединения: фтористоводородная кислота (плавиковая кислота), хлористоводородная кислота (соляная кислота), бромистоводородная кислота и др. Их физические и химические свойства: агрегатное состояние, температура плавления, кипения, плотность, воздействие на металлы и другие материалы; вредное влияние на организм человека, растворимость в воде, коэффициент растворимости, коррозийность и т.д. Предельно-допустимая концентрация паров в рабочей зоне.

Понятие об их производстве и области применения.

Сера и ее соединения: серная кислота: ее физические и химические свойства - агрегатное состояние, цвет, температура плавления, кипения, плотность, воздействие на металлы и другие материалы, растворимость в воде, сорита соляной кислоты и т.д. Вредное воздействие на организм человека. Предельно-допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны. Понятие о производстве и области применения серной кислоты.

Азот и его соединения: азотная кислота - ее физические и химические свойства - агрегатное состояние, запах, цвет, температура кипения, плотность, температура замерзания, воздействие на металлы и другие материалы, растворимость в воде и т.д. Вредное воздействие на организм человека. Предельно-допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны.

Понятие о производстве и области применения азотной кислоты.

Фосфор и его соединения: белый (желтый) фосфор - физические и химические свойства агрегатное состояние, цвет, запах, температура плавления, кипения, воспламенения; плотность, растворимость в воде, способ хранения, воздействие на металлы и другие материалы и т.д.

Вредное воздействие на организм человека.

Предельно-допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны.

Понятие о производстве и области применения белого (желтого) фосфора.

Отрофосфорная кислота: физические свойства - агрегатное состояние, температура плавления, плотность, растворимость в воде и т.д. Вредное воздействие на организм человека. Понятие о ее производстве и область применения.

Предельно-допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны.

Метанол. Краткие сведения о физических и токсических свойствах метанола (агрегатное состояние, цвет, запах, плотность, температура кипения, вспышки, растворимость, пределы взрываемое™ и т.д.). Вредное воздействие метанола на организм человека (при приеме внутрь 5-10г вызывает тяжелые отравления, слепоту и т.д.; пары метанола вызывают раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, головные боли, звон в ушах и т.д.).

Щелочные металлы и их соединения: NaCl, СаСЬ- MgCb и др. Их физические свойства -агрегатное состояние, температура правления, кипения, плотность; растворимость в воде. Токсическое воздействие на организм человека, действие на кожу человека.

Понятие об их производстве и области применения.

Другие химические продукты (кислоты, щелочи, растворители и т.п.), с которыми выполняются сливо-наливные операции на производстве. Их физико-химические свойства, токсичность и т. д.

Первые признаки вредного воздействия кислот, метанола, щелочей и других химических продуктов на организм человека и меры оказания первой помощи.

2.2.Склады хранения химических продуктов

Назначение и устройство товарного парка (складов) хранения химических продуктов.

Классификация товарных парков (складов) хранения химических продуктов на базисные, расходные и железнодорожные; их назначение.

Объекты, входящие в состав товарного парка (складов) хранения химических веществ.

Требования, предъявляемые к товарному парку (складам) хранения химических продуктов (раздельное хранение химических продуктов, которые могут вступать во взаимодействие друг с другом, наличие вентиляции, бытовых расфасовочных помещений; их размещение).

Виды хранилищ по своему материальному и конструктивному исполнению (стальные резервуары, цистерны, стальные резервуары и емкости, имеющие специальное покрытие, емкости из полиэтилена или шефлона, стеклянные бутылки и т.д.: наземные, полузаглубленные и другие сооружения).

Особенности хранения белого (желтого) фосфора.

Товарный (резервуарный) парк для хранения жидких химических продуктов. Схема расположения резервуаров и обустройство товарного резервуарного парка. Типы резервуаров. Стационарные резервуары, устройство и их техническая характеристика.

Оборудование резервуаров: измеритель уровня, термометр, манометр, запорные устройства, дыхательные клапаны и т.д. Схема обвязки резервуаров трубопроводами. Расположение арматуры и ее назначение.

Требования, предъявляемые к резервуарам (наличие на резервуаре таблички с указанием регистрационного номера резервуара, рабочего давления, даты внутреннего осмотра, даты очередного освидетельствования).

Технологическая карта на резервуар, ее содержание: наибольший допускаемый уровень жидкого химического продукта, наибольший объем заполнения и другие эксплуатационные показатели.

Технологическое освидетельствование резервуаров (емкостей) (внутренний осмотр и гидравлическое испытание).

Расположение, назначение и способы обслуживания контрольно-измерительных

приборов.

Обвалование резервуарного парка, лестницы и обслуживающие площадки.

Эксплуатация товарного резервуарного парка хранения жидких химических продуктов (складов).

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации парка хранения жидких химических продуктов (складов): подача жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн в резервуары парка хранения из резервуарного парка для наполнения железнодорожных цистерн и автоцистерн; заполнение жидкими химическими продуктами резервуаров после ремонта PI их освобождение перед ремонтом; отключение трубопроводов от резервуаров с установкой заглушек; ревизия, ремонт и освидетельствование резервуаров; ремонт действующих трубопроводов жидких химических продуктов и запорной арматуры резервуарного парка хранения; ввод в эксплуатацию (пуск) резервуаров и трубопроводов после ремонта.

Технология приема жидких химических продуктов в резервуары парка хранения.

Правила обслуживания товарного резервуарного парка хранения жидких химических продуктов (проверка правильности показаний манометров, периодический контроль уровня жидкости и давления в резервуарах; проверка исправности предохранительных клапанов и т. д. выполнение мелкого ремонта, проверка за состоянием окраски трубопроводов и резервуаров).

Возможные неисправности. Аварийная остановка резервуара. Другие виды тары для хранения жидких и сыпучих химических продуктов и их техническая характеристика. Требования, предъявляемые к сооружениям, зданиям товарных складов для хранения химических продуктов в других видах тары.

Правила обслуживания товарных складов.

2.3.Назначение и устройство насосов для перекачки

жидких химических продуктов

Типы насосов, применяемых для перекачки жидких химических продуктов, их характеристика, достоинства и недостатки.

Обвязка насосов.

Операции, выполняемые перед пуском насоса (проверка уровня масла в подшипниках, проворачивание ротора насоса вручную, закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; открытие задвижки на всасывающем трубопроводе, заливка насоса перекачиваемой жидкостью; открытие насоса на обводной линии; включение электродвигателя). Пуск насоса и эксплуатация его. Текущий ремонт и смазывание. Операции, выполняемые при перекачке жидких химических продуктов.

Возможные срывы работы насосов при перекачке жидких химических продуктов и их причины.

Аварийные случаи остановки насосов (пропуски жидкости из какой-либо части насоса; вибрация насоса; явно слышимый шум; резкое повышение температуры подшипника; торцевого уплотнения; внезапное падение напора в нагнетательной линии и т.д.).

Операции, выполняемые при остановке насоса (открытие задвижки на обводной линии; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; выключение электродвигателя; закрытие всех задвижек и вентилей).

2.4.Железнодорожные цистерны, другие виды тары для перевозки химических продуктов и сливо-наливное (расфасовочное) оборудование

Специальные железнодорожные цистерны для перевозки жидких химических продуктов, их техническая характеристика и устройство.

Требования, предъявляемые к железнодорожным цистернам для перевозки жидких химических продуктов. Отличительные признаки: окраска, знаки опасности, надписи, место расположения металлической таблички и ее содержание.

Арматура железнодорожной цистерны (устройства для верхнего слива и налива жидких химических продуктов; запорные устройства, сигнальный вентиль (кран) для контроля уровня и наполнения цистерны и его окраска; вентиль контроля максимального уровня наполнения цистерны и его окраска; вентиль контроля опорожнения цистерны; вентиль (кран или задвижка) для слива осадков; предохранительно-впускной клапан; и т.д.).

Назначение и устройство сливо-наливной эстакады. Лестницы, площадки, освещение, заземление эстакады. Устройство железнодорожного пути, габариты.

Оборудование сливо-наливной эстакады. Сливо-наливные кислото- щелочностойкие резиновые рукава. Способы присоединения их к продуктопроводам. Требования, предъявляемые к рукавам. Гидравлическое испытание их. Заземление шлангов.

Стояки для подключения шлангов к арматуре железнодорожной цистерны. Штуцеры с краном или вентилем для удаления остатков жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн в специальную систему сбора грязевых выпусков. Обратные клапаны, задвижки, контрольно-измерительные приборы сливо-наливной эстакады. Понятие о механизированных и автоматизированных установках по наливу-сливу жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны. Их устройство и техническая характеристика. Виды текущего ремонта сливо-наливного устройства и его коммуникаций.

Другие виды транспортной тары для перевозки жидких химических продуктов (бочки стальные, деревянные, контейнеры; барабаны металлические, фанерные, картонные навивные, бутыли стеклянные и т.д.). Их характеристика и назначение.

Стояки и установки для разлива жидких химических продуктов в транспортную тару; средства расфасовки сыпучих химических продуктов в транспортную тару. Их устройство, техническая характеристика.

Средства перемещения транспортной тары с химической продукцией на складе и погрузки ее в железнодорожный, автомобильный и другие виды транспорта. Механизация и автоматизация процессов по сливу-наливу (расфасовке) химической продукции на складе в транспортную тару.

Понятие о потребительской таре. Виды потребительской тары (бидоны: металлические, полимерные; банки металлические, полимерные, стеклянные; бутыли), их характеристика.

Установки для расфасовки химических продуктов в потребительскую тару. Их техническая характеристика.

Способы и средства для погрузки (выгрузки) химических продуктов в потребительской таре в железнодорожный, автомобильный транспорт. Схемы погрузки, совместимость грузов по их физико-химическим свойствам исходя из условий их совместной безопасной транспортировки.

2.5.Слив химических продуктов из железнодорожных цистерн

и других видов тары

Прием, осмотр и подготовка цистерн к сливу жидких химических продуктов (фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих стояков эстакады с помощью башмаков; удаление локомотива с территории склада химических продуктов на расстояние не менее 20 м от его границ; проверка соответствия цистерны и количества его содержимого но железнодорожной накладной и паспорту поставщика на жидких химический продукт; проверка наличия пломб на колпаке горловины цистерны и предохранительном клапане; проверка исправности запорной и контрольной арматуры и т.д.).

Отгрузочные документы и данные, указываемые в них (наименование завода- поставщика; дата отгрузки, номер цистерны; вес налитого в цистерну жидкого химического продукта; марка жидкого химического продукта и т. д.).

Операции, выполняемые до начала слива жидкого химического продукта (закрепление и заземление железнодорожных цистерн; заземление кислото-щелочестойких резиновых рукавов, проверка исправности запорной арматуры на цистерне; выполнение мероприятий, исключающих попадание подвижного состава на пути, где происходит слив продукта в момент опорожнения цистерн; выставление на железнодорожных путях знаков, запрещающих проезд и подъезд к цистернам).

Схемы слива-налива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн. Способы слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: перекачивание жидких химических продуктов специальными насосами; самотеком, когда наполняемые резервуары (емкости) расположены ниже уровня железнодорожной цистерны, передавливанием.

Операции по сливу жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: снятие пробок-заглушек с запорной арматуры цистерны; опускание через люк в горловину цистерны кислото-щелочестойких резиновых шлангов с наконечником или шарнирно- сочлененного трубопровода с гибким шлангом, соединенных со стояком эстакады; открытие необходимых задвижек на коллекторах, стояке эстакады, на напорном трубопроводе и трубопроводе резервуара (емкости).

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации (слив жидких химических продуктов из железнодорожной цистерны в резервуары (емкости) парка хранения (склада); заполнение жидкими химическими продуктами резервуаров после ремонта; отключение трубопроводов от резервуара (емкости) с установкой заглушек.

Действия сливщика-разливщика в период слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн (наблюдение за уровнем жидких химических продуктов в заполняемом резервуаре (емкости), герметичностью всех технологических трубопроводов, цистерны); контролирование окончания слива; своевременное производство необходимых переключений на железнодорожной эстакаде, цистернах и резервуарном парке (складе).

Возможные аварийные ситуации при сливе жидких химических продуктов (срыв

или разрыв гибких кислото-щелочестойких резиновых рукавов; обнаружение неплотностей продуктопроводов, арматуры и т. д.).

Меры, принимаемые сливщиком-разливщиком в случае аварийных ситуаций (перекрытие запорных устройств на цистерне и коммуникациях сливных устройств; остановка насоса и перекрытие всей запорной арматуры на гребенке и т. д.). Система оповещения об аварийной ситуации.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком по окончании слива жидких химических продуктов из железнодорожной цистерны (закрытие запорных устройств на цистерне, стояке эстакады и наполнительном продуктопроводе приемного резервуара (емкости), остановка насоса, слив оставшегося жидкого химического продукта из гибких кислото-щелочестойких резиновых шлангов в систему сбора грязевых выпусков, отсоединение их от запорных устройств цистерны; установка пробок-заглушек на запорную арматуру железнодорожных цистерн; отсоединение заземления цистерны; опломбирование их. Способы определения веса (объема) слитого продукта.

Понятие о механизации и автоматизации процессов по сливу жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн. Операции, выполняемые сливщиком- разливщиком при механизированном и автоматизированном процессе слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн.

Требования технической эксплуатации механизированных и автоматизированных установок при сливе жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн.

Слив жидких химических продуктов из других видов транспортной (мелкой) тары (стальных контейнеров, бочек, барабанов, стеклянный бутылей и т.д.). Порядок приемки транспортной тары (осмотр тары, проверка наличия отгрузочных документов, наличия знаков опасности, этикетки (ярлыка) с указанием на ней наименования продукта и его марки, обозначения стандарта, товарного знака предприятия-изготовителя, массу нетто или его объем и т.д.).

Способы слива жидких химических продуктов из транспортной тары.

Установка и стояки для слива жидких химических продуктов из транспортной тары. Правила технической эксплуатации.

Последовательность операций, выполняемых сливщиком-разливщиком при сливе жидких химических продуктов из транспортной в разливочную тару.

Операции, выполняемые при промывке сливных установок; уход за установками и их текущий ремонт.

Понятие о механизации и автоматизации процессов по сливу жидких химических продуктов из транспортной тары. Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при механизированном и автоматизированном процессе слива жидких химических продуктов из транспортной тары.

2.6.Налив жидких химических продуктов в железнодорожные

цистерны и другие виды тары

Налив жидких продуктов в. железнодорожные цистерны на территории товарного парка (склада).

Порядок приема железнодорожных цистерн под налив: фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих стояков эстакады с помощью башмаков; удаление локомотива с территории товарного парка (склада) на расстояние не менее 20 м от его границ; проверка документов на готовность цистерн под налив и т.д.

Операции, выполняемые до начала налива жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны: закрепление и заземление цистерн; проверка правильности и надежности заземления кислото-щелочестойких резиновых рукавов; выставление на железнодорожных путях знаков, запрещающих проезд и подъезд к цистернам и т.д. Выполнение мероприятий, исключающих попадание подвижного состава на пути налива в момент наполнения цистерн.

Способы налива жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны: налив самотеком при благоприятном рельефе местности за счет разности отметок уровня жидких химических продуктов в резервуаре и верхней точки эстакады; принудительный налив при помощи специальных насосов; налив через буферную емкость, представляющий собой комбинацию первых двух способов.

Ознакомление учащихся со схемой переключения запорных устройств на продук- топроводах: резервного парка, насосного отделения; на напорном коллекторе, стояке эстакады с шарнирносочлененным телескопическим трубопроводом и кислото- щелочестойким резиновым шлангом с наконечником (при верхнем наливе) или присоединительной головкой (при нижнем наливе).

Операции по наливу жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны: снятие пробок-заглушек с запорных устройств цистерны, предназначенных при наливе жидких химических продуктов, опускание кислото-щелочестойких резиновых рукавов с наконечником через горловину в котел цистерны (при верхнем наливе); открытие соответствующих задвижек на стояке, напорном коллекторе, продуктопроводе резервуара, в насосном отделении; включение насоса.

Действия сливщика-разливщика в период наполнения железнодорожной цистерны жидкими химическими продуктами: наблюдение за уровнем жидкой химической продукции заливаемой в цистерны, герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, цистерны и работой насосов; контролирование окончания налива по контрольному запорному устройству на цистерне или автоматическим приборам ограничителя налива; своевременное производство необходимых переключений на железнодорожной эстакаде, цистернах, в насосном отделении, резервуарном парке.

Понятие о работе автоматического ограничителя налива жидких химических продуктов; виды автоматических ограничителей налива по принципу работы (пневматические, электронные, радиоактивные и т.д.). Схемы работы ограничителя налива.

Возможные аварийные ситуации при наливе жидких химических продуктов: срыв или разрыв гибких кислотощелочестойких резиновых рукавов; обнаружение неплотностей продуктопроводов, арматуры, насосов и т. д.

Меры, принимаемые сливщиком-разливщиком в случае аварийных ситуаций: перекрытие запорных устройств на цистерне, остановка насосов, перекрытие запорных устройств на коммуникациях сливных устройствах, перекрытие всей запорной арматуры на напорном коллекторе в резервуарном парке и т.д. Система оповещения об аварийной ситуации.

Операции, выполняемые по окончании налива жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны; остановка насосов; закрытие запорных устройств на цистерне, стояке, напорном коллекторе, в насосном отделении, резервуарном парке, извлечение из люка цистерны гибких кислото-щелочестойких резиновых рукавов, слив из них остатков, установка на запорных устройствах цистерны пробок-заглушек и проверка их плотности и пломбирование; промывка водой всех коммуникаций, стояка после наполнения железнодорожной цистерны жидкими химическими продуктами; порядок обслуживания насосов после завершения операций по наливу цистерны.

Способы определения веса (объема) наполненного жидким химическим продуктом в цистерне: путем взвешивания, по показаниям счетчиков, расходомеров и т. д.

Порядок маркировки подготовленных к отправке потребителю железнодорожных цистерн, наполненных определенным видом жидких химических продуктов, оформление необходимых сопроводительных документов: нанесение с помощью трафарета или штампа несмываемую водой и химическими продуктами надпись, на котором указывается наименование химического продукта его марка, масса брутто и нетто, месяц и год его изготовления, номер партии и т.д.; нанесение знаков опасности, оформление паспорта (формуляра) маршрута, в котором отмечается дата проведения сливо-наливных операций и т. д.

Понятие об установках автоматизированного налива жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны. Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком по наливу железнодорожных цистерн (маршрутов) жидкими химическими продуктами при работе на установках автоматизированного налива и по их обслуживанию.

Налив жидких химических продуктов в другие виды транспортной тары (стальные контейнеры, бочки, барабаны, бутыли стеклянные, бочки полиэтиленовые и др.). Нормы разлива в тару.

Требования, предъявляемые к помещениям для расфасовки и разлива жидких химических продуктов и их оборудование (наличие весов, вытяжных шкафов, вентиляции и т.д.).

Порядок приемки и подготовки транспортной тары для налива жидких химических продуктов: проверка технической исправности, внешний и внутренний осмотр; промывка тары горячей водой, просушка ее, проверка люков, пробок на герметичность при укупорке и т.д.

Способы налива жидких химических продуктов в транспортную тару: вручную, сливо-разливочными машинами, установками и т. д.

Приспособления, стояки и установки для налива жидких химических продуктов в транспортную тару. Их устройство, техническая характеристика и правила эксплуатации.

Перемещение и погрузка, перевозка транспортной тары: тележки ручные, механические, платформы; при помощи ральгангов, транспортеров и т.д.

Понятие о ральгангах, транспортерах. Их техническая характеристика и типы (ценные, пластинчатые и другие).

Стояк для налива жидких химических продуктов в транспортную тару вручную, его обвязка с напорным коллектором.

Ознакомление учащихся со схемой расположения запорных устройств на продук- топроводах товарного парка, насосном отделении, на стояке и их переключение при наливе жидких химических продуктов в транспортную тару.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при наполнении транспортной тары вручную: подача тары к стояку на платформу весов; взвешивание ее; опускание в горловину (люк) тары кислотощелочестойкого резинового шланга стояка и его крепления к таре; переключение соответствующих запорных устройств в товарном парке, насосном отделении, напорном коллекторе и стояке; пуск в работу насоса; контроль за работой насоса, уровнем жидкого химического вещества в таре; герметичностью всех соединений, запорных устройствах, в насосе и т.д.

Последовательность операций после заполнения тары: остановка насоса: закрытие соответствующих запорных устройств на стояке; отсоединение от тары наливного шланга и слив из него остатков; закрытие запорных устройств на напорном коллекторе, в насосном отделении, товарном парке; укупорка заполненной транспортной тары, проверка плотности резьбовых соединений пробки или герметичности люка, пробки, взвешивание заполненной тары; снятие заполненной тары с платформы весов; опломбирование пробок; маркировка заполненной жидкими химическими продуктами тары в соответствии с требованиями действующего стандарта (нанесение на тару надписей, знаков опасностей, нанесение с помощью трафарета или штампа несмываемую водой и жидкими химическими продуктами надпись, содержащую наименование химического продукта, товарный знак предприятия-изготовителя, массу брутто-нетто, дату изготовления химического продукта или дату проведения сливо-наливных операций, номер партии, обозначение стандарта (если на транспортной таре с химическими продуктами не может быть сделана указанная надпись, то к таре прикрепляют ярлык или наклеивают этикетку с этой надписью); промывка водой стояка и оборудования, которое использовалось при наливе жидкого химического продукта.

Доставка заполненной транспортной тары на склад хранения или перевозки и погрузка ее в железнодорожные вагоны, автомашины и другие транспортные средства.

Текущий ремонт запорных устройств стояка, обслуживание насоса и т.д.

Понятие о механизации и автоматизации процессов по наливу и дозировке жидких химических продуктов в транспортную тару. Установки, автоматизированные установки по наливу жидких химических продуктов.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком на установках, автоматизированных установках по сливу-наливу жидких химических продуктов в транспортную тару.

Правила эксплуатации, порядок обслуживания и текущего ремонта установок, автоматизированных установок по наливу жидких химических продуктов в транспортную тару.

2.7.Охрана труда и промышленная безопасность

Основные положения федерального закона «О промышленной безопасности опасных производств». Охрана труда в РФ. Законодательные акты об охране труда.

Организация службы по промышленной безопасности и охране труда в нефтяной и газовой промышленности. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Правила, действия которых распространяются на предприятия и организации нефтегазовой промышленности. Правила технической эксплуатации электрических установок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электрических установок потребителей. Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил техники безопасности. Основные причины возникновения пожаров (небрежное обращение с огнем, неисправность электропроводки, выполнение сварочных работ вблизи легковоспламеняющихся материалов, неправильное хранение горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов).

Противопожарная профилактика, средства тушения, правила пользования противопожарным инвентарем и оборудованием. Пожарная сигнализация и автоматика пожаротушения.

Средства пожаротушения: пожарный инвентарь, пожарные емкости для воды, стояки, огнетушители и другой пожарный инвентарь.

Правила тушения горючих и смазочных материалов.

Ознакомление со средствами пожаротушения.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Характер опасности случайного прикосновения к токоведущим частям. Классификация помещений и наружных установок по опасности поражения электрическим током.

Основные защитные мероприятия, обеспечивающиеся безопасную эксплуатацию электроустановок: недоступность для прикосновения, защитное заземление, защитное отключение, применение пониженного напряжения питания переносного электроинструмента и ручных электроламп, блокировочные устройства, применение защитных средств.

Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности при производстве переключений и ремонтных работ.

Специальное обучение лиц, обслуживающих электроустановки.

Понятие о взрывоопасности. Общие условия, определяющие взрывоопасность объектов и применение электрооборудования на взрывоопасных объектах.

Нефть и нефтепродукты, как взрывоопасное вещество. Токсичность нефти и нефтепродуктов.

Вредное воздействие их на организм человека.

Предельно допустимые концентрации углеводородов в рабочей зоне.

Понятие о верхнем и нижнем пределах взрываемости.

Сероводород, его характерные признаки. Действие его на организм человека. Предельно допустимая концентрация сероводорода в рабочей зоне. Приборы для измерения концентрации газов.

Окись углерода, ее характеристика и вредное воздействие на организм человека. Предельно допустимая концентрация окиси углерода в рабочей зоне.

Ртуть, ее свойства. Влияние паров ртути на организм человека. Предельно допустимая концентрация паров ртути в рабочей зоне. Понятие о радиоактивных изотопах. Их вредное влияние на организм человека. Понятие о допустимых дозах облучения. Правила хранения изотопов.

Первые признаки отравления организма человека парами нефти, газом, окисью углерода, сероводородом, парами ртути и так далее.

Основные меры по борьбе с воздействием на организм человека вредных веществ. Индивидуальные средства защиты. Спецодежда, ее назначение и требования, предъявляемые к ней. Спецобувь. Защита органов дыхания: противогазы, респираторы. Типы существующих противогазов и респираторов, их устройство и правила пользования ими.

Подготовка рабочего места. Содержание приборов, инструмента, приспособлений и устройств. Условия, способствующие успеху по оказанию первой помощи пострадавшему. Аптечка первой помощи. Случаи, требующие оказания первой помощи. Оказание первое помощи пострадавшему при отравлениях. Оказание первой помощи при ожогах. Классификация ожогов по степеням. Соответствующая помощь пострадавшему в зависимости от степени ожога.

Оказание помощи пострадавшему при ранении, ушибах, попадании в глаз инородного тела. Оказание первой помощи при переломах костей, поражений электрическим током. Приемы искусственного дыхания. Наложение шин при переломах. Транспортирование пострадавших.

3. Экономический курс

3.1.Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Основные производственные фонды. Оборотные производственные фонды. Структура себестоимости продукции.

Заработная плата.

Организация заработной платы в ОАО «Иркутскэнерго»:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение о единой системе оплаты труда работников ОАО «Иркутскэнерго»

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

3.2. Основы трудового законодательства

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д.

Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность

понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности;

порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность:

понятие, основание, виды материальной ответственности;

порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы

Программа производственного обучения

1.Обучение в учебной мастерской

1.1.Вводное занятие.

Общая характеристика учебного процесса.

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. Ознакомление с учебными мастерскими, оборудованием учебных мест, правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с квалификационной характеристикой сливщика- разливщика и программой производственного обучения.

1.2.Инструктаж по охране труда.

Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочем месте. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма: работа исправным инструментом, ограждение опасных мест, пользование защитными очками и т.д.

Основные правила электробезопасности.

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила безопасности при работе на отдельных участках: в товарном парке (на складах); при обслуживании и эксплуатации насосов, сливо-наливной железнодорожной эстакады, устройств и установок по сливу- наливу в другие виды транспортной тары.

Правила обращения с жидкими химическими продуктами.

Правила производства работ в загазованной зоне товарных парков, сливо- наливных эстакад и др. Правила безопасности при обслуживании механизмов с вращающимися и движущимися частями.

Действия сливщиков-разливщиков при несчастных случаях.

Ознакомление с правилами пожарной безопасности, местонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования огнетушителями, пожарной сигнализацией.

Причины возникновения пожаров и меры их предупреждения.

Правила поведения при пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вызова пожарной

команды.

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.

1.3.Экскурсия на производство

Учебно-воспитательные задачи экскурсии. Ознакомление со структурой и характером работы общества (организации). Ознакомление с планом социального развития, коллективным договором общества (организации). Ознакомление обучающихся с их будущей деятельностью в период обучения и после окончания обучения.

Экскурсия по основным и вспомогательным цехам, службам и сооружениям товарного парка (склада); сливо-наливные эстакады, цеха по сливу-наливу в другие виды транспортной тары, технологические, насосные; здание блока вспомогательных помещений, механические мастерские, помещения по ремонту и освидетельствованию других видов транспортной тары, лаборатории, котельную, насосную водоснабжения, административно-конторские помещения, трансформаторная подстанция, вспомогательные помещения (резервуары для воды, ознакомление с системой грязевых выпусков и т.д.), прирельсовая погрузочно-разгрузочная площадка для других видов транспортной тары, системой трубопроводов (маркировка, направление потоков, арматура), гараж, материальный склад и склад горюче-смазочных материалов.

Ознакомление с системой подготовки и повышения квалификации рабочих в обществе (организации).

1.4.Слесарные работы

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда проводится мастером производственного обучения перед каждым видом работ.

Организация рабочего места. Виды слесарного инструмента. Назначение и приемы работы со слесарными инструментами и специальными инструментами для сборки- разборки отдельных узлов сливо-наливного оборудования.

Виды слесарных работ и упражнения по их выполнению.

Разметка плоскостная. Подготовка поверхности деталей с чистой (обработанной) поверхностью и черной (необработанной) поверхностью (отливка, поковка, прокат) к разметке. Слесарный инструмент, применяемый при разметке (кернеры, чертилки и т. д.). Приемы выполнения работ при разметке плоскостей. Упражнения в нанесении произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно- перпендикулярных прямолинейных рисок, рисок под заданными углами. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей, радиусных и лекальных кривых.

Разметка осевых линий. Кернение. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовок и от осевых линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Заточка разметочного инструмента. Упражнения в накернивании разметочных линий механическими и электрическими кернерами.

Рубка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса, в держании молотка, в движениях при кистевом, локтевом и плечевом ударах.

Освоение приемов держания зубила и крейцмейселя. Упражнения в меткости нанесения удара молотком.

Рубка полосовой и листовой стали в тисках. Разметка прямолинейных пазов на чугунной детали.

Вырубание крейцмейселем прямых и радиусных пазов на широкой поверхности чугунной детали (плитки). Срубание слоя на поверхности чугунной детали (плитки) при наличии прорубленных крейцмейселем пазов.

Обрубка пневматическими рубильными молотками. Вырубание на плите контуров различных очертаний из листовой стали навесным ударом.

Правка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса, держании и нанесении ударов при правке полосовой стали на плите. Правка круглого стального прутика на плите. Проверка по линейке и на плите. Правка листовой стали (уголка) под ручным винтовым прессом. Правка труб.

Гибка металла. Изгибание полосовой стали под заданные острый, тупой и прямой углы. Изгибание стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гнутье труб в приспособлениях и с наполнителем. Гнутье труб малого диаметра на ручных трубогибочных станках без разметки.

Гибка труб на приводных станках по шаблону и по разметке в холодном состоянии.

Гибка труб в горячем состоянии. Изготовление отводов, уток, скоб, калачей и конденсаторов по шаблону и разметке. Контроль качества гнутья.

Резание металла и труб. Установка полотна в рамке ножовки.

Упражнение в постановке корпуса при держании и движении слесарной ножовки.

Установка, закрепление и резание полосовой, квадратной, круглой и сортовой стали в тисках, стальных труб в прижимах. Разметка и отрезание по рискам. Отрезание по рискам полос с поворотом полотна ножовки.

Резание труб труборезом. Резание листового материала ручными ножницами. Резание проволоки острогубцами. Резание металла на рычажных ножницах, электроножницах и т.д., разрезание металла на труборезных станках.

Опиливание металла. Упражнение в держании напильника, в правильной постановке корпуса и ног при опиливании.

Упражнения в движении и балансировке напильника при опиливании широких

плоскостей.

Опиливание плоскостей напильником № 1 и 2 с проверкой плоскости лекальной

линейкой.

Опиливание открытых и закрытых поверхностей, сопряженных под углом 90°, под острым и тупым углом.

Измерение деталей измерительной линейкой и штангенциркулем.

Сверление и зенкерование. Упражнения в управлении сверлильным станком и его наладка. Пуск и остановка станка, опускание и подъем шпинделя вручную, включение и выключение механической передачи. Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий.

Сверление ручными дрелями.

Зенкерование отверстий под головки винтов и заклепок, зенкероваиие шарнирных соединений, плоскостей бабышек и.т.д.

Упражнения в сверлении электросверлилкой и пневмосверлилкой.

Упражнения в затачивании сверл.

Выбор диаметров сверл и зенкеров под резьбу (но таблицам).

Снятие фасок и заусенцев на концах труб и фасонных частей ручными и приводными зенкерами. Снятие фасок у труб на труборезных станках с приспособлениями.

Нарезание резьбы. Нарезание наружной резьбы. Установка и крепление круглой плашки в плашкодержателе. Упражнения в держании и вращении клуппа по готовой нарезке. Проверка диаметра стержня под нарезание резьбы.

Нарезание резьбы на стержне регулируемыми и цельными плашками (вручную и

на станке).

Установка клупповых плашек в клупп. Нарезание короткой и длинной цилиндрической резьбы на трубах ручными клуппами. Накатывание резьбы ручными резьбокатны- ми плашками. Определение диаметра стержня под накатывание. Проверка резьбы резьбовыми шаблонами.

Нарезание конической резьбы ручным инструментом. Нарезание клуппами сгонов, боченков и ниппелей с пригонкой резьбы под муфту.

Нарезание внутренней резьбы на станках.

Проверка диаметра отверстия под резьбу. Подбор комплекта метчиков.

Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях (вручную и на станке).

Упражнения в управлении электрорезьбонарезателя.

Ознакомление с нарезанием резьбы на сверлильных и резьбонарезных станках и их устройством.

Клепка. Выбор оборудования и инструмента. Выбор материала, формы и величины заклепок. Подготовка деталей к склепыванию, разметка заклепочных швов.

Склепывание двух и нескольких листов внахлестку однорядными и многорядными

швами.

Склепывание двух листов стали встык с накладкой двухрядным швом, заклепками с потайными головками. Расклепывание осей шарнирных соединений.

Упражнения в управлении пневматическими и электровибрационными молотками. Клепка при помощи пневматических и электровибрационных молотков и на заклепочных станциях.

Паяние и лужение. Подготовка деталей к лужению и пайке. Лужение поверхности спая. Подготовка припоев и флюсов. Пайка мягкими припоями с помощью теплового паяльника и электропаяльника. Паяние с помощью паяльной лампы и газового паяльника.

Паяние твердыми припоями. Подготовка деталей к пайке. Пайка деталей на паяльной лампе и с нагревом в горне.

Лужение. Подготовка деталей к лужению. Лужение при помощи паяльной лампы наружных и внутренних поверхностей сосудов и деталей. Лужение мелких деталей погружением в ванну.

Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеев. Склеивание изделия и выдержка в режимах. Контроль качества склеивания.

Шабрение и притирка поверхностей. Подготовка плоскости к шабрению. Подготовка плиты, вспомогательных материалов для выполнения шабровочных работ. Нанесение краски на плиту. Выбор шаберов, их заточка и заправка, держание шабера и движение им при помощи шабрения. Шабрение «от себя» и «на себя». Предварительное и окончательное шабрение. Проверка качества поверхности шабрения.

Выбор притирочных материалов и подгонка поверхностей деталей к притирке. Притирка кранов, клапанов и других деталей. Проверка качества притирки деталей.

Ремонт запорной арматуры. Ознакомление с устройством задвижек, кранов, вентилей, с инструментами и приспособлениями для разборки, притирки, сборки арматуры.

Разборка, сборка кранов, задвижек вентилей. Смена набивки сальников. Набивка сальников, притирка натяжных пробковых кранов, задвижек, вентилей.

Притирка колец к дискам задвижек, смена прокладок. Изготовление новых прокладок из различных материалов.

Опрессовка арматуры ручным способом с помощью керосина, воздуха, газа.

Механизированная притирка запорной арматуры.

Соединение труб. Ознакомление с инструментами и приспособлениями, применяемыми для соединения труб на резьбе. Организация рабочего места.

Сортировка по размерам труб и фасонных частей. Соединение стальных труб на резьбе с помощью фасонных частей без уплотнительного материала. Разборка соединений. Соединение водо-газопроводных труб по замерным эскизам, с помощью уплотни- тельного материала (белил, сурика, льна, асбеста).

Разборка резьбовых соединений.

Сборка труб с применением фланцевых соединений. Подбор болтов, гаек, гаечных ключей и уплотнительных прокладок.

Сборка труб с постановкой прокладок из картона, резины, паранита и т. д. Разборка фланцевых соединений.

Ознакомление с инструментами и приспособлениями, применяемыми для соединения чугунных труб и фасонных частей. Организация рабочего места.

Сортировка чугунных труб и фасонных частей по размерам. Сборка чугунных труб (стояков и отводных линий) по эскизам без заделки раструбов. Заделка раструбов столярной прядью и цементом. Заливка раструбов чугунных труб расширяющимся цементом и серой. Разборка раструбных соединений без повреждения раструбов.

Ознакомление с инструментами и приспособлениями, применяемыми для соединения пластмассовых труб и труб, изготовленных из других материалов. Организация рабочего места.

Соединение пластмассовых труб и труб, изготовленных из других материалов. Использование приспособлений и оборудования при соединении пластмассовых труб и труб, изготовленных из других материалов.

Разборка соединений из пластмассовых труб и других труб.

Ремонт продуктопроводов. Участие в работе по установке заглушек, замена задвижек, вентилей клапанов и т. д. Устранение пропусков во фланцевых и лифтовых соединениях.

1.5.Ознакомление с товарным складом

Ознакомление с устройством товарного (резервуарного) парка, складов хранения жидких химических продуктов. Расположение резервуаров, емкостей. Чтение табличных данных: регистрационный номер, разряженное рабочее давление, дата очередного освидетельствования.

Ознакомление с располагаемым на резервуарах емкостях оборудованием: предохранительными, дыхательными клапанами, манометрами, термометрами, измерителями уровня и т.д.

Схема обвязки резервуаров, емкостей. Расположение арматуры и ее назначение.

Ознакомление с технологической картой на резервуар, емкость (наибольший допустимый уровень жидких химических веществ, наибольший объем заполнения и другие эксплуатационные показатели).

Замеры и подсчет количества жидкого химического продукта.

Переключение резервуаров, емкостей.

Ознакомление с расположением технологических трубопроводов и узлов переключения между резервуарами, емкостями, резервуарным парком, железнодорожной эстакадой, пунктом слива-налива жидких химических продуктов в другие виды транспортной тары, насосным цехом и т. д.

Ознакомление с операциями, выполняемыми в процессе эксплуатации товарного (резервуарного) парка и складов хранения жидких химических продуктов.

Обучение правилам обслуживания товарного (резервуарного) парка и складов хранения жидких химических продуктов (периодический контроль уровня в резервуарах, емкостей; проверка исправности предохранительных клапанов; проверка герметичности укупорки других видов транспортной тары; контроль за состоянием окраски трубопроводов, резервуаров, емкостей и др.).

Ознакомление с возможными неисправностями. Аварийная остановка резервуаров, емкостей, отделений склада хранения жидких химических продуктов.

1.6.Ознакомление с устройством, работой и обслуживанием насосов

Ознакомление с устройством и назначением насосного цеха. Оборудование насосного цеха, его характеристика. Технологическая схема насосного цеха, размещение и назначение оборудования.

Типы насосов, их назначение, устройство и принцип работы.

Ознакомление со схемой обвязки насосов, расположением запорных устройств их назначением при сливе-наливе жидких химических продуктов.

Выполнение операций перед пуском насоса (проверка уровня масла в подшипниках; проворачивание ротора вручную; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; открытие задвижки на всасывающем трубопроводе; заливка насоса перекачиваемой жидкостью; открытие задвижки на обводной линии; включение электродвигателя).

Пуск насоса и его эксплуатация.

Выполнение операции при:

сливе жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн, других видов тары в товарный (резервуарный) парк, емкости и т. д.;

при подаче жидких химических продуктов из товарного парка (со склада) под налив железнодорожных цистерн, другой транспортной тары;

внутрибазовые (внутрискладские) перекачки жидких химических продуктов. В процессе работы насоса наблюдения за:

температурой электродвигателя, подшипников и торцевого уплотнения;

давлением на всасывающей и нагнетательной линиях;

герметичностью торцевого уплотнения и фланцевых соединений, арматуры;

отсутствием вибрации и посторонних шумов.

Возможные срывы работы насосов при перекачке жидких химических продуктов и их причины.

Выполнение операций при остановке насоса (открытие задвижки на обводной линии; закрытие задвижек на нагнетательном трубопроводе; выключение электродвигателя; закрытие всех задвижек).

Ознакомление с правилами обслуживания насосов (смазка, прочистка фильтров насоса, масляного насоса, смена масла в масляной системе; очистка от осадков или накипи).

1.7.Ознакомление с устройством железнодорожных цистерн и

сливо-наливной эстакадой

Внешние отличительные признаки железнодорожных цистерн для перевозки жидких химических продуктов (окраска котла, наличие красной полосы с надписями: «Яд», «Огнеопасно» и др.).

Чтение табличных данных: наименование завода-изготовителя, номер цистерны по списку завода-изготовителя, год постройки и дата освидетельствования, масса (вес) цистерны, величина рабочего и пробного давления, регистрационный номер, срок следующего освидетельствования.

Арматура железнодорожной специальной цистерны, ее окраска и место расположения: запорные устройства для слива и налива жидких химических продуктов (сливо- наливной прибор при нижнем сливе-наливе); сигнальные запорные устройства для контроля уровня наполнения цистерны, контроля максимального наполнения; запорные устройства контроля опорожнения цистерны, для сброса осадков, пружинный предохранительный клапан, узел манометродержателя.

Ознакомление с устройством и оборудованием железнодорожной сливо-наливной эстакады. Кислото-щелочестойкие резиновые рукава с наконечником и их крепление. Сливо-наливной стояк (при верхнем сливе-наливе); сливо-наливные приспособления и устройства (при нижнем сливе-наливе). Устройство стояка и его оборудование (датчик уровня, патрубок, шарнир и т.д.).

Осмотр кислото-щелочестойких резиновых рукавов с целью определения его пригодности их к дальнейшей эксплуатации. Обратные клапаны, задвижки, штуцера с краном для удаления остатков жидких химических продуктов из кислото-щелочестойких резиновых рукавов в специальную систему сбора. Заземление рукавов.

Лестницы и площадки сливо-наливной железнодорожной эстакады, освещение и их заземление.

1.8.Ознакомление с другими видами транспортной (мелкой) тары и

сливо- наливными устройствами и установкам.

Ознакомление с другими видами транспортной (мелкой) тары для перевозки жидких химических продуктов потребителю: стальные емкости, бочки, бутыли стеклянные и т.д. Их характеристика и маркировка.

Ознакомление с устройствами и средствами по перемещению других видов транспортной тары на складе (товарном парке), к сливо-наливным устройствам и установкам и транспортным средствам.

Сливо-наливной стояк, устройства и установки по сливу-наливу жидких химических продуктов: устройство стояка, установок: запорная арматура; кислото- щелочестойкие резиновые рукава с наконечником и др.

Ознакомление с оборудованием и содержанием сливо-наливных помещений: наличие механической вентиляции, отопления, освещения, весов, водонапорных гидрани- тов, кранов и т.д.

Ознакомление со способами хранения на складе жидких химических продуктов в транспортной (мелкой) таре (на полках, стеллажах с гнездами (клетками), устроенными

соответственно габаритам тары, в корзинах и т. д.).

Осмотр кислото-щелочестойких резиновых рукавов с целью определения пригодности их к дальнейшей эксплуатации. Проверка герметичности в местах присоединения шлангов. Обратные клапаны, задвижки, штуцера с краном для удаления остатков из кислото-щелочестойких резиновых рукавов в канализационную систему.

2.Обучение на производстве

2.1.Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на производстве. Требования безопасности труда при выполнении газоспасательных работ. Ознакомление с безопасными приемами выполнения работ.

Взаимодействие газоспасательной службы и пожарной охраны общества (организации).

Распределение обучающихся по рабочим местам.

Инструктаж по технике безопасности на производстве.

Безопасность труда в цехах, на установках. Газобезопасность в цехах, на установках. Организация и порядок ведения работ в газоопасных местах. Требования к организации и содержанию рабочего места. Ознакомление с организацией рабочих мест

передовиков и новаторов производства, с работой по рационализации и изобретательству.

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, сигнальные посты и т.д.). Правила поведения на производственной территории.

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности и правилам поведения в цехах.

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Меры пожарной безопасности в основных и вспомогательных цехах. Противопожарный режим. Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожаров. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

2.2.Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования

железнодорожной сливо-наливной эстакады

Ознакомление с основными неисправностями оборудования сливо-наливной железнодорожной эстакады и обучение способам их устранения (кислото-щелочестойких резиновых рукавов и их крепления, стояков сливо-наливочной эстакады, запорной и предохранительной арматуры и т.д.).

Участие в ремонте оборудования железнодорожной эстакады.

Обнаружение пропусков жидких химических продуктов из напорного коллектора и оборудования, способы их устранения.

2.3.Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования сливо- наливных устройств и установок по сливу-наливу других видов транспортной тары

Ознакомление с основными неисправностями оборудования устройств и установок по сливу-наливу в мелкую транспортную тару и обучение способам их устранения (кислото-щелочестойких резиновых рукавов и их крепления, стояков и приспособлений установок, запорно-предохранительной арматуры и т. д.).

Участие в ремонте сливо-наливных устройств, установок по сливу-наливу жидких химических продуктов в мелкую тару.

Обнаружение утечек жидких химических продуктов в соединениях продуктопро- водов и оборудования, способы их устранения.

2.4.Обучение операциям по сливу-наливу железнодорожных цистерн

Прием и осмотр прибывших железнодорожных цистерн. Подготовка к сливу жидких химических продуктов (закрепление железнодорожных цистерн на рельсовом пути башмаками; заземление железнодорожных цистерн; проверка внешним осмотром запорной арматуры на цистерне и кратковременным открытием запорных устройств, при наличии на них заглушек и т.д.).

Операции по сливу жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: снятие заглушек с запорных устройств, предназначенных для слива химических продуктов; присоединение гибких кислото-щелочестойких резиновых рукавов для приема в трубопроводы эстакады с соответствующим запорным устройствам (опускание в горловину цистерны); открытие необходимых задвижек на напорном коллекторе сливо-наливной эстакады, продуктопроводе приемного резервуара; открытие соответствующих задвижек в насосном отделении; пуск в работу насоса.

Действия сливщика-разливщика в период слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: наблюдение за уровнем жидких химических продуктов в заполняемом резервуаре, за герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, запорной арматуры; контролирование окончания слива по контрольному запорному устройству; своевременное необходимое переключение запорной арматуры на железнодорожной эстакаде, цистернах, насосном цехе и резервуарном парке.

Выполнение операций по окончании слива жидких химических продуктов из железнодорожных цистерн: остановка насосов; закрытие задвижек на цистерне, стояке эстакады, напорном коллекторе и продуктопроводе приемного резервуара; закрытие соответствующих задвижек на железнодорожной цистерне; слив из кислото-щелочестойких гибких резиновых рукавов оставшегося химического продукта; отсоединение от запорной арматуры цистерны кислото-щелочестойких рукавов; установка заглушек на запорные устройства арматуры цистерны и проверка их плотности мыльной эмульсией; отсоединение заземления цистерны и опломбирование запорных устройств цистерны; промывка стояка эстакады, сливных устройств жидкостью, не вступающей в реакцию с данным химическим продуктом; обслуживание насосов и т. д. Порядок оформления необходимых документов на поступившую в товарный парк (склад) жидкого химического продукта.

Налив жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны. Порядок приема железнодорожных цистерн под налив жидких химических продуктов: фиксированная их установка у соответствующих стояков эстакад с помощью башмаков и т. д. Последовательность операций по подготовке цистерн к наполнению их химическими продуктами: очистка их от остатков, промывка жидкостью, не вступающей в химическое взаимодействие с продуктом, наливаемым в цистерну и т.д.

Операции, выполняемые до начала налива химических продуктов в железнодорожные цистерны: снятие заглушек с запорной арматуры цистерны; заземление цистерн; проверка правильности и надежности заземления кислото-щелочестойких гибких резиновых рукавов; выставление на железнодорожных путях знаков, запрещающих проезд и подъезд к цистернам и т.д. Операции по наливу жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны: соединение гибких кислото-щелочестойких резиновых рукавов стояков эстакады для налива химических продуктов с горловиной цистерны или соответствующими наливными запорными устройствами цистерны при верхнем наливе; открытие соответствующих задвижек на напорном коллекторе сливо-наливной эстакады, про- дуктопроводе резервуара: открытие соответствующих задвижек на обвязке насосов; подготовительные работы по пуску в работу насосов; пуск в работу насосов.

Действия сливщика-разливщика в период налива жидких химических продуктов в цистерны: наблюдение за уровнем химических продуктов в железнодорожной цистерне, за герметичностью резиновых рукавов, всех соединений технологических трубопроводов, запорной арматуры; за работой насосов; контроль ведения технологического процесса по наливу химических продуктов в цистерны по контрольно-измерительным приборам: контролирование окончания налива по контрольному запорному устройству цистерны или по приборам.

Операции, выполняемые по окончанию налива жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны: остановка насосов; закрытие запорной арматуры на цистерне, стояке эстакады, напорном коллекторе, продуктопроводе резервуара и в насосном цехе; слив из кислото-щелочестойких гибких резиновых рукавов оставшегося химического продукта; отсоединение их от железнодорожной цистерны; установка заглушек на запорные устройства железнодорожных цистерн и проверка их плотности; отсоединение заземления цистерны и опломбирование запорных устройств цистерны; промывка гибких резиновых рукавов, стояка, эстакады, наливных устройств и т. д. жидкостью, не вступающей во взаимодействие с данным жидким химическим продуктом; обслуживание насосов после их остановки. Способы определения веса (объема) залитого в железнодорожную цистерну жидкого химического продукта (взвешиванием, определением налитого объема продукта залитого в цистерну, расчетным путем, по счетчикам, расходомерам и т.д.).

Маркировка заполненной химическим продуктом железнодорожной цистерны (нанесение на железнодорожную цистерну с помощью трафарета или штампа надписи, содержащей: товарный знак завода-изготовителя, массу брутто-нетто, дату - месяц и год изготовления продукта, номер партии; обозначение стандарта). На цистернах кольцевых маршрутов наряду с грузовыми документами оформляется паспорт (формуляр) маршрута, в котором указывается дата проведения сливо-наливных операций. Действия сливщика- разливщика при механизированном или автоматизированном процессе слива-налива жидких химических продуктов в железнодорожные цистерны.

2.5.Обучение операциям по сливу-наливу жидких химических

продуктов в другие виды транспортной (мелкой) тары

Слив жидких химических продуктов из мелкой транспортной тары. Прием и осмотр прибывшей мелкой транспортной тары, проверка наличия маркировки. Доставка ее к сливо-наливному пункту склада (стоякам, устройствам, установкам). Подготовка к сливу химических продуктов из мелкой транспортной тары: открытие сливо-наливных люков, крышек, пробок тары, присоединение гибких кислото-щелочестойких резиновых шлангов стояков эстакады с ручным управлением к мелкой таре; открытие соответствующих задвижек на стояке, напорном коллекторе, в резервном парке и насосном отделении и т. д.

Действия сливщика-разливщика в период слива из мелкой тары жидкого химического продукта: наблюдение за уровнем в таре жидких химических продуктов: герметичностью соединений трубопроводов, запорной устройств, гибких кислото-щелочестойких резиновых шлангов; контролирование окончания слива и т.д.

Операции, выполняемые по окончанию слива химических продуктов из мелкой тары: задвижек на стояке сливо-наливной эстакады, на напорном коллекторе, в товарном парке (складе) и т.д.; сброс оставшихся химических продуктов в гибком резиновом шланге; отсоединение его от мелкой тары; установка пробок-заглушек на тару; промывка стояка и другого оборудования жидкостью, не вступающей во взаимодействие со слитым химическим продуктом и т. д.

При наливе жидких химических продуктов в другие виды транспортной (мелкой) тары. Порядок приема мелкой транспортной тары (стальных контейнеров, бочек стальных, полиэтиленовых, изготовленных из других синтетических химических материалов, стеклянных бутылей и т.д.) под налив жидких химических продуктов. Транспортирование мелкой транспортной тары к пунктам ее подготовки под налив химических продуктов: внешний осмотр тары, освобождение от осадков; промывка тары горячей водой и т.д. Оборудование и приспособления для перемещения мелкой транспортной тары. Внутрицеховой транспорт. Подготовительные работы по наливу жидких химических продуктов в мелкую транспортную тару: транспортирование мелкой тары к сливо-наливным стоякам с ручным управлением; снятие ее с конвейера (с внутрицеховых транспортных средств); взвешивание мелкой транспортной тары и установка рейсмуса весов на деление, соответствующее массе максимально-наполненной тары; открытие люков, крышек, пробок; соединение транспортной тары со стояком с ручным управлением с помощью гибких ки- слото-щелочестойких резиновых шлангов (рукавов с быстроразъемными присоединительными устройствами); открытие соответствующих задвижек на стояке, напорном коллекторе, продуктопроводе товарного парка, насосном отделении; пуск в работу насосов и т.д.

Операции сливщика-разливщика при наполнении мелкой транспортной тары: наблюдение за подачей химических продуктов в мелкую тару, герметичностью всех технологических соединений, запорной арматуры; определение нормы наполнения мелкой транспортной тары и т.д.

Операции, выполняемые по окончанию налива жидких химических продуктов в мелкую транспортную тару: остановка насоса, закрытие соответствующих запорных устройств на стояке, напорном коллекторе, продуктопроводе товарного парка и в насосном отделении; слив из кислото-щелочестойких шлангов остатков химических продуктов; отсоединение их от наполненной тары; закрытие люков, пробок тары и опломбирование их; промывка гибких резиновых шлангов и технологического оборудования жидкостью, не вступающей в реакцию с данным химическим продуктом; обслуживание насосов после их остановки; подсчет веса брутто при наполненной транспортной тары; снятие мелкой транспортной тары с весов; проверка герметичности пробок заглушек, люков. Порядок работы при укупорке транспортной тары и ее маркировке. Транспортирование мелкой транспортной тары на склады хранения предприятия или отгрузка ее потребителям.

Механизированные и автоматизированные установки по сливу-наливу жидких химических продуктов в другие виды транспортной (мелкой) тары.

Обучение сливщика-разливщика на механизированных и автоматизированных установках по сливу-наливу химических продуктов и обслуживанию установок.

2.6.Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика 2-го разряда

Обучающиеся, прежде чем приступить к самостоятельному выполнению работ но разряду, должен сдать экзамен по охране труда и промышленной безопасности.

Выполнение работ, входящих в круг обязанностей в соответствии с квалификационной характеристикой сливщика-разливщика 2-го разряда.

2.7.Охрана труда и промышленная безопасность

Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил техники безопасности. Противопожарная профилактика, средства тушения, правила пользования противопожарным инвентарем и оборудованием. Пожарная сигнализация и автоматика пожаротушения.

Подготовка рабочего места. Содержание приборов, инструмента, приспособлений и устройств. Условия, способствующие успеху по оказанию первой помощи пострадавшему. Аптечка первой помощи. Случаи, требующие оказания первой помощи.

Квалификационная пробная работа

Квалификационная характеристика

Профессия - сливщик-разливщик

Квалификация - 3-й разряд

Сливщик-разливщик 3-го разряда должен уметь:

- производить прием бензина, керосина, нефти и других нефтепродуктов, масляных антисептиков различной вязкости, плавленого каустика, жидкого аммиака, ДДТ и т.д.;

- выполнять работы по разливу продукции на автоматических и полуавтоматических машинах в разливочную тару;

- производить расстановку вагонов-цистерн под сливные стояки железнодорожной эстакады;

- выполнять работы по доводке и опусканию шлангов сливо-наливных стояков в люки;

- производить открытие и закрытие задвижек на стояках;

- зачищать вагоны-цистерны от остатков продуктов;

- осуществлять подогрев цистерн и коммуникаций;

- вести учет поступления сливаемых и наливаемых продуктов;

- пользоваться фильтрующими и шланговыми противогазами и другими индивидуальными средствами защиты.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 дополнительно должен уметь:

- владеть слесарным делом;

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ;

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях;

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии;

- применять экономические знания в своей практической деятельности;

- анализировать результаты своей работы.

Сливщик-разливщик 3-го разряда должен знать:

- основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов;

- правила обращения с вредными и ядовитыми продуктами;

- свойства, правила приема, передачи и слива жидких продуктов;

- требования государственных стандартов к качеству тары и ее укупорке;

- нормы разлива продукции в тару.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 дополнительно должен знать:

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;

-- технологический процесс выполняемой работы;

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он обслуживает;

- возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;

- режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;

- нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы;

- мероприятия по охране и улучшению условий труда;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или процессам;

- виды брака, причины, его порождающие, и способы предупреждения и устранения;

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные показатели производственных планов общества (организации), цеха, бригады и своего личного плана;

- принципы разработки планов экономического и социального развития общества (организации), основные направления и задачи экономического и социального развития общества (организации), систему планируемых показателей и нормативов, их образование и использование фондов экономического стимулирования на предприятии;

- экономические основы организации и деятельности обществ (организаций);

- пути повышения эффективности производства - повышение производительности труда (ее показатели и методы определения), качества выпускаемой продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, снижение себестоимости и трудоемкости продукции;

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов: пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм;

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве;

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмещении профессий; особенности оплаты и стимулирования труда;

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в управлении производством;

- требования по охране окружающей среды и недр.

| Согласовано И.о.руководителя Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ Р.Ф. Адигамов "___"_________________2012 г.; Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Соболева "___"_______________2012 г.. |  |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации рабочих по профессии

код 18598 Сливщик-разливщик 3 разряда

срок обучения                            160/1 (час/мес)

учебная нагрузка                        40 часов в неделю

режим учебной недели              8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 78 |
| 1 . | Общетехнический курс | 12 |
| 1.1 | Контрольно-измерительные приборы и автоматика | 8 |
| 1.2 | Основы экологии и охрана окружающей среды | 4 |
| 2. | Специальный курс | 58 |
| 2.1 | Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов | 4 |
| 2.2 | Товарно-сырьевой (резервный) парк хранения нефти и нефтепродуктов | 4 |
| 2.3 | Общая характеристика нефтебаз | 6 |
| 2.4 | Назначение, устройство и обслуживание насосов | 6 |
| 2.5 | Железнодорожные цистерны для транспорта нефти и нефтепродуктов и сливо-наливное (расфасовочное) оборудование | 4 |
| 2.6. | Другие виды транспортной тары для перевозки нефтепродуктов и сливо-наливное оборудование | 6 |
| 2.7. | Способы и средства подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов при сливо-наливных операциях | 4 |
| 2.8. | Слив нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и других видов транспортной тары | 8 |
| 2.9. | Налив нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и другие виды транспортной тары | 8 |
| 2.10. | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
| 3. | Экономический курс | 8 |
| 3.1 | Основы рыночной экономики | 4 |
| 3.2 | Основы трудового законодательства | 4 |
| II | Производственное обучение | 70 |
|  | Вводное занятие | 1 |
|  | Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве | 4 |
|  | Выполнение слесарных работ | 4 |
|  | Устройство товарно-сырьевого (резервуарного) парка хранения нефти и нефтепродуктов | 4 |
|  | Устройство нефтебазы | 4 |
|  | Устройство железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакады | 8 |
|  | Ознакомление с другими видами транспортной тары и сливо-наливным оборудованием | 4 |
|  | Насосный цех | 4 |
|  | Операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны | 8 |
|  | Операции по сливу-наливу нефтепродуктов в другие виды транспортной тары | 8 |
|  | Участие в работах по осмотру и текущему ремонту сливо-наливного оборудования и технологических продуктопроводов | 4 |
|  | Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика 3-го разряда | 11 |
|  | Охрана труда и промышленная безопасность | 6 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |
|  | Консультации | 4 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | Итого: | 160 |

Программа теоретического обучения

- Общетехнический курс

1.1.Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Общие сведения о приборах. Понятие об измерениях. Метрическая система мер и ее основные единицы (длина, масса, время и т.д.), их производные.

Единицы давления, температуры, расхода. Электрические единицы измерений.

Общие сведения о единицах измерения и их размерности.

Международная система единиц измерения величин (СИ), Основные единицы. Международные системы.

Понятие о метрологии. Основные метрологические термины и понятия: погрешность измерений, погрешность показаний приборов, поправка, точность измерительного прибора, порог чувствительности, пределы измерения. Меры измерения и измерительные приборы. Контрольно-измерительные приборы: для измерения давления и разряжения, температуры, расхода, уровня, усилий и т.д.

Классификация приборов: по принципу действия - механические, гидравлические, электрические, химические, тепловые; по условиям работы - стационарные, переносные; по характеру показаний - показывающие, самопишущие; по точности показаний - классы различной точности. Способы автоматического регулирования давления, температуры, расхода, массы, уровня и т.д.

Приборы для измерения давления и температуры

Приборы для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара

Приборы для измерения уровня жидкости

Приборы контроля состава и качества веществ

Автоматические регуляторы и автоматическое регулирование

Устройство защиты, сигнализации и блокировки

1.2.Основы экологии и охрана окружающей среды

Основы государственной экологической политики Российской Федерации. Международные обязательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Органы государственного управления в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: их состав, компетенция и ответственность.

Комплексное и ресурсосберегающее природопользование — основа устойчивого и безопасного развития. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Техногенные системы: определение, классификация и воздействия. Окружающая среда как система, ее составные части и степень устойчивости. Политика экологической безопасности: всесторонний учет экологических рисков, уменьшение последствий и компенсация ущерба. Методология оценки риска. Основные понятия, определения, термины. Уровень риска и его расчет. Зоны экологического риска.

2.Специальный курс

2.1.Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов

Основные физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов, оказывающие непосредственное влияние на организацию процесса их слива и налива (упругость насыщенных паров, плотность, вязкость, теплоемкость, теплопроводность, пожароопасность, взрывоопасность. токсичность паров и способность к электризации).

Упругость насыщенных паров и ее влияние на процесс слива-налива нефти и нефтепродуктов (при высокой упругости паров происходит вскипание жидкости, образующиеся газовые пробки нарушают сплошность потока жидкости и в результате наступает срыв работы насоса или сифона и т. д.). Зависимость упругости паров жидкости от температуры. Понятие об определении давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов в зависимости от температуры.

Плотность жидкости, единицы измерения в физической и международной системе (соответственно г/см и кг/м ). Понятие об удельном весе. Понятие об относительной плотности (определяется стандартными методами при температуре 20°С). Порядок пересчета плотности на плотность при других температурах.

Понятие о вязкости. Влияние вязкости на процесс слива-налива жидких продуктов (при высокой вязкости жидкости затрудняется работа насосов, увеличивается время сли- во-наливных операций и т. д.). Понятие о кинематической и динамической вязкости жидкостей. Единицы измерения динамической и кинематической вязкости (соответственно в физической системе: пуаз и стоке, в международной системе: Н сек/м2 и м2/сек). Зависимость вязкости от температуры.

Понятие о теплоемкости нефти и нефтепродуктов, единица измерения (ккал/кг °С). Удельная теплоемкость нефти и нефтепродуктов. Понятие о коэффициенте теплопроводности.

Огнеопасность нефти и нефтепродуктов. Классификация их по температуре вспышки паров (легковоспламеняющиеся жидкости - 1 класс ниже 28°С. 2 класс от 28 до 45°С и горючие жидкости - 3 класс от 45 до 120°С).

Понятие о самовоспламенении (воспламенение при нагревании без наличия пламени) и температуре самовоспламенения.

Взрывоопасность (способность смеси паров нефти и нефтепродуктов с воздухом к взрыву при поднесении открытого пламени). Пределы концентрации паров в воздухе, при которых смесь является взрывоопасной (пределы взрываемости паров нефти и нефтепродуктов с воздухом - нижний, верхний в объемных %).

Токсичность (отравляющее действие паров нефти и нефтепродуктов на человеческий организм). Понятие о предельно допустимой концентрации паров различных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений (в мг/м ).

Способность к электризации (при движении жидкости относительно стенок трубы, резервуарах, взвешенных в жидкости инородных включений и т.д.). Факторы, влияющие на процесс образования статического электричества. Природа жидкости, химический состав, проводимость, диэлектрическая проницаемость, вязкость, плотность, температура.

Пределы удельного сопротивления жидкости, при которых статическое электричество образуется (до 106 Ом м). Удельное сопротивление нефти, бензина, керосина, дизельного топлива (соответственно 109 Ом, от 101() до 1012 Ом м). Наиболее благоприятные условия для образования статического электричества (заземление всех видов оборудования).

2.2.Товарно-сырьевой (резервуарный) парк хранения нефти

и нефтепродуктов

Необходимость организации хранения нефти и нефтепродуктов в товарно- сырьевых (резервуарных) парках, на нефтебазах. Устройство товарно-сырьевого (резер- вуарного) парка. Объекты, входящие в его состав. Схема расположения подземных и наземных резервуаров на территории резервуарного парка. Условия хранения нефти и нефтепродуктов различных марок. Типы резервуаров (вертикальные, горизонтальные, шаровые высокого давления, железобетонные и т. д.). Стационарные металлические резервуары, их устройство и характеристика (с понтоном, плавающей крышей, газовой обвязкой и т.д.).

Оборудование резервуара: измеритель уровня, предохранительные, дыхательные клапаны, огневые предохранители, пенокамеры. люки, дренажные незамерзающие клапаны, лестницы, замерные площадки, приемо-раздаточные патрубки, сифонные краны и т.д.. их расположение и назначение. Схема обвязки резервуаров трубопроводами. Требования, предъявляемые к резервуарам (наличие на резервуаре таблички с указанием регистрационного номера резервуара, рабочего давления, даты внутреннего осмотра, даты очередного освидетельствования).

Технологическая карта на резервуар, ее содержание (наибольший допустимый уровень нефти или нефтепродукта, наибольший объем заполнения и другие эксплуатационные показатели).

Техническое освидетельствование резервуара (внутренний осмотр и гидравлическое испытание). Диагностика оборудования, отработавшего срок службы.

Расположение, назначение и способы обслуживания контрольно-измерительных приборов.

Эксплуатация товарно-сырьевого (резервуарного) парка хранения нефти и нефтепродуктов.

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации (слив нефти, нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в резервуары парка хранения; налив их в железнодорожные цистерны; подача к колонке на наполнение автоцистерн, топливозаправщиков и другие виды транспортной тары; заполнение нефтью, нефтепродуктами резервуаров после ремонта и их освобождение, очистка остатков перед ремонтом; отключение трубопроводов от резервуаров с установкой заглушек; ревизия.

Ремонт и освидетельствование резервуаров; ремонт действующих трубопроводов нефти и нефтепродуктов и запорной арматуры резервуарного парка хранения; ввод в эксплуатацию (пуск) резервуаров и трубопроводов после ремонта и т. д.).

Технология приема нефти и нефтепродуктов в резервуары парка хранения.

Правила обслуживания товарно-сырьевого (резервуарного) парка хранения нефти и нефтепродуктов (проверка правильности показаний контрольно-измерительный приборов, периодический контроль уровня жидкости в резервуарах; проверка исправности предохранительных клапанов, периодический слив находившейся в резервуаре воды через дренажный клапан, выполнение мелкого ремонта, проверка состояния окраски трубопроводов и резервуаров и т.д.).

Возможные неисправности. Аварийная остановка резервуара.

2.3.Общая характеристика нефтебаз

Нефтебазы и их назначение: складские предприятия для приема, хранения и отпуска потребителям легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Зоны территории нефтебазы и их назначение (железнодорожные операции; оперативная зона, зона хранения и т.д.). Объекты и сооружения, входящие в состав каждой зоны и их характеристика.

Зона железнодорожных операций (железнодорожные тупики, сливо-наливные эстакады, нулевые резервуары, манифольд, насосные станции и т.д.). Зона водных операций (причалы-пирсы, насосные станции стационарные и плавучие, манифольд и т.д.). Оперативная зона (автоэстакады и автоколонки, разливочные и расфасовочные установки, склады хранения расфасованных в мелкую тару нефтепродуктов и т.д.).

Зона хранения (стальные резервуары, резервуары-газосборники, мерники и т.д.). Зона вспомогательных технических сооружений (котельная, мехмастерская, водопроводные сооружения и т.д.).

Виды хранилищ в зависимости от свойств хранимого нефтепродукта и требований, предъявляемых к условиям хранения. Требования хранения разноименных нефтепродуктов.

Хранение нефти и нефтепродуктов в резервуарах, мерниках и т.д. Типы резервуаров и их конструкции, (стальные вертикальные цилиндрические резервуары с плоскими, коническими и сферическими крышками и днищами, горизонтальные и т.д.). Их техническая характеристика.

Оборудование резервуаров (лестница, замерная площадка, приемо-раздаточные патрубки, замерной люк, люк-лаз, световой люк, хлопушка, дыхательный клапан, гидравлические предохранительные клапаны, огневые предохранители, сифонный кран, дистанционный уровнемер, сниженный пробоотборник типа ПСР и другие).

Расположение на резервуаре оборудования и их назначение.

Схема обвязки резервуаров трубопроводами.

Требования, предъявляемые к резервуарам. Технологическая карта или паспорт на резервуар и ее содержание.

Техническое освидетельствование резервуаров.

Эксплуатация резервуарного парка хранения нефти и нефтепродуктов.

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации резервуарного парка. Технология приема нефти и нефтепродуктов в резервуары. Технология подачи нефти и нефтепродуктов из резервуаров под налив железнодорожных цистерн и других видов транспортной тары.

Правила обслуживания резервуарного парка.

Понятие о потерях нефти и нефтепродуктов при хранении их в резервуарах.

Классификация потерь нефти и нефтепродуктов и их сущность (потери от испарения - от вентиляции газового пространства, потери от «больших дыханий», от «обратного выдоха», от насыщения газового пространства, от «малых дыханий», потери от утечек, от смешения различных сортов нефти и нефтепродуктов. Мероприятия по сокращению потерь от испарения (резервуары с плавающими крышами, понтонами или плавающими экранами, плоскими крышками, хранение на водяных подушках; газовая обвязка резервуаров и т.д.).

Понятие о хранении нефтепродуктов на складе.

Требования к хранению нефтепродуктов в мелкой транспортной таре (на открытых площадках, под навесом, в помещениях складов и т. д.).

Требования, предъявляемые к складским помещениям хранения нефтепродуктов в мелкой таре (наличие вентиляции, освещения и т. д.).

Порядок укладки мелкой транспортной тары при хранении.

Эксплуатация складских хранилищ. Операции, выполняемые в процессе эксплуатации складских хранилищ.

Правила обслуживания складских хранилищ.

Внутрибазовый транспорт мелкой транспортной тары.

Схема нефтебазы с основными зданиями и сооружениями.

2.4. Назначение, устройство и обслуживание насосов

Основные понятия о насосах. Классификация насосов по принципу действия: возвратно-поступательное действие; роторные насосы (коловратные, пластинчатые, винтовые и др.); динамические насосы (центробежные, осевые, вихревые).

Типы насосов, применяемые для транспорта нефти и нефтепродуктов, в товарно- сырьевом парке хранения и на нефтебазах. Их назначение и техническая характеристика (производительность, напор, КПД и т.д.). Влияние свойств нефти и нефтепродуктов (плотности, вязкости и др.) на работу насосов.

Понятие о передвижных насосных агрегатах. Их устройство и техническая характеристика.

Ручные насосы, их устройство, область применения и техническая характеристика.

Обвязка стационарных насосов. Правила эксплуатации насосов. Обслуживание центробежных насосов. Операции, выполняемые перед пуском центробежных насосов. Пуск насоса и его эксплуатация.

Операции, выполняемые при работе насоса.

Возможные срывы работы насосов при перекачке жидкостей и их причины.

Аварийные случаи остановки насосов или утечки жидкости из какой-либо части насоса; вибрация насоса или явно слышимый шум и т. д.

Операции, выполняемые при остановке насоса (открытие задвижки на обводной линии; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; остановка насоса; закрытие всех задвижек). Обслуживание насосов после их остановки.

Правила эксплуатации и обслуживания других типов насосов. Операции, выполняемые при пуске насосов в работу; контроль за работой насосов в период их эксплуатации; при остановке насосов. Возможные аварийные остановки, их причины и меры по их устранению.

2.5.Железнодорожные цистерны для транспорта нефти и нефтепродуктов и

сливо-наливное (расфасовочное) оборудование

Понятие о транспортных средствах для перевозки нефти и нефтепродуктов по железной дороге (цистерны, вагоны бункерного типа, крытые вагоны).

Стандартные железнодорожные цистерны и их объемы.

Виды нефтепродуктов для транспортирования в железнодорожных цистернах (бензин, керосин, дизельное топливо, мазуты и г.д.). Основные технические характеристики железнодорожных цистерн (грузоподъемность, вес тары цистерны, коэффициент тары и т. д.).

Опознавательная окраска железнодорожных цистерн в зависимости от вида перевозимого нефтепродукта.

Конструкция и оборудование железнодорожных цистерн, их назначение (котел, колпак, люк, крышка, наружная лестница с площадкой, внутренняя лестница, пружинный предохранительный клапан, сливной прибор и т.д.). Особенности конструкции железнодорожных цистерн для перевозки вязкой нефти и вязких нефтепродуктов (наличие паровой рубашки, вагоны-термосы с тепловой изоляцией и т. д.).

Конструкция вагонов бункерного типа, их назначение и техническая характеристика.

Понятие о сливо-наливных стояках, сливо-наливных эстакадах и установках для нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных цистерн.

Конструкция сливо-наливных стояков и их оборудование.

Обвязка сливо-наливного стояка со сливным (наливным) резервуаром или насосом, запорная арматура.

Сливо-наливной стояк с ручным насосом. Назначение его. Устройство и техническая характеристика.

Механизированный сливо-наливной стояк, его устройство и техническая характеристика. Схема механизированного сливо-наливного стояка.

Сливо-наливные железнодорожные эстакады, их назначение, устройство и техническая характеристика.

Виды сливо-наливных эстакад по их сооружению (открытые, крытые, односторонние и двусторонние).

Назначение крытых эстакад (для проведения сливо-наливных операций нефтепродуктов, в которых не допускается наличие воды).

Понятие об установках для нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. Их преимущества и недостатки по сравнению с верхним сли- во-наливом.

Применяемые установки для нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн (АСН, СЛ, СПГ, УСН и др.). Основные узлы установок и их техническая характеристика.

Конструкция установок нижнего слива (налива) (фундамент, опорный патрубок, шарнирносочлененный трубопровод, уравновешивающий пружинный механизм, присоединительная головка и т.д.).

Конструкция присоединительной головки (корпус, крюки-захваты, уплотнитель- ное кольцо, рычажно-стопорный механизм, телескопический гидромонитор и т.д.).

Установки УСН, их устройство. Типы установок - УСН (без подогрева; УСНПп (с пароподогревом); УСНэ (с электроподогревом). Их техническая характеристика. Правила эксплуатации и обслуживания установок нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.

Приспособления и средства для очистки железнодорожных цистерн от осадков.

Устройства для размыва осадка продукта в железнодорожной цистерне с помощью размывочных головок (сопел).

Устройство для подогрева и размыва осадка нефти и нефтепродуктов в цистерне с использованием электроподогревателей и шнеков и др. Их конструкция, принцип работы и характеристика.

Устройство для герметизированного верхнего налива (слива) нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

Конструкция устройства (шарнирно-сочлененный трубопровод, герметизированная крышка, газоотводный трубопровод, пневматический привод и т. д.).

Устройства и установки, обеспечивающие механизацию и автоматизацию процесса налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны (типа АСН, Сан и др.). Виды операций, выполняемые установками в автоматическом режиме при наливе нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны (механизированная заправка средств налива в люк цистерны; автоматическая герметизация люка наливаемой цистерны; автоматическое прекращение налива жидкости в цистерны по сигналам датчика ограничителя уровня и т.д.).

Конструкция, принцип работы и техническая характеристика установок типа АСН.

Принципиальные схемы телескопического наливного стояка с гидроприводом; устройства для герметизированного налива легковоспламеняющихся жидкостей; наливной эстакады типа АСН. Правила эксплуатации и обслуживания механизированных и автоматизированных установок налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

2.6.Другие виды транспортной тары для перевозки нефтепродуктов и

сливо-наливное оборудование

Виды транспортной тары: транспортная тара, потребительская тара.

Виды транспортной тары по конструктивному и материальному исполнению (бочки металлические и деревянные; барабаны металлические, полимерные, фанерные и т.д.). Их характеристика и назначение.

Транспортные средства для перевозки транспортной тары потребителям: железнодорожные крытые вагоны, грузовые бортовые автомобили, автоцистерны и т. д.

Устройство автоцистерн и их техническая характеристика.

Автотопливозаправщики и автомаслозаправщики, их устройство и техническая характеристика.

Автобитумовозы и автогудронаторы, их устройство и техническая характеристика.

Приспособления, устройства и установки для налива (слива) нефтепродуктов в транспортную тару.

Стояк для верхнего налива нефтепродуктов в транспортную тару, его конструкция (опорная стойка, поворотный сальник, маслобензостойкий резиновый шланг, контргруз и т.д.).

Обвязка стояка. Техническая характеристика.

Виды стояков (с ручным управлением, установки автоматизированного налива с местным управлением и установки автоматизированного налива с дистанционным управлением и т.д.), их принцип работы.

Неавтоматизированные наливные стояки с ручным управлением, область их применения, конструкция и техническая характеристика (типа НС).

Установки автоматизированного налива с местным управлением, их конструкция (пульт управления наливом, счетчик, наливной стояк с датчиком уровня, полуавтоматический клапан-дозатор, фильтр-воздухоотделитель, насос и т.д.). Их техническая характеристика. Конструкция наливного стояка (датчик уровня, патрубок, шарнир, грузы, сливо- наливная труба и т.д.).

Установки верхнего герметизированного налива нефтепродуктов с дистанционным управлением, ее назначение и основные элементы (наливной стояк, счетчик жидкости с термокорректором, полуавтоматический дозирующий клапан, насосный агрегат и т.д.). Их техническая характеристика и принцип работы.

Конструкция герметизирующей крышки с датчиком налива.

Оборудование для нижнего налива (слива) нефтепродуктов в автомобильные цистерны, автотопливозаправщики, маслозаправщики и т. д.

Основные элементы системы нижнего налива (слива) нефтепродуктов в мелкую тару (наливной стояк с быстроразъемным присоединительным устройством; датчик предельного уровня взлива, управляемые клапан и т. д.).

Понятие о стационарных и полевых системах нижнего налива (слива) нефтепродуктов, их конструкции и техническая характеристика.

Конструкция нижнего наливного быстроразъемного устройства. Типы стояков (цельнометаллические стояки с шарнирными соединениями труб и комбинированные с обычными маслобензиностойкими резиновыми рукавами или в металлической оплетке, соединенными шарнирной системой труб и т.д.).

Понятие о способах и устройствах для ограничения налива и сигнализации уровня взлива нефтепродуктов в мелкую транспортную тару (с помощью счетчика с дозирующим устройством; с помощью датчиков, установленных внутри автоцистерны и отсечным устройством, смонтированном на пункте налива; с помощью датчиков уровня и отсечным устройством, расположенными внутри автоцистерны и т. д.). Их принцип работы.

Понятие об устройствах и оборудовании, применяемых на автоматизированных пунктах налива (слива) нефти, нефтепродуктов автоцистерны и другие виды транспортной тары (бочек, бидонов, канистр и др.).

2.7.Способы и средства для подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов при

сливо-наливных операциях

Необходимость подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов при сливо-наливных

операциях.

Применяемые на предприятии способы и средства подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов при их сливе (наливе) из железнодорожных цистерн и других видах транспортной тары (острым паром; переносными паровыми трубчатыми или электрическими подогревателями; струей циркулирующего продукта той же марки и т.д.).

Средства подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов острым паром в резервуарах, железнодорожных цистернах, вагонах-контейнерах, автоцистернах и т. д.; гибкие шланги с сопловым наконечником, перфорированные трубы, инжекторы и др.

Технология подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов в резервуарах, железнодорожных цистернах и т.д.

Достоинства и недостатки подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов острым паром.

Подогрев вязкой нефти и нефтепродуктов переносными паровыми трубчатыми подогревателями, их конструкции и принцип работы, технологическая характеристика. Технология процесса подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов переносными паровыми трубчатыми подогревателями.

Паровой гидромеханический подогреватель типа ПГМП-4 с четырьмя шнековы- ми насосами и его конструкция (стойка с шарнирно-соединенными с ней раскладывающимися подогревателями, система принудительной конвекции (шнековых насосов) с электроприводами т. д.).

Переносные погружные электрические подогреватели, их типы и конструкции (с горизонтальным и вертикальным раскладывающим нагревательным элементом и т.д.).

Технология процесса подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов переносными трубчатыми или электрическими подогревателями.

Достоинство и недостатки переносных трубчатых и электрических подогревателей (большой вес и габариты требуют установки на сливо-наливной эстакаде кран- укасины с лебедкой, их обслуживание связано со значительными затратами времени и ручного труда и т.д.).

Способ подогрева вязкой нефти и нефтепродуктов струей циркулирующего продукта, его сущность.

Установка подогрева вязких продуктов струей циркулирующего продукта типа УРС и ее основные узлы: разогревающее устройство типа УР, устройство нижнего слива типа АСН или УСН (соединение теплообменника с патрубкой сливочного прибора цистерны), теплообменник, винтовой насос, шарнирный трубопровод и т. д. Принцип ее работы.

Установка для подогрева и герметизированного слива вязких продуктов и ее основные узлы: устройство для подогрева и герметизированного слива типа УСН-175М или УСНГМ-175, теплообменник, насосный агрегат, трубопроводы, запорная арматура и т.д. Особенности устройств типа УСН-175М и УСНГМ-175.

Технологические схемы слива вязких продуктов из железнодорожных цистерн с подогревом размывающей жидкости в теплообменниках.

Технологические схемы слива вязких продуктов из железнодорожных цистерн с подогревом размывающей жидкости в резервуарах.

Способы и средства для удаления смолопарафинового осадка из цистерн (подогрев острым паром, скребками, зачистными устройствами, гидроразмывающими устройствами и т.д.).

2.8.Слив нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и

других видов транспортной тары

Виды слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных, автомобильных цистерн (верхний и нижний).

Технологические схемы слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн (верхний и нижний) при помощи насосов; верхний слив при помощи погружных насосов, смонтированных на конце опускного трубопровода или гибкого шланга или эжектора; верхний самотечный слив сифонов; нижний - самотечный; верхний и нижний открытый самотечный слив и т. д.

Особенности слива высоковязкой нефти и нефтепродуктов из железно/дорожных и автомобильных цистерн. Понятие о сливе вязких продуктов одновременно с предварительным подогревом. Способы предварительного подогрева высоковязких продуктов в

цистернах: острым паром, переносными трубчатыми паровыми или электрическими подогревателями, подачей в цистерны предварительно подогретой (в теплообменниках резервуарах) напорной струи жидкости одноименной сливаемой и т. д.

Способы и приемы зачистки цистерн от остатков слитого нефтепродукта (острым паром, поршневыми насосами, скребками, зачистными устройствами и т.д.).

Типовые технологические схемы при верхнем сливе (наливе) нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.

Типовые технологические схемы при нижнем сливе (наливе) нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.

Последовательность работ, выполняемых сливщиком-разливщиком при сливе нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.

Прием, осмотр и подготовка к сливу нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн (фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих стояков эстакады с помощью башмаков; проверка количества и содержимого в цистерне нефтепродуктов на соответствие железнодорожной накладной и паспорту поставщика нефти и нефтепродуктов; проверка наличия пломб на колпаке Головины цистерны, нижнем сливном прибора и предохранительном клапане; проверка отсутствия повреждений корпуса цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры; проверка наличия и уровня нефти или нефтепродукта, наименование нефтепродукта и его марка; температура налива нефти или нефтепродукта в цистерну и т.д.).

Операции, выполняемые до начала слива нефти и нефтепродуктов (закрепление железнодорожных цистерн; замер величины и плотности осадка; сброс из цистерны отстоявшейся воды; при сливе высоковязких продуктов - спуск в горловину цистерны гибких паровых шлангов с наконечником или перфорированных труб или переносных подогревателем и т. д.; при нижнем сливе - подключение сливного прибора цистерны к системе циркуляционного подогрева для предварительного подогрева; заземление цистерны; проверка правильности и надежности заземления гибких рукавов или раздвижной телескопической сливной трубы стояка - при верхнем сливе или нижнего сливного устройства - при нижнем сливе; открытие соответствующих задвижек паровой системы или циркуляционного подогрева, подача пара или подогретого продукта в цистерну, предварительный подогрев высоковязкого продукта в цистерне и т.д.).

Операции по сливу нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн: при верхнем сливе - спуск в горловину цистерны, с помощью лебедки или гидравлического (пневматического) привода, гибкого маслобензостойкого сливо-наливного рукава или раздвижной телескопической трубы стояка эстакады; при нижнем сливе - подключение сливо-наливной головки напорного коллектора к сливному прибору цистерны; открытие необходимых задвижек на рабочем коллекторе, сливной эстакаде, на стояках, продукто- проводе приемного резервуара; подготовка и пуск в работу насосов (при сливе с помощью насосов) и т. д.

Действия сливщика-разливщика в период слива нефти или нефтепродуктов из железнодорожных цистерн: наблюдение за уровнем нефти или нефтепродуктов в цистерне и приемном резервуаре; наблюдение за герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, запорной арматуры и цистерны; контролирование окончания слива и т.д.; своевременное производство необходимых переключений на железнодорожной эстакаде; насосном отделении; цистернах и в резервуарном парке и т. д.

Зачистка цистерн от осадков способами и средствами, применяемыми на данном предприятии (острым паром, поршневыми насосами, механическим путем, гидроразмы- вающими устройствами и т.д.).

Возможные аварийные ситуации при сливе нефти и нефтепродуктов и зачистке железнодорожных цистерн; срыв или разрыв гибких маслобензостойких шлангов; обнаружение неплотностей паропроводов, продуктопроводов, арматуре и т.д.).

Меры, принимаемые сливщиком-разливщиком в случае возникновения аварийных ситуаций (перекрытие задвижек на паровых, продуктопроводных коммуникациях, остановке насоса, перекрытие всех задвижек на манифольде и т.д.).

Осложнения, возникающие при сливе нефти и нефтепродуктов с высокой упругостью паров. Мероприятия по их устранению.

Операции, выполняемые по окончании слива нефти и нефтепродуктов из цистерны и ее зачистки; закрытие задвижек, вентилей на паровых, технологических стояках эстакады; на манифольдах, коллекторах, остановка насосов и т.д.; контроль проведенной зачистки цистерн от осадков и проверка на соответствие нормативным требованиям; отсоединение железнодорожных цистерн от паровых и технологических стояков эстакады или нижних сливных устройств; закрытие задвижек на цистернах, приемных резервуарах и т.д.; отсоединение заземления цистерны; слив остатков нефти и нефтепродуктов из сливных шлангов, устройств; обслуживание оборудования, насосов по окончании сливных операций и т.д.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при механизированном и автоматизированном сливе нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, маршрутов.

Способы слива нефти и нефтепродуктов из других видов транспортной тары (контейнеров, автоцистерн, автотопливозаправщиков, бочек и т.д.).

Прием, осмотр и подготовка к сливу нефти и нефтепродуктов из автоцистерн и других видов транспортной тары (фиксированная установка автоцистерны у соответствующих сливо-наливных стояков или у приемного резервуара; проверка соответствия цистерны и количества ее содержимого по транспортной накладной и паспорту поставщика на нефтепродукт; проверка наличия пломб на колпаке горловины цистерны или на нижнем сливном приборе и на предохранительном клапане; проверка отсутствия повреждений корпуса цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры; открытие люка горловины цистерны; проверка наличия и уровня нефтепродуктов в цистерне. а также наличия воды).

Отгрузочные документы и данные, указываемые в них (наименование завода- поставщика или нефтебазы; дата отгрузки, номер цистерны, вес налитого в автоцистерну нефтепродукта, наименование и марка нефтепродукта и т.д.).

Операции, выполняемые до начала слива нефти и нефтепродуктов из автоцистерны (или других видов транспортной тары): закрепление автоцистерны; проверка правильности и надежности заземления приемных средств; заземление цистерны; слив отстоявшейся воды и т.д.).

Способы слива нефти и нефтепродуктов из автоцистерн или других видов транспортной тары (создание необходимого перепада давления между цистерной и приемным резервуаром (емкости): самостеком; с помощью насосов (с ручным или механическим приводом); с применением эжекторов и т.д.

Операции по сливу нефти и нефтепродуктов из автоцистерн: при сливе высоковязких нефтепродуктов - предварительный подогрев в цистерне устройствами и средствами, имеющимися на данном предприятии; при верхнем сливе - спуск в горловину цистерны гибкого маслобензостойкого рукава ли приемной телескопической трубы стояка; при нижнем сливе - присоединение быстроразъемного присоединительного устройства приемного коллектора к сливному нижнему прибору автоцистерны; открытие необходимых задвижек на коллекторах сливной эстакады, резервуарном парке, на наполнительном трубопроводе и т.д.

Действия сливщика-разливщика в период слива нефти и нефтепродуктов из автоцистерн: наблюдение за уровнем сливаемого нефтепродукта в приемном резервуаре, герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, маслобензостойких рукавов или нижнего сливного устройства; контролирование окончания слива; своевременное производство необходимых переключений на сливной эстакаде; цистернах, на приемном резервуаре и т. д.

Возможные аварийные ситуации при сливе нефтепродуктов. Меры, принимаемые сливщиком-разливщиком в случае аварийных ситуаций: остановка насоса, перекрытие задвижек на цистерне и коммуникациях сливных устройств. План ликвидации аварийных ситуаций при сливо-наливных операциях.

Операции, выполняемые по окончании слива нефтепродуктов из автомобильных цистерн (других видов транспортной тары): закрытие задвижек на цистерне, стояках эстакады, на трубопроводе приемного резервуара; отсоединение заземления цистерны и т.д.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при сливе нефтепродуктов из автоцистерн на наливных установках с ручным управлением, с местным управлением и автоматизированного слива-налива с дистанционным управлением.

2.9.Налив нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и

другие виды транспортной тары

Способы налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и другие виды транспортной тары. Последовательность работ, выполняемых сливщиком- разливщиком при наливе нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

Прием, внешний осмотр и подготовка к наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны: фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих сливо-наливных стояков эстакады с помощью башмаков; удаление тепловоза с территории товарно-сырьевого (резервуарного) парка или нефтебазы на расстояние не менее 20 м от их границ; проверка отсутствия повреждений корпуса цистерны и исправности нижнего сливо-наливного прибора, запорной и контрольной арматуры и т. д.

Операции, выполняемые до начала налива нефти и нефтепродуктов: закрепление цистерн; их заземление; открытие люка горловины цистерны; проверка качества удаления осадков в цистерне; проверка правильности и надежности заземления сливо-наливных средств эстакады; проверка исправности запорной арматуры, нижнего сливо-наливного прибора цистерны и т. д.

Способы налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны (перекачивание нефти и нефтепродуктов из товарного резервуара в цистерну насосом; самотеком, когда товарные резервуары расположены выше железнодорожной цистерны).

Операции по наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны: при верхнем наливе - заправка в горловину цистерны, с помощью лебедки, гидравлического или пневматического привода, наливного устройства (гибкого маслобензостойкого резинового рукава, раздвижной телескопической трубы стояка эстакады и т.д.). одновременно с устройством автоматического ограничения налива; при нижнем наливе - присоединение нижнего быстроразъемного наливного устройства к сливному прибору цистерны; открытие необходимых задвижек на стояках эстакады, на напорном коллекторе, резервуарном парке, пуск насоса и т. д.).

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации: налив нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны из резервуаров; подача нефти и нефтепродуктов на установки, раздаточные колонки и т.д. для наполнения автоцистерн, топливозаправщиков и других видов транспортной тары; заполнение нефтью и нефтепродуктами резервуаров после их ремонта и освобождение перед ремонтом; отключение продуктопроводов от резервуара с установкой заглушек, подогрев высоковязких нефтепродуктов в резервуаре и т.д.

Действия сливщика-разливщика в период налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны: визуальное наблюдение за уровнем нефти и нефтепродуктов в цистерне; давлением в цистерне (при герметизированном наливе); наблюдение за герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, цистерн, запорных устройств; контролирование окончания налива по показаниям рейки, замерной штанги, объемному дозировочному счетчику и другим приборам и приспособлениям; своевременное производство необходимых переключений на железнодорожной эстакаде, цистернах и резервуарном парке и т.д.).

Возможные аварийные ситуации при наливе нефти и нефтепродуктов (срыв или разрыв гибких маслобензостойких резиновых рукавов; обнаружение неплотностей про- дуктопроводов. арматуры и т.д.).

Меры, применяемые сливщиком-разливщиком в случае возможных аварийных ситуаций: перекрытие запорных устройств на цистерне, остановка насоса, запорных устройств на напорном коллекторе, резервуарном парке и т. д.

Операции, выполняемые по окончании налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны: остановка насоса; закрытие соответствующих задвижек на стояке эстакады, напорном коллекторе, манифольде, насосном отделении и резервуарном парке; при верхнем сливе - с помощью лебедки или гидравлического (пневматического) привода извлечение из горловины цистерны наливного устройства (гибкого маслобензостойкого шланга или раздвижной телескопической трубы) одновременно с устройством автоматического ограничения налива; при нижнем сливе - отсоединение наливного устройства от нижнего сливного прибора цистерны; закрытие герметизированной крышки цистерны, при нижнем сливе - герметизация нижнего сливного прибора цистерны; проверка герметичности крышки горловины цистерны и нижнего сливного прибора цистерны; их опломбирование; определение веса налитого в цистерну нефтепродукта (расчетным путем или по счетчику, расходомеру и т.д.); слив оставшейся в наливных устройствах нефти и нефтепродуктов; обслуживание наливных устройств, насосов по окончании налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и т.д.

Оформление отгрузочных документов с указанием в них наименования завода- поставщика или нефтебазы; даты отгрузки; номера цистерны, наименования налитого в цистерну нефтепродукта и его вес; марки; температуры налива нефти и нефтепродуктов.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при механизированном и автоматизированном наливе нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, маршруты.

Налив нефти и нефтепродуктов в автоцистерны и другие виды транспортной тары.

Виды налива нефти и нефтепродуктов в автоцистерны и другие виды транспортной тары.

Виды налива нефти и нефтепродуктов в автоцистерны и другую транспортную тару (верхний, нижний).

Способы налива нефти и нефтепродуктов в автоцистерны и другую транспортную тару (самотеком, когда товарный резервуар расположен выше автоцистерны и налив с помощью насосов (ручных, с приводом от электродвигателей).

Прием, внешний осмотр цистерн на наличие повреждений; подготовка автоцистерны под налив нефтепродуктов: фиксированная установка автоцистерны у соответствующих стояков наливной эстакады; проверка наличия пломб на крышке горловины цистерны и нижнем сливном приборе; проверка исправности запорной арматуры на цистерне и т.д.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком до начала налива нефтепродуктов в автоцистерну или другие виды транспортной тары; закрепление автоцистерны; открытие крышки горловины автоцистерны; проверка на наличие в цистерне осадков нефтепродукта; заземление цистерны; проверка правильности и надежности заземления наливных устройств стояка, исправности запорной арматуры на цистерне и т. д.

Операции по наливу нефтепродуктов в автоцистерны, автотопливозаправщики и т.д.: при верхнем наливе (подъем сливщика-разливщика на верх цистерны; заправка наливного патрубка с датчиком уровня в горловину цистерны; герметизация горловины цистерны и т.д.); при нижнем наливе (проверка работоспособности нижнего сливо- наливного прибора цистерны; закрытие герметизированной крышки горловины цистерны; подключение присоединительного быстроразъемного устройства нижнего налива стояка к сливо-наливному прибору цистерны; установка счетчика-дозатора на необходимый объем налива нефтепродуктов в цистерну и т.д.); при верхнем и нижнем наливе - открытие необходимых запорных устройств на сливо-наливном стояке; на напорном коллекторе; в товарном резервуарном парке, насосном отделении и т. д.; подготовка к работе насоса и пуск его.

Особенности налива высоковязких нефтепродуктов в автоцистерны, топливозаправщики и Т.Д. (предварительный подогрев их в резервуаре - острым паром, паровыми змеевиками, расположенными внутри резервуара, с помощью применения погружного электронасоса-подогревателя; применение насосов с паровой рубашкой и т.д.).

Действия сливщика-разливщика в период налива нефтепродуктов в автоцистерну: наблюдение за уровнем нефтепродуктов в автоцистерне; регулирование подачи нефтепродукта в автоцистерну; контроль за герметичностью всех соединений технологических продуктопроводов. гибких маслобензостойких рукавов и т.д.

Возможные аварийные ситуации при наливе нефтепродуктов (срыв или разрыв гибких маслобензостойких резиновых рукавов; обнаружение пропусков продуктопрово- дов, запорной арматуры и т.д.; поступление на нефтебазу автоцистерн, топливозаправщиков, бочек и т.д., имеющих какую-либо течь). Меры, принимаемые сливщиком- разливщиком в случае возникновения аварийных ситуаций (остановка насоса, перекрытие запорных устройств на наливном стояке, автоцистерне; перекрытие всей запорной арматуры на манифольде и т.д.).

Операции, выполняемые по окончании налива нефти или нефтепродуктов в автоцистерны и в другие виды транспортной тары (закрытие запорного устройства на стояке эстакады; остановка насоса; закрытие необходимых запорных устройств на напорном коллекторе, в резервуарном парке и т.д.; отсоединение наливных устройств от автоцистерны (при верхнем наливе - извлечение из горловины цистерны гибких маслобензостой- ких резиновых рукавов, наливных телескопических труб и т.д.; при нижнем наливе - отсоединение нижнего сливо-наливного устройства стояка от нижнего сливо-наливного прибора цистерны); закрытие горловины цистерны герметизированной крышкой; проверка герметичности крышки горловины автоцистерны и ее нижнего сливо-наливного прибора; опломбирование герметичной крышки горловины автоцистерны и ее нижнего сливо- наливного прибора; определение веса нефтепродуктов налитого в автоцистерну или в другую транспортную тару - по объему залитого нефтепродукта в тару и его плотности, по счетку-дозатору, расходомеру и т.д.; слив из наливных устройств оставшегося в них нефтепродукта и т.д.).

Маркировка транспортной тары в соответствии с требованиями государственного стандарта и оформление отгрузочных документов с указанием в них наименования завода-поставщика или нефтебазы, даты отгрузки; наименования налитого нефтепродукта, его марки; веса налитого нефтепродукта; температуры налива нефтепродукта и т.д.

Понятие о бензо- и маслораздаточных колонках и других дозировочных установок по разливу нефтепродуктов в мелкую транспортную тару.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при наливе нефтепродуктов в цистерну установками герметизированного налива типа АСН, УСН и др.

Понятие о сливо-наливных механизированных и автоматизированных установках по наливу нефтепродуктов в автоцистерны и другую мелкую транспортную тару и операции, выполняемые сливщиком-разливщиком при их эксплуатации и обслуживании.

2.10.Охрана труда и промышленная безопасность

Основные положения федерального закона «О промышленной безопасности опасных производств». Охрана труда в РФ. Законодательные акты об охране труда.

Организация службы по промышленной безопасности и охране труда в нефтяной и газовой промышленности. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Правила, действия которых распространяются на предприятия и организации нефтегазовой промышленности. Правила технической эксплуатации электрических установок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электрических установок потребителей. Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил техники безопасности. Основные причины возникновения пожаров (небрежное обращение с огнем, неисправность электропроводки, выполнение сварочных работ вблизи легковоспламеняющихся материалов, неправильное хранение горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов).

Противопожарная профилактика, средства тушения, правила пользования противопожарным инвентарем и оборудованием. Пожарная сигнализация и автоматика пожаротушения.

Средства пожаротушения: пожарный инвентарь, пожарные емкости для воды, стояки, огнетушители и другой пожарный инвентарь.

Правила тушения горючих и смазочных материалов.

Ознакомление со средствами пожаротушения.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Характер опасности случайного прикосновения к токоведущим частям. Классификация помещений и наружных установок по опасности поражения электрическим током.

Основные защитные мероприятия, обеспечивающиеся безопасную эксплуатацию электроустановок: недоступность для прикосновения, защитное заземление, защитное отключение, применение пониженного напряжения питания переносного электроинструмента и ручных электроламп, блокировочные устройства, применение защитных средств.

Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности при производстве переключений и ремонтных работ.

Специальное обучение лиц, обслуживающих электроустановки.

Понятие о взрывоопасности. Общие условия, определяющие взрывоопасность объектов и применение электрооборудования на взрывоопасных объектах.

Нефть и нефтепродукты, как взрывоопасное вещество. Токсичность нефти и нефтепродуктов.

Вредное воздействие их на организм человека.

Предельно допустимые концентрации углеводородов в рабочей зоне.

Понятие о верхнем и нижнем пределах взрываемости.

Сероводород, его характерные признаки. Действие его на организм человека. Предельно допустимая концентрация сероводорода в рабочей зоне. Приборы для измерения концентрации газов.

Окись углерода, ее характеристика и вредное воздействие на организм человека. Предельно допустимая концентрация окиси углерода в рабочей зоне.

Ртуть, ее свойства. Влияние паров ртути на организм человека. Предельно допустимая концентрация паров ртути в рабочей зоне. Понятие о радиоактивных изотопах. Их вредное влияние на организм человека. Понятие о допустимых дозах облучения. Правила хранения изотопов.

Первые признаки отравления организма человека парами нефти, газом, окисью углерода, сероводородом, парами ртути и так далее.

Основные меры по борьбе с воздействием на организм человека вредных веществ. Индивидуальные средства защиты. Спецодежда, ее назначение и требования, предъявляемые к ней. Спецобувь. Защита органов дыхания: противогазы, респираторы. Типы существующих противогазов и респираторов, их устройство и правила пользования ими.

Подготовка рабочего места. Содержание приборов, инструмента, приспособлений и устройств. Условия, способствующие успеху по оказанию первой помощи пострадавшему. Аптечка первой помощи. Случаи, требующие оказания первой помощи. Оказание первое помощи пострадавшему при отравлениях. Оказание первой помощи при ожогах. Классификация ожогов по степеням. Соответствующая помощь пострадавшему в зависимости от степени ожога.

Оказание помощи пострадавшему при ранении, ушибах, попадании в глаз инородного тела. Оказание первой помощи при переломах костей, поражений электрическим током. Приемы искусственного дыхания. Наложение шин при переломах. Транспортирование пострадавших.

3. Экономический курс

3.1.Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Основные производственные фонды. Оборотные производственные фонды. Структура себестоимости продукции.

Заработная плата.

Организация заработной платы в ОАО «Иркутскэнерго»:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение о единой системе оплаты труда работников ОАО «Иркутскэнерго»

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

3.2. Основы трудового законодательства

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д.

Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность

понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности;

порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность:

понятие, основание, виды материальной ответственности;

порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы

Программа производственного обучения

1.Вводное занятие

Ознакомление с передовыми методами управления производством. Значение производственного обучения при повышении квалификации. Ознакомление с программой производственного обучения сливщика-разливщика 3-го разряда.

2.Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность,

электробезопасность на производстве

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на производстве и рабочем

месте.

Правила безопасности при работе на отдельных участках: в резервуарном парке, насосном отделении, сливо-наливной железнодорожной эстакаде, на участке по сливу- наливу автоцистерн и других видов транспортной тары и т. д. Организация труда на рабочем месте. Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на рабочем месте.

Правила обращения с нефтью и нефтепродуктами. Правила производства работ в загазованной зоне, в зоне резервуарного парка, насосном отделении, на сливо-наливной железнодорожной эстакаде, на участке по сливу-наливу автоцистерн и других видов транспортной тары. Правила пользования индивидуальными средствами защиты.

Безопасная эксплуатация внутрибазовых транспортных средств. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

Безопасность труда. Типовая инструкция по безопасности труда. Виды и причины травматизма, индивидуальные средства защиты на рабочих местах. Техническая безопасность.

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности и правилам поведения в цехах. Защитное заземление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения в основных и вспомогательных цехах. Первая помощь при несчастных случаях на предприятиях и в цехах. Противопожарный режим на предприятии. Пожарная сигнализация. Средства тушения пожаров. Меры предосторожности при пользовании горючими жидкостями и газами. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование ими. Правила поведения при возникновении загораний. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

3.Выполнение слесарных работ

Инструктаж по технике безопасности перед исполнением каждого вида слесарных

работ.

Разметка плоскостная. Подготовка деталей по разметке. Упражнения в нанесении произвольно расположенных, взаимно- параллельных и взаимно-перпендикулярных прямолинейных рисок, рисок под заданными углами. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей, радиусных и лекальных кривых.

Разметка осевых линий. Кернение. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовок и от осевых линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Заточка разметочного инструмента.

Рубка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса, в держании молотка, в движениях при кистевом, локтевом и плечевом ударах. Освоение приемов держания зубила и крейцмейселя. Упражнения в меткости нанесения удара молотком.

Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам.

Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности чугунных деталей после предварительного прорубания канавок. Прорубание канавок при помощи канавочника.

Заточка зубила и крейцмейселя.

Правка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса, держании и нанесении ударов при правке металла на плите. Правка полосовой стали на плите. Правка круглого стального прутка на плите. Проверка по линейке и на плите. Правка труб и сортовой стали (уголка).

Гибка металла. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка полосовой стали на ребро. Гибка кромок листовой стали в тисках, на плите и с применением приспособлений. Гнутье труб в приспособлениях и с наполнителем.

Резание металла и труб. Установка полотна в рамке ножовки.

Упражнение в постановке корпуса при держании и движении слесарной ножовки.

Установка, закрепление и разрезание полосовой, квадратной, круглой стали по рискам в тисках, стальных труб в прижимах.

Резание труб труборезом.

Опиливание металла. Упражнение в держании напильника, в правильной постановке корпуса и ног при опиливании.

Упражнения в движении и балансировке напильника при опиливании широких

плоскостей.

Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90°. под острым углом и тупым. Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскостности и по проверочной линейке.

Измерение деталей измерительной линейкой и штангенциркулем.

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусометром и шаблонами.

Сверление. Упражнения в управлении сверлильным станком. Пуск и остановка станка, опускание и подъем шпинделя вручную, включение и выключение механической передачи.

Упражнения в наладке станка, установка заданного числа оборотов шпинделя и механической подачи.

Установка сверлильных патронов, переходных втулок в шпинделе станка. Установка сверл. Выверка их и закрепление.

Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями.

Нарезание резьбы. Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках

и трубах.

Установка и крепление круглой плашки в плашкодержателе. Упражнения в держании и вращении клуппа по готовой нарезке. Установка клупповых плашек в клупп. Нарезание короткой и длинной цилиндрической резьбы на трубах ручными клуппами.

Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях.

Клепка. Склепывание двух и нескольких листов внахлестку однорядными и многорядными швами.

Склепывание двух листов стали встык с накладкой двухрядным швом, заклепками с потайными головками.

Пайка, лужение и склеивание. Подготовка деталей к лужению и пайке. Лужение поверхности спая. Подготовка припоев и флюсов. Пайка мягкими припоями при помощи паяльника и горелки.

Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеев. Склеивание изделия и выдержка в режимах. Контроль качества склеивания.

Шабрение и притирка поверхностей. Шабрение плоскостей. Подготовка плоскости к шабрению. Выбор и заточка шаберов. Нанесение краски на проверочные плиты. Шабрение деталей, проверка качества шабрения. Выбор притирочных материалов и подгонка поверхностей деталей к притирке. Притирка кранов, клапанов и других деталей. Проверка качества притирки деталей.

Разборка, притирка и сборка запорной арматуры. Ознакомление с устройством задвижек, кранов, вентилей и других запорных устройств. Инструмент и приспособления для разборки, притирки, сборки арматуры.

Разборка, сборка задвижек, кранов, вентилей. Набивка сальников, притирка колец к дискам задвижек, натяжных пробковых кранов, клапанов. Смазка деталей запорной арматуры. Смена набивки сальника запорных устройств, смена прокладок.

Изготовление новых прокладок из различных материалов.

Опрессовка арматуры ручным способом с помощью керосина, воздуха, газа.

Соединение и разъединение труб. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. применяемыми для соединения труб на резьбе. Свинчивание и развинчивание труб. Соединение водогазопроводных труб с помощью уплотнительного материала (белил, сурика, льна, асбеста).

Сборка труб с применением фланцевых соединений. Подбор болтов, гаек, гаечных ключей и уплотнительных прокладок.

Сборка труб с постановкой прокладок из картона, резины и паронита. Разборка фланцевых соединений.

Ремонт продуктопроводов. Участие в работе по установке заглушек, замене задвижек, клапанов, вентилей. Устранение пропусков во фланцевых и муфтовых соединениях.

4.Устройство товарно-сырьевого (резервуарного) парка хранения

нефти и нефтепродуктов

Ознакомление с устройством товарно-сырьевого (резервуарного) парка, с организацией хранения нефти и нефтепродуктов по их видам, маркам и т.д. Расположение резервуаров, их виды (вертикальные, горизонтальные, неметаллические).

Ознакомление с устройство резервуаров (с понтоном, плавающей крышей, с газовой обвязкой и т.д.).

Чтение табличных данных на резервуаре: регистрационный номер, разрешенное рабочее давление, дата очередного освидетельствования и т.д.).

Ознакомление с располагаемым на резервуаре оборудованием: лестница, замерная площадка, замерной люк, люк-лаз, световой люк, хлопушка, дыхательный клапан, гидравлические предохранительные клапаны, огневые предохранители, сифонный кран, дистанционный уровнемер и сниженный пробоотборник, раздаточные патрубки и т.д. Система обвязки резервуаров.

Обучение работам по приему, хранению и отпуску нефти и нефтепродуктов.

Замеры и подсчет количества нефти или нефтепродукта в резервуаре.

Ознакомление с расположением технологических трубопроводов и узлов переключения между резервуарами, резервуарным парком, насосном отделении и с железнодорожной сливо-наливной эстакадой, насосным отделением и эстакадой (площадкой) по сливу-наливу нефтепродуктов в автоцистерны и другие виды транспортной тары.

5.Устройство нефтебазы

Ознакомление с делением территории нефтебазы (железнодорожных операций, водных операций, оперативной зоны, зоны хранения нефтепродуктов и т. д.).

Ознакомление с объектами и сооружениями, входящими в состав каждой зоны: с зоной железнодорожных операций - железнодорожные тупики, железнодорожные сливо- наливные эстакады, нулевыми резервуарами и т. д.; оперативной зоной - автоэстакады, автоколонки, разливочные и расфасовочные установки, склады хранения расфасованных нефтепродуктов в мелкую транспортную тару (бочки, емкости, стеклянные бутыли и т.д.); зоной хранения - резервуары, резервуары-газосборники, склады, площадки хранения нефтепродуктов под навесом и т.д.; зоной вспомогательных технических сооружений (котельная, мехмастерская, водопроводные сооружения и т.д.) и зданиями, сооружениями других зон.

Ознакомление с требованиями хранения разноименных нефтепродуктов. Хранение нефти и нефтепродуктов в резервуарах, мерниках и т.д.

Ознакомление с конструкциями резервуаров, мерников и т. д.

Типы резервуаров, их оборудование.

Обучение работам по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов из резервуаров, емкостей, мерников.

Ознакомление со способами замера и подсчета количества нефтепродуктов в резервуаре.

Ознакомление с расположением технологических трубопроводов и узлов переключения между резервуарами, резервуарным парком, насосным отделением, железнодорожной эстакадой и эстакадой, установками по сливу-наливу нефтепродуктов в автомобильные цистерны и другие виды транспортной тары.

Виды хранения нефтепродуктов в мелкой транспортной таре (закрытые помещения, под навесом, на открытых площадках и т.д.).

Ознакомление со складскими помещениями и условиями хранения нефтепродуктов в мелкой транспортной таре.

6. Устройство железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакады

Внешние отличительные признаки железнодорожных цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов (окраска котла цистерны, наличие надписей «Огнеопасно», «Бензин» и т. д.).

Чтение на цистерне табличных данных: наименование завода-изготовителя, номер цистерны по списку завода-изготовителя, год постройки и дата освидетельствования, масса (вес) цистерны, величина рабочего и пробного давления, регистрационный номер, срок следующего освидетельствования.

Ознакомление с конструкцией цистерны и ее оборудованием (котел, колпак, крышка, люк. наружная лестница с площадкой, сливная задвижка или нижний сливо- наливной прибор и т.д.).

Ознакомление с конструкциями железнодорожных цистерн, бункерных полувагонов и т.д. для перевозки высоковязкой нефти и нефтепродуктов (наличие паровой рубашки, вагона-термоса с тепловой изоляцией и т.д.).

Ознакомление со способами и средствами предварительного подогрева высоковязкой нефти и вязких нефтепродуктов (острый пар, переносные паровые трубчатые или электрические подогреватели, струей подогретого циркулирующего продукта и т.д.).

Ознакомление со сливо-наливной железнодорожной эстакадой и ее оборудованием.

Конструкция сливо-наливных стояков для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны (опорная стойка, верхняя поворотная труба, гибких маслобензиностойкий резиновый шланг с наконечником или раздвижная телескопическая труба и т. д.).

Конструкция установок для нижнего слива-налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны (фундамент, опорный патрубок, шарнирносочлененный трубопровод, присоединительная головка и т.д.).

Ознакомление с установками типа УСН.

Способы и средства для удаления из железнодорожных цистерн смолопарафини- стого осадка (острый пар, скребки, зачистные устройства и т.д.).

Ознакомление с механизированными и автоматизированными установками по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

7. Ознакомление с другими видами транспортной тары и

сливо-наливным оборудованием

Ознакомление с другими видами транспортной тары, находящейся на данном предприятии (бочки металлические и деревянные, барабаны металлические, полимерные и т.д.).

Ознакомление с конструкцией и сливо-наливным устройством (верхний, нижний) автоцистерн, автомаслозаправщиков, автобитумовозов и автогудронаторов.

Ознакомление с приспособлениями, устройствами и установками слива-налива нефтепродуктов в мелкую транспортную тару (бочки, контейнеры, канистры и т.д.).

Конструкция стояка для верхнего налива нефтепродуктов в автоцистерны (опорная стойка, поворотный сальник, маслобензиностойкий гибкий резиновый шланг с наконечником и ограничителем налива и т.д.).

Конструкция устройства для нижнего слива-налива нефтепродуктов в автоцистерны (наливной стояк с быстроразъемным присоединительным устройством, датчик предельного уровня взлива, управляемый клапан и т.д.).

Ознакомление с устройством автоэстакад для слива-налива нефти и нефтепродуктов.

Ознакомление с устройством и принципом работы сливо-наливных стояков с ручным управлением, с установками автоматизированного слива-налива с местным управлением и установками автоматизированного слива-налива с дистанционным управлением.

Установки верхнего герметизированного налива нефтепродуктов в автоцистерны и другие виды транспортной тары с дистанционным управлением (наливной стояк, счетчик жидкости с термокорректором, полуавтоматический дозирующий клапан, насосный агрегат и т. д.).

Ознакомление с конструкциями и оборудованием, применяемым на автоматизированных пунктах налива (слива) нефтепродуктов в автоцистерны и другие виды транспортной тары (бочек, бидонов, канистр и т. д.).

8. Насосный цех

Ознакомление с типами насосов, установленных в насосном отделении. Правила эксплуатации и обслуживания насосов. Выполнение операций перед пуском насоса (проверка уровня масла в подшипниках, проворачивание ротора насоса вручную; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; открытие задвижек на всасывающем трубопроводе; заливка насоса перекачиваемой жидкостью и т. д.).

Выполнение операций по пуску в работу насоса и при его работе: закрытие задвижки, открытие задвижки на напорном трубопроводе, пуск в работу насоса.

В период работы насоса наблюдения: за температурой электродвигателя, подшипников и торцевого уплотнения; давлением на всасывающей и нагнетательных линиях; герметичностью торцевого уплотнения и т.д.

Выполнение операций при: сливе нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, автоцистерн и других видов транспортной тары; подаче нефти и нефтепродуктов из товарно-сырьевого резервуара на наполнение железнодорожных цистерн, автоцистерн и в другие виды транспортной тары; внутрибазовых перекачках нефти и нефтепродуктов.

Выполнение операций при остановке насоса (открытие задвижки на обводной линии; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе, выключение электродвигателя; закрытие всех необходимых задвижек).

Обслуживание насосов: смазка, прочистка фильтров насоса; масляного насоса, смена масла в масляной системе. Очистка от осадков и накипи.

Устранение утечек нефти и нефтепродуктов в сальниках и торцевых уплотнениях насосов, в задвижках и в соединениях трубопроводах.

9. Операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов в

железнодорожные цистерны

Операции, выполняемые при сливе нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.

Прием и осмотр прибывших железнодорожных цистерн. Подготовка к сливу нефти и нефтепродуктов: фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих стояков эстакады с помощью башмаков; удаление тепловоза с территории товарно-сырьевого (резервуарного) парка или нефтебазы на расстояние не менее 20 м от их границ; заземление железнодорожных цистерн; проверка наличия пломб на колпаке горловины цистерны, на нижнем сливном приборе цистерны, запорной и предохранительной арматуре; проверка отсутствия повреждений корпуса цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры; открытие колпака и люка горловины цистерны; проверка количества и содержимого в цистерне нефтепродукта на соответствие железнодорожной накладной и паспорту поставщика нефти и нефтепродуктов и т. д.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком до начала слива нефти и нефтепродуктов: проверка уровня нефти и нефтепродуктов в цистерне, наличия отстоявшейся воды и сброс ее из цистерны; наличия и глубины осадка; при сливе высоковязкой нефти и нефтепродуктов - предварительный подогрев их одним из способов, применяемых на предприятии и т.д.

Операции но сливу нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн: при верхнем сливе - заправка в горловину цистерны, гидравлического или пневматического привода, сливо-наливного устройства (гибкого маслобензостойкого резинового рукава с наконечником или раздвижной сливо-наливной телескопической трубы стояка эстакады); при нижнем сливе - присоединение нижнего быстроразъемного устройства (головки) к сливному прибору цистерны; открытие необходимых задвижек на рабочем коллекторе, сливной эстакаде; и продуктопроводе приемного резервуара, на стояке; подготовка и пуск в работу насосов (при сливе с помощью насосов) и т.д.

Действия сливщика-разливщика в период слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн; наблюдение за уровнем нефти или нефтепродуктов в цистерне и приемном резервуаре; наблюдение за герметичностью соединений всех технологических трубопроводов, запорной арматуры и цистерны; контролирование окончания слива и т.д.

Зачистка цистерн от осадков способами и средствами, применяемыми на данном предприятии.

Возможные аварийные ситуации при сливе нефти и нефтепродуктов и зачистке железнодорожных цистерн. Обучение приемам и способам по их устранению.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком по окончании слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и их зачистки от осадков: контроль качества очистки цистерн от осадков; отсоединение железнодорожных цистерн от средств предварительного подогрева высоковязких нефтей и нефтепродуктов и очистки цистерн от осадков; установка насоса; закрытие соответствующих задвижек на стояке эстакады; отключение цистерн от сливо-наливных устройств (при верхнем сливе - подъем из горловины цистерны сливных устройств; при нижнем сливе - отсоединение сливо-наливной головки стояка от сливо-наливного прибора цистерны); герметизация горловины цистерны люком и крышкой и закрытие нижнего сливо-наливного прибора; их опломбирование; отсоединение заземления цистерны и т. д.

Обучение операциям, выполняемым сливщиком-разливщиком при механизированном и автоматизированном сливе нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.

Операции, выполняемые обучающимися при наливе нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

Прием, внешний осмотр и подготовка к наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны: фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих сливо-наливных стояков эстакады с помощью башмаков; удаление тепловоза с территории товарно-сырьевого (резервуарного) парка или нефтебазы на расстояние не менее 20 м от их границ; проверка отсутствия повреждений корпуса цистерны и исправности нижнего сливо-наливного прибора, запорной и контрольной арматуры и т. д.

Операции, выполняемые до начала слива нефти и нефтепродуктов; заземление цистерн; открытие крышки люка горловины цистерны; проверка качества очистки цистерны от осадков; проверка правильности и надежности заземления сливо-наливных устройств эстакады; проверка исправности запорной арматуры, нижнего сливо-наливного прибора цистерны и т. д.

Операции по наливу нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн: предварительный подогрев высоковязких нефти или нефтепродуктов в резервуаре или теплообменнике; при верхнем наливе - заправка в горловину цистерны, с помощью лебедки или гидравлического (пневматического) привода, верхнего наливного устройства одновременно с устройством автоматического ограничения налива; при нижнем наливе - присоединение головки нижнего стояка к нижнему сливо-наливному прибору цистерны; открытие соответствующих задвижек на стояках эстакады; напорном коллекторе, резервуарном парке, пуск в работу насоса и т.д.).

Действия сливщика-разливщика в период налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожной цистерне; наблюдение за герметичностью соединений всех технологических продуктопроводов, запорных устройств; контролирование окончания налива по показаниям рейки, замерной штанги, объемному дозировочному счетчику и другим приборам и приспособлениям; своевременное переключение соответствующих задвижек на стояке эстакады, резервуарном парке; остановка насоса и т. д.

Возможные аварийные ситуации при наливе нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и обучение учащихся приемам и способам по их устранению.

Операции, выполняемые по окончании налива нефти или нефтепродуктов в железнодорожные цистерны: при верхнем наливе - извлечение с помощью лебедки или гидравлического (пневматического) привода из горловины цистерны верхнего наливного устройства одновременно с устройством автоматического ограничителя налива; при нижнем наливе - отсоединение сливо-наливной головки стояка от нижнего сливо-наливного прибора цистерны; закрытие люка и герметизированной крышки на горловине цистерны; проверка герметичности крышки горловины цистерны и нижнего сливо-наливного прибора; их опломбирование; определение веса налитого в цистерну нефтепродукта (расчетным путем или по счетчику, расходомеру и т.д.); слив оставшейся в наливных устройствах нефти или нефтепродуктов; обслуживание наливных устройств, насосов по окончании налива нефти или нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и т.д.

Обучение обучающихся по оформлению дорожно-транспортных отгрузочных документов с указанием в них наименования завода-поставщика или нефтебазы; даты отгрузки; номера цистерны; наименования налитого в цистерну нефтепродукта и его вес; марки, температуры налива нефти или нефтепродуктов.

Обучение обучающихся операциям сливщика-разливщика при наливе нефти или нефтепродуктов в железнодорожные цистерны на механизированных и автоматизированных установках.

10. Операции по сливу-наливу нефтепродуктов в другие виды транспортной тары

Операции, выполняемые обучающимися по сливу нефтепродуктов из автоцистерн, автотопливозаправщиков и других видов транспортной тары.

Прием, осмотр и подготовка к сливу нефтепродуктов из автоцистерн и других видов транспортной тары (фиксированная установка автоцистерн у соответствующих сли- во-наливных стояков или у приемного резервуара; проверка наличия пломб на крышке горловины цистерны или на сливо-наливном приборе цистерны, на предохранительном клапане; проверка соответствия цистерны и количества ее содержимого по транспортной накладной и паспорту поставщика на нефтепродукт; проверка отсутствия повреждений корпуса цистерны (или другой тары) и исправности запорной и контрольной арматуры; открытие крышки горловины автоцистерны; проверка наличия и уровня нефтепродуктов в цистерне, наличия отстоявшейся воды и т. д.).

Проверка отгрузочных документов и данных, указанных в них: наименование завода-поставщика или нефтебазы; дата отгрузки, номер цистерны; вес налитого в автоцистерну нефтепродукта, наименование и марка его и т.д.

Операции, выполняемые до начала слива нефтепродуктов из автоцистерны: заземление автоцистерны; проверка правильности и надежности заземления сливо-наливных устройств стояка; слив из автоцистерны отстоявшейся воды и т. д.

Операции по сливу нефтепродуктов из автоцистерн: при сливе высоковязких нефтепродуктов - предварительный подогрев нефтепродуктов в автоцистерне устройствами и средствами, имеющимися на данном предприятии; при верхнем сливе - спуск в горловину цистерны гибкого маслобензостойкого рукава или приемной телескопической трубы стояка; при нижнем сливе - присоединение быстроразъемного присоединительного устройства (головки) приемного коллектора к сливо-наливному нижнему прибору автоцистерны; открытие необходимых задвижек на стояке автоэстакады; открытие необходимых задвижек на стояке автоэстакады, резервуарном парке, на наполнительном трубопроводе; пуск в работу насоса и т. д.

Обучение обучающихся операциям в период слива нефтепродуктов из автоцистерн: наблюдение за уровнем сливаемого из автоцистерны нефтепродукта в приемном резервуаре (емкости); герметичностью всех соединений технологических продуктопрово- дов, задвижек; контролирование окончания слива; остановка насоса; своевременное переключение соответствующих задвижек на стояке эстакады, приемном коллекторе, на приемном резервуаре и т. д.

Ознакомление обучающихся с возможными аварийными ситуациями при сливе нефтепродуктов из автоцистерн и других видов транспортной тары. Обучение приемам и способам по их устранению.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком по окончании слива нефтепродуктов из автоцистерн и других видов транспортной тары: зачистка автоцистерны от осадков нефтепродуктов средствами и устройствами, используемыми на производстве; извлечение из горловины цистерны сливо-наливных устройств - при верхнем сливе; отсоединение нижнего сливного устройства от сливо-наливного прибора автоцистерны; сброс из сливо-наливных устройств оставшихся в них нефтепродуктов; отсоединение заземления автоцистерны и т. д.

Обучение операциям, выполняемым сливщиком-разливщиком при сливе нефтепродуктов из автоцистерн на сливо-наливных установках с ручным управлением; с местным управлением и автоматизированного слива-налива с дистанционным управлением и т.д.

Налив нефтепродуктов в автоцистерны и другие виды транспортной тары.

Прием, внешний осмотр автоцистерны и другой тары на наличие повреждений; подготовка автоцистерны под налив нефтепродуктов: фиксированная установка автоцистерны у соответствующих стояков наливной эстакады; проверка наличия пломб на крышке горловины цистерны и нижнем сливном приборе (патрубке); проверка исправности запорной арматуры на цистернах и т.д.

Операции по наливу нефтепродуктов в автоцистерны: при верхнем наливе - заправка наливного устройства с датчиком уровня в горловину цистерны; герметизация горловины цистерны; при нижнем наливе - проверка работоспособности нижнего сливо- наливного прибора автоцистерны; закрытие герметизированной крышки горловины цистерны; подключение присоединительного быстроразъемного устройства нижнего слива- налива (головки) стояка к сливо-наливному прибору автоцистерны; установка счетчика- дозатора на необходимый объем нефтепродуктов в автоцистерну и т.д.; при верхнем и нижнем наливе - открытие необходимых задвижек на сливо-наливном стояке; на напорном коллекторе; в товарном резервуарном парке; подготовка и пуск в работу насоса и т. д.

При наливе высоковязких нефтепродуктов - предварительный их подогрев в резервуаре, теплообменниках устройствами и средствами, используемыми на производстве.

Действия сливщика-разливщика в период налива нефтепродуктов в автоцистерну: наблюдение за уровнем нефтепродукта в автоцистерне: регулирование подачи нефтепродукта в цистерну; контроль за герметичностью всех соединений технологических про- дуктопроводов, запорной арматуры и т.д.

Ознакомление обучающихся с возможными аварийными ситуациями при наливе нефтепродуктов в автоцистерну и другие виды транспортной тары. Обучение приемам и способам по их устранению.

Операции, выполняемые по окончании налива нефтепродуктов в автоцистерны: закрытие запорного устройства на стояке эстакады; остановка насоса; закрытие задвижек на напорном коллекторе, резервуаре и т.д.; отсоединение наливных устройств от автоцистерны; закрытие горловины цистерны герметизированной крышкой; проверка герметичности крышки горловины автоцистерны и нижнего сливо-наливного прибора (или патрубка); определение веса нефтепродуктов, залитых в автоцистерну расчетным путем, по счетчику-дозатору, расходомеру и т.д.

Опломбирование крышки горловины цистерны и нижнего сливо-наливного прибора; слив из наливных устройств оставшегося в них нефтепродукта и т.д.

Обучение обучающихся способам маркировки транспортной тары в соответствии с требованиями государственного стандарта по оформлению отгрузочных документов с указанием в них завода-поставщика или нефтебазы, даты отгрузки, наименования нефтепродукта, его марки, веса; температуры налива нефтепродукта и т.д.

Обучение обучающихся при обслуживании бензоколонок, маслораздаточных колонок и других дозировочных установок по разливу нефтепродуктов в мелкую транспортную тару.

Обучение обучающихся операциям сливщика-разливщика при обслуживании механизированных и автоматизированных установок налива нефтепродуктов в автоцистерны и другие виды транспортной тары.

11. Участие в работах по осмотру и текущему ремонту сливо-наливного оборудования и технологических продуктопроводов

Участие в работе ремонтных бригад при осмотрах и текущих ремонтах сливо- наливного оборудования и технологических трубопроводов. Проверка крепления и герметичности соединений, арматуры, сливо-наливных устройств, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов. Устранение утечек.

Проверка правильности показаний контрольно-измерительных приборов и приемы их замены.

Участие в монтажных и демонтажных работах сливо-наливного оборудования, арматуры

и контрольно-измерительных приборов, счетчиков, дозаторов, расходомеров и т. д.

12. Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика 3-го разряда

Выполнение работ, входящих в круг обязанностей сливщика-разливщика 3-го разряда.

13.Охрана труда и промышленная безопасность

Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил техники безопасности. Противопожарная профилактика, средства тушения, правила пользования противопожарным инвентарем и оборудованием. Пожарная сигнализация и автоматика пожаротушения.

Подготовка рабочего места. Содержание приборов, инструмента, приспособлений и устройств. Условия, способствующие успеху по оказанию первой помощи пострадавшему. Аптечка первой помощи. Случаи, требующие оказания первой помощи.

Квалификационный экзамен

Квалификационная характеристика

Профессия - сливщик-разливщик

Квалификация - 4-й разряд

Сливщик-разливщик 4-го разряда должен уметь:

-выполнять работы по подготовке к сливу и проводить слив сжиженных газов из железнодорожных цистерн;

-производить проверку герметичности всех соединений технологических трубопроводов, шлангов, железнодорожных цистерн;

принимать и осматривать прибывших железнодорожных цистерн со сжиженным газом;

- производить проверку исправности манометров и предохранительных клапанов, выполнять мелкий ремонт совместно с дежурным слесарем;

-определять количество сжиженного газа в железнодорожных цистернах;

-производить необходимые переключения;

-регистрировать прибывшие на кустовые базы (газонаполнительные станции сжиженного газа) цистерны;

-проводить обслуживание резервуарного парка хранения сжиженного газа и технологических трубопроводов;

-наполнять сжиженным газом автоцистерны и отбирать газ из них;

-использовать средства индивидуальной защиты и противопожарных средств.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 дополнительно должен уметь:

-владеть слесарным делом;

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ;

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях;

-соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

-выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;

-проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии;

-применять экономические знания в своей практической деятельности:

- анализировать результаты своей работы.

Сливщик-разливщик 4-го разряда должен знать:

- физико-химические свойства сжиженных газов и их характеристику;

- технологическую схему кустовых баз и газонаполнительных станций;

- устройство железнодорожной эстакады;

- конструкцию и характеристику железнодорожных цистерн;

- устройство манометров и правила их эксплуатации;

- правила приема и слива сжиженных газов из железнодорожных цистерн;

- устройство и назначение оборудования железнодорожных цистерн;

- требования, предъявляемые к отгрузочным документам;

- устройство и требования, предъявляемые к работе товарного (резервуарного) парка и насосов кустовой базы и газонаполнительной станции сжиженного газа;

- приборы и формы регистрации прибывших на кустовую базу (газонаполнительную станцию) железнодорожных цистерн;

- Правила безопасности в газовом хозяйстве; Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып.1 дополнительно должен знать:

рациональную организацию труда на своем рабочем месте;

- технологический процесс выполняемой работы;

-правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он обслуживает;

- возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;

-режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов; нормы расхода горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы;

- мероприятия по охране и улучшению условий труда;

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или процессам;

-виды брака, причины, его порождающие, и способы предупреждения и устранения;

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные показатели производственных планов общества (организации), цеха, бригады и своего личного плана;

- принципы разработки планов экономического и социального развития общества (организации), основные направления и задачи экономического и социального развития общества (организации), систему планируемых показателей и нормативов, их образование и использование фондов экономического стимулирования на предприятии;

- экономические основы организации и деятельности обществ (организаций);

- пути повышения эффективности производства - повышение производительности труда (ее показатели и методы определения), качества выпускаемой продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, снижение себестоимости и трудоемкости продукции;

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов: пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм;

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве;

формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совмещении профессий; особенности оплаты и стимулирования труда;

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в управлении производством;

- требования по охране окружающей среды и недр.

| Согласовано И.о.руководителя Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ Р.Ф. Адигамов "___"_________________2012 г.; Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Соболева "___"_______________2012 г.. |  |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации рабочих по профессии

код 18598 Сливщик-разливщик 4 разряда

срок обучения                            160/1 (час/мес)

учебная нагрузка                        40 часов в неделю

режим учебной недели              8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 78 |
| 1 . | Общетехнический курс | 12 |
| 1.1 | Контрольно-измерительные приборы и автоматика | 8 |
| 1.2 | Основы экологии и охрана окружающей среды | 4 |
| 2. | Специальный курс | 58 |
| 2.1 | Физико-химические свойства сжиженных углеводородных газов | 4 |
| 2.2 | Назначение кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженного газа | 8 |
| 2.3 | Товарный (резервный) парк хранения сжиженных газов | 8 |
| 2.4 | Назначение и устройство насосов. Назначение и устройство компрессоров | 6 |
| 2.5 | Железнодорожные цистерны сжиженного газа и сливо-наливное оборудование | 10 |
| 2.6. | Слив сжиженных газов из железнодорожных цистерн. Наполнение сжиженным газом автоцистерн | 14 |
| 2.7. | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
| 3. | Экономический курс | 8 |
| 3.1 | Основы рыночной экономики | 4 |
| 3.2 | Основы трудового законодательства | 4 |
| II | Производственное обучение | 70 |
|  | Вводное занятие | 1 |
|  | Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве | 2 |
|  | Слесарные работы | 4 |
|  | Устройство резервуарного парка | 4 |
|  | Устройство железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакады | 8 |
|  | Устройство и работа насосов | 6 |
|  | Участие в работах по осмотру и текущему ремонту оборудования сливо- наливной эстакады | 4 |
|  | Операции по сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн | 10 |
|  | Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика 4-го разряда | 25 |
|  | Охрана труда и промышленная безопасность | 6 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |
|  | Консультации | 4 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | Итого: | 160 |

Программа теоретического обучения

- Общетехнический курс

1.1.Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Общие сведения о приборах. Понятие об измерениях. Метрическая система мер и ее основные единицы (длина, масса, время и т.д.), их производные.

Единицы давления, температуры, расхода. Электрические единицы измерений.

Общие сведения о единицах измерения и их размерности.

Международная система единиц измерения величин (СИ), Основные единицы. Международные системы.

Понятие о метрологии. Основные метрологические термины и понятия: погрешность измерений, погрешность показаний приборов, поправка, точность измерительного прибора, порог чувствительности, пределы измерения. Меры измерения и измерительные приборы. Контрольно-измерительные приборы: для измерения давления и разряжения, температуры, расхода, уровня, усилий и т.д.

Классификация приборов: по принципу действия - механические, гидравлические, электрические, химические, тепловые; по условиям работы - стационарные, переносные; по характеру показаний - показывающие, самопишущие; по точности показаний - классы различной точности. Способы автоматического регулирования давления, температуры, расхода, массы, уровня и т.д.

Приборы для измерения давления и температуры

Приборы для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара

Приборы для измерения уровня жидкости

Приборы контроля состава и качества веществ

Автоматические регуляторы и автоматическое регулирование

Устройство защиты, сигнализации и блокировки

1.2.Основы экологии и охрана окружающей среды

Основы государственной экологической политики Российской Федерации. Международные обязательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Органы государственного управления в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: их состав, компетенция и ответственность.

Комплексное и ресурсосберегающее природопользование — основа устойчивого и безопасного развития. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Техногенные системы: определение, классификация и воздействия. Окружающая среда как система, ее составные части и степень устойчивости. Политика экологической безопасности: всесторонний учет экологических рисков, уменьшение последствий и компенсация ущерба. Методология оценки риска. Основные понятия, определения, термины. Уровень риска и его расчет. Зоны экологического риска.

- Специальный курс

2.1.Физико-химические свойства сжиженных углеводородных газов

Классификация и характеристика горючих газов. Горючие газы сухой перегонки твердых видов топлива и безостаточной газификации. Природные горючие газы. Сжиженные углеводородные газы. Вредные и балластные примеси в горючих газах. Токсическое действие газов и паров. Требования, предъявляемые к горючим газам. Преимущества газообразного топлива.

Источники и способы производства сжиженных углеводородных газов. Основные свойства сжиженных газов: состав, удельный вес, плотность, вязкость, упругость паров, теплотворная способность, цвет, запах, температура горения, температура самовоспламенения.

Скорость распространения пламени. Взрывоопасная смесь сжиженных газов с воздухом. Сущность взрыва. Пределы взрываемости газовоздушной смеси. Условия, при которых может произойти взрыв, пожар.

Особенности сжиженных газов. Двухфазное состояние сжиженного газа. Критические условия. Разбор диаграммы «Температура- давление». Использование сжиженных газов зимой и летом. Зависимость давления паров газа в сосудах от температуры окружающей Среды на объем жидкого газа, количество паров с 1 кг и 1 л жидкого газа, температуры газа в сжиженном состоянии, неиспарившиеся остатки.

Удушающее действие паров сжиженного газа на организм человека. Наркотическое действие на организм некоторых компонентов сжиженного газа. Отравляющее действие на организм человека окиси углерода и сероводорода, их опасные концентрации в помещении. Обмораживание сжиженным газом.

Одоризация газов, цели, нормы и контроль степени одоризации по ГОСТам на сжиженные газы.

Правила выполнения и оформления газоопасных работ.

2.2.Назначение кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженного газа

Назначение кустовой базы как основного звена в снабжении коммунально- бытовых, промышленные и сельскохозяйственных потребителей сжиженными углеводородными газами.

Прием, хранение, распределение и поставка потребителям сжиженных газов, поступающих железнодорожным, водным, автомобильным транспортом или по трубопроводам.

Общие сведения об основных зданиях и сооружениях кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженного газа (сливо-наливная эстакада, резервуары для приема и хранения сжиженных газов, насосно-компрессорное и наливное отделения, погрузочно- разгрузочные площадки, колонки для налива сжиженных газов в автоцистерны и заправки газобаллонных автомашин, трубопроводы сжиженного газа, системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения; здания блока вспомогательных помещений: механическая мастерская, лаборатория. Требования к зданиям и сооружениям, электрооборудованию, вентиляции, защиты от статического электричества и молниезащиты.

Организационная структура кустовой базы сжиженного газа, их основные задачи.

2.3.Товарный (резервный) парк хранения сжиженных газов

Назначение, устройство товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа. Схема расположения подземных и наземных резервуаров на территории товарного (резервуарного) парка. Раздельное хранение двух марок сжиженного газа. Типы резервуаров. Стационарные резервуары, устройство и их характеристика. Классификация емкостей (резервуаров) - цилиндрической и сферической формы и их назначение.

Оборудование резервуара: манометр, термометр, измеритель уровня, предохранительные пружинные клапаны с рычагом для контрольной проверки, трехходовой кран, дренажный незамерзающий клапан. Схема обвязки резервуаров трубопроводами. Расположение арматуры и ее назначение. Требования, предъявляемые к резервуарам (наличие на резервуаре таблички с указанием регистрационного номера резервуара, рабочего давления, даты внутреннего осмотра, даты очередного освидетельствования).

Технологическая карта на резервуар, ее содержание: наибольший допустимый уровень сжиженного газа, наибольший объем заполнения и другие эксплуатационные показатели. Техническое освидетельствование резервуаров (внутренний осмотр и гидравлическое испытание).

Расположение, назначение и способы обслуживания контрольно-измерительных приборов.

Обвалование резервуарного парка, лестницы и обслуживающие площадки.

Эксплуатация товарного (резервуарного) парка хранения сжиженных газов.

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации (слив сжиженного газа из железнодорожных цистерн в резервуары парка хранения; подача сжиженного газа из резер- вуарного парка на нагнетательную рамку и к колонкам для наполнения автоцистерн; заполнение сжиженным газом резервуаров после ремонта и их освобождение перед ремонтом; отключение трубопроводов от резервуаров с установкой заглушек; ревизия, ремонт и освидетельствование резервуаров; ремонт действующих трубопроводов сжиженного газа и запорной арматуры резервуарного парка хранения; ввод в эксплуатацию (пуск) резервуаров и трубопроводов после ремонта).

Технология приема сжиженного газа в резервуары парка хранения.

Правила обслуживания товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа (проверка правильности показаний манометров; периодический контроль уровня жидкости и давления в резервуарах; проверка исправности предохранительных клапанов; периодический слив находившейся в резервуаре воды через незамерзающий дренажный клапан; выполнение мелкого ремонта; проверка за состоянием окраски трубопроводов и резервуаров и др.).

Возможные неисправности. Аварийная остановка резервуара.

2.4.Назначение и устройство насосов. Назначение и устройство компрессоров

Типы насосов, их назначение и устройство. Типы насосов, применяемых для перекачки сжиженных газов, их характеристика, достоинства и недостатки. Обвязка насосов. Назначение, устройство и обслуживание компрессоров.

Операции, выполняемые перед пуском насосов: проверка уровня масла в подшипниках; проворачивание ротора насоса вручную; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; открытие задвижки на всасывающем трубопроводе; заливка насоса перекачиваемой жидкостью (жидкой фазой газа); открытие вентиля на обводной линии; включение электродвигателя. Пуск насоса и его эксплуатация. Операции, выполняемые при работе насоса.

Наблюдения:

за температурой электродвигателей, подшипников, торцевого уплотнения;

давлением на всасывающей и нагнетательной линиях;

герметичностью торцевого уплотнения и фланцевых соединений с арматурой;

отсутствием вибрации и посторонних шумов.

Возможные срывы работы насосов при перекачке сжиженных газов и их причины.

Аварийные случаи остановки насосов или утечки газа из какой-либо части насоса; вибрация насосов или явно слышимый шум; резкое повышение температуры подшипников электродвигателя или торцевого уплотнения; внезапное падение напора на линии нагнетания более чем на 10%.

Операции, выполняемые при остановке насоса (открытие задвижек на обводной линии; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; выключение электродвигателя; закрытие всех задвижек и вентилей.

Текущий ремонт и обслуживание насосов.

2.5.Железнодорожные цистерны сжиженного газа и

сливо-наливное оборудование

Железнодорожные цистерны для перевозки сжиженных газов.

Требования, предъявляемые к железнодорожным цистернам для перевозки сжиженных газов.

Конструкция и техническая характеристика цистерн (емкость - котел цистерны со сферическими единицами; люк-лаз; горловина; крышка горловины, предохранительный колпак и т.д.). Отличительные признаки железнодорожных цистерн для перевозки сжиженных газов: окраска, надписи, место расположения металлической таблички и ее содержание.

Место расположения на цистернах сливо-наливной, предохранительной арматуры и арматуры для контроля сливо-наливных операций и их устройство: сообщение с внутренней полостью цистерны с помощью скоростных клапанов, труб. Назначение и устройство обратных и скоростных клапанов. Дополнительные требования к железнодорожным тупикам сливных эстакад.

Арматура: два угловых вентиля для слива и налива жидкой фазы газа, окраска и надписи на них; угловой вентиль для паровой фазы газа, его окраска и надписи на нем; сигнальный вентиль для контроля уровня и наполнения цистерны и его окраска; вентиль контроля максимального наполнения и его окраска; вентиль контроля опорожнения цистерны; вентиль для слива воды; пружинный предохранительный клапан; узел манометро- держателя; защитный клапан.

Схема расположения сливо-наливных и уравнительных вентилей на крышке люка железнодорожной цистерны.

Назначение сливо-наливной эстакады, конструкция и устройство: лестницы, площадки, откидные мостики, освещение, заземление эстакады, коллекторы жидкой и паровой фазы сжиженного газа, паропровод, молниеотводы. Конструкция сливо-наливного устройства эстакады: стояк, подводящие патрубки с отключающей арматурой, задвижками, вентилями, обратными клапанами, филы-рами, резинотканевыми шлангами (рукавами).

Способы присоединения резинотканевых шлангов к газопроводам. Конструкция и технические требования, предъявляемые к резинотканевым шлангам, их гидравлическое испытание. Заземление резинотканевых шлангов, стояки для подключения шлангов к арматуре железнодорожной цистерны. Штуцеры с краном или вентилем для удаления остатков газа из резинотканевых шлангов после сливо-наливных операций в специальную систему или продувочную свечу. Обратные клапаны, задвижки, контрольно-измерительные приборы на газоподводящих трубопроводах и сливо-наливной железнодорожной эстакаде.

2.6.Слив сжиженных газов из железнодорожных цистерн.

Наполнение сжиженным газом автоцистерн

Порядок выполнения работ при сливе сжиженных газов из железнодорожных цистерн.

Прием, осмотр и подготовка к сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн (фиксированная установка железнодорожных цистерн у соответствующих стояков эстакады с помощью деревянных башмаков; удаление тепловоза с территории кустовой базы на расстояние не менее 20 м от ее границ; проверка соответствия цистерны и количества ее содержимого отгрузочным документам, железнодорожной накладной и паспорту поставщика на сжиженный газ; наличие пломбы на колпаке горловины цистерны и на предохранительном клапане; проверка корпуса цистерны и исправность запорной и контрольной арматуры (после снятия пломбы и открытия предохранительного клапана); проверка наличия и уровень газа в цистерне по контрольным вентилям; проверка в цистерне наличия воды по вентилю для удаления воды и т.д.).

Отгрузочные документы и данные, указываемые в них: наименования завода- поставщика, дата отгрузки, номер цистерны, масса налитого в цистерну газа, марка газа, температура налива сжиженного газа в цистерну. Правила приема прибывшего сжиженного газа.

Операции, выполняемые сливщиком-разливщиком до начала слива сжиженного газа: проверка правильности и надежности заземления гибких рукавов для слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн в резервуарный парк; выставление на железнодорожных путях знаков, предупреждающих о запрещении проезда; заземление железнодорожной цистерны; проверка исправности запорной арматуры на цистерне (внешнем осмотром и кратковременным открытием вентилей при закрытых пробках-заглушках).

Методы слива сжиженных газов из железнодорожных цистерн (создание необходимого перепада давления между цистерной и резервуаром путем нагнетания компрессором паров сжиженных газов из наполняемого резервуара в железнодорожные цистерны; перекачиванием сжиженных газов специальными насосами; самотеком, когда наполняемые резервуары расположены ниже железнодорожной цистерны).

Операции по сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн: снятие пробок-заглушек с угловых вентилей, предназначенных для слива жидкой фазы цистерн, и с углового вентиля паровой фазы; присоединение гибких резинотканевых шлангов низкой фазы эстакады к соответствующим угловым вентилям жидкой фазы на крышке цистерны; присоединение гибкого шланга паровой фазы эстакады к угловому вентилю паровой фазы на крышке цистерны; открытие соответствующих задвижек на коллекторах паровой и жидкой фазы сливной эстакады; открытие задвижек на коллекторах паровой и жидкой фазы резервуарного парка: открытие задвижек на наполнительном трубопроводе жидкой фазы и трубопроводе паровой фазы приемного резервуара; медленное открытие вентилей жидкой фазы на крышке цистерны, затем вентиля паровой фазы.

Операции, выполняемые в процессе эксплуатации (слив сжиженных газов из железнодорожных цистерн в резервуары парка хранения; подача сжиженного газа из резер- вуарного на наполнительную рамку и к колонкам для наполнения автоцистерн; заполнение сжиженным газом резервуаров после ремонта и их освобождение перед ремонтом; отключение трубопроводов от резервуаров с установкой заглушек).

Действия сливщика-разливщика в период слива сжиженного газа из железнодо-

рожных цистерн: наблюдение за уровнем сжиженного газа в наполняемом резервуарах; наблюдение за герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, цистерн, резервуаров; контроль давления газа в железнодорожной цистерне и в приемном резервуаре; контролирование окончания слива по контрольному вентилю на крышке цистерны; своевременное производство необходимых переключений запорных устройств на железнодорожной эстакаде, цистернах и резервуарном парке.

Возможные аварийные ситуации при сливе сжиженных газов (срыв или разрыв гибких шлангов; обнаружение неплотностей газопроводов, арматуры и т. д.; поступление на кустовую базу железнодорожных цистерн, имеющих какую-либо течь и т.д.).

Меры, принимаемые сливщиком-разливщиком в случае возможных аварийных ситуаций (перекрытие вентилей на цистерне и коммуникациях сливных устройств; остановка компрессора (насоса) и перекрытие всей запорной арматуры на гребенке и т. д.).

Операции, выполняемые по окончании слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн: остановка компрессора (насоса); закрытие угловых вентилей жидкой фазы на крышке цистерны; закрытие вентилей на стояке жидкой фазы эстакады; закрытие задвижки на наполнительном трубопроводе жидкой фазы приемного резервуара; включение компрессора для отсоса паровой фазы из железнодорожной цистерны; остановка компрессора: закрытие соответствующих вентилей паровой фазы на железнодорожной цистерне, стояках эстакады и приемном резервуар; отсоединение гибких шлангов от штуцеров угловых вентилей железнодорожной цистерны; заглушка пробками угловых вентилей и проверка их плотности мыльной эмульсией; закрытие крышки цистерны защитным колпаком и его опломбирование; оформление соответствующих документов на слитые железнодорожные цистерны; выпуск через свечу газа, оставшегося в гибких резинотканевых шлангах; отсоединение заземления цистерны. Определение массы фактически принятого газа (по показаниям уровнемеров приемных резервуаров, по плотности и температуре газа и т.д.).

2.7.Охрана труда и промышленная безопасность

Основные положения федерального закона «О промышленной безопасности опасных производств». Охрана труда в РФ. Законодательные акты об охране труда.

Организация службы по промышленной безопасности и охране труда в нефтяной и газовой промышленности. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Правила, действия которых распространяются на предприятия и организации нефтегазовой промышленности. Правила технической эксплуатации электрических установок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электрических установок потребителей. Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил техники безопасности. Основные причины возникновения пожаров (небрежное обращение с огнем, неисправность электропроводки, выполнение сварочных работ вблизи легковоспламеняющихся материалов, неправильное хранение горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов).

Противопожарная профилактика, средства тушения, правила пользования противопожарным инвентарем и оборудованием. Пожарная сигнализация и автоматика пожаротушения.

Средства пожаротушения: пожарный инвентарь, пожарные емкости для воды, стояки, огнетушители и другой пожарный инвентарь.

Правила тушения горючих и смазочных материалов.

Ознакомление со средствами пожаротушения.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Характер опасности случайного прикосновения к токоведущим частям. Классификация помещений и наружных установок по опасности поражения электрическим током.

Основные защитные мероприятия, обеспечивающиеся безопасную эксплуатацию электроустановок: недоступность для прикосновения, защитное заземление, защитное отключение, применение пониженного напряжения питания переносного электроинструмента и ручных электроламп, блокировочные устройства, применение защитных средств.

Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности при производстве переключений и ремонтных работ.

Специальное обучение лиц, обслуживающих электроустановки.

Понятие о взрывоопасности. Общие условия, определяющие взрывоопасность объектов и применение электрооборудования на взрывоопасных объектах.

Нефть и нефтепродукты, как взрывоопасное вещество. Токсичность нефти и нефтепродуктов.

Вредное воздействие их на организм человека.

Предельно допустимые концентрации углеводородов в рабочей зоне.

Понятие о верхнем и нижнем пределах взрываемости.

Сероводород, его характерные признаки. Действие его на организм человека. Предельно допустимая концентрация сероводорода в рабочей зоне. Приборы для измерения концентрации газов.

Окись углерода, ее характеристика и вредное воздействие на организм человека. Предельно допустимая концентрация окиси углерода в рабочей зоне.

Ртуть, ее свойства. Влияние паров ртути на организм человека. Предельно допустимая концентрация паров ртути в рабочей зоне. Понятие о радиоактивных изотопах. Их вредное влияние на организм человека. Понятие о допустимых дозах облучения. Правила хранения изотопов.

Первые признаки отравления организма человека парами нефти, газом, окисью углерода, сероводородом, парами ртути и так далее.

Основные меры по борьбе с воздействием на организм человека вредных веществ. Индивидуальные средства защиты. Спецодежда, ее назначение и требования, предъявляемые к ней. Спецобувь. Защита органов дыхания: противогазы, респираторы. Типы существующих противогазов и респираторов, их устройство и правила пользования ими.

Подготовка рабочего места. Содержание приборов, инструмента, приспособлений и устройств. Условия, способствующие успеху по оказанию первой помощи пострадавшему. Аптечка первой помощи. Случаи, требующие оказания первой помощи. Оказание первое помощи пострадавшему при отравлениях. Оказание первой помощи при ожогах. Классификация ожогов по степеням. Соответствующая помощь пострадавшему в зависимости от степени ожога.

Оказание помощи пострадавшему при ранении, ушибах, попадании в глаз инородного тела. Оказание первой помощи при переломах костей, поражений электрическим током. Приемы искусственного дыхания. Наложение шин при переломах. Транспортирование пострадавших.

3. Экономический курс

3.1.Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Основные производственные фонды. Оборотные производственные фонды. Структура себестоимости продукции.

Заработная плата.

Организация заработной платы в ОАО «Иркутскэнерго»:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение о единой системе оплаты труда работников ОАО «Иркутскэнерго»

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

3.2. Основы трудового законодательства

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д.

Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность

понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности;

порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность:

понятие, основание, виды материальной ответственности;

порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы

Программа производственного обучения

1.Вводное занятие

Ознакомление с передовыми методами управления производством. Значение производственного обучения при повышении квалификации.

Ознакомление с программой производственного обучения сливщика-разливщика 4-го разряда.

2.Инструктаж по охране труда.

Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на производстве и рабочем месте. Правила безопасности при работе на отдельных участках: в резервуарных парках, насосном отделении, на участке сливо-наливных операций и т.д. Организация труда на рабочем месте. Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на рабочем месте.

Правила обращения со сжиженными газами. Правила производства работ в загазованной зоне, в зоне резервуарного парка, насосном отделении, на сливо-наливной железнодорожной эстакаде и т. д. Правила пользования индивидуальными средствами защиты. Правила обслуживания механизмов с вращающимися и движущимися частями.

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности. Защитное заземление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения в основных и вспомогательных цехах. Первая помощь при несчастных случаях на производстве и в цехах. Противопожарный режим на предприятии и в цехе. Пожарная сигнализация. Средства тушения пожаров. Меры предосторожности при пользовании горючими жидкостями и газами. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование ими. Правила поведения при возникновении загораний. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

3.Слесарные работы

Инструктаж по технике безопасности перед исполнением каждого вида слесарных

работ.

Разметка плоскостная. Подготовка деталей по разметке. Упражнения в нанесении произвольнс расположенных, взаимно- параллельных и взаимно-перпендикулярных прямолинейных рисок, рисок под заданными углами. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей, радиусных и лекальных кривых.

Разметка осевых линий. Кернение. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовок и от осевых линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Заточка разметочного инструмента.

Рубка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса, в держании молотка, в движениях при кистевом, локтевом и плечевом ударах. Освоение приемов держания зубила и крейцмейселя Упражнения в меткости нанесения удара молотком.

Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам.

Вырубание крейцмейселем прямолинейных и криволинейных пазов на широкой поверхности чугунных деталей после предварительного прорубания канавок. Прорубание канавок при помощи канавочника.

Заточка зубила и крейцмейселя.

Правка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса, держании и нанесении ударов при правке металла на плите. Правка полосовой стали на плите. Проверка по линейке и на плите. Правка труб и сортовой стали (уголка).

Гибка металла. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка полосовой стали на ребро. Гибка кромок листовой стали в тисках, на плите я с применением приспособлений. Гнутье труб в приспособлениях и с наполнителем.

Резание металла и труб. Установка полотна в рамке ножовки.

Упражнение в постановке корпуса при держании и движении слесарной ножовки.

Установка, закрепление и разрезание полосовой, квадратной, круглой стали по рискам в тисках, стальных труб в прижимах.

Резание труб труборезом.

Опиливание металла. Упражнение в держании напильника, в правильной постановке корпуса и ног при опиливании.

Упражнения в движении и балансировке напильника при опиливании широких

плоскостей.

Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90°, под острым углом и тупым. Опиливание широких и узких плоских поверхностей с проверкой плоскостности и по проверочной линейке.

Измерение деталей измерительной линейкой и штангенциркулем.

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером и шаблонами.

Сверление. Упражнения в управлении сверлильным станком. Пуск и остановка станка, опускание и подъем шпинделя вручную, включение и выключение механической передачи.

Упражнения в наладке станка, установка заданного числа оборотов шпинделя и механической подачи.

Установка сверлильных патронов, переходных втулок в шпинделе станка. Установка сверл. Выверка их и закрепление.

Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями.

Нарезание резьбы. Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках

и трубах.

Установка и крепление круглой плашки в плашкодержателе. Упражнения в держании и вращении клуппа по готовой нарезке. Установка клупповых плашек в клупп. Нарезание короткой PI длинной цилиндрической резьбы на трубах ручными клуппами.

Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях.

Клепка. Склепывание двух и нескольких листов внахлестку однорядными и многорядными швами.

Склепывание двух листов стали встык с накладкой двухрядным швом, заклепками с потайными головками.

Пайка, лужение и склеивание. Подготовка деталей к лужению и пайке. Лужение поверхности спая. Подготовка припоев и флюсов. Пайка мягкими припоями при помощи паяльника и горелки.

Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеев. Склеивание изделия и выдержка в режимах. Контроль качества склеивания.

Шабрение и притирка поверхностей. Шабрение плоскостей. Подготовка плоскости к шабрению. Выбор и заточка шаберов. Нанесение краски на проверочные плиты. Шабрение деталей, проверка качества шабрения. Выбор притирочных материалов и подгонка поверхностей деталей к притирке. Притирка кранов, клапанов и других деталей. Проверка

качества притирки деталей.

Разборка, притирка и сборка запорной арматуры. Ознакомление с устройством задвижек, кранов, вентилей и других запорных устройств. Инструмент и приспособления для разборки, притирки, сборки арматуры.

Разборка, сборка задвижек, кранов, вентилей и других запорных устройств. Набивка сальников, притирка колец к дискам задвижек, натяжных пробковых кранов, клапанов. Смазка деталей запорной арматуры. Смена набивки сальника запорных устройств, смена прокладок.

Изготовление новых прокладок из различных материалов.

Опрессовка арматуры ручным способом с помощью керосина, воздуха, газа.

Соединение и разъединение труб. Ознакомление с инструментами и приспособлениями, применяемыми для соединения труб на резьбе. Свинчивание и развинчивание труб. Соединение водогазопроводных труб с помощью уплотнительного материала (белил, сурика, льна, асбеста).

Сборка труб с применением фланцевых соединений. Подбор болтов, гаек, гаечных ключей и уплотнительных прокладок.

Сборка труб с постановкой прокладок из картона, резины и паронита. Разборка фланцевых соединений.

Ремонт продуктопроводов. Участие в работе по установке заглушек, замене задвижек, клапанов, вентилей. Устранение пропусков во фланцевых и муфтовых соединениях.

4.Устройство резервуарного парка

Ознакомление с устройством товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа. Расположение резервуаров.

Ознакомление с техническим паспортом на резервуар и его содержанием (основные размеры, характеристика материалов и т.д.).

Ознакомление с табличкой, находящейся на резервуаре и ее содержанием (регистрационный номер, разрешенное рабочее давление, дата - месяц и год очередного освидетельствования).

Ознакомление с располагаемым на резервуарах (два предохранительных пружинных клапана с рычагом контрольной проверки, манометр, термометр, измеритель уровня, трехходовый кран, дренажный незамерзающий клапан) и его назначением.

Схема обвязки резервуаров. Ознакомление с технологической картой на резервуар (наибольший допустимый уровень сжиженного газа, наибольший объем заполнения и другие эксплуатационные показатели).

Замер и подсчет количества сжиженного газа.

Переключение резервуаров.

Ознакомление с расположением технологических трубопроводов и узлов переключения между резервуарами, резервуарным парком, железнодорожной эстакадой, на- сосно-компрессорным и наполнительными цехами.

Ознакомление с операциями, выполняемыми в процессе эксплуатации товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа.

Обучение правилам обслуживания товарного (резервуарного) парка хранения сжиженного газа (проверка правильности показаний манометров; периодический контроль уровня жидкости и давления в резервуарах; проверка исправности предохранительных клапанов; периодический слив накопившейся в резервуаре воды через незамерзающий дренажный клапан, выполнение мелкого ремонта, контроль за состоянием окраски трубопроводов, резервуаров и др.).

Ознакомление с возможными неисправностями. Аварийная остановка резервуара.

5.Устройство железнодорожных цистерн и сливо-наливной эстакады

Внешние отличительные признаки железнодорожных цистерн для перевозки сжиженных газов (окраска сосуда цистерны, наличие красной полосы с надписями «Пропан», «Пропан-бутан», «Огнеопасно» и т.д.).

Ознакомление с данными, выбитыми на фланце люка-лаза и на таблице на швеллерном брусе рамы цистерны: наименование завода-изготовителя, номер цистерны по списку завода-изготовителя, год изготовления цистерны, общая масса цистерны и вместимость, рабочее и пробное давление, регистрационные номер цистерны; срок очередного освидетельствования.

Арматура железнодорожной цистерны, ее окраска и место расположения (угловые вентили для слива и налива жидкой фазы газа, угловой вентиль для паровой фазы газа, сигнальный вентиль для контроля уровня наполнения цистерны, вентиль контроль максимального наполнения, вентиль контроля опорожнения цистерны, вентиль для слива воды, пружинный предохранительный клапан, узел манометродержателя).

Ознакомление с устройством и оборудованием сливо-наливной эстакады (площадки, лестницы, коллектора жидкой и паровой фаз сжиженного газа, технологический паропровод, трубопроводы, сливные устройства и т.д.).

Ознакомление со сливным устройством и его оборудованием (задвижки, вентили, обратные клапаны, фильтры, резинотканевые шланги и т.д.).

Ознакомление с конструкцией резинотканевых шлангов (рукавов) и способах присоединения их к газопроводу (гофрированные наконечники, хомуты).

Ознакомление с резинотканевым шлангом в сборе (клапан, вставка, соединительный штуцер).

Осмотр резинотканевых шлангов (рукавов) с целью определения пригодности их к дальнейшей эксплуатации.

Сроки гидравлического испытания на давление резинотканевых шлангов (рукавов.). Заземление резинотканевых шлангов.

Стояки для подключения шлангов к арматуре железнодорожной цистерны.

6.Устройство и работа насосов

Ознакомление с устройством и назначением насосно-компрессорного цеха.

Оборудование насосно-компрессорного цеха, его характеристика. Технологическая схема насосно-компрессорного цеха, размещение и назначение оборудования.

Типы насосов и компрессоров, их назначение и устройство

Ознакомление с операциями, выполняемыми перед пуском технологического оборудования насосно-компрессорного цеха (включение приточно-втяжной вентиляции и проверка степени загазованности помещений; исправность и герметичность оборудования, арматуры и трубопроводов. предохранительных клапанов, контрольно- измерительных приборов, пусковых и заземляющих устройств; проверка наличия и исправности ограждений; проверка и подтягивание фундаментных болтов и т.д.).

Выполнение операций перед пуском насоса (проверка уровня масла в подшипниках; проворачивание ротора насоса вручную; закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; открытие задвижки на всасывающем трубопроводе; заливка насоса перекачиваемой жидкостью; открытие вентиля на обводной линии; включение электродвигателя).

Пуск, работа и остановка насосов. Ознакомление с правилами обслуживания насосов. Смазка, прочистка фильтров насоса, масляного насоса, смена масла в масляной системе. Очистка от осадков и накипи.

Выполнение операций при: - сливе сжиженных газов из железнодорожных цистерн в резервуарный парк;

подача сжиженного газа из резервуаров товарного парка на наполнение баллонов, автоцистерн и заправку газобаллонных автомашин;

внутрибазовой перекачке сжиженного газа.

Устранение утечек газа в сальниках торцевых уплотнениях насосов, в задвижках и в соединениях трубопроводов.

7.Участие в работах по осмотру и текущему ремонту

оборудования сливо-наливной эстакады

Совместная работа со слесарями сливо-наливного цеха при осмотрах и текущих ремонтах оборудования железнодорожной эстакады и технологических трубопроводов. Проверка крепления и герметичности соединений, арматуры, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов.

Проверка правильности показаний контрольно-измерительных приборов и приемы их замены.

Ознакомление с основными неисправностями оборудования сливо-наливной эстакады и обучение способам их устранения (резинотканевых шлангов и их крепления, стояков сливо-наливной эстакады, запорно-предохранительной арматуры и т.д.).

Участие в ремонте оборудования железнодорожной эстакады.

Обнаружение утечек газа из газопроводов и оборудования, способы их устранения.

8.Операции по сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн

Прием и осмотр прибывших железнодорожных цистерн. Подготовка к сливу сжиженного газа (закрепление железнодорожных цистерн у сливо-наливных стояков эстакады на рельсовом пути башмаками; заземление железнодорожных цистерн; проверка наличия пломб на колпаке цистерны и предохранительном клапане; проверка внешним осмотром запорной арматуры на цистерне и кратковременным открытием вентилей при закрытых пробках (заглушках и т. д.).

Операции по сливу сжиженного газа из железнодорожных цистерн (снятие пробки-заглушки с угловых вентилей, предназначенных для жидкой фазы, с углового вентиля паровой фазы газа; присоединение гибких резинотканевых шлангов для приема жидкой фазы в трубопроводы эстакады к соответствующим угловым вентилям жидкой фазы на крышке люка цистерны; присоединение гибкого резинотканевого шланга паровой фазы эстакады к угловому вентилю паровой фазы на головке цистерны; открытие необходимых задвижек на коллекторах паровой и жидкой фаз сливной эстакады, наполнительном трубопроводе жидкой фазы и трубопроводе паровой фазы приемного резервуара; медленное открытие вентилей жидкой фазы на крышке люка цистерны, затем вентиля паровой фазы).

Действия сливщика-разливщика в период слива сжиженного газа из железнодорожной цистерны (наблюдение за давлением газа в железнодорожной цистерне и герметичностью соединений технологических трубопроводов и цистерны; контролирование окончания слива по контрольному вентилю на крышке люка железнодорожной цистерны).

Операции, выполняемые по окончании слива сжиженного газа из железнодорожной цистерны. Закрытие вентилей и задвижек жидкой фазы на крышке люка цистерны, стояке эстакады, коллекторе и наполнительном трубопроводе приемного резервуара.

Отсос паровой фазы из железнодорожной цистерны. Закрытие соответствующих вентилей на железнодорожной цистерне, стояке эстакады и приемном резервуаре. Выпуск через свечу газа, оставшегося в гибких резинотканевых шлангах. Отсоединение гибких резинотканевых шлангов от штуцеров угловых вентилей железнодорожных цистерн. Установка пробок-заглушек на угловые вентили цистерны и проверка плотности их мыльной эмульсией. Отсоединение заземления цистерны. Одевание защитного колпака цистерны и его опломбирование.

9.Самостоятельное выполнение работ сливщика-разливщика 4-го разряда

Обучающийся, прежде чем приступить к самостоятельному выполнению работ по разряду, должен сдать экзамен по охране труда и промышленной безопасности.

Выполнение работ, по нормам сливщика-разливщика 4-го разряда и в соответствии с квалификационной характеристикой.

10.Охрана труда и промышленная безопасность

Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил техники безопасности. Противопожарная профилактика, средства тушения, правила пользования противопожарным инвентарем и оборудованием. Пожарная сигнализация и автоматика пожаротушения.

Подготовка рабочего места. Содержание приборов, инструмента, приспособлений и устройств. Условия, способствующие успеху по оказанию первой помощи пострадавшему. Аптечка первой помощи. Случаи, требующие оказания первой помощи.

Квалификационная пробная работа

Список рекомендуемой НТД и литературы

1.Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  N 116

2.Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.07. № 37 « О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору»

3.Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)

4.Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03)

5.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

(ПБ 10-574-03)

6.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-576-03.

7.Химия (справочные материалы) - М.: Просвещение, 1989.

8.ГОСТ 18194-79. Установки для нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн.

9.ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты (маркировка, упаковка, транспортирование и хранение).

10.Способы и средства налива (слива) нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. - М.: ЦИИИТЭнефтехим, 1985.77

11.Слив из железнодорожных цистерн высоковязких нефтепродуктов и других грузов с двухфазной средой. - М: ЦИИИТЭнефтехим, 1989.

12.Астахов С. С, Бусурин А. А. Оборудование и эксплуатация кустовых баз сжиженного газа. -М.: Недра, 1979.

13.Стаскевич Н.Л., Вигдорчик Д.Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. - Л.: Недра, 1986.

14.Инструкция по наливу, сливу и перевозке сжиженных углеводородных газов в железнодорожных вагонах-цистернах. - Л.: Недра, 1980.

15.Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03.

16.Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности. ВППБ-01-04-98. - Санкт-Петербург, Деан, 2001.

17.ГОСТ Р 50194-92. Устройство автоматизации резервуарных парков. Средства применения уровня и отбора проб нефти и нефтепродуктов.

18.Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. 2008.

19.Технология аналитического контроля: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. образования /И.В. Августинович, С.Ю. Андрианова, Е.Г. Орешенкова, Э.А. Переверзева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010

20.Информационно-измерительная техника и электроника: учебник / под ред. Г.Г. Раннева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

21.Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пособие /В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.